- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新疆伊犁州尼勒克县加勒库勒水库工程

建设单位（盖章）： 尼勒克县水利管理站

编制日期：        2022年05月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆伊犁州尼勒克县加勒库勒水库工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-654028-19-01-327517 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县喀拉苏乡 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 82 度 17 分 44.416 秒， 43 度 56 分 39.124 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 124 水库-其他；126引水工程-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 1101086.67 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 伊犁哈萨克自治州发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 伊州发改农经〔2021〕226号 |  |
| 总投资（万元） | 27659.09 | 环保投资（万元） | 300 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.08 | 施工工期 | 3年 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)——专项评价设置原则表,加勒库勒水库属于水库工程,编制地表水专项评价 |  |  |  |
| 规划情况 | 《伊犁河流域综合规划（2002版）》及其附件《伊犁河流域灌区规划》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《伊犁河流域灌区规划》，加勒库勒水库是伊犁河流域综合规划中尼勒克山沟灌区的组成部分，是《伊犁河流域灌区规划》中推荐的25座水库之一，用于解决灌区存在的“春洪，夏、秋缺水”的问题。由此看出，加勒库勒水库任务与《伊犁河流域灌区规划》一致，是一座以农业灌溉、农村人畜饮水为主，兼顾防洪的水利工程。加勒库勒水库位于西区喀拉苏河上游，除拦蓄该沟非灌溉季节水量或洪水量外，同时将东侧的套乌拉斯台的余水引入。该水库的建设符合规划要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》：第一类鼓励类二、水利 11、综合利用水利枢纽工程，本项目为鼓励类项目。 本工程的建设符合国家产业发展政策的要求。 2、与《全国主体功能区划》符合性分析 《全国主体功能区规划》在国家层面上,将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类区域。本工程属于于国家重点开发区,《主体功能区规划》提出,重点开发区是有一定经济基础、资源环境承载能力较强、发展潜力较大、集聚人口和经济的条件较好,从而应该重点进行工业化城市化开发的城市化地区。重点开发区的发展方向是要增强产业和要素集聚能力,加快推进城镇化和新型工业化,逐步建成区域协调发展的重要支撑点和全国经济增长的重要增长点。 尼勒克县加勒库勒水库工程任务为喀拉苏乡及加哈乌拉斯台乡农田灌溉、农村人畜饮水供水。该工程的建设,有利于加强工程所在区域的基础设施建设,完善综合服务功能;有利于稳定粮食生产,加快农产品加工业发展,优化农业生产结构和区域布局。 根据《全国主体功能区规划》,禁止开发区域是依法设立的各级各类自然文化资源保护区域,以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。国家层面禁止开发区域,包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园。 本工程不涉及到自然保护区、风景名胜区、森林公园和地质公园等重点生态功能区。综上,项目建设符合《全国主体功能区规划》。 3、与伊犁州直“三线一单”符合性分析 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》和《尼勒克县“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于一般管控单元内，一般管控单元原则上执行区域生态环境保护的基本要求。 （1）生态红线符合性 经调查，《新疆维吾尔自治区生态保护红线划定方案》目前处于评估调整项目，目前尚未对外发布。根据《生态保护红线划定技术指南》（环发〔2015〕56号）对比分析，本项目不涉及生态保护红线区域。 （2）环境质量底线 环境质量底线是指按照水、大气、土壤环境质量只能更好不能变坏的原则，科学评估环境质量改善潜力，衔接环境质量改善要求，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。本工程所在区域的环境质量底线为：环境空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类。根据分析本工程所在河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，施工期污废水、噪声、废气、固废，经处理后能够达到相关标准要求，运行期无污废水、噪声、废气排放，固废可做到无害化处置，因此工程实施后区域环境空气、地表水、地下水和声环境的环境质量底线能满足要求。 （3）资源利用上线 资源利用上线是指按照自然资源资产只能增值不能贬值的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。本工程属于水利基础设施建设项目，工程建成后，水库总库容696.51万m³，控制灌溉面积4.25万亩，供水人口为1.57万人，供水标准畜11.1万只。本工程充分合理利用水资源，同时通过生态放水管下泄生态流量，保障下游生态用水，因此本工程不会造成水资源利用突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、资源开发利用等禁止和限制的环境准入情形。本工程符合国家产业政策，属于鼓励类项目，根据《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规〔2020〕1880号），本项目属于水利工程，不属于负面清单禁止或限制措施相关建设内容，符合流域负面清单相关要求。本工程施工期的各类施工活动采取完善的污染治理措施后，对环境影响较小，随着施工期结束，不利影响也逐渐消失。本工程运行期不产生污染物，对区域环境影响在可接受水平，不违背环境准入负面清单要求。 综上所述，本项目不在生态保护红线内、不会突破项目所在地的环境质量底线、未超出资源利用上线、未列入环境准入负面清单，符合“三线一单”的要求。 4、与《新疆“十四五”水安全保障规划报告》相符性分析 尼勒克县加勒库勒水库列入了自治区人民政府批复的《新疆“十四五”水安全保障规划报告》（新政发〔2021〕76号文）和《伊犁州直属“十四五”水安全保障规划报告》，同时纳入了《新疆维吾尔自治区小型水库工程建设总体实施方案》，是自治区“十四五”拟建的47座小型水库之一。 5、建设项目行业类别判定 本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中五十一、水利中“124水库”和“126引水工程”，因不涉及环境敏感区且库容小于1000万立方米，故属于“124水库-其他”编制报告表；加勒库勒沟和套乌拉斯台沟均属于喀什河的支流，属于同一河流，不涉及到跨流域调水，且取水范围不涉及到环境敏感区，故属于“126引水工程”编制报告表。综上所述，本项目应编制报告表。 |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 加勒库勒水库工程选址于新疆伊犁州尼勒克县喀拉苏乡境内，地处喀什河北岸、天山支脉科古琴山南侧的加勒库勒沟上，该河发源于博罗科努山中山带的乔巴拉尔沙山东南侧，与加尔托汉沟汇合后为喀拉苏河，最终汇入喀什河，坝址地理坐标为82°17′42.06″，43°56′36.15″。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目基本概况 （1）项目名称：加勒库勒水库工程 （2）建设单位：尼勒克县水利管理站 （3）建设地点：新疆伊犁州尼勒克县喀拉苏乡境内喀什河北岸、天山支脉科古琴山南侧的加勒库勒沟上 （4）项目性质：新建 （5）工程任务及规模：加勒库勒水库坝址处多年平均径流量1606万m³，水库正常蓄水位1254.60m，正常蓄水位相应库容588.06万m³，死水位1239.90m，校核洪水位1255.69m，死库容180.00万m³，兴利库容465.56万m³，总库容696.51万m³，具有年调节性能。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，本水库为小（1）型水库，工程等别为Ⅳ等。 （6）工程组成 加勒库勒水库工程由主体工程、辅助工程、建设征地与移民安置工程、环境保护与水土保持工程等4部分组成，项目组成见下表。 表2-1 项目建设基本情况表 工程项目; 具体项目组成; 建设内容; 可能产生的环境问题. 施工期; 运行期. 枢纽工程; 挡水建筑物; 布置在河谷宽度较窄处，坝顶高程为1255.8m，防浪墙顶高程为1257.00m，坝长700.66m，最大坝高47.1m; 生活废水；生活垃圾；施工噪声；施工废气；生态环境影响; 库区及坝址下游水文情势变化. 溢洪道; 布置在左岸坝肩上，全长300m，共分为侧槽段、过渡段、泄槽段、消力池段、护坦段。侧槽段：采用开敞式WES堰，长30m；过渡段：侧槽末端接过渡段，通过调整断面及角度与下游泄连接，过渡段长30m，采用钢筋混凝土矩形槽；泄槽段长170m，采用钢筋混凝土矩形槽，消能段长50m，采用钢筋混凝土矩形槽；护坦段长20m，采用钢筋混凝土矩形槽。设计泄量45.86m³/s，校核泄量71.31m³/s。. 放水兼导流洞; 布置在河道左岸，位于溢洪道左侧，放水兼导流洞校核泄量17.32m³/s，灌溉供水管设计流量为2.85m³/s。放水兼导流洞由引水明渠段、有压洞段、竖井段、无压隧洞段及出口消能段组成，全长853m. 调水工程; 调水工程由取水首部、输水管道组成。 取水首部工程从套乌拉斯台沟现状渠首引水，通过397m改造引水干渠引水至沉沙池。输水管道从沉沙池引水沿套乌拉斯台沟右岸IV级阶地坡脚下，现状U型支渠道伴渠路右侧敷设，在U型支渠道末端（G2+710.00处）向西斜穿山前冲洪积平原IV级阶地至水库坝前，输水管道总长度6624m，沿线共设置20座检查井，穿越12座纳洪口，末端设置1座入库消力池。. 进场公路; 从加林郭勒村河滩路混凝土路面末端桥涵至右坝肩，并连接至管理站区，总长度4.5km，其中3.0km现状为3~4m的砂砾石路面，路基加宽至6.5m，1.5km为新建砂砾石路面，路基宽度6.5m，为沥青混凝土路面。公路等级为四级，洪水标准为10年一遇；永久交通道路沿线需改建桥涵12座，设计安全等级为四级公路；场内交通：为场内三级，荷载等级：公路Ⅱ级. 施工辅助工程; 土料场; T1、T2土料场：该料场位于坝址区右岸及上游0.6km范围内Ⅲ级阶地上，为同一地貌单元，岩性均为风积黄土，但受沟谷分割，将土料场划分为2块。Ⅲ级阶地阶面宽500m左右，阶面高程1240～1260m，阶坎高8～15m，阶面向河谷倾斜，较平坦，局部地段受冲沟影响，地形起伏较大，多为草场。岩性为第四系上更新统风积黄土（低液限粉土）（Q3eol），土质均一，分布连续，表层0.5m含植物根系的无用层，需剥离。T1、T2有用层勘探储量共约167.32万m³，可扩大开采。. 砂砾料场; 该料场位于中库区东西支流交汇位置处残留IV级阶地，距坝线620m。为残留IV级阶地，阶面高程1320～1345m，阶面宽50～100m左右，阶坎高约75～95m，坡度约20°～30°，阶面平坦，现为草场。料场岩性为Q2al+pl卵石混合土，含少量漂石，呈密实状，卵砾石一般粒径20～80mm，次棱角～次圆状，中粗砂充填，泥质钙质弱胶结，可见最大直径300～500mm漂石，岩性以长石石英砂岩、火山凝灰岩、流纹英安岩，凝灰熔岩，熔结角砾岩等坚硬岩为主，料场基本无地下水位。本料场勘探储量约349.98万m³，可扩大开采。. 混凝土骨料场; 该料场位于坝线上游至东西支沟交汇的库内河床内，紧邻坝址区。初步圈定混凝土骨料场位于现河床内及河漫滩内，顺河长400m，垂河宽约100m。该河床地势平坦较开阔，现状地面高程1215～1230m，河床宽度80～100m，砂卵砾石分布广泛。料场几乎无无用层，卵砾石成份以安山岩、凝灰熔岩、碎屑岩为主，含少量灰岩，卵砾石多呈次棱角～次圆状，微风化状，强度较高。该料场地下水位埋深1～1.5m左右，多为水下开采，可机械化开采。勘探储量约20.63万m³，向深部及左岸河Ⅰ级阶地可扩大开采。. 施工营地; 布置在坝址下游右岸阶地，进场道路附近，交通方便。生活用房总建筑面积8500m2，建筑物为砖混结构. 料场加工区; 主要包括骨料加工厂、砂石加工厂、心墙料制备场。根据砂石料场的分布位置和高程，骨料加工厂布置在西支沟右岸平坦阶地，建筑面积800m2，占地面积5000m2；坝体过渡料及反滤料的砂石加工系统布置在填筑砂砾石料场，建筑面积500m2，占地面积5000m2；心墙料制备场在坝轴线上下游各布置1处，建筑面积400m2，占地面积12.5万m2。. 混凝土拌和系统; 根据场内枢纽建筑物的分布和需要，综合考虑运输的交通条件和所选料场的分布位置，本阶段在坝址上游河道右岸阶地布置混凝土拌和站，满足工程混凝土浇筑要求。混凝土拌和系统总建筑面积500m2，占地面积1500m2。. 利用料及弃渣堆放区; 共设置利用料堆放场3处，弃渣场1处。1#利用料堆放场布置在坝体下游右岸约400m处紧邻进场道路布置；2#利用料堆放场布置在坝体上游右岸约500m处，紧邻3#道路布置；3#利用料堆放场布置在坝址上游左岸，紧邻2#道路布置，利用料堆放场总容量约68.4万m³，占地面积约10.55万m2，主要堆放用于坝基及坝肩开挖砂砾石料、放水兼导流洞砂砾石方明挖及洞挖料。 1#弃渣场紧邻1#利用料堆放场及下游2#心墙料制备场布置，距坝址约500m，弃渣场总容量约8.6万m³，占地面积约1.2万m2，主要堆放坝基清表开挖料。. 料场开采区; 主要为混凝土骨料场及填筑砂砾石料场开采区，心墙料全部来自坝基开挖料。混凝土骨料场位于库区河床内，主要开采混凝土骨料，料场规划开采面积为3.7万m2；填筑砂砾石料场位于坝址上游620m处东、西支沟之间阶地，主要开采坝体填筑料、过渡料及反滤料，料场开采面积为11.7万m2。. 通讯设施; 工程区具有移动公网可提供通讯服务，可满足施工期和运行期主要通讯需求。工程运行期可从附近的通信光缆接线至工地，并入伊宁地区邮电通讯网，以满足水库调度运行通信需求。. 水库淹没及移民安置; 水库淹没及占地; 加勒库勒水库工程建设征地总面积1945.88亩。耕地75.86亩（水浇地10.92亩、旱地64.94亩），林地88.92亩（全为乔木林地），草地1687.59亩（全为天然牧草地），宅基地14.46亩，交通用地13.14亩，未利用地65.91亩（水域面积50.28亩、内陆滩涂地15.63亩）; /. 移民安置; 本工程建设征地基准年生产安置人口46人（生产安置人口29人，搬迁安置人口17人），到设计规划水平年安置人口共为48人（生产安置人口30人，搬迁安置人口18人）。; /. 环境保护工程; 陆生生态保护; 永久占地和施工临时占地破坏的植被均通过复垦、生态恢复等予以补偿。; /. 水生生态保护; （1）生活垃圾采取科学的管理方法，减少水体污染。长期以来，由于河流附近的村寨生活废水直接排入河流中，部分生活垃圾也排放入其中，在一定程度上影响了水质，因此应进一步加大对水库周边居民生活污水、垃圾的处理力度，推广采用人工湿地技术等措施净化生活污水，制止未经处理的污水进入水库。对生活垃圾采取有效的管理方式，避免其在库周的随意堆放。 （2）控制化肥及农药的使用，防止水质恶化在库周农、林业生产中应严格控制化肥和农药的使用，推广使用污染小、对环境破坏小的化肥和农药，尽可能减少外源性有害物质进入水库，防止水质恶化和水体功能降低，实现水库水体的可持续利用。 （3）加强环境保护教育 要提高认识就必须依靠宣传教育。对施工人员和库周居民的教育特别重要，应编印施工环境保护手册、宣传画报等，发给施工人员和库周居民，同时，在施工前聘请有关专家对施工人员集中培训，避免破坏环境的事件发生。 （4）严格执法 为充分发挥水体正常功能，在库区周围需加强植树造林，进一步建立生态防护林，加强对现有植被的保护，防止水土流失，减少库周泥沙和有毒物质进入库区内。坚决执行《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，做到有法可依，违法必究。; 初期蓄水：坝前设2台泵（一备一用），将水抽至取水口，通过生态流量放水管下放生态环境用水。控制加勒库勒水库坝址断面和调水工程首部现状套乌拉斯台渠首断面下泄生态流量5～7月不低于断面多年平均流量的30%，8月～次年4月不低于断面多年平均流量的10%。运行期：水库下放生态环境水放水管设置在取水口出口处，放水管为DN900钢管，直接下放至末端消力池内，再流入河道，控制加勒库勒水库坝址断面和调水工程首部现状套乌拉斯台渠首断面下泄生态流量5～7月不低于断面多年平均流量的30%，8月～次年4月不低于断面多年平均流量的10%。设置生态流量监控系统。. 水环境保护; 基坑废水：投加絮凝剂或中和剂，静置、沉淀2h后回用于大坝混凝土养护冲洗或洒水降尘；砂石料加工系统废水：采用高浊度废水集中处理系统处理后回用生产；混凝土拌合废水：采用沉淀池沉淀处理后，回用生产；含油废水：采用隔油池处理后回用于洒水抑尘；生活污水：三格化粪池，周边绿化。; 加勒库勒水库管理房劳动定员5人，产生的生活污水采用三格化粪池+一体化污水处理设施处理，不会对附近水环境产生不利影响. 大气环境保护; 优先选择先进、低尘施工工艺，施工场地采取定期洒水措施，加强施工区及公路两侧绿化; /. 声环境保护; 采取隔声减振措施，优先选用低噪声设备。; 采取隔声减振措施，优先选用低噪声设备。. 固废处置措施; 工程弃渣运至弃渣场填埋，生活垃圾委托当地环卫部门收集，废机油委托有资质单位回收处置。; 生活垃圾委托当地环卫部门收集. 敏感点保护措施; 在靠近居民点附近应设置限速标志，防止施工车辆车速过快产生扬尘污染环境，影响居民的健康和正常生活。在临近居民点的工程段，禁止在夜间（20:00～次日6:00）及午休时间（12:00～14:00）施工；禁止使用强噪声设备，尤其是禁止放炮作业。; /. 2、工程总体布置 水库工程总体布置格局为：挡水大坝垂直河道布置，泄水建筑物底孔与表孔，均布置在河道左岸，其中：底孔为无压隧洞，由竖井式闸室段控制泄水，兼顾施工导流，表孔为开敞式溢洪道，由无闸式侧堰自动控制溢流。调水工程位于库区左侧，自毗邻的套乌拉斯台沟渠道上引水，通过6.624km埋地式管道输水至库区中。 加勒库勒水库管理站设在大坝右坝肩下游250m处，上坝道路的西侧。管理站房设置2层，单层面积500m2，1层作为生产用房，2层作为办公及生活用房。管理站距离河道距离约3km。管理站采暖方式为电取暖。 3、项目规模 根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）的相关规定，水库规模为小（1）型，库枢纽工程等别为Ⅳ等；本工程灌溉面积4.25万亩，灌溉供水工程等别为Ⅳ等。水库枢纽工程主要建筑物有大坝、坝顶开敞式溢洪道、坝身取水和放空兼冲沙系统等，其建筑物级别为4级；灌溉供水工程主要建筑物有输水管道，水池等，其建筑物级别为4级；次要建筑物及临时建筑物级别均为5级。 水库工程特性见下表。 表2-2 工程特性表 序号及名称; 单位; 数量; 备注. 一、水文. 1.流域面积; km2; 70.8; 坝址以上. 2.多年平均年径流量; 万m³; 1606; 坝址处. 3.多年平均流量; m³/s; 0.41; 坝址处. 4.正常运用（设计）洪水标准及流量; m³/s; 132; （p=2%）. 5.非常运用（校核）洪水标准及流量; m³/s; 260; （p=0.1%）. 6.泥沙. 多年平均悬移质年输沙量; 万t; 4.129; 坝址处. 多年平均推移质年输沙量; 万t; 0.8258; 坝址处. 多年平均输砂总量; 万t; 4.955; 坝址处. 套乌拉斯台沟流域面积; km2; 79.4; 套乌拉斯台渠首以上. 多年平均年径流量; 万m³; 1801; 已建套乌拉斯台渠首. 多年平均流量; m³/s; 0.57. 二、工程规模. 1.水库. 校核洪水位; m; 1255.69. 设计洪水位; m; 1254.98. 正常蓄水位; m; 1254.60. 死水位; m; 1239.90. 总库容（校核洪水位以下库容）; 万m³; 696.51. 调节库容; 万m³; 465.56. 正常蓄水位库容; 万m³; 588.06. 死库容; 万m³; 180.00. 调洪库容; 万m³; 50.95. 校核洪水位时最大泄量; m³/s; 88.63; 放水兼导流洞17.32m³/s. 设计洪水位时最大泄量; m³/s; 45.86; 放水兼导流洞不泄洪. 2.供水规模. 灌溉面积; 万亩; 4.25. 灌溉保证率; %; 75. 人口; 万人; 1.57. 牲畜; 万头; 11.1. 年供水量; 万m³; 1422.74; p=75%. 套乌拉斯台沟灌区灌溉用水量; 万m³; 499.57. 水库调水量; 万m³; 476.96. 调水设计流量; m³/s; 0.48. 调水时段; 非灌溉期引水. 取水首部引水闸; m³/s; 4; 已建套乌拉斯台渠首引水闸. 埋地式输水管道; km; 6.624; 重力流输水. 三、淹没损失及工程永久占地. 1.征地总面积; 亩; 1945.88. 其中：永久占地; 亩; 1651.63. 临时占地; 亩; 294.25. 耕地; 亩; 10. 2.迁移人口; 人; 17. 3.淹没区房屋; m2; 1649.28. 4.淹没区林地; 亩; 88.92. 5.草地; 亩; 1403.34. 6.淹没影响重要专项设施; 座; 50; 古墓. km; 0.8; 灌溉渠道. km; 1.45; 交通工程. 四、主要建筑物. 1.工程等别; Ⅳ等小（1）型. 2.挡水建筑物; 4级. 型式; 粘土心墙坝. 地基特性; 卵石混合土为主. 地震基本烈度; 度; Ⅷ. 坝顶高程; m; 1255.80. 最大坝高; m; 47.1. 坝顶长度; m; 700.66. 2.表孔溢洪道; 4级. 型式; WES; 表孔溢洪道. 地基特性; 卵石混合土为主. 堰顶高程; m; 1254.60; 无闸自溢控制段. 堰顶宽度; m; 30. 设计泄洪量; m³/s; 45.86. 校核泄洪量; m³/s; 71.31. 泄槽型式; m; 3.0×3.0; 矩形. 泄槽段长; m; 170. 3.放水兼导流洞; 4级. 型式; 无压洞、城门洞型. 地基特性; 卵石混合土为主. 进口底板高程; m; 1211.05; 竖井底板. 进口检修门闸孔尺寸; m; 2.5×2.7; 宽×高. 工作门闸孔尺寸; m; 2.0×2.0; 宽×高. 设计泄洪量; m³/s; 0. 校核泄洪量; m³/s; 17.32. 洞径; m; 2.5×2.82; 城门洞型. 无压洞长; m; 373.30; 全长853m. 五、施工. 1.主要工程量. 土方开挖（Ⅱ类土）; 万m³; 98.20. 土方开挖（Ⅳ类土）; 万m³; 85.00. 土方洞挖（Ⅳ类土）; 万m³; 0.93. 土方井挖（Ⅳ类土）; 万m³; 0.59. 砂砾料填筑; 万m³; 113.18. 过渡料填筑; 万m³; 13.38. 反滤料填筑; 万m³; 14.26. 心墙料填筑; 万m³; 47.14. 混凝土防渗墙; 万m2; 2.51. 常规混凝土; 万m³; 3.83. 回填灌浆; 万m2; 0.44. 钢筋及钢材; t; 1717.32. 2.主要建筑材料数量. 木材; m³; 356. 水泥; 万t; 2.55. 钢材; 万t; 1.72; 包括钢筋. 3.所需劳动力. 总工日; 万工日; 3.91. 高峰工人数; 人; 791. 4.施工导流. 初期导流方式; 采用分期围堰挡水，河道与明渠泄水. 后期导流方式; 采用坝体临时挡水，放水兼导流洞泄水. 导流标准; %; 10; 全年，河道导流. %; 10; 枯期，导流明渠导流. 度汛标准; %; 5; 全年. 导流流量; m³/s; 69.9; 全年. m³/s; 4.32; 枯期. 度汛流量; m³/s; 96; 全年. 5.施工期限. 总工期; 月; 36. 六、经济指标. 1.总投资; 万元; 27659.09. 4、建设征地与移民安置规划 加勒库勒水库水程建设征地总面积为1945.88亩，其中永久征地面积1651.63亩，临时征地面积294.25亩。工程建设征地涉及实物较为单一，主要为天然牧草地及少量耕地、林地，建设征地范围内涉及专项设施：古墓50座，灌溉渠道0.8km，交通工程1.45km，涉及4户17人。 （2）移民安置规划 根据尼勒克县人民政府出具的移民安置方案，采取经济补偿的方式进行安置，安置补助费发放给被征地牧民，土地补偿费用于改良其剩余草场，通过围栏封育、撒播优良草种等措施保证剩余草地产草量达到或超过其原有水平。具体措施如下： ①对草场进行围栏封育。围栏草场初选在失地牧民征地后剩余地势较为平坦的草场，面积约为650亩，草场四周布设铁丝围栏，长度约4.50km。封育期初定为3年。 ②撒播优良草种。经尼勒克县畜牧部门现场调研和听取当地牧民建议，在受影响牧民剩余草场撒播紫花苜蓿、黑麦草、高羊茅、披碱草、冰草、红豆草等适宜本地生态环境的草籽，每亩草地撒播量5.5公斤，每公斤草籽单价按40元计列，撒播优良草种在畜牧部门技术指导下，由政府同意购买优质草籽，牧民自行撒播。 ③封育期补助：由于封育期牧民无法在草场内放牧，需对牧民进行补助。补助标准为270元/亩，即征收草地亩产值的三倍，用于购买封育期饲草料。 5、工程运行 本工程计划总工期36个月，即第一年4月至第三年12月。总工期按阶段分三阶段，即工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。 综合本工程建筑物组成、主要工程量、可调配的主要设备、地形条件、气候条件等情况，经对放水兼导流洞、大坝、溢洪道、调水工程等单项工程进度安排，初步确定本工程在第一年4月初正式开工，第三年10月底下闸蓄水，工程投入初期蓄水运行阶段，计划总工期36个月。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工导流 加勒库勒水库工程为Ⅳ等小（1）型工程，大坝、溢洪道、放水兼导流洞等主要建筑物级别为4级，坝型为粘土心墙砂砾石坝。 （1）初期导流标准 本阶段分期纵向围堰挡水，汛期采用主河道过流，枯水期采用导流明渠导流。根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）规定，导流建筑物等级为5级。洪水标准为10年一遇或5年一遇洪水，考虑围堰采用土石围堰结构型式，综合围堰填筑强度，鉴于本工程无水文实测资料，洪水规律性不明显，导流标准取上限，河道与明渠分期导流时段汛期与枯水分期均采用10年一遇洪水标准，相应枯期导流明渠导流时段10年一遇洪峰流量为4.32m³/s，汛期河道导流时段10年一遇洪峰流量为69.9m³/s。 因此分期纵向围堰及围堰规模由河流10年一遇流量决定，相应流量为69.9m³/s；导流明渠由分期10年一遇；流量决定，相应流量为4.32m³/s。 （2）后期导流标准 本阶段为坝体填筑超过度汛高程，为坝体临时断面挡水时段，第3年汛期来临时坝体填筑已具备挡水条件，采用坝体临时断面挡水，放水兼导流洞泄流。根据《水利水电工程施工组织设计规范》的规定，本工程坝前拦洪库容小于0.1×108m³，坝体施工期临时度汛洪水标准为P=2%～5%。本阶段综合分析施工进度，度汛期对施工的影响及大坝安全施工等各种因素，第3年坝体临时断面挡水度汛的标准取20年一遇洪水，相应洪峰流量为96m³/s。 （3）导流建筑物 导流洞布置于左岸，由进口导流建筑物由导流明渠、分期围堰、放水兼导流洞、上下游围堰及度汛体组成。本阶段坝体设计为粘土心墙砂砾石坝，上游围堰与坝体结合布置，作为坝体一部分从而节省部分填筑工程量。截流前的坝基开挖、防渗墙施工、坝体填筑均采用分期围堰导流明渠或原河道过流的方式。 1）导流明渠 导流明渠布置在右岸，利用原引水渠道经扩挖后导流。引水渠道原设计流量为2m³/s，导流流量按施工分期9~3月10年一遇洪水标准，对应洪峰流量为4.32m³/s。原渠道可满足导流期使用。 2）放水兼导流洞 放水兼导流洞布置在左岸，按永久建筑物设计，施工期用作导流，永久运行期通过竖井闸门控制作为水库放空洞，由引水渠段、有压盲洞段、竖井段、无压隧洞段、消能段、护坦段组成，总长853m。具体设计内容详见水工建筑物篇章。 3）度汛体 工程区河谷呈不对称拓宽“U”型谷，现代河床宽60～70m，左岸发育Ⅱ、Ⅳ级阶地，右岸发育Ⅲ、Ⅳ级阶地。河床覆盖层为含漂石卵石混合土，厚10～12m，顶部0.5～1m稍松散；下部为中更新统下段卵石混合土（Q2-2al+pl），厚12～15m，青灰色，结构密实，呈泥质钙质弱胶结；其下为下更新统冲洪积超固结粉土（夹卵石混合土）（Q1al+pl），土黄色，结构密实，泥质钙质弱胶结。 根据建筑物形式及布置特点，度汛时段采用上游围堰与坝体结合布置（即度汛体）。度汛体顶高程根据临时度汛洪水标准下的来水流量、坝体的水位库容特性以及导流洞泄流能力，经过项目初步设计报告调洪演算确定，度汛体挡水时，导流洞下泄流量为28.47m³/s，相应坝前水位为1226.42m。根据《水利水电工程施工组织设计规范》2.4.20规定，堰顶高程不低于20年一遇设计洪水的静水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和，4、5级围堰的堰顶安全加高不低于0.5。经计算，波浪爬高值加风壅水面高度为1.01m，因此确定堰顶高程为：1226.42+1.01+0.5=1227.92m，取度汛顶高程为1228.00m。坝体临时度汛断面稳定计算同主坝，经计算，坝坡稳定满足要求。 度汛体最大高度19.30m，为减少坝体工程量，度汛体和大坝结合，作为大坝的一部分，只在度汛顶高程处留2m宽度作为上游坝坡马道，其他结构同坝体，度汛体长度364m。坝体临时度汛断面稳定计算同主坝，经计算，坝坡稳定满足要求。 4）下游围堰 根据导流最大下泄流量28.47m³/s，查水位～流量关系曲线得相应水位为1201.00m，下游围堰设计顶高程为1202.00m，最大堰高2.0m，堰顶宽度10m，围堰采用粘土斜墙防渗，迎水面边坡1：3.0，背水面边坡1：1.5。 2、施工交通 加勒库勒水库工程位于伊犁州尼勒克县喀拉苏乡境内加勒库勒沟上。坝址距喀拉苏乡约12km，其中已有乡级公路9km，简易土路3.0km，距尼勒克县公路里程约45km，距伊宁市100km，距乌鲁木齐783km。有乡村道路经S315省道可至尼勒克县、伊宁市、乌鲁木齐市，对外交通便利。现状对外交通运输线路有公路运输线路和铁路运输线路。 场内交通公路以便利施工、避免干扰、一路多用为原则，使场内物料方便、快捷的运达指定地点。 根据施工总进度确定的运输量和运输强度，结合本地形条件，生产生活区、料场及弃渣区域的位置和建筑物布置特点等，施工期在工程区河道左岸布置2条施工主干道，右岸布置2条施工主干道，左右岸连接道路布置3条，4座临时交通桥，分别衔接各料场、渣场、施工区以及生产，生活区等。场内施工主干道总长度为16.7km（含永久道路1.5km），路面类型为砂砾石路面，库区施工便道为2.0km。永久道路及临时道路采用场内三级标准。 3、施工总布置 枢纽工程施工布置特点是：建筑物布置集中，放水兼导流洞及溢洪道布置在坝体左岸。综合分析场地利用、施工交通、料场分布的位置等工程施工条件，将工程划分为主体工程施工区，临时生产生活区及仓储系统区，料场开采加工区，利用料及弃渣堆放区，施工区、水、电供应、交通道路围绕上述4个区布置。 调水工程部分布置特点是：调水工程为线性工程，附属建筑物布置分散，施工生产生活区、仓储等与水库枢纽工程区共同布置，在调水工程施工区不再另设。综合分析场地利用、施工交通等工程施工条件，将工程划分为主体工程施工区，利用料及弃渣堆放区、管材堆放区，施工区、水、电供应、交通道路围绕上述3个区布置。 |
| 施工方案 | 一、施工期 1、枢纽工程区 图 2-1 枢纽工程区施工期工艺流程图 2、管线 二、运行期 工艺流程及产排污节点见下图。 图 2-3 运行期管理人员产污流程图 （1）施工条件 1）交通条件 水库坝址位于加勒库勒沟出山口上游3.5km处，距最近的喀拉苏乡约12km，通过9km乡级公路和3.0km简易土路可通往坝址区。喀拉苏乡至周边城镇、国道、高速公路等均有公路连通。坝址以公路里程计距离尼勒克县约45km，伊宁市100km。本工程对外物资运输采用以公路运输为主的对外运输方式。 2）当地建筑材料 本工程对外交通较为便利，现有道路可直达尼勒克县。坝址附近天然料源丰富，开采运输方便，可作为砼骨料及坝体填筑料，坝址处右岸及河谷分布有大厚度的黄土层，可作为坝体防渗体填筑料。本阶段共勘察了1个砂砾石填筑料场、1个土料场和1个混凝土骨料场。砂砾石料场位于坝址上游620m处加勒库勒沟东、西两沟岔口间河岸阶地上，总储量为343.64万m³；土料场位于坝址右岸及上游0.6km范围内Ⅲ级阶地上，总储量为167.32万m³；混凝土骨料场位于坝线上游至东西支沟交汇的库内河床内，紧邻坝址区，总储量为20.63万m³。勘探储量与质量满足本阶段要求。 3）外来建筑材料 本工程建设所需的外来建筑材料主要有水泥、钢筋钢材、木材、火工材料、油料及生活物资等。 工程所需的主要材料中，水泥由伊宁县水泥厂供应，钢筋及钢材由伊宁市采购，火工材料、木材由尼勒克县供应，油料由尼勒克县加油站供应。 工地距伊宁市100km、尼勒克县45km、喀拉苏乡12km，交通便利，物资丰富，可作为工程主要的生活物资必需品供应地。 4）水、电及其它供应条件 加勒库勒沟水质可满足生产和生活用水需求，可从河道就近提取。工程建设期的生产用水可采用沿河分区布设泵站和水池的方法解决；生活用水经泵站及水池简单处理后可满足生活用水。 施工用电可从喀拉苏乡电网接入永久10kV高压线路至管理站处设变电站，同时自备柴油发电机，后期直接延伸线路为枢纽区坝顶及泄水闸井供电。施工期从永久电路T接架设临时供电线路及变压器，为水库枢纽区施工、生产及生活区供电。 工程区具有移动公网可提供通讯服务，可满足施工期和运行期主要通讯需求。工程运行期可从附近的通讯光缆接线至工地，并入伊犁地区邮电通讯网，以满足水库调度运行通信需求。 根据《水利水电枢纽工程项目建设工期定额》（参考定额）有关规定，结合加勒库勒水库工程规模及施工条件，同时参考疆内类似工程，经分析确定本工程推荐方案施工总工期为3年，即36个月。 （2）施工导流 ①导流标准 加勒库勒水库工程为Ⅳ等小（1）型工程，大坝、溢洪道、放水兼导流洞等主要建筑物级别为4级，坝型为粘土心墙砂砾石坝。 1）初期导流标准 本阶段分期纵向围堰挡水，汛期采用主河道过流，枯水期采用导流明渠导流。根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）规定，导流建筑物等级为5级。洪水标准为10年一遇或5年一遇洪水，考虑围堰采用土石围堰结构型式，综合围堰填筑强度，鉴于本工程无水文实测资料，洪水规律性不明显，导流标准取上限，河道与明渠分期导流时段汛期与枯水分期均采用10年一遇洪水标准，相应枯期导流明渠导流时段10年一遇洪峰流量为4.32m³/s，汛期河道导流时段10年一遇洪峰流量为69.9m³/s。 因此分期纵向围堰及围堰规模由河流10年一遇流量决定，相应流量为69.9m³/s；导流明渠由分期10年一遇；流量决定，相应流量为4.32m³/s。 2）后期导流标准 本阶段为坝体填筑超过度汛高程，为坝体临时断面挡水时段，第3年汛期来临时坝体填筑已具备挡水条件，采用坝体临时断面挡水，放水兼导流洞泄流。根据《水利水电工程施工组织设计规范》的规定，本工程坝前拦洪库容小于0.1×108m³，坝体施工期临时度汛洪水标准为P=2%～5%。本阶段综合分析施工进度，度汛期对施工的影响及大坝安全施工等各种因素，第3年坝体临时断面挡水度汛的标准取20年一遇洪水，相应洪峰流量为96m³/s。 ②导流时段 1）初期导流时段：第一年全年和第二年上半年汛期施工期间，利用截流戗体与围堰挡水，原河道结合开挖明渠分期导流。导流时段分期如下： 第一年汛期4月~8月上旬，主河道过流，8月中旬进入汛后期，至第二年4月汛前，在河道右岸开挖导流明渠，设置围堰挡水，采用明渠导流。 第二年4月至8月汛期继续利用原河道导流，直至汛末。期间主要进行坝基及坝肩清基、开挖，坝基防渗墙造孔、浇筑完工，放水兼导流洞开挖、砼浇筑完工，部分围堰、坝体填筑并合龙，坝体部分砼护坡施工。 2）后期导流洞导流：第二年8月中旬汛后进行河道截流，至第三年10月全面竣工，利用大坝填筑断面临时挡水，放水兼导流洞泄水度汛。度汛时段分期如下： 第二年8月中旬汛后进行河道截流，至第三年4月汛前，截流戗体挡水，导流洞导流； 第三年4月汛期至10月，采用坝体临时挡水，导流泄水度汛法施工。期间主要进行坝体填筑、上游坝坡砼护坡、下游坝坡网格护坡、坝顶结构，溢洪道开挖、砼浇筑完工，尾工等全面竣工。 调水工程施工与水库工程相对独立，结合水库下闸蓄水计划施工期安排在第三年内完成，即自3月至10月期间。调水工程取水首部从已建渠首上引水，不存在导流问题，施工期安排在非灌溉期即可，沿线存在坡面汇流的防洪任务。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、自然环境现状 1流域概况 加勒库勒水库位于新疆伊犁州尼勒克县喀拉苏乡境内，地处喀什河北岸、天山支脉科古琴山南侧的加勒库勒沟上，该河发源于博罗科努山中山带的乔巴拉尔沙山东南侧，与加尔托汉沟汇合后为喀拉苏河，最终汇入喀什河。坝址以上流域面积70.8km2。 喀拉苏河，位于尼勒克县喀拉苏乡境内，为喀什河右岸支流，发源于博罗科努山中山带的乔巴拉尔沙山东南侧，河流全长31km，流域面积225km2。流域海拔最高3173m。喀拉苏河主要由加勒库勒沟（又名加仑库尔沟、加尔郭勒河、德查鲁科利河）、加尔托汉沟（又名德查郎科利河）汇合而成；其中发源于博罗科努山中山带的乔巴拉尔沙山东南侧加勒库勒沟为主流，上游东侧窝儿塔科能斯沟汇入而成，在汇合口下游接纳加尔托汉沟后始称喀拉苏河。 2气象 据尼勒克县气象站资料统计，尼勒克县气象站多年平均降水量406.9mm；多年平均蒸发量1290.9mm；多年平均气温6.8℃，全年气温以1月最低，7月最高，历年极端最高气温为37.9℃，最低气温为-35.1℃；区域降雪时间一般在10月下旬至次年4月下旬，最大积雪深可达0.7m，历年最大冻土深91cm；多年平均风速2.5m/s，瞬时最大风速24.0m/s，风向WNW，多年平均最大风速19.2m/s，多见风向为WNW。 3径流 加勒库勒沟水库坝址断面以上流域集水面积为70.8km²，属于面积较小流域。 本工程水源除加勒库勒沟外，还利用东侧的套乌拉斯台沟的灌溉余水，与西侧的加尔托汉沟联合调度，加尔托汉沟、套乌拉斯台沟的多年平均年径流量结果见下表。 加勒库勒沟、加尔托汉沟、套乌拉斯台沟流域属于小流域，计算断面设计年径流成果表见表 3-2。 表3-1各计算断面多年平均年径流量计算成果比较 计算断面; 统计项目; 水文比拟法; 径流、高程、面积关系法; 区域径流深 等值线图法. 加勒库勒 水库坝址; 多年平均年径流量/108m³; 0.1606; 0.1824; 0.1606. 加尔托汗沟; 0.0957; 0.1191; 0.0631. 套乌拉斯台沟; 0.1801; 0.2347; 0.1565. 计算断面设计年径流成果表见表 3-2。 表 3-2计算断面设计年径流成果表 计算断面; 多年平均年径 流量（108m³）; 不同保证率（%）的设计年径流量（108m³）. 25.0; 50.0; 75.0; 85.0; 95.0. 加勒库勒沟水库坝址; 0.1606; 0.1948; 0.1474; 0.1122; 0.0977; 0.0795. 西侧加尔托汉沟 渠首断面; 0.0957; 0.1161; 0.0879; 0.0669; 0.0582; 0.0474. 东侧套乌拉斯台沟 渠首断面; 0.1801; 0.2185; 0.1654; 0.1285; 0.1096; 0.0891. 4泥沙 加勒库勒沟及套乌拉斯台沟无泥沙测验资料，用参证站多年平均年输沙模数乘设计断面的集水面积，得出设计流域坝址悬移质年输沙量为4.129×104t，采用平均推移质与悬移质年输沙量的比例系数计算得推移质年输沙量为0.8258×104t，输沙总量为4.955×104t，套乌拉斯台沟渠首处悬移质年输沙量为3.129×104t，采用平均推移质与悬移质年输沙量的比例系数计算得推移质年输沙量为0.7823×104t，输沙总量为3.911×104t。 5区域构造稳定性 工程区150km范围内，5.0～5.9级地震14个，震中距坝址25～150km；6.0～6.9级地震5个，震中距坝址50～100km；7.0～7.9级地震1个，震中距坝址150km；8.0级地震2个，其中伊犁盆地北缘断裂（F8）与NW向构造复合部位，1812年3月8日尼勒克蜂场8级地震，震中距坝址110km；在雅马渡发生的6.5级地震震中位于工程区50km以外。工程区50km范围内，基本上没有大于6.0级以上的地震记载，25km范围内5.0～5.9级地震1个。 据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.30，对应的地震基本烈度为Ⅷ度，工程区处在区域构造稳性差地区。 6地形地貌 加勒库勒水库库区位于喀什河断陷盆地北缘、山前冲洪积倾斜平原近山前地带，喀拉苏乡加勒库勒沟中上游段。库区段河流自北东流向南西，在坝轴线上游560m左右河道分为两条叉沟（东支沟、西支沟）。 主河道段河谷呈不对称拓宽“U”型谷，谷底宽160～220m，现河床宽60～120m，库区内河床高程1208～1253m，河道坡降32.7‰。 左岸发育Ⅱ、Ⅳ级阶地，Ⅱ级阶地长250～300m，阶面宽50～100m，阶面高程1215～1220m，阶坎高2～4m，阶面平坦，在冲沟处被洪积扇覆盖，现状阶地多为草场，局部已开垦为耕地；Ⅳ级阶地阶面宽1.5km，阶面高程1280～1320m，阶坎高45～50m，阶面略起伏，均为草场，冲沟发育；右岸发育Ⅲ、Ⅳ级阶地，Ⅲ级阶地阶面宽500m左右，阶面高程1218～1265m，阶坎高8～10m，阶面较平坦，局部地段受冲沟影响，地形起伏较大，阶地多为草场，在阶地前后缘有少量民房；Ⅳ级阶地阶面宽2km，阶坎高30～40m，阶面略起伏，冲沟发育，均为草场。 西支沟段：谷底宽约100～150m，右岸Ⅱ级阶地发育，阶面宽约80～100m，平坦，多为草场，局部已开垦为耕地，左岸Ⅱ级阶地零星发育，均为草场；现代河床宽约10～15m，切割较深，水面宽2～3m左右，水深20～30cm，两岸岸坡较缓，一般20°～25°左右。 东支沟段：河谷呈不对称“U”型谷，谷底宽约80～100m，两岸Ⅱ级阶地阶面宽约30～50m，较平坦，多为草场，沟口有少量灌木；左岸岸坡在20°～25°，右岸岸坡在35°～40°，河道平时多无水。 库区两岸为第四系堆积物覆盖，冲沟发育，沟与梁相间，一般冲沟发育间距200～600m。左岸发育4条较大冲沟（由坝址区向库尾依次编号为①号冲沟、②号冲沟、③号冲沟和④号冲沟），库区右岸发育4条较小的冲沟（编号为⑤号冲沟、⑥号冲沟、⑦号冲沟、⑧号冲沟），这些冲沟多数切割较剧烈，谷底狭窄，呈“V”型谷，两岸地形坡度较陡，坡度多在35°～50°，局部较陡，谷底多分布洪积砂砾卵石及少量漂石。 7地层岩性 库区出露的地层均为第四系地层：下更新统冲洪积物（Q1al+pl）广泛分布于两岸阶地和河道内，下伏于Q2-1al+pl卵石混合土之下，厚度大于25m，岩性为超固结粉土夹卵石混合土；中更新统冲洪积物（Q2al+pl）广泛分布于库区两岸Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级阶地及现代河床砂卵砾石层之下，岩性以卵石混合土为主，分上段（Q2-2al+pl）左岸厚度12.5～26m，右岸厚度10～14m和下段（Q2-1al+pl）夹厚度0.8～9.78m不等的超固结粉土，左岸揭露厚度12.6～42.8m，未揭穿，右岸厚度13.8～39.5m；上更新统冲洪积物（Q3al+pl）广泛分布于库区右岸Ⅲ级阶地风积黄土层之下，岩性为含漂石的卵石混合土，厚度8.3～17.3m；上更新统风积黄土（Q3eol）广泛分布于库区两岸Ⅲ、Ⅳ级阶地上，成分为低液限粉土，厚7.6～28m不等；全新统冲洪积物（Q4al+pl），主要有二层，粉土和含漂石卵石混合土组成，粉土层主要分布于Ⅰ、Ⅱ级阶地表层，厚度一般0.5～4.5m，含漂石卵石混合土分布于Ⅰ、Ⅱ级阶地粉土之下及现河床，局部夹砾砂层透镜体和粉土层，厚度6～12m左右；全新统坡积物（Q4dl）岩性为含粉土卵砾石、含砾粉土，广泛分布于Ⅳ级阶前缘坎下，厚5～10m不等；全新统洪积物（Q4pl）主要分布于两岸冲沟内及沟前小洪积扇，为含漂石卵石混合土，一般厚1.5～3.5m。 8水文地质条件 库区地貌单元和地层岩性控制了地下水的形成和分布，库区地下水类型为第四系孔隙潜水。地下水主要接受山区基岩裂隙水、大气降水、融雪、以及雨季河流的侧向补给，由山前冲洪积倾斜平原前缘向喀什河径流，最终排泄于喀什河，地下水排泄的主要方式有泉水、井、向河流下游的侧向径流排泄。含水层主要为全新统（Q4al+pl）和上更新统（Q3al+pl）含漂石卵石混合土，其次为中更新统上段（Q2-2al+pl）卵石混合土和全新统坡积层Q4dl，相对给水层为中更新统下段（Q2-1al+pl）卵石混合土夹超固结粉土（弱胶结），下更新统（Q1al+pl）超固结粉土夹卵石混合土（弱胶结半成岩）。地下水类型为SO42-HCO3-—Ca2+·Na+型，地表水类型为HCO3-·CL-—Ca2+·Na+型。地下水对混凝土结构物具有中等硫酸盐型腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具有弱腐蚀性，对钢结构具中等腐蚀性。地表水对混凝土结构无腐蚀性，对混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。 9地下水 喀什河河谷地下水埋藏深度约5~20m，喀什河二、三级阶地山埋藏深度约50~200m，含水层厚度30~50m之间。根据现状调查及灌区规划报告，尼勒克县地下水资源量为2.47亿 m³，可开采量为2.22亿m³，地下水矿化度大部分小于0.5g/L，为优良的溪水，PH值大多在7~8之间，为中性和弱碱性水，其硬度各地有所差异，山区小于8.4度，属于软水，平原区8.4~16.8 度，属微硬水，少数地区大于16.8度，为硬水。尼勒克县降水充沛，地表水系较为发达，目前对地下水的开发利用仅限于农牧区的少部分人畜饮用，开发利用程度较低。 10土壤 全县土壤分为七个大类： （1）山地草甸土：位于县城东面和北面高、中山地带，面积为 268.35 万亩，海拔在 1900～2800m 之间，是在寒冷湿润和季节性冷冻层的山地气候下形成的。其成土特点具有明显的生物积累过程和强烈的淋溶特征。土壤分有生层和腐殖质层。腐殖质层有机质含量在 11%～20%之间，土壤呈暗棕色，无石灰化反应。 （2）灰褐色森林土：分布在海拔 1800～2500m 之间的山地、谷坡地带。这一地带主要生长雪岭云杉。土壤分落叶层和腐殖质层。由于常年闭光，有机质分解缓慢， 其枯枝落叶不易分解而具有弹性，土壤有较强的淋溶过程，无石灰化反应和钙化过程。面积 97.05 万亩。 （3）山地黑钙土及黑钙土：山地黑钙土是典型的草原土壤之一。主要分布在森林下限和部分无森林山地的草原地带以及低山、山麓的丘陵地带，海拔在1500～2300m之间。这一地区气候凉爽、雨量充沛，土壤多发育在坡积、残积的黄土母质层上。土壤有生物积累过程，分生草层、腐殖质层和团粒结构层。由于气候条件的影响，腐殖质层向下渗透，钙化严重，因淋溶而产生钙积层。山地黑钙土面积为 168.9 万亩。黑钙土与山地黑钙土成因相同，多分布在平缓的丘陵及山前倾斜地带。黑钙土又分为普通黑钙土、淋溶黑钙土及旱作黑钙土三种。黑钙土面积为18.6万亩。 （4）栗钙土：主要分布在低山、丘陵、河谷、平原地带，海拔在1100～1500m 之间，面积 13.95 万亩。成土母质多为洪积、冲积黄土。其生物积累过程明显减弱，钙化过程增强，土壤没有淋溶层，钙积层部位高，有机质含量减少。 （5）灰钙土：分布在县城西部河谷地带及南部洪积、冲积平原地带。海拔在 800～ 1100m 之间。面积 610 万亩。成土母质多为黄土，成土过程中表层有不太明显的结皮， 其下呈鳞片状或小片状结构。土壤有粘化和生物积累过程。分为旱作灰钙土、灌溉灰钙土、灰黄土三种。 （6）潮土：主要分布在洪积、冲积扇下部以及河谷阶地，河漫滩等地。面积 7.96 万亩。这一地带地下水位高，土地湿润，有机质含量高，土色呈暗灰色。成因主要是潮化和熟化。潮土的水肥状况良好，是农业用地的优质土类。 草甸土：发育在年轻的洪积、冲积的母质土层上，面积为 20.85 万亩。草甸土具有生草层、腐殖质层和潜育层，有机质含量高达 3%～13.76%，适宜芦苇、芨芨草、苦豆子、甘草等植物生长。 11水库淹没与浸没 水库蓄水后，库区左右岸正常蓄水位以下分布有大片牧草和零星分布的民房，水库蓄水将造成一定量的淹没损失。除此之外，在水库周边及邻近地区无大的工矿企业和重要工业设施等，在正常蓄水位以下无具备工业开采价值的矿藏及国家级保护植物、文物等。 库区右岸Ⅲ级阶地地势平缓，自然坡度6°～8°，分布有大面积的草地，上覆地层为上更新统风积黄土（Q3eol）和局部冲沟底分布的全新统洪积砂卵砾石（Q4pl），风积黄土为弱透水性地层，砂卵砾石为强透水性地层，水库蓄水后，库区地下水位和坝址区下游地下水位将抬升，存在一定的浸没问题，根据当地工程经验，风积黄土毛细水上升高度一般为1.5m，砂卵砾石毛细水上升高度一般为0.2m，草皮根系深度一般小于0.5m。库区左岸坡度较大，阶坎高40～45m，自然坡度30°～35°，分布有上更新统（Q3al+pl）风积黄土和中更新统（Q2al+pl）砂卵砾石，水库蓄水后不存在浸没问题。 12、水资源分配现状 根据现有的水资源配置方案，按照以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的要求，通过水源结构的调整，实现水资源的高效利用。 在考虑加勒库勒水库修建的情况下，将设计水平年的水资源配置成果与现状实际配置结果进行对比。现状年水资源配置成果见下表。 表3-3 现状年水资源配置成果对比表 单位：万m³ 项目; 地表水. 现状年. 生活; 55.16. 牲畜; 43.36. 农业; 754.91. 小计; 853.43. 根据上表可知，现状年2020年喀拉苏河灌区总供水量为853.43万m³，用于农业灌溉和居民生活。 二、环境质量状况 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价优选采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气达标情况，判定项目所在区域时是否属于达标区。本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用伊犁哈萨克州国控监测站2021年基准年连续1年的监测分析数据。 表3-3 2021年度环境空气质量状况统计表 单位：μg/m3，CO为mg/m3） 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. （μg/m3）; （μg/m3）. SO2; 年平均; 11.58; 60; 19.3; 达标. NO2; 年平均; 30.08; 40; 75.2; 达标. CO; 24h的第95百分位数; 3200; 4000; 80; 达标. O3-8h; 最大8h平均值的第90百分位数; 122; 160; 76.25; 达标. PM2.5; 年平均; 35.58; 35; 101.66; 超标. PM10; 年平均; 64.75; 70; 92.5; 达标. 项目所在区域NO2、SO2、PM10、CO及O3百分位日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为35.58µg/m3，占标率为101.66%，超标倍数为0.017倍，因此区域为大气环境质量非达标区。 2、水环境质量现状 根据《新疆维吾尔自治区水环境功能区划》，项目区喀拉苏河，现状使用功能为分散饮用、农业用水，现状水质类别为Ⅲ类，水质目标为Ⅲ类。因此项目区喀拉苏河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体。 2022年5月委托新疆科瑞环境技术服务有限公司开展了本项目地表水环境现状监测工作和引用2021年8月上游套乌拉斯台村出水的水质监测报告。喀拉苏河监测点位为坝址上游约1km；套乌拉斯台沟监测点位为套乌拉斯台村水厂出水口，位于取水工程取水口下游约2km。 表3-4 喀拉苏河地表水监测与评价结果（单位：mg/L，pH为无量纲） - 序号; - 监测项目; - 5月6日监测值; - 5月7日监测值; - 标准值（Ⅲ类）. - 1; pH; - 7.9; 7.8; 6～9（无量纲）. - 2; 溶解氧; - 7.1; 7.2; ≥5mg/L. - 3; 五日生化需氧量; - 1.7; 1.8; ≤4mg/L. - 4; 高锰酸盐指数; - 1.7; 1.7; ≤6mg/L. - 5; 化学需氧量; - 5.7; 6; ≤20mg/L. - 6; 氨氮; - 0.050; 0.052; ≤1.0mg/L. - 7; 总磷; - 0.07; 0.08; ≤0.2mg/L. - 8; 总氮; - 1.94; 2.02; -. - 9; 铜; - 0.004; - 0.004; ≤1.0mg/L. - 10; 锌; - 0.02L; - 0.02L; ≤1.0mg/L. - 11; 铅; - 0.01L; - 0.01L; ≤0.05mg/L. - 12; 硒; - 0.0004L; - 0.0004L; ≤0.01mg/L. - 13; 镉; - 0.001L; - 0.001L; ≤0.005mg/L. - 14; 挥发酚; - 0.0006; - 0.0006; ≤0.005mg/L. - 15; 六价铬; - 0.006; - 0.005; ≤0.05mg/L. - 16; 氰化物; - 0.007; - 0.008; ≤0.02mg/L. - 17; 砷; - 0.0004; - 0.0004; ≤0.05mg/L. - 18; 阴离子表面活性剂; - 0.05L; - 0.05L; ≤0.2mg/L. - 19; 氟化物; - 0.143; 0.150; ≤1mg/L. - 20; 粪大肠菌群; - 110; - 130; 1×104个/L. - 21; 石油类; - 0.04; - 0.04; 0.05mg/L. - 22; 汞; - 0.00004L; - 0.00004L; 0.0001mg/L. - 23; 水温; - 14; 15; - -. 表3-5 套乌拉斯台村出水监测与评价结果（单位：mg/L，pH为无量纲） - 序号; - 监测项目; - 8月28日监测值; - 标准值（Ⅲ类）. - 1; pH; - 7.85; 6～9（无量纲）. - 2; 溶解性总固体; - 337; ≥1000. - 3; 耗氧量; - 0.94; ≤3mg/L. - 4; 氯化物; - 8.24; ≤250mg/L. - 5; 硝酸盐氮; - 0.382; ≤10mg/L. - 6; 硫酸盐; - 18.4; ≤250mg/L. - 7; 色度; - 5; ≤15度. - 8; 浑浊度; - 0.9; ≤1.0NTU. - 9; 细菌总数; - 29; ≤100CFU/mL. - 10; 铁; - 0.03L; ≤0.3mg/L. - 11; 锰; - 0.01; ≤0.1mg/L. - 12; 砷; - 0.0019; ≤0.05mg/L. - 13; 总硬度; - 229; ≤450mg/L. - 14; 氟化物; - 0.2L; ≤1mg/L. - 15; 游离余氯; - 0.32; 0.05mg/L. 由上表可知，项目所在地附近地表水水质因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，因此项目所在地附近地表水总体环境质量良好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 项目边界200m范围无敏感点，故未开展声环境质量现状监测。项目处于农村区域，周边声环境噪声昼间、夜间能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类标准要求，项目附近声环境质量现状良好。 4、生态环境现状 ①生态环境功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域生态功能区划属Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区，其主要生态服务功能：34 婆罗科努山南坡生物多样性保护生态功能区。 表3-6 区域生态环境现状评价表 生态功能分区单元; 隶属行政区; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 生态敏感因子敏感程度; 保护目标; 保护措施; 适宜发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅲ 天山山; Ⅲ2 西部天山 草原牧; 34 婆罗科努山南坡生物多样性保护生态功能区; 霍城县、伊宁; 水源涵养、生物多样性维护、林畜产品生产、土壤保持; 森林破坏、野生动物减少、山体滑坡、雪崩、水土流失; 生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感，土地沙漠化高度敏感; 保护自然景观和野果; 森林分 类经营、完善保 护区建 设管理、草原减 牧、防治地质灾 害; 维护生物多样性与自然景观. 地温性; 业、针叶; 县、; 林、保护; 的完整. 草原、; 林水源涵; 尼勒; 四爪陆; 性，实现. 森林生; 养及河谷; 克县、; 龟和黑; 林牧业协. 态区; 绿洲农业; 新源; 蜂等种; 调发展与. 生态亚区; 县; 质资源; 永续利用. ②水生生态现状评价 A、浮游生物现状评价 浮游生物的种类和生物量与河道及其附属水体的水质、水文因素关系密切，水体内有机营养元素的含量高、水温高、透明度高、水流缓慢时，其浮游生物的生物量也较高，反之，生物量较低。由于喀什河中山涧河段占较大比例，水流湍急，水温较低，浮游生物种类较少，以喜冷水的硅藻和原生动物为优势种；季节上以秋季生物量最高，夏季较低。 B、底栖动物现状评价 水体中有机质营养元素含量较高，较适宜底栖生物的生长；且工程河段浅滩较多，浅滩处河水受日照水浅升温快，相对主河道水温要高，因此浅滩处底栖动物的种类和数量相对较丰富，主要为多种螺类（钉螺、扁螺、田螺、萝卜螺等）、钩虾、石蚕等，而且数量相对较多。底栖动物是鱼类重要的饵料，与鱼类的关系紧密。 C、水生植物现状评价 喀什河主河道坡降较大、水温较低、底质以石砾和沙石为主，水生植物较少，对鱼类的摄食、繁殖等生态作用不明显。 D、鱼类形状 喀拉苏河为喀什河的二级支流，根据初步设计报告、可行性研究报告和地质勘查报告、现场调查及走访当地水利部门，本工程所在河段分部的土著鱼类共 4 种，分别为：穗唇须鳅、新疆高原鳅、斯氏高原鳅、黑背高原鳅。 ③陆生生态现状评价 1）土壤 工程区内主要土壤属粟钙土，有机质含量在3~5%，土壤肥沃，且土层较厚，一般大于 5m，适于种植牧草、麦类、玉米及油料等作物。 2）植物 工程区阴坡植被覆盖度约为20%，阳坡植被覆盖度约为 40%，是主要的春秋牧场，植被种类有三芒草、驼绒藜、骆驼蓬、针茅、早熟禾等，无珍稀或保护级别植物分布。工程施工区、料场区土壤、植被分布与工程区基本相同。 根据现有遥感影像资料及现场走访，工程坝址下游两岸分布有河谷次生林，林地面积约为0.5km2，该区河谷次生林发育于河流河漫滩上，属隐域植被，主要以杨树为建群种，混生有疣皮桦、河柳、小叶白蜡等乔木。此处林木的生长主要依赖于天然降水和河滩地地下水的滋润，洪水期洪水泛滥，为河谷林的漂种繁衍创造了条件。 3）动物 工程区处于低山丘陵区，区域陆生动物种类和数量较少，除少量野兔、旱獭、鼠类等小型啮齿类、蜥蜴等爬行类动物和部分鸟类外，区内无大型野生陆生动物分布，亦无保护级别动物分布。工程料场区基本无陆生动物分布。 5、项目区域灌溉系统现状 库区左右岸分布有灌溉引水明渠，明渠流向基本平行河道水流方向。其中右岸明渠于坝址右岸处高程为1266.8m；左岸明渠于坝址左岸处高程为1213.8m。 加勒库勒沟现状控制灌溉面积0.6万亩，足水灌溉面积约0.4万亩。加勒库勒渠首上游约2km处还有一50年代修建的无闸无坝式渠首，目前已废弃。加勒库勒水库回水范围约为1.12km，不涉及到此无闸无坝式渠首。 加尔托汉现状渠首为拦河闸式渠首，渠首设计引水流量为2.0m³/s，设计防洪标准为20年一遇，设计泄洪流量为28m³/s；加尔托汉引水干渠长12.3km，大部分为土渠，加尔托汉沟现状控制灌溉面积1.1万亩，足水灌溉面积约0.7万亩。 套乌拉斯台现状渠首为拦河溢流堰式渠首，渠首设计引水流量为2.0m³/s，设计防洪标准为30年一遇，设计泄洪流量为33.6m³/s；套乌拉斯台引水东干渠长8.0km、西干渠11.8km，大部分为土渠，套乌拉斯台沟现状控制灌溉面积1.6万亩，足水灌溉面积约0.9万亩。 现状灌溉区植被种类有三芒草、驼绒藜、骆驼蓬、针茅、早熟禾等，无珍稀或保护级别植物分布。 - 调水工程范围现状 - 调水线路沿线分布地层主要有第四系全新统冲洪积含漂石卵石混合土（Q4al+pl）、全新统坡积物（Q4dl）、上更新统风积黄土（Q3eol）、上更新统冲洪积含漂石卵石混合土（Q3al+pl）、中更新统冲洪积卵石混合土（Q2al+pl）、下更新统冲洪积粉土夹卵石混合土（Q1al+pl），以及下石炭统阿恰勒河组（C1a ） 钙质长石石英砂岩。 - 改建暗渠段：渠道段开挖地层为钙质长石石英砂岩，细粒结构，属于硬质岩，岩体呈弱风化，岩体裂隙发育。渠道开挖深度约3～4m，存在岩质边坡开挖问题，渠底地基承载力及变形均能满足设计要求，开挖岩质边坡建议坡率1：0.5，并对沿线山坡卸荷带上不稳定岩体采取清除或加固处理措施。 - 渠道开挖地层为全新统冲洪积物，岩性为卵石混合土夹砾砂层透镜体，顶部为0.5m厚含砾粉土，渠底最大开挖深度约2.7m，地基地层为卵石混合土，天然物理力学性质较好，能满足承载力及变形要求，可作为渠道基础持力层。由于该段渠道位于强透水的卵石混合土中，需进行防渗及防冲刷处理，右岸边坡属土质边坡，稳定性较差。 - 渠道拟采用填方施工，现状场地为全新统冲洪积卵石混合土，能满足填方地基承载力及变形要求。 - （2）新建沉沙池段：新建沉沙池位于套乌拉斯台沟渠首下游230m处的河道右岸一级阶地，现状场地高程1419.5～1427.5m，拟建沉沙池设计3个池厢，每个池净宽为5m，池长度为50m。 - ①填石（Q4s）：黄褐色，松散，由卵石混合土回填，卵砾石呈次棱角状，结构杂乱，表层夹植物根系。 - ②含砾粉土（Q4dl）：黄褐色，稍密～密实，含砾约30～40%，粒径一般5～10mm，以次棱角状为主，层厚约0.6～2.2m。 - ③粉土（Q4al+pl）：黄褐色，密实，含少量砾石，粒径2～6mm，约占5～10%。 - ④含漂石卵石混合土（Q4al+pl）：灰褐色、黄褐色，稍密，卵石一般粒径2～20cm，次圆状～次棱角状，含砾约30～40%，粒径一般5～10cm，以次棱角状为主，砾砂充填，粉粘粒含量约10～20%。 - 沉沙池池底高程为1419.5m，池顶高程为1425.5m，需对拟建场地北侧削坡，南侧填筑。池底地基地层为全新统冲洪积卵石混合土，物理力学性质较好，可满足承载力及变形要求，因此可作为沉沙池基础持力层。南侧填方区局部分布第四系人工堆积物，需进行挖除，将填方地基持力层置于下伏全新统冲洪积卵石混合土。由于第四系冲洪积卵石混合土地层具有弱～强透水性，须做好建筑物基础防水措施。由于沉沙池北侧基础开挖将形成2～8m土质边坡，右岸边坡属土质边坡，稳定性较差，可采用分级放坡开挖，边坡设计参数建议值见表 1.3-1，并应进行稳定性验算。 - （3）调水管道段：调水管道自套乌拉斯台沟渠首沉沙池处引出，出山后斜穿山前冲洪积平原IV级阶地，终点位于加勒库勒水库库区库尾③号冲沟下游一级阶地，全长约6624m。 - 各段管底均位于全新统或中更新统冲洪积物中，管底开挖深度约1.5～5.2m，顶部约0～2.5m厚全新统坡积含砾粉土或上更新统风积黄土，下部为全新统冲洪积含漂石卵石混合土或中更新统卵石混合土。地基地层天然物理力学性质较好，能满足承载力及变形要求，可作为管道基础持力层。由于该段管道位于强透水的卵石混合土中，需进行防渗及防冲刷处理，右岸边坡属土质边坡，稳定性较差，可采用分级放坡开挖。 - 各段开挖地层均为上更新统风积黄土。管底开挖深度约2.0～3.0m，管周及地基地层均为风积黄土，岩性为低液限粉土，土黄色，中密～密实，垂直节理发育，土质均一，虫孔发育，具中等湿陷性，作为管道基础需进行基础处理，并消除湿陷性，进行防渗及防冲刷处理，管道开挖可采用放坡开挖。 - 调查工程覆盖植被种类有三芒草、驼绒藜、骆驼蓬、针茅、早熟禾等，无珍稀或保护级别植物分布。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，枢纽区和水库库区属于典型的农村环境，环境空气、声环境和生态环境良好，库区污染源主要为农村面源污染和生活污染源。 本项目位于尼勒克县喀拉苏乡境内，处喀什河北岸、天山支脉科古琴山南侧、喀拉苏河、上游段。水库工程所涉及的喀拉苏河是伊犁河的一级支流。喀拉苏河流域无自然保护区、湿地等敏感目标分布。 本项目依托工程-套乌拉斯台沟渠首无相关环保手续。现有建设运行情况为废弃状态，存在的主要环境问题为年久失修，现状引水为无调蓄控制功能，存在渗漏问题。整改措施和要求：完善渠首运行状态，修复加固渠首，保证本项目的引水稳定性，设置标识牌。 调水工程下游套乌拉斯台村取水工程未划分为水源地，套乌拉斯台村取水工程从套乌拉斯台沟西侧支渠取水，本项目调水工程自套乌拉斯台沟干流取水。 项目供水渠道未办理相关环保手续，现有建设运行情况为损坏状态，存在的主要环境问题为年久失修，灌溉渠道存在渗漏问题。整改措施和要求：完善渠道运行状态，修复加固渠道，保证本项目的灌溉渠道稳定性，保证灌溉的保证率。 喀拉苏河流域存在的环境问题主要有：①由于不合理的利用森林草场资源造成森林面积减少，草场退化，涵养水源、保持水土、调节气候等功能日趋下降。②由于流域经济基础较差，农用地的粗放经营，草地的过载放牧，植被人为破坏严重。③耕地灌溉保证率低，灌区存在“春旱、夏洪、秋缺水”的问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场勘查，分析工程性质及周围环境特征，确定项目所在地周围主要环境保护目标见表3-7。主要环境保护目标分布见附图。 表3-7 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护 对象名称; 相对坐标; 方位; 距边界最近距离（m）; 规模; 环境功能. X; Y. 大气环境; 占地范围（从套乌拉斯台沟至加勒库勒沟）周边500米范围内及厂界四周; （GB3095-2012）中二级标准. 水环境; 喀拉苏河; 0; 0; 东北; 0m; 中河; （GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 乌拉斯台河; 3800; 0; 东; 3800m; 中河. 加尔托汗沟; -3800; -500; 西南; 4000m; 中河. 加勒库勒沟; 0; 0; 东; 0m; /. 套乌拉斯台村取水工程; 3800; -1200; 东; 4000m; 取水口; （GB3838-2002）中Ⅱ类标准. 生态环境; 占地范围（从套乌拉斯台沟至加勒库勒沟）及周围500m范围内动植物、生态环境; /. 声环境; 占地范围（从套乌拉斯台沟至加勒库勒沟）周边50米范围内及厂界四周; （GB3096-2008）中1类功能区限值标准. 注：以项目中心点坐标东经82°17′44.416″，北纬43°56′39.124″为原点。. |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 1.1环境空气 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-8 环境空气质量标准（单位：mg/m3） 污染物 标准值; TSP; PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO; O3. 24小时平均; 0.3; 0.15; 0.075; 0.15; 0.08; 0.004; 0.16（8h）. 1小时平均; /; /; /; 0.50; 0.20; 0.01; 0.2. 年均值; 0.2; 0.07; 0.035; 0.06; 0.04; /; /. 1.2地表水环境 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，具体数值详见表3-9。 表3-9 地表水环境质量标准（单位：mg/L） 指标; Ⅲ类水域标准值（mg/L）. pH; 6～9. CODCr; ≤20. BOD5; ≤4. 总磷; ≤0.2. NH3-N; ≤1.0. 1.3声环境 项目声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准，具体数值详见表3-8。 表3-10 声环境质量标准（单位：dB（A）） 声环境功能区类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2.污染物排放标准 （1）废气：项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值；施工期、运行期食堂均执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，相关排放限值详见下表。 表3-11 废气污染物排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 无组织排放监控位置; 浓度（mg/m3）. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表 3-12 饮食业油烟排放标准 单位：mg/m3 污染物名称; 油烟. 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准; 2.0. （2）废水：项目运营期间产生的废水主要为生活污水，经三格化粪池+一体化污水处理设施处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）旱作标准用于周边绿化灌溉，不外排。具体标准值详见表3-8。 表3-13 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）摘录（单位：mg/L，pH为无量纲） 序号; 指标项目; 标准. 1; pH; 5.5~8.5. 2; 悬浮物; ≤100. 3; 五日生化需氧量; ≤100. 4; 化学需氧量; ≤200. （3）噪声：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准，即昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。 （4）固体废物： ①一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）。 ②危险废物堆存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及其2013年修改单。 |
| 其他 | 1、总量控制 总量控制：根据国家“十四五”规定的总量控制污染物种类，即化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、氮氧化物，综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本项目的总量控制指标分析如下： 废水：本工程产生的废水主要为施工期废水与运营期废水。施工期产生的基坑废水：投加絮凝剂或中和剂，静置、沉淀2h后回用于大坝混凝土养护冲洗或洒水降尘；砂石料加工系统废水：采用高浊度废水集中处理系统处理后回用生产；混凝土拌合废水：采用沉淀池沉淀处理后，回用生产；含油废水：采用隔油池处理后回用于洒水抑尘；生活污水：三格化粪池，周边绿化。运营期加勒库勒水库管理房劳动定员5人，产生的生活污水采取三格化粪池+一体化污水处理设施+浇灌处理，不会对附近水环境产生不利影响。故不设置总量控制指标。 废气：本工程大气污染物主要为施工期无组织排放的扬尘，不涉及挥发性有机物、氮氧化物排放，故不设置总量控制指标。 2、排污许可证申请 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、《排污许可管理办法（试行）》（原环境保护部令2017年第48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令2019年第11号）等规定，本工程不需要申请取得排污许可证。 3、入河排污口设置论证 根据《入河排污口监督管理办法》、《水利部关于进一步加强入河排污口监督管理工作的通知》（水资源[2017]138号）和《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体〔2019〕36号）规定，本工程运行期不外排废污水、不设置排污口，因此，不需要开展入河排污口设置论证。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、对地表水环境的影响 详见地表水专题评价。 本项目水库的兴建对改善尼勒克县水资源开发利用现状，解决当地的供水和42500亩的农田灌溉问题。工程施工、水库淹没、占地等活动会对水环境产生一定的不利影响，但除水库淹没、占地为不可逆影响外，其它不利影响多为暂时、可逆的，通过采取相应的环境保护措施，大多可以得到预防和削减。水库淹没、占地虽为不可逆影响，但其影响较小，未超过环境承受限值。 2、对大气环境的影响 （1）施工扬尘 工程施工时产生的扬尘会对环境造成一些不良影响，如会直接危害现场施工人员的健康，灰尘随风吹扬影响周围大气环境，并使大气能见度降低等。施工扬尘主要产生环节为：施工机械挖土时的扬 尘，物料堆放时的扬尘，运输过程中的扬尘等。 ①施工作业扬尘 施工作业扬尘主要来源于大坝坝基开挖与回填、砂石料加工、混凝土拌和系统运行、施工区开挖爆破等。根据类比分析，土石方开挖、回填等施工作业扬尘产生量较小，其影响范围在100m以内。大坝枢纽区及料场附近 200m 范围内无居民点分布，施工活动不会对居民产生不利影响，会直接危害现场施工人员的健康，并对区域大气环境有一定不利影响，因施工区地处山区，废气扩散距离有限，产生的不利影响主要局限于施工区。 输水管线部分地段附近的村落，因距离较近，将受到施工产生的粉尘影响，但因管线施工作业面和工程量较小，受到的影响很小。但在施工至居民点附近区域时，必须采取相应措施，如采取先进的工艺、加强施工区环境管理等，以减轻对100m距离内居民点的不利影响。 ②物料堆放场扬尘 施工现场物料、弃土堆积过程中也会产生扬尘，但其影响仅限于局部范围，且主要集中在下风向。经同类工程施工经验，只要施工期间加强物料管理，对物料堆放场采取相应的临时措施，此类影响即可得到有效控制，对周边环境影响较小。 ③施工道路扬尘 施工道路扬尘主要来源于车辆运输过程中。施工道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等多种因素有关，其主要污染因子为TSP。据类比分析，在正常风速等天气条件下运输过程中扬尘浓度随距离增加而迅速降低，一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内；在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大，但通常在下方向150m范围内，施工道路扬尘浓度可达《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。施工期间运输车辆的增多，道路扬尘对当地居民点的影响较现状情况下将有所增加，需采取相应的措施降低道路扬尘对沿线居民点的影响。 （2）施工车辆尾气 施工车辆尾气主要来源于施工机械运行、汽车运输等过程。本工程施工区地形均较为开阔，空气扩散条件较好，尾气易于扩散，对周围环境造成影响的可能性不大。另外，随着科技水平的提高，施工机械的性能已有了很大程度的改良，多数机械在运行过程中机械废气可达标排放。众多同类工程施工期环境监测结果也表明施工机械尾气排放对大气环境不会造成大的影响。 综上，工程区环境空气质量现状较好，大气稀释能力和环境容量较大，本工程总体上对环境空气的影响较小，经采取洒水抑尘、加强施工期管理等措施，施工扬尘及废气不会对当地环境空气产生明显影响。 输水管线施工点较分散，工程量较小，不存在大型渣场、物料堆放场等，施工沿线车流量较小，总体来说，输水管线区对周围居民点大气环境影响较小。 （3）食堂油烟 坝址施工区食堂运行过程中将产生食堂油烟。食堂烹饪时采用清洁的电能，因此仅有少量的油烟废气产生。按每人每日消耗动植物油0.04kg/d计，施工区施工人员220人消耗食用油8.8kg/d，在烹饪时按挥发损失约3%计，则厨房油烟0.264kg/d。 3、对声环境的影响 施工期间，大坝开挖与砌筑、砂石料生产、混凝土拌和、综合加工、弃渣堆放等施工活动都将对声环境造成一定影响，主要噪声源为混凝土拌和系统等声级较高的机械设备噪声。 类比已建水利水电噪声的影响分析，大部分施工机械设备所产生的噪声在90dB（A）以上，公路沿线噪声一般将达到70～90dB（A），爆破噪声约120dB（A）。 因此应加强对施工人员和居民的保护，避免或削减不利影响。 4、固体废物对环境的影响 本工程施工期固体废弃物主要来自两部分，一部分是施工过程中产生的弃渣，另一部分是施工人员日常生活产生的生活垃圾。 （1）弃渣 土石方开挖、堆放、运输和处理过程中，不仅扰动地地貌，造成地表植被破坏，降低植被的蓄水固土能力；而且土石弃渣堆放过程中，占用耕地、林草地，在暴雨冲蚀及重力作用下造成水土流失，对生态环境造成不利影响。 （2）生活垃圾 生活垃圾若不及时清运，易导致垃圾的堆积、腐烂发臭，影响大气环境质量，雨水浸泡后将会污染水体和土壤。另外，在一定条件下，垃圾的堆积易孳生细菌和蚊蝇，加大疾病传播机会，在人口密集的施工区易导致疾病流行，从而影响施工人员的身体健康。生活垃圾应统一收集，交由当地环卫部门处置，确保不对周围环境造成不良影响。 （3）危险废物 施工期机械维修、含油废水处理后上层浮油等，均属于危险废物，产生量较少，约10kg/a。危险废物若随意堆弃，将占用土地，破坏植被，雨水冲刷作用下，将形成地表径流汇入喀拉苏河。必须按照危险废物相关要求，集中收集后交由有资质的单位进行处置。 5、对生态环境的影响 （1）对陆生动植物的影响 在施工过程中，大坝开挖及建设、其它临时及永久建筑物等工程设施将占用林地、灌木林等，对植被造成破坏。工程占地使得栖息在这片土上的生物受到影响，随着林地、灌丛、灌草丛等植物的消失，栖息在该区域的其他动物、微生物失去栖息场所，使动、植物资源量减少，生物量受到影响。 人员、车辆、机械的进场和各种建设活动亦将给施工区的生态环境造成影响，主要表现在施工人员居住设施临时占地、人员活动产生的废水、废渣、废气等废弃物对动植物栖息环境的污染，及施工噪声对动物正常生活的影响等方面。 但是由于施工是暂时的，因此除对动植物栖息地的破坏外，其他影响为暂时性的。另外，由于施工区周围动物数量较大，分布广，不会使工程所在区域的种群结构和数量有明显的减少，不会破坏区域生态系统的稳定性。 （2）对水生生物的影响 工程施工过程中，仅因为开挖、爆破、围堰截流时的石料抛投会对施工河段鱼类及水生生物造成惊扰。但由于爆破具有间断性，影响范围也仅限于坝址上下游范围内，其影响将随着施工结束而消失。工程所在河段无国家重点保护水生生物及鱼类、亦无珍稀濒危或地方特有鱼类，因此本工程施工期对水生生物的影响很小。 6、土壤环境影响分析 （1）施工占地、土方开挖、土地利用类型改变对土壤的影响 工程施工期间占地和土方开挖均会干扰和破坏土壤，造成一定的土壤侵蚀，应通过合理的水土保持措施予以缓解，施工前对表层土壤的剥离保护可以保存表层熟化的土壤，利于后期区域的生态恢复。另外，工程占地将改变区域土壤的类型，将区域现有的耕地、林地、草地（本项目不涉及基本农田）改变为水库建设用地，土壤环境不可避免的将被破坏。 （2）施工期废气、废水、固废排放对土壤的影响 工程施工期土方开挖、取料、装卸和运输等将产生一定的粉尘、CO、氮氧化物影响，但是在采取洒水抑尘、拦挡防护等抑尘措施后，粉尘等污染物对区域土壤环境的影响相对较小。 工程施工期产生的施工废水和生活污水如果不处理直接排放至环境将会对土壤环境产生一定的污染影响。但工程设置了废污水治理措施，经处理达标后回用，废污水不含重金属等有毒有害污染物，因此对基本不会对土壤环境产生较大影响。 施工期间产生的弃渣、生活垃圾、餐厨垃圾以及废机油、含油污泥等危废，分别进行了合理处置，特别是机械修理等产生的废机油等危废收集后交由有资质单位处置，因此均不会对区域土壤环境产生较大影响。 7、地下水环境分析 伊犁喀什河凹陷盆地南北两侧均为基岩高山区，凹陷盆地内大部分被第四系地层覆盖。区内地下水类型主要为孔隙水和基岩裂隙水，局部分布有岩溶水。孔隙水受博罗科努山南坡和阿吾拉勒山北坡冰雪融水、大气降水及基岩裂隙水的补给，由南北两侧向盆地中间汇集，地下水位由盆地边缘埋深大逐渐变浅，最终排泄于喀什河内；基岩裂隙水和岩溶水分布于盆地边缘基岩山区中，主要受冰雪融水、大气降水及覆盖层孔隙水的补给，富水性中等，以泉水的形式就近排泄于地势低洼沟谷内。 放水兼导流洞沿线地下水主要为孔隙水，隧洞开挖时采用井点降水等排水措施对地下水有一定的影响，施工完毕后影响消除。 8、社会环境影响分析 （1）对交通的影响 工程建设期间，施工车辆增多，施工车辆频繁出入可能会影响至当地道路的交通情况。 （2）对人群健康的影响分析 施工期在短期内将集中来自各地的施工人员，施工人员劳动强度大，体质下降，对疾病的抵抗能力相对减弱，人口密度陡增，居住拥挤，生活、卫生条件差，介水传染病容易流行，虫媒传染病、自然疫源性疾病也会因病媒或宿主孳生地蔓延而发生流行。原来在工程区没有的传染病，也可能通过人群流动伴随感染人群或媒介的入境而诱发流行。 施工期产生的生活污水若不经处理直接排入喀拉苏河中，将污染水质，引起介水疾病的发病率升高，引起施工区和附近居民传染病发病率增高。施工中排放的SO2、粉尘等污染物将污染大气，导致呼吸道疾病病人增多，与粉尘、噪声过度接触的操作人员还易患矽肺、耳疾等职业病，因此，施工期必须加强劳动保护措施。 根据本工程的特点和地理位置、气候及流行病学传染病发病条件，运用类比法进行预测，本评价认为：拟建工程在施工期可能引起流行的主要传染病有肺结核、细菌性痢疾、病毒性肝炎等，应提高警惕，有关部门应及早预防，防止各类传染性疾病在施工期，尤其在施工前期医疗卫生条件较差的条件下蔓延，保证人群健康，进而保证施工进度。 （3）对社会经济的影响 加勒库勒水库工程建设需要投入大量建筑物资与劳动力，原材料的需求，将成为当地工业有力的推动力，刺激当地经济发展，同时，施工对劳动力的需求，为当地居民创造了就业机会，将缓解当地的就业压力、增加收入、提高生活水平。 施工人员进驻，对生活必需品的需求，饭店、商店、旅店等服务设施将在工程及周围地区应运而生，这不仅有利于搞活当地乡村经济、增加群众经济收入。随着施工人员与管理人员的进驻，先进思想观念也会涌入施工区及附近区域，对当地居民开拓视野、更新观念、增强商品经济意识产生积极作用，从而对社会经济产生更深层次的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、水环境影响评价 （1）对水文情势的影响分析 ①初期蓄水阶段水文情势变化分析 初期蓄水期间，若不采取措施，坝址下游将出现断流，因此必须采取相应保护措施，保证不断流，减轻不利影响。 为减小水库初期蓄水过程中对环境的不利影响，本环评提出在坝前设置2台泵（一备一用），控制加勒库勒水库坝址断面和调水工程首部现状套乌拉斯台渠首断面下泄生态流量5～7月不低于断面多年平均流量的30%，8月～次年4月不低于断面多年平均流量的10%，以保证下游水生生态用水，在无压隧洞底板内布置两根DN900钢管，自消力池前明槽段出洞后布置接至一根DN1400钢管上，布置在无压隧洞右侧，穿河道底部至河道右岸，并在河道路边布置流量计井、阀井及消能井，在阀井内布置DN200的生态基流管下泄生态基流，并设置了流量计监测生态流量。直至库水位蓄至1254.60m时，拆除水泵，由取水钢管下放生态流量，以保证初期蓄水期间下游河道不断流，从而减小工程建设对坝址下游河道生态环境产生的不利影响。 表4- 2 工程建成各断面生态流量过程统计表 单位：m³/s 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 加勒库勒水库; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.15; 0.15; 0.15; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05. 套乌拉斯台渠首; 0.06; 0.06; 0.06; 0.06; 0.17; 0.17; 0.17; 0.06; 0.06; 0.06; 0.06; 0.06. 占比; 10%; 10%; 10%; 10%; 30%; 30%; 30%; 10%; 10%; 10%; 10%; 10%. ②对库区水文情势影响分析 本工程建成后，水库的形成将使库区河段的水位、水面面积、流速等发生变化。 水位：加勒库勒水库正常蓄水位1254.60m，水库蓄水将抬高坝前水位约30m，从而改变水库库区的水位高程，库区河段水位均较原水位有不同程度的抬升，越靠近坝址抬升程度越大，随着水位抬升，水域面积扩大，大坝阻隔，导致水库形成后库区河段各断面流速均较原有流速有不同程度的减缓，越靠近坝址减缓程度越多，库尾附近流速减少不明显，几乎与天然时一致。加勒库勒水库运行方式为多年调节，水库水位在1239.90m（死水位）～1254.60m（正常蓄水位）之间变动，水位变幅20m。 水域面积：水库建成后，由于水位抬升，坝前水深增加、水面变宽、库区槽蓄量加大，库区原有河段被宽阔的水面所代替。水库回水长1.1km，水域面积增加。 流速：大坝阻隔导致水库形成后，库区河段较原河道状态下流速减缓，越靠近坝址减缓程度越多。 ③对坝址下游水文情势影响分析 水库建成运行后，坝址至下游与加尔托汉沟汇合河段间将出现近4km的减水河段（加尔托汉沟为加勒库勒水库下游汇水河流，本项目的建设未改变其功能）。经调查，该坝址下游减水河段内无其他用水户，减水河段只对下游生态环境有一定影响。 为维持水生生态系统稳定所需最小水量，控制加勒库勒水库坝址断面和调水工程首部现状套乌拉斯台渠首断面下泄生态流量5～7月不低于断面多年平均流量的30%（0.15m³/s和0.17m³/s），8月～次年4月不低于断面多年平均流量的10%（0.05m³/s和0.06m³/s）。 水库下放生态环境水放水管在取水钢管出口连接，在无压隧洞底板内布置两根DN900钢管，自消力池前明槽段出洞后布置接至一根DN1400钢管上，布置在无压隧洞右侧，穿河道底部至河道右岸，并在河道路边布置流量计井、阀井及消能井，在阀井内布置DN200的生态基流管下泄生态基流，并设置了流量计监测生态流量，直接下放至消力池内，再流入河道，控制加勒库勒水库坝址断面和调水工程首部现状套乌拉斯台渠首断面下泄生态流量5～7月不低于断面多年平均流量的30%（0.15m³/s和0.17m³/s），8月～次年4月不低于断面多年平均流量的10%（0.05m³/s和0.06m³/s）。 ④水库调水对套乌拉斯台沟水文情势的影响 加勒库勒水库设计从套乌拉斯台沟调水，首先满足套乌拉斯台沟下游灌区的用水及其生态流量的下放后，再考虑调水。根据水库的调蓄情况，加勒库勒水库仅需在4月份调水，调水量为183.83万m³，该沟现状无调蓄性工程，生态流量通过现状的套乌拉斯台渠首下放，工程运行后其下游河道的水文情势仍为天然情况，渠首依照下游用水要求及下游生态需水进行调度运行。由于该渠首已运行多年，本次调水并未将套乌拉斯台沟的全部余水引走，且设置生态用水放流措施，能保证套乌拉斯台沟正常的用水需求，加勒库勒水库的调水对套乌拉斯台沟的影响并不大。 2.水库蓄水水温变化影响 加勒库勒水库库区河段在天然状态下，河道水体的水温主要受气温与上游河段来水水温的影响，由于河道水体补给主要为冰雪融水及流域降水，在一般情况下，河水的水温较低，水温与气温存在在一定的温差，随着河流输送距离的增加，水温与气温的温差将逐渐减小。 水库建成后，库区水深较大、流速缓慢，库水的热量传输能力较低，水库水体将出现水温分层。根据以往同类工程环评成果的结论，预计工程运行后，5月～7月水库下泄水温低于天然河道水温，8月～次年4月水库下泄水温高于天然河道水温。 （2）泥沙情势的变化 水库蓄水后，改变了原有天然河道的水文情势，致使入库水流减缓，携沙能力下降，水流携带的泥沙逐渐淤积在库区内，水库末端河床抬高，降低了水库的有效库容，减少了下泄水含沙量，水流通过建筑物集中下泄，增大了对下游河道的冲刷作用。 经计算，加勒库勒水库加勒库勒水库坝址和套乌拉斯台沟渠首的多年平均推移质年输沙量分别为0.8258×104t、0.7823×104t。水库泥沙问题不严重，汛期水库尽量低水位运行，以利于排沙减淤；此外，加强上游的泥沙观测，视上游水情、沙情来确定闸洞的开启，尽可能延长水库使用年限，因此泥沙淤积对水库运行取水无影响。 （3）对水温的影响 1）水库水温结构判断 水库水温结构判别采用《水利水电工程水文计算规范（SDJ214—2002）》中推荐的径流——库容比法判别公式如下： a=多年平均径流量／水库总库容当<10时，为分层型； a>20时，为混合型； 10<a<20时，为过渡型。 该水库总库容为696.51万m³，坝址处多年平均径流量为1606万m³，α值为2.5，小于10，水温结构为稳定分层型。 2）水库水温影响分析 ①对下游灌区农田灌溉的影响 加勒库勒水库灌面位于流域坝址下游，若水温偏低，将影响灌区农作物生长。加勒库勒水库为多年调节水库，取水水温主要取决于坝前水温分布和取水高程。根据水库调度运行水位典型预测结合水温预测表计算取水水温，取水口最低水温为17.4～23.8℃，水库放水后大坝下游沿途经过高程差及河道弯曲产生的叠坎、地温及气温的增温效应，田间灌溉水温将高于取水口下泄的水温。因此，在最终进行灌溉时，灌溉水温较取水口处还要高，灌溉水温完全能达到下游灌面生长发育需求。 ②对下游鱼类的影响 本工程评价河段内的鱼类资源是以温水性鱼类为主，生长繁殖的适宜水温是15～30℃，超过30℃或低于15℃，鱼的食欲减退，新陈代谢变缓，5℃以下停止进食，如水温变冷，水体的溶氧量和水化学成分将发生变化，影响鱼类和饵料生物的衍生，致使鱼类区系组成发生变化，下泄低温水将使鱼类产卵季节推迟、影响鱼卵孵化甚至造成不产卵，还会降低鱼类新陈代谢的能力，使鱼生长缓慢。经预测，在鱼类生长期4~8 月下泄水温在15.6~23.3℃左右，可以满足鱼类生长发育的需要。 （4）对水质的影响分析 ①职工生活污水 本工程运营期间，水库管理劳动定员5人，生活用水量按100L/人.d，排污系数按0.8计，则工作人员生活污水产生量为0.4m3/d。主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N等，其浓度分别可达200mg/L、300mg/L、30mg/L。采用三格化粪池+一体化污水处理设施对生活污水进行处理后浇灌，对喀拉苏河水环境无影响。但若随意排放，将对周边土壤、植被等造成不利影响。 ②水体富营养化预测 以污染的现状水平作为预测基础，选用容易引起水库富营养化的TP、TN指标，对加勒库勒水库营养化趋势进行预测与评价。采用狄龙模式对本工程建成后库内磷浓度是否会造成库区水体富营养化的预测分析，公式如下： 2、运行期退水影响 （1）农灌用水退水 农田灌溉退水排放较规律，具有季节性、分散性特点，主要表现为灌溉季节的面上退水。面上退水不便集中处理，因此可考虑在灌区推广利用高效、低毒、低残留的化学农药和生物农药，进行病虫害的综合防治。提倡绿色农业，减少氮肥用量，增加有机复合肥及氮磷钾复合肥用量，减少灌溉退水中污染物的含量。推广使用节水灌溉技术，科学灌溉，减少灌溉用水量和退水量。 （2）灌溉区退水 加勒库勒水库工程任务是农田灌溉，供水范围的42500亩农田灌溉，设计保证率P=75%年设计供水量1422.74万m3。 本工程建成后每年向灌区提供灌溉水量约1422.74万m³（P=75%）。根据罐区分布，灌溉退水主要通过田间排水沟退入加勒库勒沟，灌溉回归水污染物主要为化肥及农药中的氮、磷、钾、悬浮物等，直接排入河道将在一定程度上影响受纳河流水体质量。 灌区主要农田渗流污染物来自种植业。加勒库勒水库设计水平年75%保证率灌溉引水流量依据设计水平年的灌溉面积A、设计灌水率qs和灌溉水利用系数η共同确定。其中总灌溉面积A=4.25万亩，灌区设计灌水率qs=0.352m³/（s·万亩），设计水平年75%保证率灌溉引水流量依据灌溉面积A、设计灌水率qs和灌溉水利用系数η共同确定。加勒库勒水库控制灌区设计水平年引水流量：Q设=A×qs÷η=4.25×0.352/0.73=2.05m³/s。 城乡供水最高日设计供水流量为0.04m³/s，生态下泄基流量为0.05m³/s。 根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）第6.3.4条的规定，灌区超过万亩，按续灌方式计算加大流量，加大流量的加大百分数取30%~25%，则灌区设计加大流量Q加大=1.3×Q设=2.78m³/s，故供水管道设计流量为2.85m³/s。灌溉供水、人畜供水及生态补水通过在管道出口闸阀室内分别旁通支管按要求放水。 因田间渗漏、土壤及河道两岸的天然湿地能对污染物起到净化作用，再者近年来灌区大力提倡绿色农业，严格控制农药、化肥施用量，使用低毒、低残留农药，使用农家肥，一般排入各级河网水系的回归水中BOD、CODcr、SS、NH3-N含量较低，不致污染受纳水域水质，因此灌区河流接纳灌溉回归水后水质可维持现状。 3、水库管理所生活用水退水 本项目运行期水库管理所生活用水排放量按用水量的 80%计，每天排放生活污水0.40m3/d，采用三格化粪池+一体化污水处理设施对生活污水进行处理后用于办公区绿地灌溉用水，不外排。 2、生态环境影响评价 （1）对陆生植被、植物的影响 ①水库淹没对陆生植物的影响 加勒库勒水库工程淹没导致该范围内植物由于生境的改变而死亡，但因淹没而死亡的植物在水库库区淹没线以上均有分布，基本不会影响植物区系成分的组成。 水库建成蓄水后，由于水位升高、水面扩大，对局部小气候会造成一定影响，由于水的热容性较大，升温、降温缓慢，水库水面水分蒸发，可增加水库围的空气湿度，对生物分布、生境改良等影响趋于有利。 ②减水对陆生植物的影响 加勒库勒水库运行后，坝址下游减水河段对陆生植物会造成一定的影响。由于水位的下降，可能会导致该河段河漫滩植被面积的减少，地势较高的河漫滩植被性质会发生改变，逐步被旱生植被类型所替代。由于减水区域不大，且已考虑下放生态环境用水，总体来说，对下游河段植被的影响较小，对其物种的构成不会造成影响。 ③对植被的影响 蓄水及正常运行对评价区范围内的植被不再造成影响。不会改变整个评价区的生态系统的结构和稳定性。库区蓄水后,随河谷水面的增加,加之河谷气温较高,将有较大的水汽蒸发,在一定程度上可提高沿岸小环境的空气湿度,可能有利于植被的自然恢复和向更高等植被类型演化。 （2）对陆生动物的影响 ①对库区陆生动物的影响 加勒库勒水库建成蓄水后，由于水位升高，水面扩大，一些原生活于库区范围内的陆生植物会消失，使得该范围内的陆生脊椎动物失去赖以生存的环境，被迫向高处转移，从而增加了淹没线以上生态环境的压力。陆生脊椎动物都有一定的迁移能力，只是不同的种类其迁移的能力大小不同。当水库建成蓄水后，水位上涨是一个缓慢的过程，一般来讲，分布在淹没区内的陆生脊椎动物在被库水淹没前都能主动的往上迁移而逃离淹没区，但对于迁移能力较弱或几乎无迁移能力的幼体则可能被淹死，另一种情况是一些营洞穴生活或掘洞生活的动物，如一些蛇类、食虫类、鼠类等，当水位上涨淹没洞穴而它们还栖息在洞穴内时就很容易被水淹死。上述两种情况致死的动物，只占各动物种群中的极小部分，加之大多数物种在淹没线上均有分布，所以，不会对动物的种群数量产生较大的影响，基本不会影响动物区系成分的组成。受影响的大多陆生脊椎动物物种是种群数量较大的物种，因此，水库建成后对大多陆生脊椎动物物种群不会产生重大的不良影响。 同时，由于淹没线以下的陆生环境比淹没线以上的陆生环境小得多，迁入的动物种类和数量也很有限，因此，各动物种群可以通过自由扩散等方式在生态系统内部进行自我调节，从而不会使淹没线以上的原来的生态系统结构和功能发生较大的变化。 ②减水对坝址下游陆生动物的影响 通过实地考察及访问当地居民，坝址下游减脱水河段中无主要生活在河流中的陆生脊椎动物分布，减水不会对生活在评价区域范围内的陆生脊椎动物的物种丰富度和多度产生影响。 （3）对水生生物的影响 ①对库区水生生物的影响 水库蓄水后，使得原有的河流生态系统向湖泊、水库生态系统演化。水库建成后，水位抬高会淹没原有河道两侧峭壁和在其上生长的植被，使得土壤中溶解的营养物质和被淹没的植物浸泡在库区内死亡分解所产生的有机物质进入库区的水体中；同时降水对地表的冲刷作用等也将携带大量的有机物进入库区内的水体中，加上水库的拦蓄作用，会使得外源性营养物质汇集在库区内。这样使得库区内水体中营养物质在总量上远大于在建库前天然河流水体中的含量，将为浮游植物的生存和繁殖提供 充足的营养物质。水位提高，流速减慢等，也有利于浮游植物的生长和繁殖，其数量和生物量必将得到增加。由于浮游植物作为初级生产者，它的种类和数量增加必然会影响到整个生态系统的改变，使得以浮游植物为食的浮游动物数量和种类也增加。 水库蓄水后，因库坝的拦截作用，使水位提高，水流变缓，而大部分泥沙及有机物沉积于库底，尤其是在库尾、消落区和浅水地带的湿生环境将会增加，从而扩大了湿生植物的生存场所，这就彻底的改变了当前库区河段内河流水底以卵石、砂、砾为主的底质环境，为水生植物生存创造较好的环境。使水生维管束植物在种类组成上和群落结构上趋于复杂，在生物量方面也将处于上升趋势。 水库在蓄水后，使得水域面积拓宽，溶氧充足，饵料丰富，为虾、鱼类提供了适宜的生活环境，此类水生生物的数量会大大增加；软体动物中如螺类、蚬类等也会因为库湾浅水区的增多，在种类和数量上也将有所增多。 总体来说，库区环境条件的改变是有利于底栖动物的生长和繁殖的。不仅现有种类能在库中能继续繁衍，而且现时评价区域河段内没有的种类也将随着水流带入而在库区内生存下来，因而库内的底栖动物可能在种群、数量和生物量等方面都将呈现出上升的趋势。 ②对坝址下游水生生物的影响 水库建成运行后，坝址下游河段的水面和深度减小，将会对浮游动植物、底栖动物以及生活于原河道岸边的湿生植物产生影响。通过现场调查结果可知，这部分水生生物均属于常见种类，因此减水不会使这些生物物种减少，对其数量影响很小。 ③对水生物的影响 库区生态环境变化,生态系统发生变化。水库蓄水后,淹没了一定量的植被,水中有机物质明显增加,水流速度变缓,库区富集有机物,导致水域有富营养化的趋势。因此,库区生物种群将发生明显变化。 1浮游动植物 水库工程建成后,坝址以上水位上升,水体环境由流水相逐渐转变为缓水相,水体流速发生较大变化。淹没区内内源性营养物质不断释放,外源性营养物质随地表径流不断汇入水库,而库区水面变开阔,水流变缓,水体吸收太阳热量使上层水温增高,水库透明度增大,营养物质相对增多,这些客观条件均有利于浮游生物的生长和繁殖,其种类和数量都会有所增加。 水库蓄水后将会形成一定数量的库湾,其水域多半相对静止,营养盐类浓度较高,给浮游生物生存和繁衍创造了必要的条件。原来在流动水体中占优势的硅藻类,将逐步被喜静水环境的绿藻类所替代,从而由原来的典型的河流型浮游植物特征转变为湖泊型浮游植物特征。在春季,绿藻的种类和数量将首先迅速增加,相继其它各门藻类也将开始生长繁殖。库区内浮游植物的数量及生物量也将在每年的春季出现一个峰值;而在秋季,由于光照和气候的原因,气温、水温都将降低,浮游植物的数量及生物量将有所下降,并出现一个低谷,直到来年春季才重新上升。浮游动物方面,由于水库蓄水,淹没区的陆生植被被淹没后发生腐烂,将增加库区水体中的有机物质和腐殖质的含量,为浮游动物的生存和发展提供物质基础。因此,在水库建成初期,原来在江河中种类和数量都很少的枝角类和桡足类,在水库中都会有所增加;而轮虫的种类和数量将有更大的发展。原生动物在水库中种类和数量也会增加,并随库龄增加而形成一大类群。由此在每年春季,浮游动物的数量及生物量也将出现高峰。 随着水库库龄的增加,因淹没区陆生植被而产生的内源性营养物质也将逐渐被消耗殆尽。随之,陆源污染源成为主要的营养盐来源。库区流域范围内的生活、生产及农业污水随地面漫流和径流等方式进入库区,而且库区内水流流速减缓,影响了污染物质的迁移转化,一定程度上减弱了水体的自净能力。 总的来说,水库的建设将使库区中下游从河流生态系统向湖泊生态系统转变,浮游生物群落因此发生变化。 2底栖动物 水库蓄水后,坝址以上水域水位将有较大抬高。随着库区缓流水域面积扩大,初级生产力增加,底栖动物生物量会相应增加,底栖动物的种类也将发生演替。 在坝区上游河段适应急流型的一些种类将大幅度减少甚至灭绝;而适应静水环境的底栖动物,如环节动物、小型虾类将迅速增加,底栖动物组成将产生结构性变动。从评价河段的底栖动物现状调查结果来看,评价河段的底栖动物主要以软体动物的腹足纲和甲壳纲占优势,这些优势种类比较适应净水环境。 因此,预计工程建库后底栖生物优势种类不会发生太大变化,而总的生物量会有所上升。 3水生维管束植物 水库蓄水初期,随着水库水位抬高,水中泥沙覆盖在河床,原来的水生植物因环境变化受到较大影响。水库建成蓄水之后,水域相对静止,淹没区内营养物质不断释放,外源性营养物质随地表径流不断汇入水库,使有机物、盐类浓度升高,给水生维管束植物提供了必要的生存条件。 随着水库蓄水时间延长,水库沿岸带趋向稳定,库区水生维管束植物将逐步恢复生长。沉水植物在库区的缓流库湾及浅水区域将逐步恢复生长。 采取定期人工打捞的办法,抑制其过度生长,保障水域生态的安全。 （4）对生态系统完整性的影响 (1)对生物量的影响 项目淹没区及拦河坝工程区需要把原来的地表植被全部清除,将导致生物量损失。工程永久占地植被类型主要为有林地、草地等,主要植物种类为常见种,对整个评价区而言,对生物量损失量影响总体较小,评价区生态系统是可以承受的。工程运行期在水库周边会计划植树造林进行水源涵养,区域生态系统可得到一定程度的补偿。 (2)对生态系统稳定性的影响 对区域内自然景观体系恢复稳定性的度量,可通过度量植被生物量来进行。水库工程的建设将影响区域内的自然景观体系,生物量和生产力有所降低,但因工程规模不大,影响范围和时段均有限,故影响程度较小。工程建成后,评价区内自然景观体系的生物量及生产力不会发生明显的变化,通过采取一定的措施,经过一段时间后,有能力从工程造成的干扰中恢复至生态系统的正常状况。 对自然景观体系抗干扰稳定性的度量可通过植被异质性的改变程度来度量。异质性就是特征多样性程度,它表现在动植物已占据生态位和可能占据的潜在生态位的多样化程度。自然景观体系中有复杂和微妙的条件在保证生物栖息地、种群和群落的相对稳定。由于本工程水库淹没和建设占地损失植被面积约1945.88亩,主要为天然牧草地及少量耕地、林地，工程影响区域外仍有较多相同的生境存在,工程对整个生态系统具有主控能力的植被组分影响不大。虽然工程建成后优势度值略有降低,但对生态系统的稳定性影响不大。因此,工程的建设对区域自然景观体系中模地组分的异质化程度影响也不大,这种变化对工程所在区域的自然体系是可以承受的。 (3)生境影响 根据项目特点,项目施工期施工噪声、运营期交通噪声和夜间灯光会降低项目区域范围内生境的质量,对于噪声、灯光以及人为活动敏感的野生动物会产生回避效应,减少了敏感物种的适宜生境或活动分布范围。 项目为水利项目,项目对区域分布的有迁徙习性、噪声敏感性的野生动物的产生阻碍效应,而对两栖爬行类这种噪声敏感性低,鸟类迁移能力、适应能力强的物种阻隔无影响或实际影响较小。 鉴于项目区野生动物的种类、生态习性和分布特点,以及结合本工程对周边野生动物的实际影响,本报告认为项目动物的阻碍效应考虑满足哺乳动物栖息生境要求即可。 项目现有植被以草地、景观和林地为主体,不属野生动物集中分布或频繁活动区。项目营运期交通量较低,区域植被亦可以减缓交通噪声和灯光实际影响,总体来看,项目对沿线野生动物会产生一定的影响,但项目为水利工程,区域野生动物可以主动避让,工程对区域物种的组成和正常繁衍影响不大,项目建设对区域陆生野生动物的影响轻微。 （5）对景观环境影响 大坝建成后,区域形成以人工建筑为主的异质化景观嵌入现有的自然景观体系中,库区水域面积增大,部分陆地区域被淹没,将改变景观的生态结构,对现有自然景观体系产生一定影响。 项目建成后,虽然区域土地利用格局发生改变,其中林地、耕地和其他用地由于水库淹没而优势度值减少,水域拼块优势度值提高,但评价区域内绝大部分面积的拼块并没有发生变化,保证了生态功能的延续和对外界干扰的抵触,故从景观要素的基本构成上看,未出现本质的变化,工程的实施和运行对区域的自然景观体系中的基质组分的异质化程度影响较小。 工程运行期对景观的主要影响在水库坝区及库区。水库大坝的形成,其质感、色彩与自然林草景观会产生一些不协调,但只要合理设置和修建,使构筑物外表、体量、质感和色彩与周围环境相协调,就可以减少这些不利影响。另外,库区水面的增加,有利于当地景观的改善。 （6）对区域生物多样性的影响 水库工程活动对生物多样性的影响包括:水库运营期排放的污染物的影响,施工人员、管理人员活动的影响,以及产生的生活垃圾、弃渣等废物及其处置过程可能对生物多样性的影响。 (1)污染物的影响 水库工程产生的大气污染物主要是运营期工作人员产生的少量厨房油烟等。影响范围不大,不会对物种多样性产生明显的不利影响。 (2)管理人员活动的影响 运营期水库管理所常驻人员较少,管理人员活动主要是沿库区周边道路的日常巡检,不会对生物多样性产生不利影响。 (3)生活垃圾等废物的影响 运营期的生活垃圾统一收集后,交由环卫部门处置,不对生物多样性产生不利影响。 （7）对水生生态完整性的影响 水库的修建,使原来连续的河流生态系统被分隔成不连续的环境单元,造成了完整生态系统的破碎化,对鱼类造成的最直接的不利影响就是阻隔了其洄游通道,使半洄游性种类不能完成生活史,其资源量会受到严重影响;对在局部水域内能完成生活史的种类则可能影响不同水域群体之间的遗传交流,导致种群整体遗传多样性下降,鱼类的品质退化,对于一些珍稀濒危的鱼类则可能面临绝迹的风险。 （8）对局地气候影响分析 水体对气候的影响程度主要取决于水体面积、体积,以及水体的形状和周围地形等。一般说来,水体的面积和体积越大,对周围地区气候的影响也越大。水体对其周围气候的影响,涉及气温、风、湿度等气象要素和降水、雾等天气现象。 水库建成蓄水后,成为人工湿地,库区水体、水面蒸发面积均扩大,对库区的小气候可能产生一定的影响。 (1)气温影响 水库对气温影响主要是以为水库水面扩大后,蒸发量扩大,太阳辐射热得到调节,使得库区及邻近区的温度和温度场要素发生改变,从而引起区域小气候发生变化。 温度效应水平梯度绝对值的大小反映了温度效应在库周增强或减弱的程度,梯度最大的区域是效应最强的,一般库区平均气温随着离岸距离的增加而趋于稳定,温度效应减弱。根据对国内大型水库局地气候影响的研究分析表明,一般冬季库区平均气温略高于库周 0.5~1.5°C,夏季库区平均气温略低于库周0.5~1.5°C,影响范围约在1km范围之内。本工程为小型水库,水面面积相对较小,对库周气温的影响范围应更小。 (2)湿度影响 一般认为,建库后水面增大,总蒸发量增加,库区绝对湿度有增加的趋势,相对湿度有减少的趋势,而库区周围会出现最大的相对湿度带,其原因是由于库区蒸发水汽向周围输送,而库区周边气温下降快,导致相对湿度增大,形成较高相对湿度带,主要出现在傍晚和早晨,与库岸降温快慢有关。 类比国内水库调查结果,项目库区及其周边湿度受影响范围与气温受影响反应基本一致,在库区周边1km的范围内,全年绝对湿度将有所增加,相对湿度的变化是夏季增大,冬季减小。 (3)降水影响 影响降水的因素较多且复杂,近年来国内研究表明,水库建成后,在夏季库面和库区周边的降水量减少,但距离库岸一定距离的地区降水量增加;在库区上风区水边区域降水效应小,对水库腹地和下风向地区的降水效应大。类比对国内的水库调查,水库蓄水后将使库区河谷地带降水减少,而在距离库岸2~5km范围内降水增加。 (4)风影响 水库建设后,水面平滑的下垫面代替了原有粗糙的陆地下垫面,使得库面风速增大,特别是水库的下风岸;对于库区周边陆上风速由于受地形影响较大,水库周边均为低山包围,建库后风速将会有所增加,但增幅小于库区水面上空,且对极大风速影响不大;对库周地方风场的影响主要表现为静风频率较少,“湖陆风”方向上风频的增加、风向转换时间变化略有减小。 (5)雾影响 建库后,库区水面增大,冬季水面温度略高于气温,冷空气移动到暖水面上易形成蒸气雾,是库面雾日增多,蒸气雾多见于深秋或初冬的早晨;对于库周地区,在夏季湿度增大,夜间地面辐射冷却使得贴近地面气层变冷易形成辐射雾,使库周雾日增多,辐射雾多出现于晴朗、微风、近地面水汽较充沛的夜间或早晨。 3、大气环境影响分析 （1）食堂油烟 水库管理所设一食堂，食堂烹饪时采用清洁的电能，因此仅有少量的油烟废气产生。按每人每日消耗动植物油0.04kg/d计，水库管理所人员5人消耗食用油0.2kg/d，在烹饪时按挥发损失约3%计，则厨房油烟0.006kg/d。 4、固体废物影响分析 本工程运行期间，固体废物只有水库管理人员的生活垃圾。加勒库勒水库管理房劳动定员5人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为2.5kg/d。 生活垃圾含有有机质和多种病原体，若未及时收集处理或处理不当，易孳生蚊虫，影响周围环境卫生，进而影响人群健康。若垃圾随意堆放，经雨水冲刷，涌入喀拉苏河，还将污染喀拉苏河的水质。 5、土壤影响分析 加勒库勒水库建成蓄水后，水库淹没将造成土壤环境被改变，长期浸泡于水底，成为不可逆的改变。水库运行期的土壤环境影响主要体现在灌溉可能造成土壤盐渍化。土壤盐渍化的主要原因是地下水埋藏较浅，地下水矿化度高，而灌区过度灌溉，且排水系统不够完善，导致水分蒸发后盐分在土壤中大量沉积所致。发生土壤盐渍化的地区，将造成土壤板结和肥力下降，阻碍农作物生长。根据流域内环境地质和地下水环境特点，加勒库勒水库地下水系统发达，灌溉用水容易通过地下水管道系统渗入地下，不会发生土壤渍涝化现象；灌区改造所涉及的水源水质较好，灌溉用水矿化度低，也不易产生土壤盐渍化。综上所述，灌区发生土壤盐渍化的可能性很低。 6、环境地质影响分析 （1）水库渗漏 左岸：根据左岸钻孔柱状图及左岸库首渗透剖面分析左岸Q2-1al+pl地层（相对不透水层）顶面由库岸向分水岭方向逐渐增高至库水位以上（见剖面SP03～03’、 SP04～04’）。但左坝址区及近坝库岸地段Q2-1al+pl地层顶面高程1240～1244m,低于库水位，即库区左岸1240m以上存在侧向渗漏问题（见剖面图SP01～01’、SP05～05’），需进行截渗。 右岸：根据右岸钻孔柱状图及左岸库首渗透剖面分析右岸Q2-1al+pl地层（相对不透水层）顶面由库岸向分水岭方向逐渐增高至库水位以上（见剖面SP01～01’、 SP06～06’）。但右坝址区位于右岸Ⅲ级阶地，Q3eol地层与Q3al+pl地层均为中等～弱透水性地层，下伏Q2-1al+pl地层顶面高程1206.5～1258.6m ,局部低于库水位，存在渗漏问题，即右坝址区截渗深度至少需进入Q2-1al+pl地层顶面以下。右岸IV阶地Q2-1al+pl地层顶面高程约为1257～1262m，高于水库正常蓄水位1254.60m，且以下为弱透水的Q2-1al+pl和Q1al+pl地层，因此库区右岸无侧向渗漏问题。 库底：根据坝址库底钻孔柱状图及坝基防渗线渗透剖面（见见剖面SP01～01’）分析库底上部的Q4al+pl地层存在中等～强透水性，形成的渗漏通道，蓄水后库底存在渗漏问题，需要截渗，截渗深度至少需进入Q2-1al+pl地层顶面以下。 综上所述，库盆两岸地貌形态为Ⅳ级阶地形成的高台地，主要由Q2-1al+pl和Q1al+pl地层构成，组成库盆的Q2-1al+pl地层及其下伏Q1al+pl地层为连续的相对隔水层，其高程大部分高于水库设计正常蓄水位，库盆底部有稳定连续的相对隔水层（Q2-1al+pl和Q1al+pl地层），水库库盆基本具备蓄水成库的地质条件，仅部分地段需要防渗。左库首及左坝肩浅部地层在高程1240m以上存在侧向渗漏及绕坝渗漏问题，需要截渗，以满足主要渗流量控制和渗透稳定需求；库盆右岸无明显侧向渗漏问题，右岸III级阶地下部（Q3al+pl）含漂石卵石混合土存在渗漏问题，库底上部（Q4al+pl）含漂石卵石混合土存在渗漏问题，坝基防渗后可消除该渗漏问题。 （2）库岸稳定 库区位于山前冲洪积倾斜平原近后缘地带，地势较平缓，地形开阔，库区主要由加勒库勒沟与上游东西支沟及6条小冲沟组成。水库蓄水后右岸蓄水位位于Ⅲ级阶地上，地形平缓，自然坡度6°～10°左右；左岸蓄水位位于Ⅳ级阶地前缘坎下，Ⅳ级阶地阶坎高40～45m左右，自然坡度30°～35°左右。水库蓄水后在Ⅲ、Ⅳ级阶地前缘将发生边坡失稳和库岸再造现象，因此坍岸是影响库岸稳定的主要工程地质问题。 库岸边坡稳定性分析：根据库岸边坡坡度及岩性，将库岸分为4段，其稳定性分别评价如下：左岸①号冲沟～②号冲沟段：该段自然坡度30°～35°，主要以泥质钙质弱胶结卵石混合土组成，正常蓄水位下自然坡度一般小于33°，蓄水后不会造成边坡失稳现象；左岸②号冲沟～③号冲沟段：该段自然坡度28°～32°，主要以泥质钙质弱胶结卵石混合土组成，蓄水后不会造成边坡失稳现象；左岸③号冲沟～库尾段：该段自然坡度20°～27°，主要以泥质钙质弱胶结卵石混合土组成，蓄水后不会造成边坡失稳现象；右岸Ⅲ级阶地黄土库岸：自然坡度6°～10°，蓄水后不会造成边坡失稳现象。 库岸再造：随着水库的建成，水库蓄水以及地震、暴雨、人类活动的影响，库区部分边坡将失稳，发生岸坡再造。在诸多因素中，水库蓄水及波浪对松散堆积体边坡影响最大，水位上升并在库水波浪的作用下，松散边坡浸没于水中，土体达到饱和，其内聚力、内摩擦角降低，极易诱发边坡失稳，产生坍岸。本阶段在库区两岸及库尾岸坡进行了剖面地质测绘，采用平行断面法，以正常蓄水位+浪高为界，对可能发生坍岸的岸坡进行方量计算。依据《水电工程水库区工程地质勘察规程》（NB/T10131-2019），采用了卡丘金法对最终坍岸宽度进行预测。 卡丘金法坍岸宽度预测计算公式： S=N[A+(hB+hP)cotα+(hS-hB)cotβ-(B-hP)cotγ] 式中：S—坍岸最终宽度（m）；N—与土的颗粒大小有关的系数，黄土取0.7，砂卵砾石取0.5；A—水库水位变化幅度，取设计水位与河道最高水位之差；hB—浪击高度或波浪爬升高度（m），取1.0m；hP—波浪冲刷深度（m），取0.8m；hS—保证率为10%～20%的最高水位以上的岸高（m）；B—正常最高水位与最低水位之差（m），取正常水位与河道最高水位之差；α—边坡浪蚀浅滩的稳定坡角，黄土取10°，砂卵砾石取18°；β—水上岸坡的稳定坡角,黄土取34°，砂卵砾石取45°； γ—原始岸坡坡角。 图4-1卡丘金法预测坍岸宽度示意图 1 正常高水位；2 最低水位；3 最高水位 根据卡丘金法水库坍岸预测，水库正常蓄水后预测坍岸宽度34.9～63.8m，然后绘制库区内上游不同位置横剖面图，按照正常高水位1254.60m，最低水位1239.90m，最高水位1255.69m，水上稳定坡角：黄土34°，砂卵砾石层45°；水下稳定坡角：黄土10°，砂卵砾石层18°，量画出各剖面发生坍岸的面积。 经计算，库区正常蓄水位+浪高时库区坍岸引起的水库淤积量约85.61万m3，约占总库容的13.3%，基本不影响水库库容，不会危害水库的安全运行及水工建筑物的安全。 （3）水库诱发地震 库区内无深大断裂通过，无淹没大断层及构造交接复合部位；水库为变质岩区，为清水江组隔水性能良好的岩层所封闭，岩体透水率小，库水向外渗透有限；区内地震强度和频度较低，为弱震区；水库水位抬高最大水头21m，库水压力较低，不具备诱发地震的结构因素及应力条件，因此，水库建成后，水库建成蓄水后诱发地震可能性较小。 7、对地下水的影响分析 （1）对库区地下水的影响分析 水库蓄水后，水面由原来的河流型变为湖泊型，水位抬高，水面面积增大。当地下水位低于水库正常高水位，且岩层有一定的透水性时，水库会发生渗漏，使地下水位升高；当库岸比较低，水库正常蓄水位与地下水位相差不大，若库岸由松散岩类组成时，水库水位的抬高可能使地下水位大幅雍高，产生土壤浸没。加勒库勒水库库区基本不存在渗漏问题，水库建成蓄水后，不会导致地下水位的大幅度提高而产生土地浸没、引起沼泽化等环境水文地质问题。 （2）对坝址下游地下水影响分析 水文地质勘查结果表明，流域内地下水主要由大气降水补给，通过基岩裂隙、溶蚀裂隙和岩溶管道向河谷排泄。加勒库勒水库坝址以下河床为宽”V”形地貌，喀拉苏河为流域内地下水排泄基准面，水库两岸地下水主要向喀拉苏河河谷排泄。水库建成蓄水后，抬高了芩湖河河库区段河床水位，地下水位虽然有一定壅高，但地下水位升幅小，依然保持地下水补给河水的水动力条件，地表水体与地下水之间不会互相交替，因此水库建成后不会改变流域内地下水、地表水的补排关系，不会对上下游地区地下水水位、水质产生不利影响，仅对近岸坡地带地下水的流速有一定影响。 8、移民安置环境影响分析 （1）安置人口 本工程建设征地基准年生产安置人口46人（生产安置人口29人，搬迁安置人口17人），到设计规划水平年安置人口共为48人（生产安置人口30人，搬迁安置人口18人）。 （2）安置规划 加勒库勒水库工程建设征地总面积1945.88亩。耕地75.86亩（水浇地10.92亩、旱地64.94亩），林地88.92亩（全为乔木林地），草地1687.59亩（全为天然牧草地），宅基地14.46亩，交通用地13.14亩，未利用地65.91亩（水域面积50.28亩、内陆滩涂地15.63亩）。工程建设征地涉及实物较为单一，主要为天然牧草地及少量耕地、林地等，建设征地范围内涉及专项设施：古墓50座，灌溉渠道0.8km，交通工程1.45km，涉及4户17人。工程的建设，会使粮食生产在一定时期内难以达到原有水平，这就需要对土地进行科学合理的深度开发，增加经济作物种植比例，提高土地的经济产出，以弥补粮食生产的不足。随着工程的建设，库区涉及村组的交通、旅游及通信等基础设施建设也将得到进一步的发展，也可带动当地的二、三产业发展，对当地的经济发展有一定的推动作用。 9、社会环境影响分析 一般情况下，水库蓄水后，由于水面变大，人工湖泊的形成以及回水区浅水洼地、土地边坡地带沼泽化和土地潜育化，灌草生长茂密，为蚊、蝇、鼠等病媒或宿主提供了良好的孳生地。野生鼠类因水位抬高，栖息场所被淹没而向居民区迁移，使室内鼠密度增加。这些病媒、宿主的迁移和密集会加速相关疾病的传播，特别是疟疾等疾病的流行会更加突出，增加以鼠类为传播媒介的疾病发生和流行 的可能性，同时也可能由于鼠类的迁移而扩大疫源地。 10、生物量损失 根据现场调查，在水库下游喀拉苏河道内，水生生物主要为一些水生藻类及极少量土著鱼类。水库大坝建成后，坝址下游河道水量按生态流量下泄，水库建成后对坝址下游河道水生生物影响很小。水库蓄水后，坝址上游水域面积增大，为水生生物提供了有利的生存环境，有利于水生生物的繁衍发展 随着医疗和卫生事业的发展，疾病预防知识的宣传，人群自我保健意识的增强，通过采取各种措施预防和防治疾病，更不至于产生由环境因素而引起的疾病的爆发流行。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 一、选址布置合理性分析 本工程选址时充分考虑工程所在地的气象、径流、洪水、泥沙、地质条件及地震烈度，结合本工程特点进行设计。对工程选址及布置方式进行充分论证，确保工程在选址及总体布置的合理性。 自然灾害诸如地震、洪水、低温、泥沙、地下水及土的腐蚀性等均会对本工程造成一定的危害。 （1）地震 地震可直接导致大坝开裂、滑坡、渗漏、坝基液化、塌陷甚至溃坝，也可触发库内岸坡失稳、滑坡涌浪、河堤溃决等次生危害，造成重大财产损失、人员伤亡，威胁工程的安全。地震也将造成山体表面松动，可能形成大量临界稳定边坡、不稳定边坡以及崩塌、滑坡、泥石流等物理地质现象，地质灾害风险加剧。 工程区位于北天山西部隆起区的喀什河凹陷及博罗科努复背斜南缘，新构造运动强烈。地震活动主要集中在天山地震构造带上，1812年尼勒克8级强烈地震，位于喀什河凹陷北边界伊犁盆地北缘断裂带上，震中距坝址区110km。伊犁盆地北缘断裂为区域活动性断裂，在坝址区北部约3.5km通过，工程区区域稳定性差。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.3g，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。 （2）洪水、暴雨 水库及大坝遭遇超标准洪水或山洪暴发，可能产生洪水漫顶、溃坝等重大事故，致使财产受损，造成人员伤亡，导致二次灾害。 （3）低温 由于气温的正负变化、干湿交替、冻土层中的地下水和地下冰不断发生相变和迁移，使岩土层产生冻胀，在反复冻融作用下，表层岩石物理风化速度加剧，导致岩体物理力学性质大大降低甚至风化破碎，从而造成岩体失稳、崩塌；冻土层在冻融循环作用下，将造成位于其上的建（构）筑物基础不同部位、不同时间出现抬升、沉降等往往是不均匀的有害变形，并进而影响建（构）筑物安全。 （4）泥沙 水库淤积可形成天然铺盖，但也可侵占有效库容，降低水库的防洪功能，还可抬高地下水水位，引起库尾生态环境的明显变化（土地盐碱化、沼泽化、塌房、塌井、影响人民生活和社会稳定）。 （5）不良地质条件 1）水库浸没 水库浸没是由于库水位抬升、库周地下水位抬高而产生的土地沼泽化、盐碱化和影响农田耕作、房基变形、道路破坏的现象。 2）渗漏 渗漏可导致岸坡失稳，引起局部渗透破坏，导致滑坡坍塌。 （6）坝址比选 可行性研究阶段在两沟汇合口沿加库勒向上约8km范围河段内，选择了三处坝址进行比较，上坝址位于出山口上游约8km，中坝址位于出山口上游约3.5km，下坝址位于中坝址下游1.2km处。上坝址地质覆盖层浅，但距区域活断层较近；中坝址地质条件较差，存在湿陷性黄土及坝肩渗漏问题，但库盆条件、径流条件、供水量都优于上坝址；下坝址与中坝址距离较近，地形、径流、施工、管理等条件与中坝址相似，但库容条件略差、淹没损失较大，且地质条件较差。经综合分析，中坝址单方库容投资、单方供水投资、单位灌溉面积投资均低于上、下坝址，可研阶段选定中坝址作为推荐坝址。因此项目采用可研阶段推荐的中坝址作为推荐坝址。 二、施工布置合理性分析 根据施工总布置情况，初拟划分为枢纽施工区、料场工程施工区、输水工程施工区。施工区尽量选择平缓地形，按照当地的地形条件进行布置，减少土地平整、土石方开挖量，降低对地表的扰动，减少对环境的不利影响；砂石料加工系统距离料场较近，减小运料沿途对周围居民及生态环境的不利影响；施工临时占地以旱地为主，在施工结束后及时进行土地整理，进行复垦及林草恢复，最大程度上减小对周围生态环境的破坏。 弃渣为粘土心墙坝、溢洪道、调水工程以及砂砾石料场占地范围内开挖前需进行清表，主要清除上部1.0m厚（平均）含植物根系的无用层，弃渣场均布置在就近开采料场范围内。弃渣场场址选择合理。 本工程施工布置范围不涉及风景名胜区、自然保护区、地质公园、地质遗迹、文物保护单位、水源保护区等环境敏感区，采取相应的保护措施后，可降低其对环境的不利影响，同时随着施工期的结束，环境质量也将逐渐恢复，因此，从环境保护角度，本工程施工总体布置是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、项目施工期生态环境保护措施 1、陆生生物及生态环境保护措施 针对加勒库勒水库评价区陆生生物现状特点，结合工程可能对陆生生物及生态环境带来的 不利影响，需要在工程建设进行的同时采取一系列切实可行的保护措施和恢复措施，以减小由于工程建设带来的对陆生生物和生态环境的不利影响，从而对评价区的陆生生物资源和生态环境起到积 极的保护、恢复及改善作用。 （1）对珍稀植物的保护措施 根据调查评价区库区范围内无珍稀植物，施工过程中不会对珍稀植物、名木古树产生破坏。 （2）对陆生脊椎动物的保护措施 1）土地综合利用和管理 如一些陡坡上的土地可实行退耕还林，栽种有用的林木和果树等，从而恢复和扩大库周的植被环境。在施工建设结束后，对临时占地进行绿化，以栽种当地原有物种为主。 2）物种保护 凡国家或省、市、自治区下文保护的物种，要禁止非法狩猎和捕杀，如违反规定的要依法必究。 3）栖息地保护 在保护野生动物的措施中，最有力的一条就是保护野生动物的栖息地，从某种意义上来说，保护好了栖息地，就等于保护好了野生动物。在本评价区内不一定要建立大的保护区，但可在一些有国家重点保护动物分布的地方设立保护地段，如淹没线以上有较好植被分布的地方，加强植被恢复，禁止牛、羊进入等措施。同时可以在附近设立环境保护宣传教育牌，对当地居民起到一定的环境保护教育。 4）污染控制 禁止使用剧毒农药，对农林有害昆虫防治应以生物防治为主。对一些排污严重的居民点进行排污治理。 5）协调好自然环境保护与社区发展的关系 通过各种方式增加群众的收入，提高群众的生活水平。在工程施工建设期间，施工方可以聘请专家对施工人员及当地居民进行环境保护知识的宣传教育工作，使施工人员及周围居民自觉地来保护野生动植物及其栖息地。 （3）加强宣传教育，切实保护现有植被 由于本评价区的林草植被相对较好，对保护和改善当地生态环境发挥了重要作用，因此在工程建设中应高度重视对林草植被的保护，加强对评价区现有林草的有效保护，充分发挥这部分林草地的生态效应，成为扩大林草面积的基础。此外，在保护现有林草植被的同时，有必要大力扩大评价区的林草面积。为此，有必要采取以下措施： 1）施工前印发环境保护手册，组织专家对施工人员进行环保意识的宣传教育。 2）坚决制止评价区林草资源的滥砍乱伐，保护和培育现有林草，防止利用水利工程建设之机大肆砍伐林木；在工程施工、公路修建和房屋建筑等人为活动中都应该重视对林草资源的保护。 3）充分利用当地煤炭资源，同时政府扶持、推广库周居民使用沼气池，向评价区提供燃料，减少薪材的消耗，以保护和培育现有林草。 4）严禁山火，加强林草病虫害防治，强化对现有林草的管理。 5）大力实施本土植物恢复措施，促进本区域植被的自然恢复。在库周斜坡的灌丛和灌草丛成片集中分布的区域划定封山育林区，设置明显的标志，采取行之有效的封禁措施，并配以人工促进措施（如撒播适宜该地区土壤的树种等），促进灌丛、灌草丛向林草植被的顺向演替。 （4）发展本地原有的优势植物 加勒库勒水库评价区内的植物种类较多，其中有不少种类是适宜该区生态环境、且生长良好、种群数量较多，如栽稗，小蓬草、胎生早熟禾，焮麻，大麻，马蔺为主，伴有反枝苋、狗尾草、地肤，老鹳草、羽衣草、三叶草、羊角芹，黄花苜蓿，野豌豆，老鹳草，乳苣等植物。可以充分利用这些分布广泛、适应能力强、且有一定经济价值的优势植物，一方面为扩大林草植被面积发挥其保持水土、涵养水源、护岸固沙等方面的生态作用，补偿淹没给植物造成的生态损失；另一方面，可以促进地方经济发展。为此，应采取以下措施： 针对加勒库勒水库涉及区域面积较大，水库岸边多为硫酸盐碳酸盐类岩石，防护林较少的现状，随着工程的兴建，蓄水后将形成一个更大的水体。为了保护水库及其生态环境，应加强防护林建设，大幅度地提高防护林比重。对水库沿岸采取封山育林的办法，保护和恢复喀斯特植被，在坡度较为平缓的地段常年水位线至最高水位线之间，可配置防护林带，选择耐水湿、耐冲击、根系发达、萌生性强的植物物种。 建议选择各类草本植物搭配栽种。这样可充分发挥保护水库、延长库龄、发挥水库效益，提高水利工程经济效益等作用，为库周陆生脊椎动物的迁移创造良好的生存环境，对库区陆生脊椎动物起到一定的保护作用。 在林草的培育过程中，应针对区内酸性土广泛分布及河道两岸喀斯特石山生境干旱、土壤瘠薄、富钙的特点，有针对性的进行选择部分适宜树种进行林相改造，建议人工引进当地经济价值较高的、用途较广的阔叶树种及针叶树种混合栽种。使单纯林逐渐演替为针叶阔叶混交林，使林草抗病虫害的能力提高，同时又增加林草的经济利用价值。 在工程的施工区范围内可栽种一些园林树种或观赏植物，不但可以起到对植物损失的补偿，还可以起到美化环境的作用，在工程建设施工结束后，可以采用同样的方法对料场、厂区等受施工影响区域进行处理。 通过实施以上发展措施，将使本区优势植物资源得到充分发挥，并使林草面积得到较大提高，减小因淹没、工程施工及永久占地、减水等因素对植被的影响使评价区生态环境得到较大程度的保护和改善。 2、水生生物及其生态系统保护措施 根据对水库工程水生生物资源现状的调查及其影响分析，该水库建后对水生生物资源既存在有利方面的影响，也有不利方面的影响；为尽可能的将不利影响降低并尽可能转化为有利影响，减少或避免不利影响所造成的损失，使之最大可能的发挥其经济效益、生态效益和社会效益，提出以下建议和对策： （1）生活污水采取有效的处理方式 生活垃圾采取科学的管理方法，减少水体污染。长期以来，由于河流附近的村寨生活废水直接排入河流中，部分生活垃圾也排放入其中，在一定程度上影响了水质，因此应进一步加大对水库周边居民生活污水、垃圾的处理力度，推广采用人工湿地技术等措施净化生活污水，制止未经处理的污水进入水库。对生活垃圾采取有效的管理方式，避免其在库周的随意堆放。 （2）控制化肥及农药的使用，防止水质恶化 在库周农、林业生产中应严格控制化肥和农药的使用，推广使用污染小、对环境破坏小的化肥和农药，尽可能减少外源性有害物质进入水库，防止水质恶化和水体功能降低，实现水库水体的可持续利用。 （3）加强环境保护教育 环境问题主要是认识问题，只要全社会认识到保护环境的重要性，大家都来参与环境保护，许多污染、破坏环境的事情就有可能不会发生或少发生。要提高认识就必须依靠宣传教育。对施工人员和库周居民的教育特别重要，应编印施工环境保护手册、宣传画报等，发给施工人员和库周居民，同时，在施工前聘请有关专家对施工人员集中培训，避免破坏环境的事件发生。 （4）严格执法 为充分发挥水体正常功能，在库区周围需加强植树造林，进一步建立生态防护林，加强对现有植被的保护，防止水土流失，减少库周泥沙和有毒物质进入库区内。坚决执行《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，做到有法可依，违法必究。 - 景观生态系统的保护与减缓措施 景观生态体系是一个紧密联系的动态体系。生态破坏可以理解为生态体系的结构发生变化，功能退化或丧失，其具体表现可以是生态系统、生境和物种等三方面的多样性丧失，或生物生产力下降，或空间异质性下降。 生态恢复是在施工迹地上采取一定的工程措施以减弱各个水库开发给景观生态体系带来的扰动，尽可能让其恢复到水库修建之前的水平，即恢复系统合理的结构、高效的功能和协调的关系，恢复生态系统、生境和物种等三方面的多样性，或使生物生产力和空间异质性恢复到原先的状态。但是，由于自然条件的复杂性以及人类社会对自然资源利用的取向影响，生态恢复并不意味着总能或必须使生态系统恢复到原先的状态。生态恢复最本质的目的是使生态系统重新处于相对稳定的状态。 具体应该在施工结束后，从斑块、廊道、基质及生态系统几个方面进行恢复工作： （1）斑块 从斑块的角度讲，水库修建后导致评价区斑块类型、面积发生了改变，斑块破碎化程度加大。恢复工作应该对除永久占地以外的所有施工迹地按原有植被类型进行恢复，以减少斑块类型改变和转化的面积。对施工迹地如施工设施区域、生活设施用地、临时性施工用地、渣场、料场等地要进行平整和植被恢复，以利于被分割破碎化的拼块能够重新合并，以降低项目施工给斑块破碎化 带来的影响。 （2）廊道 水库施工期间，产生大量新的线状廊道，如工程建设中的临时道路、该线公路、施工便道等。这些新的廊道的产生加强了对景观的切割作用，原有的物流、能流部分被中断。建议在施工后对绝大多数临时公路、便道进行封闭，并对路面进行必要的松土、撒播草本种子，加速公路的恢复，削弱其切割功能。 （3）基质 水库建成后，从淹没的角度分析景观基质仍然是农作物植被，但是农作物植被受淹没、施工占地影响面积较少，因一些线型廊道的切割作用而破碎化程度增加。施工结束后应该与植被恢复相结合恢复农作物植被类型的分布面积，并且对施工迹地进行平整，降低其破碎度。 - 生态系统的恢复 林草生态系统的恢复主要与植被恢复密切相关。 河流生态系统是受到影响最大的生态系统类型。工程运行后，严格按照生态流量下泄，保证河道内生态用水，加强增殖放流，且河道下游有较多支沟汇入，可极大的减轻坝址对水生生物的影响另外，对特别大面积的开挖裸露坡面，如裸露渣场、坝址坝肩等处可适当考虑使用生态恢复技术。生态恢复的技术方案基本围绕有序演替的过程来进行，也可以根据项目所在地的地形特点因地制宜。在考虑生态恢复时，还要特别注意尽量利用现有的资源，尤其是土壤资源和本土生物资源，应极力避免引进外来物种。 5、土壤环境保护措施 合理利用土地资源，少占用耕地，减少人为因素对土壤造成的破坏。在灌区大力推广生态农业，减少农药化肥的使用量或替代使用新型高效环保类，减少农业面源污染，保护好土壤原有理化性质。 施工中注意对表土的保护，施工前先进行表土剥离，剥离厚度根据各区域土层厚薄而定，平均约0.5m，并进行临时堆存，将留存的表土作为后期绿化覆土土源。在开挖区内，管沟的开挖几乎完全破坏土壤结构，回填后土壤的容量、土体结构、土壤抗蚀指数等发生较大的变化。所以在开挖、回填过程中一定要采取表土和生土分放、分层回填并夯实，尽量不改变其原有的土壤结构。 枢纽区开挖表土运输至渣场后部集中堆放，输水管线开挖的表土沿线寻找凹地堆放，并覆盖防雨布，防止雨季雨水冲刷流失。 本工程占用部分耕地，场内可剥离表土资源丰富，结合工程后期绿化覆土需要量，就近堆放在各临近覆土区空地，施工期间采取临时防护措施，施工结束后回填作为绿化或复垦覆土，其中道路 区应选择远离河道的内侧空地堆放，其他施工场地的表土剥离后应及时运至临近覆土区域集中堆放。具体措施如下： （1）施工开始，应先将耕作土进行剥离、保护，用于工程后期生态恢复的覆土土源。 （2）施工期严格按照水土保持专业提出的相应措施，采取拦挡、苫盖、截排水等措施，减少土壤侵蚀。 （3）施工期生产废水及生活污水，应严格按照本工程中相应水环境保护措施中的要求进行处理，合理利用。 （4）施工期生产的固废废物应严格按照本工程中相应固体废物环境保护措施中的要求进行收集、处理及处置。 （5）工程施工完成后，施工单位应负责将施工营区的临时房屋及其它建筑物拆除，同时将砼坪等地面构筑物清除。场地清理后，首先应进行场地平整，然后在初步平整的场地上回填底层土平整压实，再将原有耕作土回填平整。由于施工期间耕作土长时间堆放，容易造成土壤板结和养分流失，对于复垦的土地必须施加各类肥料以增强土地肥力。 6、人群健康保护 （1）施工人员劳动保护 在施工过程中，为减轻废气、粉尘及噪声等对施工人员健康造成的不良影响，应按照国家有关劳动保护的规定，对施工人员加强个人保护措施，发放防尘口罩等必要的劳动保护用品及装备。施工中采用的各类施工机械和运输工具应符合国家的有关规定，废气排放量需达标。爆破时施工人员 远离现场。 环境卫生管理加强施工区卫生宣传与管理工作，承包商及建设管理单位应实行专人负责，利用黑板报、墙报、宣传画报等多种形式，宣传痢疾、伤寒等传染病防治知识和计划免疫预防接种知识，提高施工区人群卫生知识水平和健康保护意识。 各施工单位和工程管理部门应明确卫生防疫责任人，负责其管理范围内人群健康保护工作；建立并完善疫情报告网络，发现疫情及时向上级部门汇报。在施工区人员相对集中地区建立符合要求的公共卫生设施。定期对施工区食品卫生进行监督检查，并检查施工区食堂从业人员的健康证。加强施工区饮用水消毒、监测工作。加强工区食堂的卫生管理，每季度进行一次卫生检查，取得卫生许可证的人员方可从事食堂工作。 （3）卫生防疫措施 为预防施工区传染病的流行，在施工人员进驻工地前，各施工单位应配合地方防疫部门对施工人员进行一次全面的健康调查和疫情建档，并根据实际调查情况进行抽样检查。调查和建档内容主 要包括年龄、性别、健康状况、传染病史、来自地区等。 施工单位应明确卫生防疫责任人，按当地防疫部门的疫情管理及报送制度进行管理，并接受卫生防疫部门的监督。施工区应备有肝炎、痢疾等常见传染病的处理药品和器材，并发放防疫药品。一旦发现疫情，应立即对传染源采取治疗、隔离和观察，对易感人群采取预防措施。 （4）保证饮用水质 施工区生活用水需作消毒净化处理，达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）后方可作为生活用水。 7、景观保护 施工结束拆除临时房建和生产设备，彻底清除工地残留物，施工场地最大程度加以利用，依据地形进行绿化。 8、临时占地生态恢复措施和要求 ①施工过程中，临时占地尽量保护工程周边范围内的植被，不得砍伐灌丛及乔木、破坏草地，减少因工程建设对周围土壤和植被的损坏； ②在工程施工中要加强管理，特别是距缓冲区较近的区域，施工活动应严格控制在工程征地范围内，规定行驶路线，车辆按规划的道路行驶，不得随意在草地上行驶，以便尽可能减少对保护区植被的破坏； ③因施工临时占地破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被； ④对于临时施工场地，在施工前应剥离表层土，在场区划出区域进行堆放，施工完毕后，在采取水土保持措施的同时将剥离的表土层进行回填覆土，并种植当地乔、灌、草，进行迹地恢复；对于永久公路，则应该种植行道树，并采取工程和植物相结合的措施护坡；对于临时建筑物和临时公路，在施工结束后，应该拆除建筑物，并覆土、迹地恢复。对于施工营地临时占地，因该在建筑物周围种植花、草、灌等植物，控制水土流失和美化环境。 二、项目施工期涉及的其他环境影响及污染保护措施 1、施工期水环境保护措施 （1）生产废水 ①基坑废水处理措施 大坝基坑废水主要污染物为SS，浓度约为2000mg/L。根据当地已建和在建水利水电工程对基坑废水的处理经验，对基坑废水不采用另外的处理设施，仅向基坑投加絮凝剂或中和剂，静置、沉淀2h 后，SS浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（SS≤70mg/L），用于大坝混凝土养护冲洗，或用于小范围洒水防尘，剩余污泥定期人工清理。 ②砂石料加工废水 砂石料加工系统生产废水pH值和悬浮物含量较高，悬浮物的主要成份为泥沙。施工生产废水特征污染因子为无机物SS，水质简单，在砂石料加工系统旁设置三级沉淀池处理后回用，沉淀污泥采用压滤机脱水，脱水后的干泥可作为回填土用于各施工场所或堆放至渣场。 ③混凝土拌和废水处理 针对混凝土拌和系统系间断排水，且水量较小的特点，混凝土拌和废水采用沉淀池处理。设1个三级沉淀池处理，沉淀池尺寸均为2×2×2m。 具体处理过程为：废水流出后，经污水收集渠道收集至污水处理系统，采用间歇式自然沉淀并投加絮凝剂的方法去除易沉淀的沙粒，将每班末的冲洗废水排入池内，静置沉淀，回用于混凝土拌和系统的冲洗，沉淀时间达到4h以上，定期清理水池，沉淀物处理后自然干化后运至渣场处理。 （2）生活废水 生活污水包括施工人员沐浴、洗涤、粪便污水等。生活污废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油,生活污水经三格化粪池+一体化污水处理设施处理后用作周边草地林地灌溉,不外排。 2、施工期大气环境保护措施 施工过程中尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械。砂石加工系统采用湿式破碎的低尘工艺；水泥等采取密闭运输，对施工场地内外的主要运输道路应经常洒水清扫，配置洒水设施，每天洒水4～5次，即可使扬尘量减少70%左右；对主要交通公路的两旁进行绿化，减少扬尘污染。进入施工区行驶的车辆，车速不超过20km/h。加强施工机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的污染。施工办公区应安排在粉尘作业点主导风向的上风侧。施工人员应加强劳保措施，防范职业病，对施工人员发放防尘口罩等防护工具。 3、施工期声环境保护措施 进场施工机械应选择符合国家环境保护标准的施工机械。施工人员每天连续接触噪声的工作时间不宜过长，实行定时轮换岗制度；长期处在高噪声环境条件下的施工人员配备个人防噪用具，如耳塞、耳罩、防声棉等。设立警示牌限制车速、减少鸣笛，提醒来往车辆减速慢行。优化工期安排，尽量缩短施工时间。为高噪声设备安装隔声罩，尽量使用低噪声设备。运输车辆在经过道路沿线的 村庄时，速度不超过20km/h。除采取以上减噪措施外，还应接受环境保护行政主管部门的监督管理。 4、固体废物处置 （1）工程弃渣 本工程弃渣弃渣需运至枢纽区渣场进行堆存。 严格按照水土保持的要求弃渣，在弃渣的过程中要逐层压实，始终保持渣场平整，并且根据弃渣场的现状，修建挡墙等防护设施，避免产生水土流失。施工完毕后要对弃渣场进行迹地恢复，加强植树种草等绿化措施，防治水土流失。 （2）生活垃圾 1）水源枢纽区 在施工营地、料场范围内设置生活垃圾筒15个，收集施工人员及食堂产生的日常生活垃圾，采取包干制度，由专职人员按时收集、分拣、并将无机生活垃圾运输到垃圾池，以保护施工生活区的环境卫生。 在施工营地的合适位置修建1座半封闭型的生活垃圾池，收集、暂存生活营地产生的生活垃圾，经常喷洒灭害灵等药水，以防止苍蝇等害虫的滋生。垃圾池占地面积8m2，尺寸4m×2m×2m，容量为16m3。 建设单位定期组织运输车辆，将生活垃圾运到当地生活垃圾收运站，交由当地环卫部门统一处理。 施工区设10个垃圾桶，修建2座半封闭型的生活垃圾池，收集、暂存日常生活垃圾，生活垃圾定期收集清运。 （3）危险废物 施工期间产生的废机油、含油污泥等危废，分别进行了合理处置，特别是机械修理等产生的废机油等危废收集后交由有资质单位处置。2）输水工程区 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运行期陆生生态保护措施 （1）库区植被保护措施 大力实施封山育林措施，促进本区域植被的自然恢复。在库周地势陡峭的灌丛和灌草丛成片集中分布的区域划定封山育林区，设置明显的标志，采取行之有效的封禁措施，并配以人工促进措施 （如撒播适宜该地区土壤的树种等），促进灌丛、灌草丛向森林植被的顺向演替。土地综合利用和管理，如一些陡坡上的土地可实行退耕还林，栽种有用的林木和果树等，从而恢复和扩大库周的植被环境。改变农村生活能源结构，充分利用当地的煤炭资源，向库区、库周提供燃煤；在煤炭资源相对缺少的地方，大力推广沼气发酵技术，减少薪柴的消耗，以保护和培育现有林草植被。 （2）区域内生态环境保护措施 发展本地原有的优势植物。评价区域内的植物种类较多，其中有不少种类是适宜该区生态环境，且生长良好、种群数量较多、有一定经济价值的优势植物，如栽秧泡、高梁泡、悬钩子等高维生素周围需加强植树造林，建立生态防护林，加强对现有植被的保护，防止水土流失，减少库周泥沙和有毒植物及野生果品；板栗、茅栗、女贞等药用植物。可以充分利用这些分布广泛、适应能力强、且有一定经济价值的优势植物，一方面为扩大区域内林草植被面积，发挥其保持水土、涵养水源、护岸固沙等方面的生态作用，补偿淹没、占地对植物造成的生态损失；另一方面，还可以促进地方经济发展。 2、运行期水生生态保护措施 （1）控制化肥及农药的使用，防止水质恶化 发展有机农业或生态农业，少施或不施化肥，施用化肥应根据土壤肥力情况和作物需求，科学、合理施肥；农药，现已严禁使用氯制剂，逐步淘汰磷制剂，不使用或少使用化学农药，提倡采用生物（生物制剂或天敌等）防治和综合防治的方法，防治病虫害。 （2）加强渔政管理 加强渔政管理是保护水生生物资源的重要手段。水库运行期，制定相应的水库环境保护管理办法，库区应严格执行国家和地方的有关法律法规，在区域内广为宣传，并与渔政部门以及当地政府紧密配合，加强渔政管理，采取有效措施，取缔各类非法捕捞活动，收缴非法渔具，禁止制造、销售、使用禁用渔具，严禁网箱养鱼，严禁毒鱼、电鱼、炸鱼和用小目密网捕捞，违法必究。 加勒库勒沟与加尔托汉沟汇合后称为喀拉苏河，为季节性河流，河道内大部分为干滩，主流如小溪蜿蜒，汇合口下游少水期基本断流，一定程度上已造成土著鱼类生境片段化，鱼类已无洄游条件；根据加勒库勒沟土著鱼类的生活习性，基本是在坝址的上游河谷茂密的主河道繁衍，水生生态系统基本能维系，鱼类资源量小，考虑加勒库勒水库为小型水库，修建大坝对水生生态及鱼类产生不利影响较小，综合考虑河流情况分析坝址处不增设过鱼设施。 控制鱼类的过度捕捞，考虑外购鱼种进行滤食性鱼类和土著名优鱼类适当放养，在水库库区可开展人工放流，并结合调查监测和影响研究、适时调整放流数量，补充河流鱼类资源，保护水库水生生物的生态平衡。 工程建设对喀拉苏河流域土著鱼类资源量有较小影响，考虑开展人工放流，以缓解水量变化对鱼类产生的不利影响。人工放流对象为土著鱼类为主。综合考虑放流需求因素，拟确定放流数量为新疆高原鳅0.5万尾，穗唇须鳅0.5万尾，放流总数为1万尾。放流规格为30~50mm/尾。放流时间选在每年的5至7月，放流河段为加勒库勒水库以上河段、加勒库勒水库至喀什河口河段。 在水库运行期，制定具体的水生生物环境监测方案，不断地进行观测、调查、分析和评估，有效保护加勒库勒水库及所在流域的水生生物及鱼类资源情况。 （3）严格执法 为充分发挥水体正常功能，在库区物质进入库区。坚决执行《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，做到有法可依，违法必究。 3、运行期地表水环境保护措施 （1）库底清理 为防止淹没于加勒库勒水库内的树木、杂物等对水体的污染和对水库安全运行和水质的影响，业主单位在水库蓄水前必须委托具有相关资质及能力的单位或部门对库底进行清理。库底清理决定着水库及其下游河段水质和生物资源有效、合理开发利用的能力和深度，是控制蓄水后传染病流行的必要措施。清理对象包括：厕所、坟地、建筑物、植被等，库区移民及库底清理工作宜同时进行，并应在蓄水前3个月完成。 1）建筑物及构筑物的清理 清理范围内的地面建、构筑物及其一切附属设施，凡妨碍水库运行安全和水域开发利用的必须拆除。清理范围内的桥梁、输电线路、电信线路、水利水电工程等地面建筑物及其一切附属设施要拆除，设备和材料运出库外其残留高度不得超过0.5m。 2）卫生防疫清理 ①卫生防疫清理应在卫生防疫部门指导下，由县组织专业队伍实施；库区内的各种污染源应进行卫生清理和消毒（旱厕、厕所等），主要清理现场表面用农田土或建筑渣土填平压实。粪便消毒处理后要达到《粪便无害化卫生标准》的指标要求，由县级疾病预防控制中心提供检测报告，粪便大肠菌按照《粪便无害化卫生标准》中规定的方法检测。 ②清理范围内的粪坑(池)、旱厕等一般污染源地，应将其污物曝晒消毒，坑穴进行药物消毒，使其达到无害化。 3）林木清理 ①林草及零星树木尽可能齐地面砍伐并清理外运，残留树桩不得高出地面0.3m。 ②迹地及林木（含竹木）砍伐残余的枝桠、枯木、灌木林等易漂浮的物质，在水库蓄水之前，应就地烧毁或采取防漂措施。 ③农作物及泥炭等其他各种易漂浮物，在水库蓄水之前应清理。 （2）库区水质保护措施 本工程有农村人畜饮水供水任务，建设运行后，必须加强运行管理，对水质的监测工作，随时掌握水质的变化动态，严格执行水源地各项保护措施，确保水质不受污染，达到其水域功能区划要求，使人民群众健康用水得到有利保障。 建议当地政府净化库区水质后待水库水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准后，再划定饮用水水源保护区，并向社会公布。加强上游生活污染源和农业面污染源的治理，区域严禁使用剧毒、高残留农药，不得滥用化肥。定期对水源点水质进行监测，建立水质污染监测网，随时掌握水质的变化动态，及时采取有效措施制止水源污染；建立水质污染紧急预案，一旦发生水源地水质污染事件，在采取补救措施的同时上报环保卫生等部门，并配合相关部门依法对事故进行调查处理。严禁开荒，严禁砍伐林木，植树造林、退耕还林还草，提高周围植被覆盖率，搞好水土流失治理等生态环境建设工作。 根据水库的地理位置、水文、气象、地质特征、水动力特性、水域污染类型、污染特征、污染源分布、排水区分布、水源地规模、水量等情况，按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）建议水库水源地保护区划分如下： 1）划分水源保护区 一级保护区水域：多年平均水位对应的高程线以下的全部水域划为一级保护区。一级保护区陆域：一级保护区水域外200m范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 二级保护区水域：一级保护区边界外的水域面积设定为二级保护湖区。 二级保护区陆域：根据主要环境问题，结合地形条件分析或缓冲区法确定，对于有防洪提的，可以防洪堤坝为边界，并要采取措施，防止污染物进入保护区内。 2）设置水源地保护宣传牌 根据水库各个功能保护区的划定情况，明确各个水源功能的地理界线，划定保护区的人民政府应在分界处设立界桩、界碑、公示牌、警戒线等标志，注明禁止内容，让周围人群了解水源保护的内容和意义，以便自觉遵守。界牌、标识需严格按照《饮用水水源地保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）设置。 3）防治水库富营养化 防治水库富营养化的根本措施是控制水库流域内氮、磷的排入量，需加强水库上游面源污染控制和治理，从根本上减少污染物进入水体的量，指导农民科学、合理的使用化肥和农药，以减少农业面源的污染总量；加大水库上游水土保持力度，控制上游水土流失强度，同时加大环境保护意识宣传，提高公众的环境保护意识，农村生活污水尽量综合利用，同时对库区水域加强水质监测，以便及时采取应对措施。 加勒库勒水库后期作为饮用水取水工程，为保证供水、用水的安全，水库不得出现富营养化现象。因此，梨坪水库蓄水、运行期间，必须做好富营养化的防治工作，水库畜营养化防治措施包括： 随着人们环保意识的逐渐提升，污染物排放标准的日趋严格，生产生活中产生的污染物均将得到有效处理或处置，这对水库入库污染的控制有着积极意义。水库仅是在已有污染治理的基础上，进-步协调、疏导或规范。因此减少入库污染物，是水库富营养化防治最便捷、最经济的方法。 加勒库勒水库集水范围内无场镇、工业企业、养殖场等集中污染源，主要污染源为农业面源污染，随着逐步减少化肥和农药使用量，农业面源污染得到有效遏制，基本实现化肥、农药施用量减量行动。 加强宣传教育，倡导库周居民尽量使用无磷洗衣粉。调整农业结构，尽量使用有机肥，控制化肥和农药使用量，减少面源污染。加强集雨区水土保持，减少入库泥沙量，从而减少水库中磷等营养物质浓度。水库可适量养殖一些高等水生植物。 运行期间，水库业主应连同区生态环境、农业、水利、市政等部门，以及当地乡镇政府等共同加强水库集雨范围内的污染监督管理，避免违规项目或活动对水库水质造成明显影响。 4）加强法律法规的执行 对水源保护地应从严监督，严格执法，对不执行水源保护规定的应予以惩罚，造成重大事故的应追究刑事责任。在饮用水源地保护区内应明确禁止如下行为：禁止设置排污口，禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施无关的建设项目。加强库区周围水土流失治理。禁止在25°以上陡坡地开垦种植农作物；对大于25°的坡耕地退耕还林，控制水土流失，减少入库泥沙和面源污染。 水源地管理 水源地所在地方政府对此饮用水水源水质保护实施统一监督管理，负责组织宣传和监督实施饮 用水水源地环境保护和污染防治规划和计划；落实专人负责饮用水源保护区的日常管理工作，其工作经费纳入县级财政预算安排。 根据《中华人民共和国水污染防治法》第六十六条禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。对于保护区划定前已经存在的居民建筑或者生活污水排放口。根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)，城镇生活污水应收集后引到保护区外处理排放，或全部收集到污水处理厂(设施)，处理后引到保护区下游排放。居住人口大于或等于1000人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理；不足1000人的区域，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。 综上所述，本次环评推荐三格化粪池+一体化污水处理设施处理方案。 5）生活污水处理措施 营运期废污水主要源于管理所工作人员办公、倒班宿舍排放的生活污水。加勒库勒水库管理房劳动定员5人，生活用水量按 100L/人.d，排污系数按 0.8 计，则工作人员生活污水产生量为0.4m3/d，采用三格化粪池+一体化污水处理设施处理后用于周边绿化施肥浇灌，不会对附近水环境产生不利影响。 （5）下放生态环境用水措施 1）初期蓄水阶段 根据《关于印发<水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）>的通知》（环评函[2006]4号）及《关于印发水电水利建设项目水环境与生态环境保护技术政策研讨会会议纪要的函》（环办函[2006]11号）文件的指导维持水生生态系统稳定所需最小水量一般不应小于河道控制断面多年平均流量的10％。初期蓄水阶段，在坝前设2台泵（一备一用），将水抽至取水口，通过生态流量放水管下放生态环境用水，在无压隧洞底板内布置两根DN900钢管，自消力池前明槽段出洞后布置接至一根DN1400钢管上，布置在无压隧洞右侧，穿河道底部至河道右岸，并在河道路边布置流量计井、阀井及消能井，在阀井内布置DN200的生态基流管下泄生态基流，并设置了流量计监测生态流量。控制加勒库勒水库坝址断面和调水工程首部现状套乌拉斯台渠首断面下泄生态流量5～7月不低于断面多年平均流量的30%（0.15m³/s和0.17m³/s），8月～次年4月不低于断面多年平均流量的10%（0.05m³/s和0.06m³/s），以保证初期蓄水下游河道不断流，减小对坝址下游河道生态环境产生的不利影响。 水库蓄水后，为解决下游减水河段生态供水，水库下放生态环境水放水管在取水兼放空管出口连接，在无压隧洞底板内布置两根DN900钢管，自消力池前明槽段出洞后布置接至一根DN1400钢管上，布置在无压隧洞右侧，穿河道底部至河道右岸，并在河道路边布置流量计井、阀井及消能井，在阀井内布置DN200的生态基流管下泄生态基流，并设置了流量计监测生态流量，控制加勒库勒水库坝址断面和调水工程首部现状套乌拉斯台渠首断面下泄生态流量5～7月不低于断面多年平均流量的30%（0.15m³/s和0.17m³/s），8月～次年4月不低于断面多年平均流量的10%（0.05m³/s和0.06m³/s）。设置生态流量监控系统。 2）运行期 在水库运行过程中，将降低坝址下游河道流量，因此，应该采取相应措施，保证坝址下游的生态流量。本次环境用水主要考虑对下游生态环境用水要求，控制加勒库勒水库坝址断面和调水工程首部现状套乌拉斯台渠首断面下泄生态流量5～7月不低于断面多年平均流量的30%（0.15m³/s和0.17m³/s），8月～次年4月不低于断面多年平均流量的10%（0.05m³/s和0.06m³/s），并设置在线流量监测仪。 为确保水库运行期下泄生态流量得到落实，避免出现不下放生态流量的情况，安装生态流量在线自动监测系统向相应行政主管部门上传相应的实时数据。生态流量在线监测系统应具备以下基本功能： ①流量信息实时采集及存储功能：系统测站能够准确、实时的采集、存储绞洞水库下泄流量信息。 ②流量信息实时传输功能：系统能将加勒库勒水库实时下泄流量数据传输至生态环境行政主管部门，以便监督管理。 ③流量信息实时查询功能：系统应具备简单快捷的查询功能，可以使环境保护行政主管部门对实时流量数据进行查询。 ④环境水的下放和流量控制由水库管理所的环境管理机构全权负责，保护好水库下游的生态环境。 下阶段应委托具备资质单位开展生态流量在线监测系统专项设计。 ⑤设置水库管理、检测机构 为保护水质，工程管理处必须设置水污染管理机构，全面协调水环境保护工作，负责执行有关法律法规，制定水污染防治措施，做好库区水质管理工作。 委托检测机构对库内水温、pH、DO、浊度、NH3-N、叶绿素a、蓝绿藻等水质常规和生化指标以长期定时监测，及时掌握库水中污染物的时空分布，摸清水库不同时段的环境容量，充分利用水体自净能力，合理利用和保护水资源，优化水库运行调度方案。 4、固体废物处置措施 水库运行期主要为管理区管理人员产生的生活垃圾。工程运行后，在水库管理房旁修建1个半封闭型的生活垃圾池，收集、暂存生活垃圾，经常喷洒灭害灵等药水，以防止苍蝇等害虫的滋生。垃圾池占地面积2m2，尺寸2m×2m×2m，容量为8m3垃圾收集池选址不得位于水库集雨面积之内，且垃圾收集池顶部应设置遮雨棚，底部必须做好防渗处理，收集的生活垃圾定期运至当地生活垃圾一同进行处理。 5、环境风险评价 根据水库工程及周围环境特点，本工程可能存在的环境风险主要是施工期炸药和油料、弃渣场垮塌等。 1.施工期炸药和油料风险 1.1 风险识别 水库施工、运行过程中，不涉及剧毒有害原材料或产品；但在施工过程中将涉及一定量的炸药和油料，属于易燃易爆物质，在运输和储存过程中，或由于操作不规范，可能引发一定的事故风险。 1.2 环境风险分析 本工程施工期的炸药主要用于枢纽工程土石方开挖和石料场的爆破开挖，委托具有专业资质单位负责炸药运输和爆破作业，在施工区不设置独立的炸药储存仓库；在施工过程中，根据施工需要的炸药量，具有专业资质单位按时、按施工标段进行运输和配送；因此，本工程施工期的炸药风险概率很小。本工程施工过程中所需要的汽油、柴油，统一由当地中国石油或中国石化加油站提供，施工高峰期由加油站专业运输车辆运输至施工现场，在施工区不设置独立的汽油、柴油贮存区，因此，本工程施工期油料风险概率也很小。 1.3 风险防护与减缓措施 （1）建立以水库建设环境保护领导小组为核心的责任制，层层签订责任书，明确各级环保人员应承担的环境风险管理责任。 （2）环境保护领导小组应加强各施工队伍的环境风险意识的宣传教育，并与运输炸药、油料的承包方签订事故责任合同，确保运输风险减缓措施得到落实；炸药库和油库等易发生环境事故的设施，建立岗位责任制，明确管理责任。 （3）炸药和油料的运输必须事先申请并经公安、环保等有关部门批准、登记，对油库设置防渗、防漏、防溢设施，并且达到相关标准要求。 （4）加强运输人员的环境污染事故安全知识教育，运输人员应严格遵守易燃、易爆等危险货物运输的有关规定，具体包括《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》。 （5）供货厂商对出厂的爆破器材质量必须进行检验，提供质量检测合格证明；在每个包装箱（袋）中，必须附具产品性能、适应条件、出厂日期和有效期限的说明；对于进入施工区炸药库的爆破器材，对每批进行抽样检验，经检验认为该批产品不合格，不得使用，并上报主管部门进行处理。 2.水库水质环境风险 2.1 环境风险分析 水库工程建设任务是人畜饮水和农业灌溉供水，加勒库勒水库库区水质主要受沿线村屯农业面源及村屯污水排入影响；因此，应该加强区域农业污染源的控制和上游汇水区域内农村污水处理。 2.2 风险防护与减缓措施 （1）全面落实河长制管理制度，落实流域污染防治规划，加强水库环境保护措施，在此基础上优化流域及其区域发展规划，有效管控环境风险源和污染源，保障喀拉苏河的水环境功能。 （2）建立健全加勒库勒水库管理站与受水用户的有效沟通协调机制，受水村组应该建设备用水源，当地人民政府及各级部门配套相应的应急设施。 3.环境风险应急预案 3.1 应急组织机构、人员 水库环境管理办公室下设环境应急机构，对机构成员定职定岗，并建立值班制度；安排专门人员对风险源进行常规巡视、管理和监测；环境应急机构的专职人员进行专业培训，并且进行有规划的环境应急演练。 3.2 应急通迅联络方式 在环境应急机构设置固定电话和无线通讯系统（利用本工程施工区的通讯系统），并且完善与县环保、林业、水利、消防、疾控中心、医疗机构、和乡镇政府等的电话专线，一旦发生风险事故，环境应急机构负责人（或值班人员）应立即向加勒库勒水库环境管理机构及行政主管部门汇报。 3.3 应急防护措施和器材 水库环境管理机构配备消防器材、医疗设备、常见疾病药品等。 3.4 应急环境监测方案 针对本工程可能产生的环境风险事故，提出地表水、生产废水、环境空气质量及施工人员发病率的监测方案；一旦发现环境风险事故，立即启动应急环境监测方案，并请相关行政主管部门指导或具有相应资质单位协助。 |
| 其他 | 一、环境管理、监测与监理 1、环境管理 （1）环境管理任务 ①贯彻国家及有关部门的环保方针、政策及法规条例，落实污染防治规划，对工程环境保护措施的执行情况进行监督； ②建立环境监测系统，审定监测计划，组织环境监测计划的实施； ③编制年度环保工作计划，整编环境监测资料，编制年度环境质量报告； ④开展环境教育及环保宣传，提高有关人员及库周群众的环境意识。 针对工程建设各阶段对环境保护工作的不同要求，环境管理工作的侧重点亦有所差别。在工程施工期：加强工程施工环境管理，落实“三同时”的环保方针，监督检查施工期环保措施的实施情况，组织施工环境监测。在工程运行期：监督环保措施的执行，开展环境监测，掌握工程影响范围内各环境因子的变化情况，发现问题，及时提出对策措施，并监督实施，确保工程环境总体目标的实现。 （2）环境管理机构设置 根据《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，工程的环境管理工作应由专门机构负责，确保完成工程环境管理任务。水库工程的各项环境保护措施，将在当地环保部门的指导和监督下，由建设单位组织实施。建设期在水库工程管理处下设环境保护管理办公室（简称环保办），作为工程环境管理的职能部门，环保办应与环境监测、监理单位密切合作，共同为本工程环境保护工作服务。水库运行期，水库管理机构设专人负责环保工作，具体工作内容是环保设施的日常检查、维护，处理水库管理用地内环境纠纷，配合当地环保、林业、建设部门完成对水库环境保护工作的监督。 |
| 环保投资 | 根据上述拟定的环保措施，本工程环境保护投资220万元，环保投资情况见详见下表。表5-1 项目环境保护投资预算 环保投资项目; 排放源; 治理措施; 投资 （万元）. 大气环境; 施工废气及施工粉尘; 加强管理、合理布局,加强场地洒水,挖方及时回填等; 20. 水环境; 施工废水、施工生活废水、运行生活废水; 集水沟收集废水,设沉淀池处理后洒水抑尘或绿化；生活废水采用三格化粪池收集+一体化污水处理设施处理后用于周边绿化或田地浇灌施肥; 50. 固体废物; 弃渣、生活垃圾; 弃渣妥善堆存于弃渣场；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门处置; 110. 噪声; 施工设备及车辆; 选用低噪声设备、合理布局，合理安排施工时间; 10. 生态环境; 生态流量在线监测及视频监控系统; 30. 运行期环境监测措施（水环境监测、水生生态监测、陆生生态监测）; 30. 运行期人工放鱼（每年放鱼1万尾，放5年）; 50. 合计; 300. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 非施工区严禁烟火，严禁狩猎等活动，禁止施工人员进入非施工占地区域。做好生态环境保护的宣传教育工作。 | 环境监理报告、环境监测报告 | 大力实施本土植物恢复措施，促进本区域植被的自然恢复；发展本地原有的优势植物。 | 施工区临时占地迹地恢复，覆土并绿化。 |
| 水生生态 | 严禁垂钓等活动，严禁捕猎水生动物 | 环境监理报告、环境监测报告（水质监测、生态流量监测等） | 控制化肥及农药的使用，防止水质恶化；加强渔政管理；控制加勒库勒水库坝址断面和调水工程首部现状套乌拉斯台渠首断面下泄生态流量5～7月不低于断面多年平均流量的30%，8月～次年4月不低于断面多年平均流量的10%，并设置在线流量监测仪。 | 控制加勒库勒水库坝址断面和调水工程首部现状套乌拉斯台渠首断面下泄生态流量5～7月不低于断面多年平均流量的30%，8月～次年4月不低于断面多年平均流量的10%，在线监测设备能实时上传数据。 |
| 地表水环境 | 基坑废水：投加絮凝剂或中和剂，静置、沉淀2h后回用于大坝混凝土养护冲洗或洒水降尘；砂石料加工系统废水：采用高浊度废水集中处理系统处理后回用生产；混凝土拌合废水：采用沉淀池沉淀处理后，回用生产；含油废水：采用隔油池处理后回用于洒水抑尘；生活污水：三格化粪池+一体化污水处理设施，周边绿化。 | 环境监理报告、环境监测报告 | ①在水库蓄水前必须委托具有相关资质及能力的单位或部门对库底进行清理；②加勒库勒水库管理房劳动定员5人，产生的生活污水采用三格化粪池+一体化污水处理设施处理，不会对附近水环境产生不利影响。 | 通过对应验收要求，污水处理满足要求，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准用。 |
| 地下水及土壤环境 | 施工前先进行表土剥离，并进行临时堆存，将留存的表土作为后期绿化覆 土土源。 | / | 加强废污水处理、水库水质保护和控制水库渗漏。 | / |
| 声环境 | 选用符合国家有关标准的施工机械， 加强设备的维护和保养；设置警示牌， 控制车速；合理安排施工时间，加强施工人员个人防护措施；加强与敏感点村寨和个人的沟通；对于离施工区及管道沿线施工场地较近的居民点， 设置围墙或移动噪声屏障。 | / | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 选择先进、低尘施工工艺，正确运用先进的爆破技术；施工区洒水沉降； 细颗粒材料运输采用密封罐车，装卸、堆放中应防止物料流散；选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆， 使用符合标准的油料或清洁能源，在施工区、敏感目标分布区域控制车速； 加强施工区及公路两侧绿化；对施工 人员发放防尘口罩等个人防护工具。 | / | / | / |
| 固体废物 | 工程弃渣运往弃渣场堆放；在生活营地和施工场地应设置垃圾桶、垃圾池，定期交由当地环卫部门清运处理；餐饮垃圾及食堂隔油池废油交由有资质的第三方机构收集处理；危险废物，暂存于危废暂存间，施工方交由有资质单位处理。 | / | 在水库管理房旁修建1个半封闭型的生活垃圾池，收集、暂存生活垃圾，经常喷洒灭害灵等药水，以防止苍蝇等害虫的滋生。垃圾池占地面积2m2，尺寸2m×2m×2m，容量为 8m3。 | 生活垃圾池容积满足要求，危险废物合理处置，附处置协议。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 建立以环境保护领导小组；加强各施工队伍的环境风险意识的宣传教育， 并与运输炸药、油料的承包方签订事故责任合同，确保运输风险减缓措施得到落实；加强运输人员的环境污染事故安全知识教育；配备必需的消防器材，定期更换，以保证消防器材在任何时候均处于有效状态。 | / | 加强库区生活污染的治理，大力发展沼气，减少生活污水和牲畜污水排放；对库区经济进行统一规划，采取措施促进生态农业的发展，防治面源污染；水库运行后严格执行《中华人民共和国水污染防治法》中的各项规定，加强对经过该区域的运输有毒有害物质的车辆的检查管理，防止突发事件的发生，保护好水源地水质，保证人民群众的健康用水。 | 制定突发环境事件应急预案，做好风险防范措施 |
| 环境监测 | 施工边界河段上游、下游500m处各设置一个地表水监测断面，每年丰水期、枯水期各取样监测1次；在水库大坝枢纽施工区、输水管线施工区共设2个大气监测点，每半年监 测1次；在加勒库勒水库大坝枢纽施工区、输水管线施工区共设2个噪声监测点，每半年监测1次；对施工人员进行抽查检疫，每年抽取 10%的施工人员检疫1次。 | 环境监测报告 | 在水库库尾、坝址处各设置1个监测断面，每年监测2次，平、枯水期各监测一次；水生生物：坝址上下游1.5km和坝下游0.5km各设1个断面，建成运行的第1年开展一期调查；陆生生物：水库库区库周以及灌区影响范围，建成运行的第1年开展一期调查 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目在保证严格执行建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目在总体上对周围环境质量的影响可以得到有效控制，符合国家、地方环保标准。因此，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。