- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆龙俊源农牧业发展有限公司玉米烘干厂建设项目

建设单位（盖章）：新疆龙俊源农牧业发展有限公司

编制日期：   2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆龙俊源农牧业发展有限公司玉米烘干厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 丁晓成 | 联系方式 | 13399998886 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州达达木图镇下苏拉宫村 |  |  |
| 地理坐标 | （E 81度20分13.660秒，N 43度59分51.980秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | A0514农产品初加工活动；D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 伊宁市商务和工业信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 69 |
| 环保投资占比（%） | 23 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是： 项目已于2022年4月开始建设，2023年9月建设完成，目前尚未投入生产，伊犁州生态环境局于2023年8月15日对项目区进行了调查，并下发了责令整改违法行为决定书（伊州环责改字[2023]1-26号），行政处罚决定书（伊州环罚字[2023]43号）， 2023年12月6日新疆龙俊源农牧业发展有限公司已交纳罚款（发票详见附件） | 用地（用海） 面积（m2） | 8700m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 1与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控方案要求》符合性分析 ### 根据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）中伊犁河谷片区管控要求：伊犁河谷片区包括伊犁哈萨克自治州州直全境（不含奎屯市）。重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性功能，实现生态环境保护、资源开发、旅游与畜牧业协调发展。加强伊型河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护。严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、特克斯县严禁布局重化工项目，新源县、尼勒克县、巩留县原则上不再新增重化工项目。 ### 强化跨界河流-伊犁河突发水环境污染事故的环境风险防控。严格管控河流两岸汇水区内分布的污水处理设施、排污口、尾矿库以及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，配备应急设施和物资，建立风险防控体系。 符合性分析：本项目为玉米烘干厂建设项目，不属于重化工产业，项目位于伊宁市达达木图镇下苏拉宫村，目前已在伊宁市达达木图镇人民政府完成设施农用地备案，并签订了设施农业用地土地复垦协议，生活污水经防渗化粪池处理后由吸污车定期拉运至苏拉宫工业园区污水处理厂处理，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控方案要求》。 - 2“三线一单”相符性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发［2021］18号），《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的通知》（伊州政办发[2021]28号），本项目“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 主要目标：自治区与伊犁州直主要目标相同，按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 项目选址位于伊宁市达达木图镇下苏拉宫村，目前已在伊宁市达达木图镇人民政府完成设施农用地备案，并签订了设施农业用地土地复垦协议，本次工程不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，与生态保护红线要求符合。 （2）环境质量底线 自治区“三线一单”管控方案主要目标：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 伊犁州直“三线一单”管控方案主要目标：州直水环境质量持续改善，地表水水质保持优良，地下水超采得到严格控制，地下水水质维持稳定；州直环境空气质量有所提升，重点城市（伊宁市、奎屯市）环境空气质量持续改善，其他县市环境空气质量保持稳定；土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤安全利用得到有效保障。 过筛和清理粉尘采用集气罩进行收集，袋式除尘处理后经15m排气筒排放；项目工艺选用成套设备，籽粒输送、入库采用输送带，输送带采取封闭措施；1台16t/h生物质热风炉烟气采用袋式除尘+双碱法湿法脱硫工艺+低氮燃烧技术进行处理，处理后的废气经8m烟囱排放；项目区设置燃料暂存间、灰渣场，均进行封闭处理；生活污水经防渗化粪池处理后由吸污车定期拉运至苏拉宫工业园区污水处理厂处理；项目所在地声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目运营期在采取本环评提出的有效治理措施后，可保证污染物达标排放，保证评价区域环境质量不降级，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 主要目标：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥示范和引领作用。 项目用水、用电为区域集中供应，采用生物质颗粒为燃料，年用量500t/a，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、生物质颗粒、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目区不在《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》（2017年12月）；同时符合《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的通知》（伊州政办发[2021]28号）-伊宁市生态环境准入清单。 根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目位于伊宁市一般管控单元01（ZH65400230001），其管控要求如下： 表1-1 伊宁市生态环境准入清单 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.禁止新建10蒸吨以下锅炉。 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 3.限制高污染、高排放工业项目布局，严格落实环境影响评价制度。 达达木图镇诺改图村地下水水源地、伊宁市巴彦岱镇北山坡供水站地下水水源地执行以下管控要求： 4.一级保护区内，禁止以下活动：（一）与供水设施和保护水源无关的建设项目；保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业、生活排污口。保护区划定前已有的工业排污口拆除或关闭，生活排污口关闭或迁出。（三）畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；保护区划定前已有的畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭。（四）新增农业种植和经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。 5.二级保护区内，禁止以下活动：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。保护区划定前已建成排放污染物的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二）建设工业和生活排污口。（三）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站；建设化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所。（四）建设规模化畜禽养殖场（小区），保护区划定前已有的规模化畜禽养殖场（小区）全部关闭。 6.准保护区内，禁止以下活动：（一）新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。（二）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。（三）毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T 26903 要求。; 本项目新建1台16t/h生物质锅炉，项目选址位于伊宁市达达木图镇下苏拉宫村; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止向河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等排放养殖畜禽的粪便，丢弃畜禽尸体，倾倒垃圾和其他废弃物。 2.禁止露天焚烧农作物秸秆和田间杂草。 3.加强秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 4.实施农药减量控害，扩大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。 5.深入实行测土配方施肥，推广精准、高效施肥技术。减少化肥农药施用量，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，改进施肥方式，减少农田氨排放。 6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。 7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。 8.适养区、限养区的养殖场（小区）要根据污染防治需要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 10.加快污水收集处理设施建设，所截生活污水尽量纳入城镇生活污水处理系统进行处理。污水处理系统难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施，出水执行《农村生活污水处理排放标准（DB 654275-2019）》。 达达木图镇诺改图村地下水水源地、伊宁市巴彦岱镇北山坡供水站地下水水源地执行以下管控要求： 11.二级保护区内，实行科学种植和非点源污染防治。分散式畜禽养殖废物全部资源化利用。水域实施生态养殖，逐步减少网箱养殖总量。农村生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置。居住人口大于或等于1000人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理；不足1000 人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。; 项目西北侧约15m处为皮里其河，项目建设及运营过程中禁止倾倒垃圾和其他废弃物; 符合. 环境风险防控; 1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。 饮用水水源地执行以下管控要求： 2.（健全保护区内危险化学品运输管理制度）二级保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。（二级）保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。 3.（推进风险防控体系建设，落实环境风险防控措施）配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设；二级保护区内乡级及以下道路和景观步行道应做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。 4.定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况，严格控制地下水富集区污染物排放。; 项目不使用抗生素、激素等化学药品; 符合. 资源利用效率; 1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。; 项目为农产品初加工项目; 符合. 3与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》中提出实施燃煤燃气锅炉综合整治。 城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉,其中，奎屯市城市建成区和国家级、自治区级工业园区禁止新建65蒸吨/小时以下燃煤锅炉,其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推进城市建成区35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实施节能和超低排放改造。 本项目新建1台16t/h生物质锅炉位于伊宁市达达木图镇下苏拉宫村，不属于城市建成区，同时燃料选用生物质颗粒，符合上述要求。 4与《伊犁州直2022年深入打好蓝天保卫战行动方案》相符性分析 根据《伊犁州直2022年深入打好蓝天保卫战行动方案》要求县级及以上城市建成区原则上不再新建35吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉，本项目新建1台16t/h生物质锅炉位于伊宁市达达木图镇下苏拉宫村，不属于城市建成区，同时燃料选用生物质颗粒，符合上述要求。 5与伊宁市达达木图镇土地利用规划的符合性分析 项目选址位于伊宁市达达木图镇下苏拉宫村，目前已在伊宁市达达木图镇人民政府完成设施农用地备案，并签订了设施农业用地土地复垦协议，符合伊宁市达达木图镇用地规划。 6选址合理性分析 项目位于伊宁市达达木图镇下苏拉宫村，项目区西北侧15m处为皮里其河；东南侧为道路，隔路为农田；西侧、东侧均为农田。项目建设所在地不在在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地和其它需要特殊保护的地区，从环境功能区划的角度看，对本项目建设制约不大。 本项目污染物种类及产生量经处理后，均能实现达标排放，项目投入运营后，不会对周围环境造成大的不利影响，且周围拟建项目污染防治措施得当，不会对本项目的环境要求有影响，满足工程建设和生产运行要求。 本项目西北侧15m处为皮里其河，项目生活污水经防渗化粪池处理后由吸污车定期拉运至苏拉宫工业污水处理厂处理，不与项目区周边地表水体发生水力联系。 根据平面布置可知，本项目总图布置设计规范紧凑，功能区划清楚，各功能区间衔接适当，物流顺畅，符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）的要求，区域主导风向为东北风，办公区位于项目区西侧，位于主导风向的侧风向。因此，项目厂区总图布置基本合理。 综上所述，本项目选址较为合理，具备项目建设条件。 - 7产业政策符合性分析 - 本项目为农产品初加项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年版）（2021年修改），属于“鼓励类”项目“一、农林业”中26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用项目，符合国家的产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目概况 1.1建设地点及性质 - （1）建设地点 本项目厂址位于伊宁市达达木图镇下苏拉宫村，项目区西北侧15m处为皮里其河；东南侧为道路，隔路为农田；西侧、东侧均为农田。地理坐标为E 81度20分13.660秒，N43度59分51.980秒，地理位置见图1，周边环境示意图详见图2。 - （2）建设性质：新建。 1.2建设规模及内容 1.2.1建设规模 - 项目建设日处理500t/d玉米烘干生产线1条，项目购置安装16t/h生物质热风炉1台。 1.2.2建设内容 本项目占地面积约8700m2，项目建设平房仓1座、筒仓2座，烘干塔(500吨/天)1座，综合用房150m2，场地硬化及相关配套附属设施。 表2-1 工程组成一览表 序号; 项目组成; 建设内容. 1; 主体 工程; 烘干塔; 项目建设日处理500t/d玉米烘干生产线1条，年加工玉米20000t/a. 热风炉房; 项目设置16t/h的生物质热风炉1台. 2; 储运 工程; 库房; 平方仓建筑面积约2160m2，直径12m的筒仓2座. 3; 辅助 工程; 管理用房; 管理用房建筑面积为150m2，一层建筑. 4; 公用 工程; 给、排水; 给水：本项目供水水源由伊宁市达达木图镇下苏拉宫村自来水供水管网供给； 排水：项目生活污水经防渗化粪池处理后由吸污车定期拉运至苏拉宫工业污水处理厂处理. 供热; 项目设置16t/h的生物质热风炉1台，为生产提供热源；项目办公辅助用房生活用热，采用电采暖. 供电; 本项目供电就近接入供电电网，可保障生产生活正常用电. 5; 环保 工程; 废气治理; 过筛和清理粉尘采用集气罩进行收集，布袋除尘器处理后有组织排放；项目工艺选用成套设备，籽粒输送、入库采用输送带，输送带采取封闭措施；1台16t/h生物质热风炉烟气采用布袋除尘+双碱法湿法脱硫工艺+低氮燃烧技术进行处理，处理后的废气经8m烟囱排放；项目区设置燃料暂存间、灰渣场，均进行封闭处理. 污水处理; 项目生活污水经防渗化粪池处理后由吸污车定期拉运至苏拉宫工业污水处理厂处理. 噪声治理; 对高噪声设备噪声采用隔声罩、减振垫、等设施加以控制，运营期加强运输车辆管理；加强设备维护，对各车间生产设备及辅助系统设施进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转、职工佩戴耳罩. 固体废弃物治理; 玉米筛选产生的杂质作为饲料用作附近养殖户喂养牲畜；灰渣、脱硫石膏、布袋除尘器收集的粉尘，经收集后作为建筑材料定期外售；生活垃圾集中收集后运至市政指定垃圾堆放点，交由环卫部门统一处理，不对外随意排放. - 2主要设备及原辅材料、燃料动力消耗 - 2.1主要设备 项目主要设备见表2-2。 - 表2-2 设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 初清筛; GTCQS500; 1台. 2; 塔前提升机; TDTG60/33; 1台. 3; 粮食烘干机; 5HSH-500; 1台. 4; 热风机; Y4-73; 3台. 5; 冷风机; 4-72-10D; 1台. 6; 排粮电机; Y100L-4-2.2; 2台. 7; 热风炉; RFL7.0; 1台. 8; 鼓风机; 4-72-5A; 1套. 9; 引风机; Y5-47-12C; 1台. 10; 除渣机; CBCZJ-4B-12; 1套. 11; 炉排机; LPJSJ-12; 1台. 12; 筛前提升机; TDTG63/33; 1台. - 注：项目采用热风炉不在国家明令淘汰的锅炉型号之列。 - 2.2原辅材料、燃料动力消耗 - 本项目以玉米作为主要原料，主要能源消耗为电力，项目主要产品及原辅材料及能源消耗见表2-3。 - 表2-3 主要原辅材料、燃料动力消耗指标表 序号; 项目; 用量; 来源; 用途. 一; 原材料. 1; 湿玉米; 20000t/a; 市场收购; 主要原料. 二; 燃料动力. 1; 电; 10000kwh/a; 国家电网; 供应各用电设备. 2; 生物质颗粒; 500t/a; 外购; 生产供热. 3; 水; 60m3/a; 市政管网; 办公生活. 4; 脱硫剂（氢氧化钠和氢氧化钙均独立包装）; 1t/a; 外购; 热风炉脱硫. 3产品方案 本项目将收购的玉米粒进行烘干,临时贮存于库房中待出售，具体见表2-4。 表2-4 产品方案一览表 原料; 原料; 除杂烘干 折损率; 烘干后 产品量; 标准/规格; 来源. 玉米; 20000t/a; 20%; 16000t/a; 含水率12%-15%; 当地. 4总平面布置 本项目占地面积约8700m2，项目建设平房仓1座、筒仓2座，烘干塔(500吨/天)1座，综合用房150m2。项目区入口位于西南角，办公综合用房、平房仓位于项目区西侧，筒仓位于项目区东南侧，烘干塔位于项目区东侧，项目平面布置示意图详见图3。 区域主导风向为东北风，办公综合用房位于项目区西侧，位于主导风向的侧风向。因此，项目厂区总图布置基本合理。 - 5水平衡分析 本项目用水主要为员工生活用水和脱硫除尘用水。 本项目热风炉废气脱硫采用双碱法，脱硫用水排入脱硫水池，经沉淀处理后循环使用，循环水量约6m3，脱硫过程中只需补充损耗水，损耗水约占循环水的20%，则需补充新鲜水1.2m3/d，48m3/a。 本项目劳动定员6人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中其平房及简易楼房生活用水量，生活用水人均用水量按50L/人•天计，则生活用水量为0.3m3/d（12m3/a），产污系数0.8，生活污水产生量为0.24m3/d（9.6m3/a），项目生活污水经防渗化粪池处理后由吸污车定期拉运至苏拉宫工业污水处理厂处理。 图4 项目水平衡图（m3/a） - 6劳动定员及工作制度 - 本次职工6人，员工均在周边雇佣，食宿均不在厂区，由于粮食烘干具有季节性强的特点，每年9底-10月为生产期，全年共生产40天，实行二班工作制度，每班8小时。 7总投资与资金筹措 - 本项目建设投资300万元，资金筹措方式为企业自筹。 8项目实施进度 本项目已于2022年4月开工建设，于2022年8月建设完成，计划于2023年9月投入生产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1工艺流程和产排污环节示意图 项目生产工艺流程见图5。 图5 项目生产工艺流程及产污节点图 - 2工艺流程说明 （1）工艺流程简介 本项目使用的玉米粒是由农户自行将收割的玉米经脱粒机脱粒后，运至 本厂再进行烘干，只含少量杂质。 先将玉米粒过磅称重，由提升机提升至烘干塔内进行烘干（由热风炉提供热风），再经提升机进入分选除杂，除去杂质后，去除玉米的大量水分，最后由输送机输送至库房。 （2）烘干塔工作原理简述 本项目采用生物质热风炉，输出温度可达 150℃，热效率可达 70%。烘干塔采用回旋式加热装置，由干燥炉将空气经过过滤和加热，产生大量的热风，进入烘干塔顶部的空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入塔内。玉米粒经塔体顶部的高速离心雾化器，与热空气并流接触在极短的时间内干燥为成品，成品连续地由高速离心喷雾、烘干机、烘干塔底部和旋风分离器中输出，微尘物料由烘干塔内部自带的脉冲布袋收集器收集，多余热空气由引风机排出。 （3）脱硫除尘工艺原理 热风炉烟气先进行除尘，本工程袋式除尘完成烟气的烟尘治理，含尘气体切线进入除尘器，进行高速旋转，由于离心力的作用，达到除去大颗粒粉尘的目的。完成除尘的烟气进入双碱法脱硫塔进行脱硫。双碱法采用双碱法（NaOH 和 Ca(OH)2)进行塔内脱硫。烟气从下方进口进入脱硫塔，碱水雾化后从上向下喷淋，碱水与烟气经过足够长的接触时间，烟气中的二氧化硫与碱水发生中和反应，二氧化硫被除去，净化后的烟气从上方烟囱排入大气。因为烟气中的细小尘粒在脱硫塔中同时与水接触，脱硫塔同时具有除尘的效果。喷淋水流入沉淀池后加入碱液再生，可循环使用。 本系统采用双碱法（NaOH和Ca(OH)2)进行脱硫，该法是利用NaOH溶液作为启动剂，将配制好的NaOH溶液直接打入除尘器洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫目的，脱硫产物经脱硫剂再生池用Ca(OH)2还原成氢氧化钠，再打回除尘器内循环使用，需注意的是定期补充洁净水和靠PH检测仪添加脱 硫剂。 其化学原理为： 双碱法烟气脱硫工艺克服了石灰法容易结垢的缺点。它先用碱金属盐类NaOH、Na2CO3、NaHCO3、Na2SO3等的水溶液吸收SO2，然后在另一石灰反应器中用石灰石将吸收SO2后的溶液再生，再生后的吸收液循环使用，而SO2则以石膏的形式析出，生成亚硫酸钙和石膏。 ①在吸收塔内吸收SO2 2NaOH+SO2——Na2SO3+H2O Na2SO3+SO2+H2O——2NaHSO3 Na2CO3+SO2——Na2SO3+CO2 ②将吸收了SO2的吸收液送至石灰反应器，进行吸收液的再生和固体副产品的析出。如以钠盐作为脱硫剂，用石灰（CaO）对吸收剂进行再生，则在石灰反应器中会进行下面的反应： Ca(OH)2+Na2SO3——2NaOH+CaSO3 Ca(OH)2+2NaHSO3—Na2SO3+CaSO3·0.5H2O+1.5H2O 再生的NaOH和Na2SO3等脱硫剂可以循环使用。由于存在着一定的氧气，因此同时会发生下面的副反应： Na2SO3+0.5O2——NaSO4 脱除硫酸盐： Ca(OH)2+NaSO4+2H2O——2NaOH+CaSO4·2H2O 2CaSO3·0.5H2O+Na2SO4+H2SO4+3H2O—2NaHSO3+2CaSO4·2H2O 软化： Ca2++Na2CO3——2Na++CaCO3 Ca2++CO2+H2O——2H++CaCO3 Ca2++Na2SO3+1/2H2O——2Na++CaSO3·0.5H2O |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况： 项目已于2022年4月开始建设，目前尚未投入生产，因此不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1区域环境空气质量达标判断 - （1）区域环境空气质量达标判断 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形，气候条件相近的环境空气质量相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用伊犁哈萨克州国控监测站伊宁市2021年基准年连续1年的监测分析数据。站点坐标E81.3364，N43.941，站点编号：654000409，站点类型：城市点。 表3-1 区域空气质量现状评价一览表 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. （μg/m3）; （μg/m3）. SO2; 年平均; 11.58; 60; 19.3; 达标. NO2; 年平均; 30.08; 40; 75.2; 达标. CO; 24h的第95百分位数; 3200; 4000; 80; 达标. O3; 最大8h平均值的第90百分位数; 122; 160; 76.25; 达标. PM2.5; 年平均; 35.58; 35; 101.66; 超标. PM10; 年平均; 64.75; 70; 92.5; 达标. 项目所在区域NO2、SO2、PM10、CO及O3百分位日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为35.58µg/m3，占标率为101.66%，超标倍数为0.017倍，因此区域为大气环境质量非达标区。 （2）特征污染物环境质量状况调查 ①概述 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价委托新疆绿源环保科技有限公司于2022年1月16日-2022年1月19日对本项目大气环境进行监测，其监测结果作为评价本项目区域大气环境质量现状的分析资料数据。 ②采样时段、次数及频率 监测时间为2022年1月16日-2022年1月19日，连续3天。 ③监测结果统计 TSP监测结果见表3-2。 表3-2 TSP现状监测结果 单位：mg/m3 采样点位; 采样日期; 检测项目及结果mg/m3. TSP. 项目区西北侧（下风向）; 2022.01.16; 0.185. 2022.01.17; 0.185. 2022.01.18; 0.184. ④评价标准 评价区域为二类环境空气质量功能区，SO2、CO、O3、NO2、PM2.5、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1二级标准浓度限值；TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2标准浓度限值，取值见表3-3。 表3-3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物; 浓度限值. SO2; 60μg/m3（年均值）. CO; 4000μg/m3（24小时均值）. O3; 160μg/m3（日最大8小时均值）. NO2; 40μg/m3（年均值）. PM2.5; 35μg/m3（年均值）. PM10; 70μg/m3（年均值）. TSP; 300μg/m3（24小时均值）. 900（小时均值）. ⑤评价方法 根据环境空气质量现状调查和监测数据，空气环境质量现状评价方法采用占标率法： Pi=Ci/C0i×100% Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 ⑥评价结果 表3-4 环境空气质量其他污染物评价结果 位置; 污染物; 浓度范围(mg/m3); 评价指数Pi; 最大占标率; 超标率; 最大超标倍数. 项目区下风向; TSP; 0.184-0.185; 0.613-0.616; 0.616; /; /. 评价区域大气环境中TSP符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2010)表2二级标准。 2 地表水环境质量现状调查与评价 本次评价引用伊犁州环保局发布的数据“2022年12月伊犁州直地表水（河流）水质信息”中皮里其河-巴彦岱村的监测分析结论，断面结论见表3-5。 表3-5 地表水环境质量现状 河流/河段名称; 断面名称; 现状水质类别. 皮里其河; 巴彦岱村; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类. - 3声环境质量现状调查与评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。厂址周边50m范围内无噪声环境敏感目标，本次环评不再对声环境质量现状进行监测评价。 4 生态环境质量现状调查与评价 项目区周围生态群落较为简单，主要以农作物植被为主，区域内没有发现濒临、珍稀植物种类。 根据现场调查和资料收集情况，项目区域开发强度较大，受人类干扰严重。大型动物数量分布少，以鸟类和小型兽类为主。在农田区域主要有啮齿类动物、杜鹃、喜鹊、椋鸟、家燕等常见鸟类。兽类中以田鼠、灰仓鼠、小家鼠较为常见，爬行类中有敏麻蜥、捷蜥蜴、草原蝰等，此外，两栖类有绿蟾蜍，项目区域无国家、地方及濒危野生动植物种国际贸易公约所列的濒危物种。 5 地下水环境质量现状监测与评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 经查阅附录A，项目属“142、热力生产和供应工程”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类建设项目，因此环评不开展地下水环境影响评价。 6土壤环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（实行）（HJ964-2018），根据行业特征、工艺特点或规模大小将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 经查阅附录A，项目属“电力热力燃气及水生产和供应业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类建设项目，因此环评不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 主要环境保护目标： 本项目厂址位于伊宁市达达木图镇下苏拉宫村，项目区西北侧15m处为皮里其河；东南侧为道路，隔路为农田；西侧、东侧均为农田。项目建设所在地不在在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地和其它需要特殊保护的地区，项目附近无自然保护区、风景名胜和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。项目的环境质量保护目标为： （1）大气环境：厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）声环境：厂界外50m范围内声环境保护目标，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； （3）地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类标准。 （4）生态环境：项目区周围生态群落较为简单，主要以农作物植被为主，区域内没有发现濒临、珍稀植物种类。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1废气 - 项目产生无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中无组织排放监控浓度限值要求（周界外浓度最高点1.0mg/m3）； - 有组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准颗粒物15m排气筒最高允许排放浓度及排放速率，即颗粒物≤l20mg/m3，排放速率≤3.5kg/h； - 根据《国家能源局环境保护部关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关要求的通知》（国能新能[2014]520号）及对十二届全国人大五次会议第2592号建议的答复，燃生物质颗粒热风炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉规定的大气污染物排放限值； - 表3-6 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物; 颗粒物; 二氧 化硫; 氮氧化物; 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 烟囱最低允许高度. 排放标准（mg/m3）; 20; 50; 200; ≤1; 8m. - 2废水 表3-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 控制项目; 单位; 限值. COD; mg/L; 500. BOD5; mg/L; 300. 氨氮; mg/L; -. SS; mg/L; 400. - 3噪声 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 - 4固废 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | “十四五”期间，结合建设项目污染物排放的种类及特点，本项目颗粒物排放量为0.04975t/a，SO2排放量为0.09435t/a，NOx排放量为0.357t/a。 因伊宁市为空气质量不达标城市，总量指标需倍量替代，因此污染物总量指标为颗粒物0.0995t/a，SO20.1887t/a，NOx排放量为0.714t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目已于2022年4月开始建设，2023年9月建设完成，目前尚未投入生产。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1大气环境影响分析及保护措施 本项目大气污染物主要包括过筛和清理废气及生物质热风炉产生的烟气，本项目废气产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染防治设施、排放情况详见下表。 1.1污染源强核算 （1）过筛和清理废气 玉米过筛和清理时产生一定粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“过筛和清理”的产尘系数为0.25kg/t（过筛和清理料），进入烘干塔玉米量为20000t/a，产生粉尘量5t/a。 过筛和清理废气采用集气罩进行收集，集气罩收集效率按98%计，收集的粉尘引至布袋除尘器处理后有组织排放，风机风量为5000m3/h，布袋除尘器处理效率不低于99%，则处理后的粉尘有组织排放量为0.049t/a，0.076kg/h；另外还有2%的无组织散逸废气，则未收集散逸无组织废气为0.1t/a，0.156kg/h。 （2）热风炉废气 本项目设置1台16t/h生物质热风炉，年耗生物质颗粒量约为500t/a，热风炉烟气经过换热器交换后，通过引风机引至烘干塔中，烘干玉米籽粒。热风炉燃烧生物质将会产生二氧化硫（SO2）、烟尘等废气对周围大气环境造成污染，其生物质颗粒成分分析见表4-2。 表4-2 生物质颗粒成分分析 灰份（%）; S（%）; 水份（%）; 碳（%）; 挥发份（%）; 低热发热量MJ/kg（MJ/Kg）. 3.65; 0.06; 5.40; 48.09; 39.80; 15.79. 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本次评价采用产污系数法核算，系数选用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》数据。 产污系数法核算按下式计算： 式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，t或万m3； βj—产污系数，kg/t或kg/万m3，参见《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》数据。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》，生物质工业锅炉的废气产排污系数如下： 表4-3 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数 产品名称; 燃料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质燃料（参考层燃炉）; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240. 二氧化硫; kg/吨-燃料; 17S. 颗粒物; kg/吨-燃料; 0.5. 氮氧化物; kg/吨-燃料; 1.02. 项目热风炉安装布袋除尘，湿式脱硫塔，废气经8m高烟囱排放（其中布袋除尘≥99.7%，脱硫效率参照烟煤层然炉-无炉内脱硫确定为81.5%，脱氮效率30%），本项目生物质燃烧产生的污染物排放情况如下表： 表4-4 燃料燃烧的产污情况一览表（正常工况） 燃料 用量; 污染物; 排放方式; 排放工序; 产生量; 产生浓度 （mg/m3）; 治理措施; 处理效率; 排放量; 排放浓度 （mg/m3）. 500t/a; 烟气量; 有组织排放; 热风炉; 3.12×106m3/a; /; /; /; 3.12×106m3/a; /. SO2; 0.51t/a; 163.4; 双碱法湿式脱硫; 81.5%; 0.0943; 30.24. 颗粒物; 0.25t/a; 80.1; 布袋除尘; 99.7%; 0.00075; 0.24. NOX; 0.51t/a; 163.4; 低氮燃烧技术; 30%; 0.375; 114.38. （3）玉米烘干过程中产生的粉尘 玉米粒烘干前经过过筛和清理，过筛和清理时粒径较小的粉状颗粒物被除尘器收集，剩余的玉米含尘量低，因此，烘干讨程粉尘产生量较小。 （4）玉米籽粒输送、入库粉尘 为降低粉尘对周围环境的影响，项目运行过程中合理安排工艺过程，尽可能减少籽粒装卸、入库次数，减少倒运次数，在保证运输量的情况下，控制运行速度。项目工艺选用成套设备，烘干塔外侧加装防尘罩，同时籽粒输送、入库采用输送带，输送带采取封闭措施，可大大降低粉尘排放量，对周围环境影响不大。 ### 表4-5 废气产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表 生产设施及编号; 废气产污节点; 污染物; 产生量; 产生浓度; 排放形式; 污染防治措施; 设计处理效率（%）; 是否为可行技术. MF0001初清筛; 过筛和清理废气; 颗粒物; 5t/a; 1562mg/m3; 有组织/无组织; 集气罩+布袋除尘器; 99; 是. MF0002生物质热风炉; 粮食烘干废气; SO2; 0.51t/a; 163.4; 有组织; 布袋除尘器+双碱法湿式脱硫塔+低氮燃烧技术+8m高烟囱; 81.5; 是. 颗粒物; 0.25t/a; 80.1; 99.7. NOX; 0.51t/a; 163.4; 30. ### 表4-6 大气污染物排放情况及达标判定一览表 生产设施 及编号; 废气产污节点; 污染物; 排放量; 排放 浓度; 执行 标准值; 达标 判定. MF0001初清筛; 过筛和清理废气; 颗粒物; 有组织; 0.049t/a; 15.3mg/m3; 120mg/m3; 达标. 无组织; 0.1t/a; -; 1.0mg/m3; 达标. MF0002生物质热风炉; 粮食烘干废气; 二氧化硫; 0.09435t/a; 30.24mg/m3; 50mg/m3; 达标. 颗粒物; 0.00075t/a; 0.24mg/m3; 20mg/m3; 达标. 氮氧化物; 0.375t/a; 114.3mg/m3; 200mg/m3; 达标. ### 表4-7 大气排放口基本情况表 排放口及编号; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度. DA002热风炉烟囱; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物; 43°59'53.32"北， 81°20'15.79"东; 8m; 0.3m; 50℃. DA001初清筛; 颗粒物; 43°59'52.99"北， 81°20'15.55"东; 15m; 0.3m; 20℃. 1.2大气环境影响分析及污染防治措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“锅炉烟气污染防治可行技术”，与本项目采取的治理措施对比，详见下表。 表4-8 锅炉烟气污染防治可行技术对比表 污染物; 技术规范可行性技术; 本项目; 可行性. 颗粒物; 旋风除尘和袋式除尘组合技术; 布袋除尘+湿式脱硫除尘; 可行. SO2; /; 双碱法湿式脱硫; 可行. 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+(SNCR-SCR联合)脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; 低氮燃烧技术; 可行. 无组织粉尘; （1）储煤场四周至少应采取防风抑尘网、防尘墙、覆盖等形式的防尘措施，防风抑尘网高度不低于堆存物料高度的1.1倍。 （2）灰场、渣场应及时覆盖并定期洒水。设有灰仓的应采用密闭措施，卸灰管道出口应有防尘措施。设有渣库的应采用挡尘卷帘、围挡等形式的防尘措施。; 锅炉房设置生物质燃料储存间、灰渣场，均进行封闭处理; 可行. 通过上表可知，本项目除尘工艺采取布袋除尘+湿法喷淋，脱硫工艺采取湿式双碱法脱硫工艺，燃料暂存间、灰渣场封闭处理，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中污染防治可行性技术，污染防治技术可行。 （6）非正常排放情况 污染物非正常排放情况见下表： 表4-9 非正常排放产污情况一览表 产污 环节; 频次; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间; 措施. 热风炉开停炉、故障、检修; 1次/工况期; NOX; 163.4; 1-2小时; a环保设施应与锅炉同步运行，并保证在锅炉负荷波动情况下仍能正常运行，实现达标排放；b脱硫脱硝除尘治理设施运行应尽可能在满足设计工况的条件下进行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及锅炉间进行检查维护，确保可靠稳定运行；c加强脱硫脱硝除尘治理设施巡检，消除设施隐患，保证设施正常稳定运行. SO2; 163.4. 颗粒物; 80.1. 过筛和清理过程有组织废气; 1次/工况期; 颗粒物; 1562; 废气收集系统、污染治理设施应与生产设施同步运行。废气收集系统或污染治理设施发生故障或检修时，对应的生产设施应停止运转，待检修完毕后同步投入使用. 1.3监测要求 热风炉烟气监测应设置永久性监测平台，并设置采样孔，根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）大气自行监测要求详见下表： 表4-10 大气自行监测计划一览表 监测 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测设施; 实施机构. 废气; DA002热风炉烟囱; 颗粒物,二氧化硫,林格曼黑度,氮氧化物; 生产期一次（每年九月中旬至十月中旬）; 手工; 委托有资质的第三方监测机构. DA001过筛和清理过程废气; 颗粒物; 生产期一次（每年九月中旬至十月中旬）; 手工. 厂界; 颗粒物; 生产期一次（每年九月中旬至十月中旬）; 手工. 2废水环境影响分析及保护措施 本项目产生废水包括脱硫除尘塔产生废水和生活废水。 2.1生产废水 本项目采用双碱法脱硫，脱硫废水循环利用，循环水量为6m3。脱硫塔旁设脱硫水池池底、池壁均采取现浇混凝土防渗，脱硫废水排入脱硫水池，经沉淀处理后循环使用，不对外排放，对区域地表水体影响不大。 2.2生活废水 本项目劳动定员6人，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中其平房及简易楼房生活用水量，生活用水人均用水量按50L/人•天计，则生活用水量为0.3m3/d（12m3/a），产污系数0.8，生活污水产生量为0.24m3/d（9.6m3/a），项目生活污水经防渗化粪池处理后由吸污车定期拉运至苏拉宫工业污水处理厂处理。 废水产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表详见下表。 ### 表4-11 废水产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表 废水类别; 污染物; 产生量; 产生浓度; 污染防治措施; 排放去向. 生活废水; 化学需氧量; 0.00336t/a; 350mg/L; 项目生活污水经防渗化粪池处理后由吸污车定期清运; 拉运至苏拉宫工业污水处理厂. 氨氮; 0.0003t/a; 35mg/L. 悬浮物; 0.0024t/a; 250mg/L. 五日生化需氧量; 0.0019t/a; 200mg/L. 项目区距离苏拉宫工业污水处理厂约2.5km，苏拉宫工业污水处理厂设计处理规模为3000m3/d，污水处理厂处理工艺为预处理+A2O+MBR膜池+消毒，污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918一2002）及修改单中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用﹑城市杂用水水质》(GB/T18920-2020）中相关控制标准、《城市污水再生利用绿地灌溉水质标准》(GB/T25499-2010）中的标准，达标后回用于园区绿化、道路清扫及周边林地的灌溉等。 3声环境影响分析及保护措施 本项目运营期主要噪声源为热风机、提升机等产生的机械噪声，均为连续噪声。声环境预测模式选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2021）B.1.5 工业企业噪声计算，设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 。 室内声源换算成室外声源时，为了计算的简化，不考虑声屏障、空气吸收和地面效应的衰减。 本项目采取以下措施减少声源源强： - （1）设置减震基座； （2）隔声措施，声源源强可减少约15dB（A）。 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： Ln=10lgi=1n100.1LAr 单个噪声预测值按以下公式计算简化估算： LAeq=Lpo−20logr 式中：Laep-----预测点噪声； Lpo------噪声源强； r---------距离； 作业时厂区内主要声源均布置在烘干塔附近，本评价将各声源合并简化为一个点声源预测其对周围环境影响，等效声源位置位于烘干塔附近，总声级为77.1dB（A）。 项目主要噪声源及噪声强度见表4-12。 表4-12 主要噪声设备及噪声值 单位dB（A） 序号; 项目名称; 数量（单位）; 室内噪声值dB（A）; 衰减值dB（A）; 综合噪声dB（A）. 1; 初清筛; 1台; 80; 15; 77.1. 2; 塔前提升机; 1台; 75. 3; 筛前提升机; 1台; 75. 4; 风机; 3台; 80. 5; 链式炉排; 1台; 78. 表4-13 噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 源强; 方位; 距场界距离（m）; 贡献值. 77.1; 东; 30; 47.5. 南; 40; 45.0. 西; 100; 37.1. 北; 30; 47.5. 由预测结果可知，本项目场界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区的昼、夜间噪声排放标准限值，即昼间噪声≤60dB（A），夜间噪声≤50dB（A）。 为了进一步降低项目噪声对周围环境的影响，本环评要求烘干厂采取如下环保措施： - （1）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 - （2）进出车辆减速慢行、禁止鸣笛。 - （3）加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声。 - （4）厂界四周种植高大树木，设置绿化隔声带，不仅能隔声降噪，还能起到抑制扬尘的作用。 - （5）重大噪声源应加装减震垫、安装消声器。 - 本项目在严格执行相关噪声防治措施后，将项目所产生的噪声对周围环境影响降至最低。 ### 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中厂界噪声监测要求详见下表： 表4-14 噪声环境监测计划一览表 监测 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测 时间; 采样 时间; 实施 机构. 噪声; 厂界外1m处; 厂界噪声 （等效A声级）; 1次/季度; 1天; 每天昼、夜间各1次; 有资质的检测单位. - 4 固体废弃物环境影响分析及保护措施 项目投入营运后，产生的固体废物包括：玉米皮屑、脱硫灰渣、灰渣和生活垃圾、除尘器收集的粉尘。 （1）初清筛过程产生的玉米皮屑 项目运行期初清筛过程产生的玉米皮屑量约占原料的0.5%，经计算产生量约为100t/a，集中收集后外售做饲料。 （2）灰渣 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）固体废物源强核算方法，热风炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按下列方式计算： 式中：Ehz —核算时段内灰渣产生量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，500t； Aar —收到基灰分的质量分数，3.65%； q4 —锅炉机械不完全燃烧热损失，15%； Qnet,ar —收到基低位发热量，15.79MJ/kg。 根据公式计算，灰渣产生量为：Ehz=53.2t/a，灰渣经收集后作为建筑材料定期外售。 （3）脱硫渣 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）固体废物源强核算方法，脱硫副产物采用下式计算： 式中：E一核算时段内脱硫副产物产生量，t； MF—脱硫副产物摩尔质量,CaSO4，136； Es—核算时段内二氧化硫脱除量，0.2295t； 64—二氧化硫摩尔质量； Cs—脱硫副产物含水率，%，副产物为石膏时含水率一般≤10%； Cg—脱硫副产物纯度，%，副产物为石膏时纯度一般≥90%。 Es可采用下式计算： 式中: K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，0.8； R——核算时段内锅炉燃料耗量，500t； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，15%； ηs——脱硫效率，90%； Sar——收到基硫的质量分数，0.06%。 根据公式计算，Es二氧化硫脱除量为0.2295t/a，脱硫副产物产生量E=0.602t/a，脱硫渣经收集后作为建筑材料定期外售。 （4）生活垃圾 项目员工生活垃圾产生量以1kg/人·d计，则项目运行期间全厂生活垃圾产生量为6kg/d，0.24t/a（以40d计），收集于垃圾桶内，由环卫部门定期清运。 （5）除尘器收集的烟尘 本项目除尘过程中共收集粉尘约5.1t/a，收集的粉尘收集后作为建筑材料定期外售。 本项目固废处置方式如下表所示。 表4-15 固体废物排放量分析结果汇总 序号; 固体废物名称; 产生源; 产生量; 属性; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 初清筛过程产生的玉米皮屑; 初清筛; 100t/a; 一般固废; 外售做饲料; 符合. 2; 灰渣; 热风炉; 53.2t/a; 一般固废; 外售于建材厂综合利用; 符合. 3; 脱硫渣; 脱硫除尘塔; 0.602t/a; 一般固废. 4; 除尘器收集的粉尘; 除尘器; 5.1t/a; 一般固废. 5; 生活垃圾; 厂区; 0.24t/a; 生活垃圾; 收集于垃圾桶内，由环卫部门定期清运; 符合. 本项目产生的一般固体废物分类收集于一般固废暂存处后再定期处置，制定一般工业固体废物管理台账，对环境影响较小。要求一般固废暂存处应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范化建设，应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉； ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施； ③按《环境保护图形标识固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995） 要求设置环境保护图形标志。 综上所述，本项目各固废均有合理去向，对周围环境基本不造成影响。 5地下水、土壤环境影响分析 本项目可能对地下水及土壤造成污染的情形： 一般固废暂存间、化粪池运行过程中污水、一般固废渗滤液、脱硫剂存储单元泄露，导致入渗至土壤中，造成影响。 防治措施：严格管理，一般固废暂存间、化粪池、脱硫剂存储单元应采取硬化防渗措施，渗透系数≤1×10-7cm/s，并按照环境保护图形标志要求设置醒目标志。 6环境风险分析及防范措施 - 6.1 环境风险识别 企业环境风险识别按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别出危险物质，再对储存、使用、处理有风险物质的单元结合厂区内外风险因素的情况进行风险源的识别，最终初步确定厂内风险源，为后续进一步评估提供依据。 本项目所涉及的主要原辅料均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A《突发环境事件风险物质及临界量清单》附录所列有毒有害、易燃、爆炸性物质。 本企业为一般环境风险等级。 - 5.2 潜在风险源识别 根据对企业风险物质识别结果，确定各风险物质在的贮存、传输、反应、处理等系统中存在的风险因素，同时结合各系统现有的风险防控措施进行综合分析，识别出企业潜在的环境风险源。 项目运行过程主要是燃料在锅炉内燃烧，加热空气通过换热后实现供热。此过程易发生的风险主要是锅炉爆炸。构成爆炸事故一般是指炉筒、封头、管板、集中下降管等主要承压部件在运行中突然发生破裂，形成相当大能量的冲击波，造成安全事故。爆炸泄漏物料未能及时收容或稀释处理，未经处理的烟气扩散至外环境会造成严重的环境污染。 表4-16 运行过程风险识别一览表 序号; 单元名称; 涉及风险物质; 环境风险. 1; 热风炉; 烟尘; 颗粒状污染物，污染大气环境。. 二氧化硫; 有毒气体，超标排放，污染大气环境。. 氮氧化物; 有毒气体，影响人体健康，污染大气环境。. 灰渣; 灰渣弃置堆积，不仅占用土地，粉尘污染大气，危害环境. 爆炸; 造成安全事故，造成人员伤亡；因爆炸泄漏物料未能及时收容或稀释处理，含较高浓度SO2、NOX等气体，通过空气扩散对周边环境、人造成影响。. 2; 脱硫剂存 储单元; NaOH，Ca(OH)2; 储罐破裂、物质泄漏遇水生成强腐蚀性液体，污染地下水、土壤. 3; 化粪池; 废水; 废水泄露，污染地下水、土壤. 4; 仓库火灾; 烟尘; 颗粒状污染物，污染大气环境。. 二氧化硫; 有毒气体，超标排放，污染大气环境。. 氮氧化物; 有毒气体，影响人体健康，污染大气环境。. - 5.3 风险防范措施 （1）建议加强日常管理，输料系统、玉米储存仓库严禁烟火，禁止明火。输料系统动火，必须执行动火申请、许可制度。现场巡检工每班对除尘器、输料系统、储燃料间等重点危险源进行检查，判断下料、输料系统、除尘器是否正常，是否存料、堵料异常现象。每次检修完毕，必须清理现场的所有碎屑、垃圾、焊渣，防止突发环境事件的发生。 （2）脱硫剂储存容器，项目管线内外壁及罐外附件均进行涂层防腐，可有效预防容器出现裂口引发的环境风险。项目在存储车间设置围堰，项目围堰容积可满足项目消防废水的暂存，可防止对地下水环境和土壤造成影响。 （3）项目对脱硫设备配备自控仪表，对设备和管道的温度、压力、流量、 液位、设备运行状态实施在线监控，设置质量平衡法泄漏检测系统，达到管道自动化水平，降低风险物质泄漏引发的环境风险。厂区内按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）分区防控措施要求进行分区防渗。 （4）严格执行热风炉设备维修保养制度，定期检验巡检。安全阀压力表每年送专业部门校验一次，安全阀每周手动试验一次，压力表存水弯每周冲洗一次。多功能水位报警器、超压报警装置、自动上水装置、风机变频调速装置，应每天检查试验一次，保证安全附件安全可靠。 （5）热风炉房内严禁存放易燃、易爆、危险品。 （6）做好日常管理工作，保证消防设施的完好性，并定期对其进行检修， 保证设备完好率和运行率，避免出现故障后才停机维修的情况。 （7）做好日常管理工作，保证除尘脱硫设施的完好性，并定期对其进行检修。 （8）化粪池做防渗处理，定期及时清运。 （9）企业编制环境风险应急预案。 （10）企业需制定完善的培训计划，对员工（特别是参与现场应急抢险的人员）需定期进行应急培训，一般至少每年进行一次；当个别应急人员发生变化时，需对该人员进行单独培训，明确各员工的职责及强化其现场应急抢险技能，以备事故发生时能及时顺利地开展应急抢险工作； （11）企业需要根据实际情况，制定完善的演练计划，并按企业的事故预防重点，企业每年至少需组织一次综合应急预案演练，每半年至少需组织一次专项应急预案，每季度至少需组织一次现场处置方案演练； （12）建议企业做好应急物资的日常维护，及时更新、补充； （13）企业要注意及时更新应急标识系统，当发现应急标识系统老化、不清晰，应及时更新标识牌上的信息，保证各个关键点的标识牌所反映的信息能起到实际的应急作用。 - 5.4环境风险分析结论 本项目所涉及的主要原辅料均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A《突发环境事件风险物质及临界量清单》附录所列有毒有害、易燃、爆炸性物质，本企业为一般环境风险等级。 本项目环境风险简单分析内容见表4-17。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆龙俊源农牧业发展有限公司玉米烘干厂建设项目. 建设地点; 伊犁哈萨克自治州; （/）区; 伊宁市达达木图镇下苏拉宫村. 地理坐标; 经度; E 81度20分13.660秒; 纬度; N 43度59分51.980秒. 主要危险物质及分布; 本项目燃料暂存间、玉米仓库，热风炉、脱硫剂储罐、化粪池. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 1、颗粒状污染物，污染大气环境； 2、有毒气体，超标排放，污染大气环境； 3、灰渣弃置堆积，不仅占用土地，粉尘污染大气，危害环境 造成安全事故，造成人员伤亡；因火灾、爆炸泄漏物料未能及时收容或稀释处理，含较高浓度SO2、NOX等气体，通过空气扩散对周边环境、人造成影响； - 4、储罐破裂、脱硫剂泄漏遇水生成强腐蚀性液体，污染地下水、土壤。 - 5、废水泄露，污染地下水、土壤. 风险防范措施要求; 落实安全检查制度，定期检查仓库、燃料暂存间，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材；要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育；企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施；一般固废暂存间、化粪池、脱硫剂存储单元应采取防渗措施；准备各项应急救援物资；企业编制环境风险应急预案. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。. 企业在做好风险管理和防范措施的前提下，可将风险事件影响控制在最低限度，对区域造成的影响可控制在局部范围内。 6 排污口规范化设置 根据国家环境保护总局环发〔1999〕24号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。本评价对项目排污口提出以下措施： （1）废气排放口 除尘器进出口设置采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求，安装环境图形标志。 （2）排放口管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 （3）污染物排放口（源）挂牌标识 建设单位应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 规范化的有关环保设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 图6 排污口图形标志牌 7 环保投资 本项目总投资为300万元，其中环保投资为69万元，占总投资的23%。 表4-18 环境保护投资估算 项目; 治理项目; 环保措施; 投资估算（万元）. 运 营 期; 废气; 烘干塔、输送带封闭，布袋除尘器+15m排气筒; 15. 布袋除尘+双碱法脱硫+低氮燃烧技术+8m排气筒; 45. 废水; 脱硫循环水池、防渗化粪池; 2. 噪声; 隔声、减震; 0.5. 固废; 垃圾箱、封闭式灰渣场; 0.5. 环境风险防范措施; 环境风险器材、应急预案等; 2.5. 排污口规范化; 排污口图形标志牌; 0.5. 竣工验收; 验收监测; 3. 总 计; 69. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001过筛和清理废气 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中有组织及无组织排放监控浓度限值要求（周界外浓度最高点1.0mg/m3） |
|  | DA002热风炉烟囱 | 颗粒物,二氧化硫,林格曼黑度,氮氧化物 | 布袋除尘器+湿式脱硫塔+低氮燃烧技术+8m烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准 |
|  | 燃料暂存间、灰渣场扬尘 | 颗粒物 | 燃料暂存间、灰渣场，均进行封闭处理 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中无组织排放监控浓度限值要求（周界外浓度最高点1.0mg/m3） |
|  | 籽粒输送、入库粉尘 | 颗粒物 | 籽粒输送、入库采用输送带，输送带采取封闭措施 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中无组织排放监控浓度限值要求（周界外浓度最高点1.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 脱硫塔 （脱硫废水） | SS | 循环利用 | 不外排 |
|  | 生活废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 经防渗化粪池处理后由吸污车定期拉运至苏拉宫工业污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 等效A声级 | 加装减震垫、安装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区噪声排放标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 玉米筛选产生的杂质作为饲料用作附近养殖户喂养牲畜；灰渣、脱硫石膏，经收集后作为建筑材料定期外售；布袋除尘器收集的粉尘和生活垃圾集中收集后运至市政指定垃圾堆放点，交由环卫部门统一处理，不对外随意排放。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目道路进行硬化；脱硫循环水池、化粪池、一般固废暂存间均做防渗处理后，项目运行对区域土壤及地下水影响较小 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强项目区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 落实安全检查制度，定期检查仓库、燃料暂存间，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材；要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育；企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施；一般固废暂存间、化粪池、脱硫剂存储单元应采取防渗措施；准备各项应急救援物资；企业编制环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工验收 根据国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订），编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工验收报告，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应依法向社会公开竣工验收报告和竣工验收意见；配套建设的环境保护设施经验收合 格，方可投入生产或者使用。 2、环保台账制度 厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、废水、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 3、排污许可证 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目排污许可管理属于简化管理，建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前登录全国排污许可证管理信息平台，依法按照排污许可证申请与核发技术规范的要求向生态环境主管部门申请排污许可证。 |  |  |  |

- 六、结论

结论 本项目符合国家产业政策，项目污染因素简单，采取相应的污染防治措施后，对环境影响较小，工程实施后不会对地表水、环境空气、声环境产生较大影响。同时，项目周围没有较大的污染源存在，环境质量较好，因此，从环境保护的角度分析，项目的选址和建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | 0 | 0.149t/a | 0 | 0.149t/a | +0.149t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | 0 | 0.09435t/a | 0 | 0.09435t/a | +0.09435t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | 0 | 0.375t/a | 0 | 0.375t/a | +0.375t/a |
|  | 烟尘 | / | / | 0 | 0.00075t/a | 0 | 0.00075t/a | +0.00075t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | 0 | 0.00336t/a | 0 | 0.00336t/a | +0.00336t/a |
|  | 氨氮 | / | / | 0 | 0.0003t/a | 0 | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
|  | 悬浮物 | / | / | 0 | 0.0024t/a | 0 | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | 0 | 0.0019t/a | 0 | 0.0019t/a | +0.0019t/a |
| 一般工业 固体废物 | 玉米皮屑 | / | / | 0 | 100t/a | 0 | 100t/a | +100t/a |
|  | 灰渣 | / | / | 0 | 53.2t/a | 0 | 53.2t/a | +53.2t/a |
|  | 脱硫渣 | / | / | 0 | 0.602t/a | 0 | 0.602t/a | +0.602t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | 0 | 0.24t/a | 0 | 0.24t/a | +0.24t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | 0 | 5.1t/a | 0 | 5.1t/a | +5.1t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①