伊州环函〔2024〕44号

关于新疆伊犁州重点山洪沟治理伊宁市南台子沟山洪沟治理项目环境影响报告表的批复

伊宁市水利服务站：

你公司报批的《关于新疆伊犁州重点山洪沟治理伊宁市南台子沟山洪沟治理项目环境影响评价文件的请示》及相关附件均已收悉。经研究，批复如下：

一、拟建项目位于伊宁市英也尔镇境内，项目分为雷诺护垫堤防工程区、重力式格宾石笼堤防工程区两部分，其中雷诺护垫堤防工程区起点位于清伊高速南台子沟泄洪洞出口处，终点位于南台子沟与G218交汇处，占地面积为3.04hm2；重力式格宾石笼堤防工程区起点位于南台子沟与G218交汇处，终点位于伊犁河景观道桥涵的入口处，重力式格宾石笼堤防工程区占地面积为8.04hm2。主要建设内容为河道治理2043.5m，其中排洪渠498.5m，护岸3090m（左岸1571.5m，右岸1518.5m）；河道疏浚1000m；施工便道1300m；导流围堰3090m；新建两处沉砂池分水口。防洪段工程级别为V等，工程规模为小（2）型，主要建筑物工程级别为5级，次要建筑物及临时建筑物级别为5级，排洪渠防洪标准为10年一遇。项目总投资1300万元，环保投资4.4万元，占总投资的0.34%。

二、根据新疆创禹水利环境科技有限公司编制的《新疆伊犁州重点山洪沟治理伊宁市南台子沟山洪沟治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境产生的不利影响可以缓解和控制。从环境保护的角度，我局原则同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设。

三、在项目运行过程中要严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和建议，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

（一）严格落实各项生态环境保护措施。施工期间，严格控制施工作业范围，施工场地必要时采取围挡、封闭施工，禁止在非施工区活动。施工结束后及时平整施工迹地，拆除、清理临时生产设施，对扰动地表进行修复。

（二）严格落实大气污染防治措施。落实施工区洒水、物料覆盖、运输车辆密闭、土方开挖湿法作业、控制车速等扬尘治理措施，废气满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。

（三）认真做好废水污染治理工作。施工期混凝土拌和系统冲洗废水经沉淀池沉淀后循环用于混凝土拌和；严禁在项目区及自然水体冲洗运输车辆及其他施工机械；生活污水依托周边居民区。

（四）落实声环境保护措施。采取选用低噪声设备、基础减震等措施，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

（五）加强固体废物的分类管理。施工期开挖土方用于防护堤填筑、剥离表土用于工程临时占地绿化恢复；施工人员生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理。

四、运营期的环境监督管理由伊宁市分局负责，州生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。按规定程序开展竣工环境保护验收。如工程的性质、规模、工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送伊宁市分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

（此件社会公开）

2024年3月26日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，伊宁市分局，新疆创禹水利环境科技有限公司，本局存档。

伊犁哈萨克自治州生态环境局              2024年3月26日 印发