
产品质量监督抽查实施细则


2026年伊犁哈萨克自治州钢丝绳
产品质量监督抽查实施细则

2026-04-  发布                                       2026-04-  实施  
伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

2026年伊犁哈萨克自治州钢丝绳产品监督抽查实施细则
1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域
抽查产品为钢丝绳产品。
抽样领域为伊犁哈萨克自治州行政区域内的生产领域和流通领域。
1.2 抽样方法、基数及数量
抽样采用随机抽样方法进行,抽样方法如下：

抽样基数满足抽样数量即可。采用随机抽样方法进行,随机抽取同一生产厂家、同一规格型号的钢丝绳产品，抽取样品数量1盘10米，截成2根，其中5米1根作为检验样品，5米1根作为备用样品。

随机数采用科学计算器随机数法、随机数骰子或扑克牌法产生。

2 检验依据

检验项目见表1、表2。

表1 重要用途钢丝绳

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	直径的测量
	GB/T 8918—2006

	
	破断拉力测定
	GB/T 8358—2023

	
	外观检查
	GB/T 8918—2006


表2 钢丝绳（通用）

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	直径的测量
	GB/T 20118—2017

GB/T 20118—2025

	
	破断拉力的测定
	GB/T 8358—2023

	
	钢丝绳表面质量的检查
	GB/T 20118—2017

GB/T 20118—2025

	抽取的通用钢丝绳样品生产日期在2026年03月01日之前，依据GB/T 20118-2017 《钢丝绳通用技术条件》进行检验和判定。
抽取的通用钢丝绳样品生产日期在2026年03月01日及之后，依据GB/T 20118-2025 《钢丝绳通用技术条件》进行检验和判定。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准

GB/T 8918-2006  重要用途钢丝绳

GB/T 20118-2017 钢丝绳通用技术条件

GB/T 20118-2025 钢丝绳通用技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


