目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	12

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	39

四、生态环境影响分析	50

五、主要生态环境保护措施	62

六、生态环境保护措施监督检查清单	76

七、结论	78

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新疆伊犁州伊宁县托海西干渠灌区续建配套与现代化改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2310-654021-19-01-722985 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李玉立 | 联系方式 |  | 09994022397 |
| 建设地点 |  | 伊宁县1 镇 5乡境内（即：墩麻扎镇、温亚尔乡、麻扎乡、阿乌利亚乡、青年农场、维吾尔玉其温乡） |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 起点：东经81°49′2.897″，北纬43°51′42.354″ 终点：东经81°41′59.210″，北纬43°55′22.270″ |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | A0513 灌溉活动 | 建设项目 行业类别 |  | 五十一、水利125、灌区 工程（不含水源工程的） |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 伊犁州发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 伊州发改农经〔2023〕88号 |
| 总投资（万元） |  | 4640.87 | 环保投资（万元） |  | 87 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.87 | 施工工期 |  | 2024年3月~2024年11月，施工期9个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否： £是 |  | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地：93413m2（140.05亩） 永久占地：102624m2（153.86亩）/12.7km |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | # （一）与国家产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“二、水利——2、节水供水工程：农村供水工程，灌区及配套设施建设、改造，高效输配水、节水灌溉技术推广应用，灌溉排水泵站更新改造工程，合同节水管理，节水改造工程，节水工艺、技术和装备推广应用，城镇用水单位智慧节水系统开发与应用，非常规水源开发利用，因此本项目的建设符合国家产业政策。 # （二）“三线一单”符合性分析 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》（伊州政办发〔2021〕28号），三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单为生态环境准入清单。 1、生态保护红线 要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目选址区域位于伊宁县境内，不属于生态保护红线范围，工程占地类型为耕地、林地、水域及水利设施用地及其他未利用地，项目不涉及生态保护红线。 2、环境质量底线 要求：州直水环境质量持续改善，地表水水质保持优良，地下水超采得到严格控制，地下水水质维持稳定；州直环境空气质量有所提升，重点城市（伊宁市、奎屯市）环境空气质量持续改善，其他县市环境空气质量保持稳定；土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤安全利用得到有效保障。 ①大气环境：环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少。本项目大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，本项目产生的废气主要为施工期废气，排放量较少，对环境空气影响较小。 ②水环境：本项目为灌区工程项目，本项目施工期生产废水、生活污水均不外排，在按照环评要求进行废水处置后，项目建设对水环境影响较小，不会降低区域水环境质量。喀什河流经伊宁县段水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 ③土壤环境：本项目为灌区工程，占地类型包括耕地、林地、水域及水利设施用地及其他未利用地，项目占地不属于重点管控区，不会对项目区土壤产生污染，且对占地进行征地补偿，实行“占一补一，等质等量”补偿征占地。项目建设对土壤环境影响较小。土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值标准。 3、资源利用上线 要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动伊宁市作为国家级低碳试点城市发挥示范和引领作用。 本项目为灌区工程建设，主要利用当地土地资源和砂石料等，施工建设所需砂石料由商业料场购买，对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线，项目基本符合资源利用上线要求。 根据主体设计分析，本项目总灌溉面积10万亩，项目改建前后灌溉总面积未发生变化、灌溉需水量逐渐减少。 4、生态环境准入清单 ①与《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析 根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》（伊州政办发〔2021〕28号），本项目属于生态环境分区管控中的一般管控单元，单元编号为ZH65402130003，项目环境管控单元分布情况见附图一，具体管控要求见下表。 表1-1 管控单元生态环境准入清单 单元编码; 单元名称; 单元属性; 单元特征. ZH65402130003; 伊宁县环境管控单元03; 一般管控单元; 该管控单元属于乡镇和农村用地，主要产业以农牧为主，分布于伊宁县东北部、中部、西南部，中部、西南部连片分布，其余较为分散。. 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.禁止新建10蒸吨以下锅炉。 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。; 无与本项目相关要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止向河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等排放养殖畜禽的粪便，丢弃畜禽尸体，倾倒垃圾和其他废弃物。 2.禁止露天焚烧农作物秸秆和田间杂草。 3.加强秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 4.实施农药减量控害，扩大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。 5.深入实行测土配方施肥，推广精准、高效施肥技术。减少化肥农药施用量，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，改进施肥方式，减少农田氨排放。 6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。 7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。 8.适养区、限养区的养殖场（小区）要根据污染防治需要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 10.加快污水收集处理设施建设，所截生活污水尽量纳入城镇生活污水处理系统进行处理。污水处理系统难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施，出水执行《农村生活污水处理排放标准（DB 654275-2019）》。; 本项目为灌区工程，对托海西干渠土渠段进行衬砌并对破损的配套渠系建筑物拆除重建，对部分堤段崎岖不平的堤顶路进行修复，对灌区进行信息化建设，完善灌溉用水计量设施。 本项目施工期生活垃圾收集后交由乡镇环卫部门统一清运处理、施工弃渣拉运至指定弃渣场处理，施工期、运营期均妥善处理；施工期间租用附近居民房屋作为临时生活区，生活污水依托现有的村庄民宅排水系统。 本项目不涉及田间施肥、使用农药、畜禽养殖等活动。; 符合. 环境风险防控; 1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。; 本项目不涉及风险物质，符合环境风险防控要求。; 符合. 资源利用效率; 1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。; 本项目为灌区工程，对托海西干渠土渠段进行衬砌并对破损的配套渠系建筑物拆除重建，对部分堤段崎岖不平的堤顶路进行修复，对灌区进行信息化建设，完善灌溉用水计量设施，符合资源利用效率要求。; 符合. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 ②项目未被列入《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》、《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》限制目录。 # （三）与相关法律法规符合性分析 本项目为灌区工程。项目建设的目的是为了保障灌区水土资源合理开发利用与保护。项目建设符合《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关要求。 表1-2 生态环境保护法律法规符合性分析 序号; 生态环境法律法规; 本项目; 符合性. 名称; 相关内容. 1; 《中华人民共和国水污染防治法》; 第二十九条：“县级以上地方人民政府应当根据流域生态环境功能需要，组织开展江河、湖泊、湿地保护与修复，因地制宜建设人工湿地、水源涵养林、沿河沿湖植被缓冲带和隔离带等生态环境治理与保护工程。” 第三十七条：禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物; 本项目为灌区工程，对托海西干渠土渠段进行衬砌并对破损的配套渠系建筑物拆除重建，对部分堤段崎岖不平的堤顶路进行修复，对灌区进行信息化建设，完善灌溉用水计量设施，提高了输配水能力，缓解了用水矛盾，促进了农业节水，达到改善项目区作物生长条件，改善局部生态环境的作用；项目建设期间不向区域附近地表水体内倾倒固体废弃物。; 符合. 3; 《中华人民共和国水土保持法》; 第八条：“任何单位和个人都有保护水土资源、预防和治理水土流失的义务。”; 本工程施工结束后，临时占地进行综合整治，对被主体工程占压、破坏的土地进行修复，工程完工后，工程施工破坏面基本无土壤裸露。; 符合. 4; 第二十四条：“生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。”; 本项目为灌区工程，工程建成运行后能够有效防止现状土渠造成的水土流失。; 符合. 5; 第三十五条：“在水力侵蚀地区，地方各级人民政府及其有关部门应当组织单位和个人，以天然沟壑及其两侧山坡地形成的小流域为单元，因地制宜地采取工程措施、植物措施和保护性耕作等措施，进行坡耕地和沟道水土流失综合治理。”; 本工程水土保持措施主要为工程性措施，即施工完成后对工程区及临时生产区进行恢复场地，以及弃土平整等。; 符合. 6; 第三十八条：“对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围。”; 本项目清表土方均用于后期表层覆土，开挖出来的土方除用于项目回填外，多余土方及弃渣按照指定路线密闭运至指定弃渣场集中处理。; 符合. 7; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 第四条：“固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。”; 施工期间对工程进行合理设计，做到分区分期开挖，使水土流失降低到最低程度；本工程施工过程产生的土石方尽量在施工渠道转运，减少弃土产生。; 符合. 8; 第二十条：“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。”; 尽量避免雨季施工，特别是基础开挖，应避开暴雨天气。对松散的表土层可用防雨布临时覆盖，减少水土流失量；加强管理，特别是施工中的土石方运送应该有专人负责，达到合理运送，减少运输过程当中的散落。; 符合. 9; 《中华人民共和国河道管理条例》; 第十七条：“河道岸线的利用和建设，应当服从河道整治规划和航道整治规划。计划部门在审批利用河道岸线的建设项目时，应当事先征求河道主管机关的意见。”; 本项目为灌区工程项目，项目建设过程不向周边河内倾倒固体废弃物，且本项目已取得伊犁州水利局对本项目实施方案的批复。; 符合. # （四）与《伊犁河谷生态环境保护条例》符合性分析 根据《伊犁河谷生态环境保护条例》第二十一条，禁止向伊犁河源头、干流、主要支流、水库、湖泊和其他需要特别保护的区域违法排污、倾倒有毒有害物质、丢弃畜禽动物尸体等生产生活废弃物；第五十二条，在伊犁河沿岸周边区域，除符合伊犁河谷生态环境保护总体规划的公共基础设施、文物保护设施、旅游配套设施建设以及已有居民在原址上依法拆建外，不得采砂、取土、新建或者扩建建筑物。 本项目为灌区工程，不属于《伊犁河谷生态环境保护条例》禁止建设的项目。 （五）项目与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》第三章第一节：优化农业结构，大力发展节水农业中提到实行最严格的耕地保护、节约用地与水资源管理制度大力发展高效节水农业。加强工程节水，推进农田水利设施提档升级，加快大中型灌区续建配套与节水改造，在有条件的地方开展重点灌区现代化改造，发展农业高效节水灌溉，提高输水效率。 本项目为灌区工程项目，本项目总灌溉面积10万亩，项目改建前后灌溉总面积未发生变化、灌溉需水量逐渐减少。项目实施后，托海西干渠灌区灌溉水利用系数由现状年0.56提升至0.65。设计水平年，灌区需水量5098万m3，比现状年节水849万m3，提高了灌溉保证系数，节约了水资源，保证灌区内在大旱之年稳产高产，也为农业种植结构调整和作物适时灌溉打下基础。 因此，本项目与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》相符。 （六）项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》第八章第一节大力发展节水农业：因地制宜调整农业结构和种植结构，改进耕作方式，减少高耗水作物种植规模，发展节水农业。推进以水定地、量水生产、适水种植，严控灌溉规模，稳妥有序推进退地减水工作。加强工程节水，推进农田水利设施提档升级，加快大中型灌区续建配套与节水改造，在有条件的地方开展重点灌区现代化改造，发展农业高效节水灌溉，提高用水效率和效益。持续推进高标准农田建设。 本项目为灌区工程项目，本项目总灌溉面积10万亩，项目改建前后灌溉总面积未发生变化、灌溉需水量逐渐减少。项目实施后，托海西干渠灌区灌溉水利用系数由现状年0.56提升至0.65。设计水平年，灌区需水量5098万m3，比现状年节水849万m3，提高了灌溉保证系数，节约了水资源，保证灌区内在大旱之年稳产高产，也为农业种植结构调整和作物适时灌溉打下基础。 因此，本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符。 （七）项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》第三章第四节扬尘污染防治：第三十九条 运输、处置建筑垃圾，应当经工程所在地的县（市、区）人民政府确定的监督管理部门同意，按照规定的运输时间、路线和要求清运到指定的场所处理；在场地内堆存的，应当有效覆盖；第四十三条 堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施。 本项目车辆运输扬尘产生自运输物料泄露和车辆碾压道路起尘两方面。主要通过三类措施加以控制：一是加强路面养护，控制车速；二是多尘物料运输时需密闭、加湿或苫盖；三是根据天气情况，进行路面洒水抑尘。在土石方开挖和填筑较集中的场地，非雨日采取洒水措施起到防止扬尘和加速尘土沉降作用，以缩小扬尘影响时长与范围。洒水次数及用水量根据天气情况和场地扬尘情况确定，要求5~9月无雨天气至少每天对上述施工区域洒水1次，还应根据天气情况酌情增加洒水次数。 因此，本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相符。 （八）区域水环境功能区划符合性分析 托海西干渠灌区是《全国中型灌区名录》中的重点中型灌区，托海西干渠灌区位于伊宁县北部，设计灌溉面积10万亩，是伊犁河流域北山沟灌区的一部分，其灌溉水源为喀什河托海水库水。 根据《新疆水环境功能区划》，喀什河流经伊宁县段水质现状为Ⅱ类，目标为Ⅱ类，现状使用功能为分散饮用水，功能区类型为饮用水水源保护区。 根据伊宁县饮用水水源地保护区划分，项目区所在地位于伊宁县县城地表水水源地、伊宁县墩麻扎镇托海水厂水源地、曲鲁海乡反冲洗水地表水源地、伊宁县县城应急地下水水源地保护区划分范围外。 项目区与伊宁县集中式饮用水水源保护区位置关系见附图二。 本项目对托海西干渠及配套渠系建筑物进行防渗改造，不存在外源物质进入水体的可能，且喀什河水质良好，水质无污染。经过这么多年来，灌溉没有发现任何有害物质。根据水文站提供的水质监测资料，喀什河水质优良，无色，无嗅、无味、透明，符合《农田灌溉水质标准》，是良好的灌溉水源，工程运行不会对输水水质产生污染影响，不会降低区域水环境功能。 （九）项目与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》、《新疆生态功能区规划》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目所在区域属于新疆国家级农产品主产区——天山北坡主产区。 农产品主产区发展方向和开发原则中要求：加强水利设施建设，加快水源工程、大中型灌区配套和节水改造工程建设。加快高效节水农业建设，大力发展旱作节水农业，建立标准化、规范化高效节水示范区。结合高效节水，加快改革耕作制度，优化栽培模式，调整种植结构，大幅度提高土地产出率和资源利用率。 根据《新疆生态功能区划》，本项目所处地区属于“Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区，Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区”，36.伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区”。水土流失、土地盐渍化和沼泽化、草场退化、河谷林破坏。 本项目的建设解决了项目区由于淤积漫堤而造成下游灌区灌溉不充分的问题，改善了项目区农业生产用水的条件，节约了农业生产用水成本；减少水土流失，防止地下水位回升，减少土壤次生盐碱化，改善项目区作物生长条件，大幅度提高土地产出率和资源利用率。 因此，本项目与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》、《新疆生态功能区规划》相符。 （十）土地利用规划符合性分析 项目区永久占地面积153.86亩。本工程为防渗改造工程，主要占用土地类型为水域及水利设施用地（沟道）以及少量耕地（旱地）、林地（有林地）。其中，占用水域及水利设施用地面积为58.97亩，占用耕地（旱地）面积为4.66亩，占用林地（有林地）面积为10.23亩，占用未利用土地（裸地）面积为80亩。根据主体工程施工组织设计，本工程临时占地主要包括机械设备停放场、临时堆放场、临时道路等，工程临时占地共140.05亩，其中20.89亩与永久占地重复，扣除重复后临时占地面积为119.16亩。占用零星林木5807株；其中，胸径30cm以上的为759株，15cm~30cm的为2265株，5cm~15cm的为2783株。 本项目使用土地符合国家相关法律法规的规定和国家用地政策，符合自治区及县市土地利用总体规划要求，所征收土地均用于项目工程建设。使用林地符合《中华人民共和国森林法》及其实施条例、《建设项目使用林地审核审批管理办法》、《占用征用林地审核审批管理规范》等国家及自治区林地管理规定。项目符合“尽量不使用，少使用林地”的原则，体现了集约使用林地的原则。 （十一）项目与《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则》（试行）符合性分析 表1-3 水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则符合性分析 序号; 相关内容; 本项目; 符合性. 第一条; 本原则适用于灌区工程环境影响评价文件的审批，其他包含灌溉任务的工程可参照执行。灌区工程建设内容主要包括取（蓄）水工程、输水工程、排水工程、田间工程及附属工程等，如灌区项目开发任务包括城乡供水或建设内容涉及水库枢纽，应同时参照执行水利建设项目（引调水工程）环境影响评价文件审批原则（试行）或水电建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）; 本项目为《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的：125、灌区工程（不含水源工程的）-其他; 符合. 第二条; 项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。 项目水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。; 根据本章相符性分析内容，本项目符合各相关规划。 项目实施后，托海西干渠灌区灌溉水利用系数由现状年0.56提升至0.65。设计水平年，灌区需水量5098万m3，比现状年节水849万m3，提高了灌溉保证系数，节约了水资源; 符合. 第三条; 项目选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。; 本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域。; 符合. 第四条; 项目取（蓄）水造成河、湖或水库水文情势改变且带来不利影响的，统筹考虑了上、下游河道水环境、水生生态、景观、湿地等生态用水及生产、生活用水需求，提出了优化取水方案、泄放生态流量、实施在线监控等措施。通过节水、置换等措施获得供水水量的，用水方式和规模具有环境合理性和可行性。 采取上述措施后，未造成河道脱水，河道生态环境及生产、生活用水需求能够得到满足。; 根据第五章节水效益分析，本项目水资源供需平衡，项目的需水量能够满足喀什河“三条红线”标准; 符合. 第五条; 项目取（蓄）水、输水或灌溉造成周边区域地下水位变化，引起土壤潜育化、沼泽化、盐碱化、沙化或植被退化演替等次生环境问题或造成居民水井、泉水位下降影响居民用水安全的，提出了优化取（蓄）水方案及灌溉方式、渠道防渗、截水导排、生态修复或保障居民供水等措施。灌区土壤存在重金属污染等威胁农产品质量安全问题的，按照土壤环境管理的有关要求，提出了农艺调控、种植结构优化、耕地污染修复、灌溉水源调整或休耕等措施。 采取上述措施后，对地下水、土壤和植被的次生环境影响能够得到缓解和控制，居民用水和农产品质量安全能够得到保障。; 工程实施后，解决托海西干渠上游段“卡脖子”工程和渠道防渗，初步解决了部分影响灌区安全运行的病险工程。提高了输配水能力，缓解了用水矛盾。项目实施还促进农业节水，减轻农民负担，增加农民收入，改善人民群众生活、生产条件，保护生态环境，促进和谐社会建设。为当地农业，农村经济发展提供了有力的支撑和保障。; 符合. 第六条; 项目取（输）水水质、水温满足灌溉水质和农作物生长要求。项目灌区农药化肥施用以及灌溉退水等对水环境造成污染的，提出了测土配方施肥、水肥一体化、控制农药与化肥施用种类及数量，以及建设生态沟渠、人工湿地、污水净化塘等措施。 采取上述措施后，对水环境造成的不利影响能够得到缓解和控制。; 项目取（输）水水质、水温满足灌溉水质和农作物生长要求。; 符合. 第七条; 项目对湿地、陆生生态系统及珍稀保护陆生动植物造成不利影响的，提出了优化工程设计、合理安排工期、建设或保留动物迁移通道、异地保护、就地保护、生态修复等措施。可能引起灌区及周边土地退化的，提出了轮作、休耕等措施。项目对水生生态系统及鱼类等造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度、拦河闸坝建设过鱼设施、引水渠首设置拦鱼设施、栖息地保护修复、增殖放流等措施。项目对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 采取上述措施后，对生态的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀保护动植物在相关区域和河段消失，并与区域景观相协调。; 环评第五章施工期、运营期生态环境保护措施中对湿地、陆生生态系统、陆生动植物等提出了保护措施，通过采取报告中提出的保护措施后，可以有效减少项目施工期、运营期对生态环境的影响。; 符合. 第八条; 项目移民安置、专业项目改复建等工程建设方式和选址具有环境合理性，提出了生态保护和污染防治措施。另行立项的，提出了单独开展环境影响评价要求。; 本项目不涉及移民安置和专项改建; 符合. 第九条; 项目施工组织方案具有环境合理性，对主体工程区、料场、弃土（渣）场、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废（污）水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。 项目在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和环境保护目标造成重大不利影响。; 根据第二章分析内容本项目施工组织方案具有环境合理性，第五章分析中对主体工程区、料场、弃土（渣）场、施工道路等施工区域提出了水土流失防治、生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，提出了施工期废（污）水、施工机械车辆尾气、扬尘、噪声、固体废物等防治措施。; 符合. 第十条; 项目存在外来物种入侵以及灌溉水质污染等环境风险的，提出了针对性的环境风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 不涉及; 符合. 第十一条; 改、扩建或依托现有工程的项目，在全面梳理与项目有关的现有工程环境问题的基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 本项目为灌区工程项目，对 托海西干渠土渠段进行衬砌并对破损的配套渠系建筑物拆除重建，对部分堤段崎岖不平的堤顶路进行修复，对灌区进行信息化建设，完善灌溉用水计量设施，减少不必要的跑水、渗水、漏水等现象，提高渠系水利用系数。; 符合. 第十二条; 按相关导则及规定要求，制定了生态、水、土壤等环境要素的监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据生态环境保护需要和相关规定，提出了开展生态环境保护设计、科学研究、环境管理、环境影响后评价等要求。; 本环评已提出生态监测计划。; 符合. （十二）与《伊宁县“十四五”水安全保障规划》的符合性分析 《伊宁县“十四五”水安全保障规划》第四章水利发展与改革目标中提出： “4.1.6大、中型灌区节水改造 继续加快推进大、中型灌区续建配套与节水改造项目的实施，争取实施喀什河灌区东干渠节水改造工程、喀什河灌区巴依托海渠节水改造工程、喀什河灌区包孜集节水改造工程3个大型灌区节水配套改造项目。吉尔格朗河灌区节水改造工程、巴依托海干渠灌区节水改造工程、库逊干渠灌区节水改造工程、伊犁河喀什镇段河滩地灌区节水改造工程4个中型灌区节水配套改造项目，提高水资源利用效率与效益，加强农业灌溉可持续支撑体系建设。 4.1.7水利信息化及其他 对伊宁县境内地表水境内地表水(河道)断面流量及水质、地下水水位等进行实时监测，对辖区内主要河流开展河流生态基流确定工作，辖区内主要河流重点河道区安装智能监控系统，计划实施伊宁县引水干渠流量监测及智能化管理工程、伊宁县水利信息化建设及252眼机井实施智能井电双控项目、大型灌区喀什河下游灌区自动化建设项目等5项工程，做到县域内水资源动态监测。” 本项目为托海西干渠灌区续建配套与现代化改造项目，工程拟对已衬砌渠段进行整修，对干渠土渠段进行衬砌并对破损的配套渠系建筑物拆除重建，同时灌区构建立体感知体系、自动控制体系、智能应用体系等信息化建设。因此，本项目与《伊宁县“十四五”水安全保障规划》相符。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 伊宁县托海西干渠灌区位于伊宁县城东南部，灌区主要分布在1镇5乡(即：墩麻扎镇、温亚尔乡、麻扎乡、阿乌利亚乡、青年农场、维吾尔玉其温乡)，项目区地理坐标在东经81°55′26″~81°50'8.56″，北纬 43°48′47.65″~43°51′26.22″之间。托海西干渠灌区通过托海水库放水渠放水灌溉，灌区供水条件得到了极大的改善，青年渠以北的灌溉面积逐步纳入托海西干渠灌区。近年来，随着托海西干渠的西延农业灌溉面积增加到了 10万亩。 本工程起点：东经81°49′2.897″，北纬43°51′42.354″；终点：东经81°41′59.210″，北纬43°55′22.270″。项目地理位置见附图三。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、建设内容 2015年《托海西干渠中型灌区节水配套改造项目》的实施，改建了托海渠首进水闸后托海西干渠上游部分渠段，现状衬砌治理渠段自托海引水枢纽引水闸（K0+000）起至桩号K12+015处，未治理段自K12+015至 K24+702库鲁斯台沟节制闸处，现状为土渠，长度为12687m；渠段内配套渠系建筑物除去近几年配套新建的之外破损均较严重。库鲁斯台沟穿河涵洞后段2022年完成渠道整修衬砌及相关渠系建筑物的修复或拆建。2023年《伊宁县托海引水枢纽除险加固工程》实施，托海西干渠渠首得以整治，最大可引流量达到9.8mm3/s，为灌区后续发展留下了余量。托海引水枢纽以上，托海西岸总干渠自托海电站放水渠引水至托海西干渠，引水道由引水隧洞及明渠组成，其中引水隧洞长度1124m，明渠长度1527m；在明渠段有一处泵站为新疆庆华煤化有限公司供水，年用水量4246.8万m3。 根据主体设计计算得知，灌区现状年需水量分别为5947万m3，灌区取水许可证上的可取水量为 5100万m3，可供水总量不能保证灌区在灌溉期所需水量，缺水量847万m3。 灌区设计水平年需水量为5098万m3，灌区取水许可证上的可取水量为5100万m3，灌区可供水总量能够保证灌区在灌期所需水量。本次托海西干渠灌区灌溉地表水水源为喀什河托海水库水。托海水库水通过托海西岸总干渠经托海引水枢纽进水闸进入托海西干渠，托海西岸总干渠最大引水流量为11.15m3/s，托海引水枢纽进水闸加大引水流量为9.8m3/s，托海水库可人工控制下泄流量，因此，本次项目实施后，可供水量能够满足托海西干渠灌区农业灌溉需水量。 本次托海西干渠灌区改造设计灌溉面积 10.0 万亩。 1、本次改造灌区渠系及建筑物内容： ①对托海水库后引水方涵进行防渗处理，采用WF-80型高韧性环氧砂浆补强，聚脲涂料防渗，方涵长22m；对引水隧洞清淤，并采用C30F200W6钢筋混凝土衬砌，降低糙率，提高过流能力，隧洞长1124m；对明渠段损坏面板拆除新建52处。 ②对现状衬砌段损坏面板拆除新建，共计60处。 ③对干渠12.7km未整治段进行清淤衬砌。 ④拆除重建未整治段支渠分水闸，共计19座。 ⑤在桩号K8+940处新建节制闸1座，雍高其上退水闸水位，以使得沥水尽早出渠；拆除重建K14+350处退水闸；拆除重建K14+541处布列开沟穿河涵洞；农桥4座；堤顶路修复5.6km，采用30cm厚泥结碎石路。 2、本次改造灌区信息化建设内容： 本次托海西干渠灌区信息化重点建设前端水情监测系统及干支渠闸门控制系统，搭建应用支撑平台，部署灌区业务应用软件。其中建设干渠水情监测站1处，支渠测控一体化闸门控制系统19处。搭建基础业务应用支撑平台，建设灌区信息采集处理系统、灌区量水测水管理系统等业务模块。在伊宁县水利局建设调度中心及通讯机房，配置必需的办公设备。 本次工程仅涉及灌区渠系及建筑物的防渗改造及信息化建设，不涉及引水工程。 2、工程级别 托海西干渠灌区改建工程灌溉面积为10万亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程的工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型；根据《灌区改造技术标准》（GB50599-2020），本灌区为中型灌区。渠首托海水利枢纽为3级；托海西干渠设计流量分别为6.06~7.58m3/s，根据《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)规定，结合《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020），托海西干渠渠道、渠系建筑物级别为4级；堤顶路、施工过程中的临时措施，如临时道路，临时边坡等，建筑物级别为5级。 3、项目组成 项目具体组成情况见下表。 表2-1 项目组成表 工程类别; 工程名称; 内容及规模; 备注. 主体工程; 方涵; 对托海水库后引水方涵进行防渗处理，方涵长22m；; 重建. 隧洞; 对引水隧洞清淤衬砌，隧洞长1124m; 重建. 渠道; 对干渠12.7km未整治段进行清淤衬砌; 重建. 辅助工程; 面板; 对明渠段损坏面板拆除新建 52 处；对现状衬砌段损坏面板拆除新建，共计 60 处; 新建. 渠系建筑物; 支渠分水口拆除重建19座，新建节制闸1座，退水闸拆除重建1座，布列开沟穿河涵洞拆除重建1座，农桥4座，纳洪口1处，堤顶路修复5.6km; 新建、重建. 灌区信息化管理; 新建设前端水情监测系统及干支渠闸门控制系统，搭建应用支撑平台，部署灌区业务应用软件; 新建. 公用工程; 供水; 施工用水可从附近渠道抽取，由水车拉运至施工区 生活用水从周边居民区拉运. 排水; 不外排废水; /. 供电; 使用村庄现有输电线路，局部施工采用柴油发电机供电，配备20kW柴油发电机; /. 通讯; 通讯条件较好，移动通讯网络已覆盖整个项目区; /. 施工营地; 布置1处施工营地，用于布置施工仓库以及施工设备，一处施工营地用地1800m2; /. 施工生活区; 不设置施工生活区，租用项目附近民房; /. 施工道路; 新建施工道路长3.2km，宽3m，稍作平整即可使用; /. 弃渣场; 设置1处弃渣场，占地面积约80亩; /. 环保 工程; 施工废气; 土石方挖装扬尘; 项目区内洒水降尘，加强车辆管理; /. 车辆运输尾气、扬尘. 机械燃油废气; 采取合理安排车辆运输次数与作业的时间段的方式; /. 施工废水; 施工期间租用附近居民房屋作为临时生活区，生活污水依托现有的村庄民宅排水系统; /. 施工噪声; 选用低噪声设备、合理安排施工时间、采用围蔽施工等措施减少施工噪声影响; /. 施工固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集后交由乡镇环卫部门统一清运处理; /. 施工弃渣; 对弃渣场进行土地平整、苫盖并撒播草籽绿化; /. 生态措施; 施工结束后对临时占地回覆表土，恢复占地原地貌; /. 4、工程设计 4.1 渠道设计 4.1.1渠道断面设计 4.1.1.1 渠道纵断面设计 纵断面设计主要根据地形及老渠线布置特性，在保证渠道不发生冲 刷破坏的前提下增大流速以避免渠道淤积，减小渠道设计断面降低工程造价，同时考虑到利用已建建筑物的高程要求。 由于渠道沿线所有已建节制、分水闸年久失修，如今基本都已老化破坏，满足不了适时配水、科学分水的要求，故本设计中，对灌区渠道沿线的所有闸都进行重建。因此，渠道设计纵坡及新设节制分水闸闸底板高程的确定综合考虑以下因素：①沿线各现状节制、分水闸的实测闸底板高程及分水要求；②充分考虑夏季及冬季地下水埋深，确保夏季地下水位较高时不影响渠道安全运行，冬季地下水位下降后亦不会引起渠道衬砌板冻胀破坏；③充分考虑渠道沿线自然地形纵坡，在尽量避免渠道大挖大填的同时，以加大渠道纵坡及流速，减小渠道工程量。 灌区渠道，基本是南北向渠道或渠段垂直等高线，纵坡较大；东西向渠道或渠段沿等高线，纵坡较小。为减少水流对渠道的冲刷，保障渠道运行安全，渠道纵断面设计时对渠道坡度进行适当控制，同时结合渠道调坡建筑物（陡坡）的设置，将渠道流速控制在 3m/s 以内。 4.1.1.2 渠道横断面设计 （1）横断面型式 根据《灌溉与排水工程设计标准》表.6.4.4 及表 6.4.7 中的规定，本次可研横断面型式采用以下两种方案进行对比选择。 方案一：梯形断面弧形渠底 方案二：梯形断面 方案一其最大的优点是水力条件好、抗冻胀较好、输沙能力较好，缺点是弧形底较复杂，断面较大时现浇施工较难，很难做到全断面平顺，在纵坡、流速较大时，流速就会不平稳，从而失去其优点。梯形断面比较容易控制，并且易与原断面协调。 本次干渠渠道断面较大，并考虑到上游已治理段渠道断面为梯形断面，以及施工的难易，干渠断面选择梯形断面，边坡系数均为内边坡1：1.5，外边坡1：1.5。 （2）横断面衬砌型式方案比选 项目区常见的渠道衬砌型式有混凝土现浇板衬砌，预制混凝土板衬砌和细石砼砌卵石衬砌。一般情况下，当坡度较缓时，常采用混凝土现浇板或预制混凝土板，当坡度较陡时，常采用混凝土现浇板、细石砼砌卵石衬砌或混凝土现浇板和细石砼砌卵石复合断面。 工程区附近满足渠道衬砌的原材料只有混凝土骨料及卵石料，根据可选用渠道衬砌原材料，现对渠道的衬砌形式提出三种方案进行比较：方案一、现浇砼板梯形断面；方案二：预制砼板护坡+现浇砼底板梯形断面；方案三：全断面细石砼砌卵石梯形断面。 方案一：现浇混凝土板梯形断面 渠道断面为梯形，渠道底部和边坡均采用10cm 厚 C30F200W6现浇混凝土板衬砌，混凝土板下设置防冻砂砾石垫层40cm 厚；横断面型式见下图。 图2-1 干渠横断面(全断面现浇砼板) 方案二：预制混凝土板护坡+现浇混凝土底板梯形断面 渠道断面为梯形，采用底部C30F200W6现浇混凝土板+边坡 C30F200W6 预制混凝土板衬砌。边坡预制六边形砼板厚8cm,砂砾石垫层40cm, 渠道底部现浇砼板厚10cm, 底板下铺设砂砾石垫层40cm 。典型横断面见下图： 图2-2 干渠横断面(预制砼板护坡+现浇砼底板梯形断面) 方案三：全断面细石砼砌卵石梯形断面 全断面采用30cm 厚 C30F200W6 细石砼砌卵石护砌，板下设置防冻砂砾石垫层20-30cm 厚。 图2-3干渠横断面(细石砼砌卵石梯形断面) 横断面方案比较：三个方案在技术上都是可行的。经技术、经济综合比较后，我们从建筑材料、施工条件、工期、冻胀效果等比较，各方案比较见下表。 表2-2 渠道横断面型式比选表 项目; 方案一; 方案二; 方案三. 断面形式; 现浇砼板梯形断面，板下 设 40cm 防冻砂砾石垫 层。; 预制混凝土板护坡+ 现浇砼底板梯形断 面，板下设 40cm 防 冻砂砾石垫层; 全断面细石砼砌卵石 梯形断面，下设 20-30cm 防冻砂砾石 垫层。. 建筑材料; 混凝土用骨料充足、易开 采，交通条件较好。; 混凝土用骨料充足、 易开采，交通条件较 好。; 卵石料较易开采，交 通条件较好。. 施工条件; 施工方便，质量有保证， 施工容易，速度较快。; 预制板施工工期短， 施工速度快。; 砌卵石人工量大，技术 要求高，质量不易 保证，施工速度慢。. 工期; 较短; 短; 长. 使用年限; 30~50 年; 20~30 年; 25~40. 抗冻胀; 好; 较好; 较好. 运行管理; 全断面现浇砼板糙率小，断 面小，防渗效果好，防冲能 力较好，运行安全，管理维 修方便，运行管理费用低。; 防渗效果差，防冲能 力一般，运行安全，管理维修方便。; 糙率大，断面大，防渗 效果差，防冲能力好， 运行安全，管理维修相对困难，运行费用高。. 每米主要工 程量; 混凝土：0.85m3 砂砾石：4.95m3; 混凝土：0.64m3 砂砾石：4.80m3; C25 细石砼砌石： 2.53m3 砂砾石：3. 14m3. 渠道部分投 资（万元 /km）; 97.82 万元; 105.85 万元; 116.35 万元. 以上三个方案建筑材料均不存在约束条件，方案二施工工期最短，但抗冲性能较差，使用年限最短，投资较高；方案一投资较省，抗冲性 能较好，使用年限最长，但施工工期较方案二长；方案三抗冲性能最好，使用年限较长，但施工工期最长且投资最高。灌区节水改造工程施工工期一般选择在休灌期进行，本项目均沿老渠线改造，只能在休灌期进行施工，施工工期不受灌溉期影响。 综上所述，本项目干渠防渗断面型式采用第一种方案，即渠道横断面采用现浇砼板衬砌的梯形断面。本方案具有工期短、糙率小、防渗抗冲好、使用年限长等优点。同时，这种形式的衬砌材料在伊宁县渠道防渗衬砌中已成功实施实例。 （3）横断面设计 本次托海西干渠整治渠道断面采用梯形断面；对原渠道清基后，将边坡修至1：1.5坡度，渠道铺设40cm砂砾石垫层，砂砾石垫层碾压后的相对密度大于0.75，干渠渠道采用C30F200W6（二级配）现浇砼，渠道边板及底板厚度为10cm，压顶板厚度为8cm。现浇砼板每隔2m 设伸缩缝一道，错缝布置，缝宽2cm，上部采用2cm厚聚硫密封膏封缝，下部采用高压闭孔板填缝。填筑采用开挖料逐层碾压，砂砾石料碾压后的相 对密度不小于 0.75，土料碾压后的压实度不小于0.96，背水坡坡比采用l：1.5 。渠道每隔50m设置一道砼隔墙，宽0.4m ，深0.5m ，混凝土标号与所在渠段标号一致。 4.2 渠系建筑物设计 本工程改造渠段渠系建筑物大多已老化、损毁，不能满足正常运行要 求，故对各改建渠道老化损毁渠系建筑物进行重建，原有渠系建筑物布置位置满足灌区总体规划，布置位置合理，故此次防渗改建工程渠系建筑物仍选择在原有建筑物处建设。 工程本次干渠配套改建渠系建筑物 28 座，坝后方涵防渗加固1处，引水隧洞整修衬砌1处，支渠分水口拆除重建19 ，新建节制闸1座，退水闸拆除重建1座，布列开沟穿河涵洞拆除重建1座，农桥 4 座。 4.2.1 闸室结构设计 节制闸进口段与渠道护砌结合布置，采用混凝土扭坡连接，扭坡连接段长5m；闸室段长度5m，闸宽3.0m，底板顶高程824.63m，底板厚80cm，结合现状地面闸墩净高2.5m，闸顶高程827. 13m，闸墩厚度60cm；其后设置消力池，池深0.4m，消力池长7.0m，消力池底板厚度50cm。池后顺接现状渠道。 4.2.2 退水闸结构设计 拆除重建后退水闸进口段与渠道护砌结合布置，采用混凝土扭坡连接，扭坡连接段长5m；闸室段长度4m，闸宽2.0m，底板顶高程821.85m，底板厚50cm，结合现状地面闸墩净高2.9m，闸顶高程 824.75m，闸墩厚度50cm；其后设置消力池，消能计算公式同 5.8.1.2中所列公式，经计算池深0.4m，消力池长6.0m，消力池底板厚度50cm 。池后顺接现状退水渠。 4.2.3 支渠分水闸设计 土渠段支渠分水闸损坏淤堵现象较为普遍，分水闸后为穿路涵管，为直径为30cm混凝土管，过流断面较小。2015年托海西干渠上游段治理时， 对 1~ 18支渠分水口进行了新建、改建；本次拟对干渠剩余其他支渠分水闸拆除重建，并将穿路涵管直径增大为50cm混凝土管，为灌区发展留余量。 各支渠设计流量见下表。 表2-3 各级渠道引水流量计算表 序号; 桩号; 支渠; 控制面积 （万亩）; 灌溉水利 用系数; 设计流量 (m³/s). 1; K11+816; 19 支渠; 1.02; 0.708; 0.57. 2; K14+920; 22 支渠; 0.87; 0.708; 0.48. 3; K15+580; 24 支渠; 0.45; 0.708; 0.25. 4; K16+123; 25 支渠; 0.33; 0.708; 0.19. 5; K16+850; 26 支渠; 0.31; 0.708; 0.17. 6; K18+533; 27 支渠; 0.50; 0.708; 0.28. 7; K19+140; 28 支渠; 0.19; 0.708; 0.11. 8; K19+496; 29 支渠; 0.42; 0.708; 0.23. 9; K19+856; 30 支渠; 0.32; 0.708; 0.18. 10; K20+410; 31 支渠; 0.38; 0.708; 0.21. 11; K20+815; 32 支渠; 0.19; 0.708; 0.11. 12; K21+180; 33 支渠; 0.42; 0.708; 0.23. 13; K21+580; 34 支渠; 0.32; 0.708; 0.18. 14; K22+275; 35 支渠; 0.37; 0.708; 0.21. 15; K22+905; 36 支渠; 0.41; 0.708; 0.23. 16; K23+480; 37 支渠; 0.31; 0.708; 0.17. 17; K23+885; 38 支渠; 0.27; 0.708; 0.15. 18; K24+345; 39 支渠; 0.32; 0.708; 0.18. 19; K24+890; 40 支渠; 0.40; 0.708; 0.22. 支渠分水闸结构型式仍维持原结构型式，即在干渠侧设置八字墙进水 口，闸门采用测控一体闸门，其后采用涵管与现状支渠顺接，涵管采用Ⅲ级钢筋混凝土管，采用《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）附录M 涵洞过流能力公式复核过流能力。 由计算可知，19支渠及22支渠涵管尺寸为0.6m ，其他涵管均为0.5m。其中19支渠闸底高程高出干渠渠底0. 1m，其他分水闸高出0.2m。 4.3 桥、涵工程 4.3.1 工程布置 渠道上村民自建的过渠桥及过路涵管存在阻水情况，且存在安全隐患。 干渠穿布列开沟涵洞原设计为分体式涵洞，侧墙采用浆砌石挡墙，渠底为浆砌石护底，顶板为混凝土盖板；现状涵洞上方两侧墙与布列开沟河底存在较大缝隙，墙底内侧涵洞内墙趾板处裸露，墙体向涵洞内倾斜，护底损坏，盖板中部挠度较大。 根据工程现状情况，渠道穿路位置应满足过流及交通要求，因此应增设穿路建筑物。根据现场调查，本次拆除重建 K14+541 处布列开沟穿河涵洞；新建农桥4 。 表2-4 农桥主要技术指标表 序号; 桩号; 设计流量（m³ /s）; 桥宽（m）; 桥长（m）; 梁底高程 （m）. 1; 13+608; 5.91; 5; 8; 824.20. 2; 20+577; 2.28; 5; 7; 820.7. 3; 23+956; 2.28; 5; 7; 819.50. 4; 24+020; 2.28; 5; 7; 819.60. 表2-5 K14+541 布列开沟穿河涵洞主要技术指标表 序号; 桩号; 设计流量 （m³/s）; 涵洞净宽 （m）; 涵洞净高 （m）; 涵洞长 （m）; 备注. 2; 14+541; 5.91; 3; 2; 22. 4.3.2 涵洞设计 （1）涵洞布置 本次 K14+541 布列开穿河涵洞原址拆除重建，采用整体式钢筋混凝土 箱涵，涵洞净宽 3.0m ，净高 2.0m ，底板厚度为 0.6m ，侧壁及顶板厚度为 0.5m。涵洞顶河道内两侧设置格宾石笼防护，上游防护段长 10.0m，下游防护段长 15.0m。进出口采用混凝土扭坡与渠道顺接，进出口段均长 5.0m。 （2）涵洞上下游护砌长度确定 本次布列开沟涵洞上游侧及下游侧防护长度参考原设计长度防护。上 游段防护长10m，齿墙深1.5m，下游段防护长15m，齿墙深2.0m，均满足计算防护要求。 4.3.3 农桥设计 依据《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL 482-2011），本次设计生产桥为农桥，汽车荷载等级农桥— Ⅱ级。此次农桥均为单跨，跨长7/8m，桥梁上部采用预制C40钢筋混凝土空心板结构，板厚0.5m，桥面铺装层采用现浇C50钢筋混凝土，厚8～10cm；桥面护栏采用C40钢筋混凝土现浇防撞护栏。生产桥两侧桥台采用C30混凝土桥台。 4.3.4 托海电站后引水隧洞整修工程 引水隧洞建于1989年，引水隧洞长度1124m，横断面为城门洞型，底宽2.8m，高2.8m（直墙段1.4m），现状隧洞内存在淤堵卡口情况，隧洞开凿受限于当时的施工条件，洞壁不平整。据管理人员反映，引水隧洞现状过流能力未达到设计流量，放水5m³/s 时水位已接近洞顶。 托海西岸总干渠隧洞出口下游200m处有一座泵站为新疆庆华煤化有 限公司供水，年用水量 4246.8万m³ , 工业供水较稳定，日变化系数为1， 泵站引水流量为1.35m³/s，托海西干渠灌区灌溉加大流量为 7.58m³/s，托海西干渠渠首新建水利枢纽引水闸设计最大过流能力为9.8m³/s，为灌区发展留有余量；因此本次隧洞整治后过流能力需达到 11. 15m³/s（9.8+1.35）才能配合托海西干渠枢纽改造为灌区后续发展留下余地。 针对隧洞存在的问题，先对隧洞清淤整修，后对过水断面侧壁采取挂 网喷射混凝土，厚度8cm，钢筋网采用D12@150单层钢筋网；底部采用 C30 混凝土护底，厚度 8cm；降低隧洞糙率，增大过流能力。隧洞治理后根 据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）附录M涵洞复核其过流能力。 |
| 总平面及现场布置 | （一）渠线布置原则及布置方案比选 托海西干渠灌区是一老灌区，目前田、林、路、渠和居民点等已形成了一套完整的体系。渠线的布置和选择应充分结合灌区现状，使所选的渠线符合灌区的发展和规划。本工程渠线的选择主要综合考虑了以下原则： ①在工程布置上应与灌区规划协调； ②施工期不得影响本灌区和邻近灌区的正常生产用水； ③渠线应尽可能顺直，避免短距离弯道过多； ④充分利用地形条件和原有渠道，满足原灌区的灌溉引水水位和配水流量； ⑤尽可能少占耕地，少拆民居，少砍树； ⑥工程量和工程费用最小，安全经济； ⑦应充分考虑行政规划，以利管理； ⑧灌区排水系统的布置要与灌溉引水系统协调，灌排结合； ⑨应和土地利用规划相结合，方便生产和生活。 渠道线路的布置主要有两种，一种是直接利用老渠体系，对老渠道进行改造，这种方案对体系整体变更不大，投资较少，对灌区生产影响较小；另一种是在灌区内重新布置新渠体系，这种方案主要针对灌区体系布局不合理，需作大调整的灌区。灌区是老灌区，根据现场调查和实测资料反映，灌区内已基本形成较完整的灌排、交通、林网体系。新选渠线方案：选择新渠线方案的优点是，施工期可采用老渠线导流，施工工期较为宽裕不受灌溉期的制约；缺点是，现状田间固定渠网已经形成，渠道位置的摆动会引起下级渠道及渠系建筑物的改动，工程投资较高。 老渠线方案：选择老渠线的优点是，不会改变田间固定渠网，上下级渠系及建筑物的变动较小，可以减少工程量；缺点是，施工工期受灌溉季节的限制，施工只能选择在休灌期进行，施工工期较紧张。综合考虑本工程选择老渠方案。 （二）施工布置 1、施工营地 本项目沿线共设1个施工营地，位于K19+140处北侧，均用于布置施工仓库以及施工设备，施工营地用地1800m2。 本项目不设置施工生活区，施工人员租用项目附近民房。 （1）机械修配及综合加工系统 工程工期短，设备数量不多，离附近村镇较近，设备的维修及保养可考虑在附近村镇，工地只考虑机械设备的停放及一般性检修保养工作。 （2）钢筋、木材加工厂 工地钢筋、木材的加工在施工营地进行。 2、施工道路 项目区位于伊犁州伊宁县境内，项目区对外交通运输主要可通过G218、省道S315、县道X707完成。工程区交通方便，可满足各种施工机械的调迁，工程所需建筑材料可通过公路运输至施工区。项目区距乡政府约10km，有简易公路相通，交通较为便利。本次设计施工临时道路主要为托海西干渠部分道路不通畅段，其余部分根据施工区道路实际情况布置施工临时道路，临时施工道路宽3m，长度约3.2km。 3、施工导流 本工程渠道施工主要在原有渠线上进行，如采用施工导流工作量十分大，且沿线多为耕地，导流占地面积较大。根据灌区灌水率图表可知，工程区灌溉期主要在4下旬开始至9月上旬。本工程施工时可避开灌溉高峰期，渠道施工可不考虑导流。 由地质勘察结论看，托海西干渠本次治理段未揭露地下水；若施工中遇明水或地下水时，采用明沟集水抽排。 4、弃渣场 本次伊宁县托海西干渠灌区续建配套与现代化改造工程弃土主要为渠道清表弃土、开挖土及建筑物拆除弃渣。 灌区北侧现状多处取料坑，本项目拟在桩号K22+275北侧约1km处设置1处弃渣场，面积约80亩，满足工程弃土需要，弃土综合运距5km。 项目平面布置图详见附图四，工程布局和施工布置情况图详见附图五。 （三）工程占地与拆迁 1、永久占地 永久占地面积153.86亩。本工程为防渗改造工程，主要占用土地类型为水域及水利设施用地（沟道）以及少量耕地（旱地）、林地（有林地）。其中，占用水域及水利设施用地面积为58.97亩，占用耕地（旱地）面积为4.66亩（不涉及基本农田），占用林地（有林地）面积为10.23亩，占用未利用土地（裸地）面积为80亩。项目主体工程永久占地情况详见下表。 表2-6 项目永久占地情况汇总表 序号; 工程部位; 占地类型; 合计. 水域及水利 设施用地; 耕地 （旱地）; 林地 （有林地）; 未利用土地 （裸地）. 1; 渠道工程; 57.12; 3.31; 10.23; /; 70.66. 2; 渠系建筑物; 1.85; 1.35; /; /; 3.20. 3; 弃渣场; /; /; /; 80; 80. 合计; 58.97; 4.66; 10.23; 80; 153.86. 2、临时占地 根据主体工程施工组织设计，本工程临时占地主要包括机械设备停放场、临时堆放场、临时道路等，工程临时占地共140.05亩，其中20.89亩与永久占地重复，扣除重复后临时占地面积为119.16亩。项目主体工程永久占地情况详见下表。 表2-7 项目临时占地情况汇总表 序号; 项目; 单位; 占地类型及数量; 合计. 耕地（旱地）; 林地（有林地）; 未利用地. 1; 材料仓库; 亩; /; /; 2.55; 2.55. 2; 施工营地; 亩; /; /; 4.5; 4.5. 3; 机械设备停放场; 亩; /; /; 5.3; 5.3. 4; 临时堆放场; 亩; /; /; 12.5; 12.5. 5; 临时道路; 亩; 33.15; 44.54; 16.63; 94.31. 合计; 亩; 33.15; 44.54; 41.48; 119.16. 3、拆迁与安置 本项目不涉及居民拆迁安置。 （四）施工组织 1、施工用电 使用村庄现有输电线路，局部施工采用柴油发电机供电，配备20kW柴油发电机。 2、施工用水 施工用水可从附近渠道抽取，由水车拉运至施工区，至施工区距离1km。 3、施工期通讯 通讯条件较好，移动通讯网络已覆盖整个项目区。 4、其他施工材料 伊宁县托海西干渠灌区续建配套节水改造工程施工所需水泥可从伊宁县水泥厂采购，平均运距30km；施工所需钢材可从伊宁市采购，平均运距45km，施工所需木材可从伊宁县城采购，平均运距30km。施工所需油料可就近选择加油站采购，平均运距15km。 渠基填筑所需材料均就近可在喀什河段采取，该河床内有丰富的砂砾石，岩性主要为第四系全新统冲洪积砂砾卵石层，多为良好级配，厚度大于5.0m，储量丰富，交通方便，其质量和数量均满足本工程建设要求，其运距20km。可根据实际需求机械化开采，各项指标均能满足质量技术要求。 工程所需硷用砂石料可在位于维吾尔玉其温乡喀什河段采取该河床内床内分布丰富的砂砾料，从上游到下游均有专业性开采砂砾料场，运距20km，此料场为私人经营的专业性砂石料场，料场储量、质量基本满足混凝土用粗、细骨料及反滤层砂石料规范要求，可根据实际用量开采或外购评价：料场作为粗细骨料，各项指标均能满足质量技术要求。 本工程所用混凝土计划采购伊宁县双源商砼有限公司提供混凝土骨料，该厂商地址位于伊宁县麻扎乡沃尔塔买里村伊尼公路北侧（距离 S315 与 X705 交叉口 670m），距离项目区最近约 10km，最远约 22km，该厂商紧邻省道S315，交通较为便利，生产能力满足工程需要。 |
| 施工方案 | 1、土方施工 （1）施工工艺 土方开挖时采用1m3挖掘机挖土、人工修坡和清基，自上而下开挖，直至开挖到设计断面，土方开挖过程中应严格按照设计要求施工，严禁出现开挖及欠挖现象；土方填筑将结合面挖成台阶状，分层回填夯实，每层填土厚度在20~30cm，采用平板振动夯分层碾压夯实。 （2）施工技术要求 土方施工时需对渠坡上的树根、杂物、石块等尖锐物体人工剔除，在开挖过程中应尽量避免发生超挖和欠挖的现象。为保证土方填筑质量，需分层碾压夯实，夯实过程中应洒水，压实度不小于0.96。 （3）湿陷性粉土处理 湿陷性粉土具有轻微湿陷性，在渠道施工前需要对湿陷性粉土进行处理，主要处理方法如下： 原土换填法：采取基础土换填处理，渠道基础换填层采用处理后的挖方原土，换填层厚为50cm，要求不含腐殖质，土中砂砾石含量不超过20%，且拌合均匀在实验最优含水率条件下分层碾压，分层厚度为25cm，压实系数不小于0.96。 2、垫层施工 砂砾石垫层采用直接从砂砾石料场购买成品，15t 自卸汽车运输至回填部位，人工铺料，平板振动夯夯实。要求砂砾石垫层相对密度不小于0.75。 3、混凝土施工 （1）施工工艺 本工程混凝土浇筑主要是干渠护坡。混凝土施工应按以下顺序进行施工：备料、立模、刷脱模剂、浇筑、振捣、养护、脱模，现浇混凝土可采用人工手推车运至浇筑点，利用溜槽将混凝土送至需浇筑部位，施工中边浇筑边用 2.2kW 插入式振捣器振捣。混凝土养护期必须保证常温下 28 天以上。 （2）施工技术要求 1）施工进度 混凝土的施工进度按设计要求和规范执行；作到按期完成，保质、保量完成；混凝土的模板、断面尺寸、质、量、外观等均按先自检、后请示监理工程师和建设方代表验槽，验槽合格、允许浇筑后，才能进行下一道工序。 2）模板的施工 对于工程中的混凝土所需的模板设计要求，施工方应有能力保质保量按期完成。对各种模板承受混凝土的浇筑和振捣的侧压力与振动力需进行计算、复核，保证模板在浇筑过程中和浇筑后，维持原形状与尺寸，不移位、不变形。混凝土浇筑后保持表面光洁、不漏浆，保证混凝土表面质量。 拆模作业使用专用工具，以减少混凝土及模板的损伤。特种模板的施工（如木模）及普通模板的施工均按水利部《水工混凝土施工规范》SL677-2014 规范的规定执行。 3）水泥的使用 水泥的使用均按设计要求的标号、类型、厂家运至现场，按规范要求运输、保管、堆放；作好水泥堆放处的排水、通风措施，保证水泥的质量。 4）骨料的使用 根据施工的气候条件和施工条件，对堆放骨料的现场，作好排水设施。不同粒径的骨料分别堆放，并设置隔离栅，以防混杂，影响混凝土的配合比。尽量减少骨料的转运次数，砂料的堆放严禁用推运，以防骨料中混入泥土和造成骨料的破碎。 砂仓的堆积按设计要求满足其脱水的要求。 ①砂料、粗骨料的的质量要求 对砂料、粗骨料的技术要求，严格按设计中提出的要求备料，严格按设计要求控制各级骨料的超、逊径含量。 ②混凝土在运输过程中，保证运输道路的平整、控制运输速度。保证运输的距离短，以防骨料分离。 ③粗骨料的力学指标要求按设计要求和有关规范规定执行，其它质量要求按设计要求执行。 5）混凝土的运输 混凝土在施工前作不同部位应满足的抗压、抗渗、抗风化和抗侵蚀和和易性等指标实验，满足设计要求。 工程所用混凝土的配合比必须在现场实验室通过实验确定，配合比结果承报监理工程师批准后，才能使用。 工程所用混凝土的水灰比，应根据设计对混凝土性能的要求，通过实验确定，并满足设计要求，经监理工程师批准后，才能使用。 混凝土水平运输采用胶轮车运输，采用斜溜槽浇筑混凝土。 6）混凝土的实验 混凝土的抗压、抗渗、抗冻试验须在实验室中进行。 混凝土试验取样组数量、标准应符合规范要求。 7）混凝土现场浇筑 现场混凝土的浇筑施工按水利部《水工混凝土施工规范》SL677-2014有关规范规定执行。粗骨料力学性能按《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ52-2006 执行。 混凝土浇筑前十五天向监理工程师提交浇筑图、浇筑程序及要点说明，以及有关试验样品和试验成果及其分析报告，经监理工程师和建设方同意后，才能予以实施。混凝土浇筑前的检查、清除、程序等按有关规范执行。混凝土施工缝的处理按设计要求执行。在混凝土施工期间，作好详细的原始施工记录，并提交监理工程师。 4、伸缩缝施工 （1）施工工艺 本工程伸缩缝采用聚氨酯密封膏+高压闭孔板填缝。采用跳仓打板法将现浇砼板浇筑与高压闭孔板填筑伸缩缝同时进行。 （2）施工技术要求 待现浇砼板工程全部完成以后再进行聚氨酯密封膏灌缝。首先清除缝内的泥土、杂物，使缝壁清洁、干燥，将聚氨酯密封膏灌入缝内，迅速用小铁铲或木棒向缝内壁抹压，使聚氨酯密封膏与缝壁充分粘结。填塞渠坡伸缩缝时，为防止流淌，可用充水的橡胶管（管径稍大于缝宽）堵住缝口，从顶部灌注，填满压实。最后用木板沿缝口刮压，使表面光滑平整与缝壁粘牢。 5、细粒砼砌石施工 细粒砼砌石砌筑工程主要为护坡与桥墩连接段的扭面。细粒砼砌石施工时按照如下要求施工。 （1）原材料 1）砌石体的石料均现场验收，砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹。石材表面无污垢，水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。 石料密度应大于25kN/m3，抗压强度应大于60MPa。石料外形规格，毛石应呈块状，最小重量不应小于25kg。规格小于要求的毛石，可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10%。料石应棱角分明，各面平整，其长度应大于30cm，最小边厚度应大于20cm，料石外露面应修凿加工，砌面高差应小于5mm。 2）砂：砂料现场验收。质量要求料径为0.15~5mm，细度模数2.5~3.0，砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm，砌砌料石砂浆的砂，最大粒径不大于2.5mm。 3）水泥和水：水泥品种和强度等级符合规定，到货的水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆存，受潮结块的水泥，禁止使用。用水标准为适宜饮用的水均可使用，不应影响混凝土、砂浆强度的增长，水的 pH值不熔物，可熔物，氯化物等含量符合规范要求。 4）砂浆 ①砂浆的用量必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，用量必须通过试验确定。施工中需要改变胶凝材料的用量时，应重新试验。 ②拌制砂浆，应严格按照试验确定的配料单进行配料，配料的称量允许误差应符合下列规定：水泥为±2%，砂为±3%，外加剂为±1%。 ③拌合时间：机械拌合不少于2~3min。 ④胶凝材料应随拌随用，胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定或参照下表选定。在运输或储存中发生离析或泌水时，砌筑前应重新拌合，已初凝的砂浆不得使用。 （2）细粒砼砌石砌筑 1）一般要求 细粒砼砌石砌筑应符合下列要求： ①砌筑前，应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润； ②应采用座浆法分层砌筑，铺浆厚宜 3cm~5cm，随铺浆随砌石，砌缝需用砂浆填充饱满，不得无浆直按贴靠，砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实；严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝； ③上下层砌石应错缝砌筑；砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝应预留约4cm 深的空隙，以备勾缝处理；水平缝宽应不大于2.5cm，竖缝宽应不大于4cm； ④砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5MPa后才可继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌筑时应避免振动下层砌体； ⑤勾缝前必须清缝，用水冲净并保持缝糟内湿润，砂浆应分次向缝内填塞密实；勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆；应按实有砌缝勾平缝，严禁勾假缝、凸缝；砌筑完毕后应保持砌体表面湿润做好养护； ⑥砂浆配合比、工作性能等，应按设计标号通过试验确定，施工中应在砌筑现场随机制取试件； ⑦砌石体应采用铺浆法砌筑，水泥砂浆沉入度应为4~6cm，当气温较高时，应适当增大沉入度； ⑧在铺砌灰浆前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水。砌筑时不得采用外面侧立石块，中间填芯的砌筑方法。砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎石或片石嵌实，不得先摆碎石后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。 2）操作要求。 ①铺浆（座浆）：采用水泥砂浆作为胶结材料，铺浆厚度为设计厚度的1.5倍，使石料安装后有一定的下沉余地，有利于灰缝座实。逐块座浆，逐块安砌，在操作时认真调整，务使座浆密实，以免形成空洞。对于砌体，座浆厚度约为8cm左右，以盖住凹凸不平的层面为度。 ②摆放石料：在已座浆的砌筑面上，摆放洗净湿润（或饱和面干）的石料，并用铁锤击石面，使座浆开始溢出为度。石料之间的砌缝宽度应严格控制，采用水泥砂浆砌筑，一般为2-4cm。 ③竖缝灌浆：石料摆放就位后，及时进行竖缝灌浆，并振（插）捣密实。振实后缝面略有下沉，可待上层平缝铺浆时一并填满。 ④振捣：水泥砂浆砌缝宽度较小，采用人工捣插方法，常用的捣插工具有钢筋捣插捧，或竹片捣插捧，或特制捣插钢板。 ⑤二次砌筑时间：每一单位砌面铺砌完成24~36h后（视气温、水泥种类，强度等级不同而定），即可进行清理冲洗，准备上一层的铺筑。 3）砌筑质量应达到以下要求： ①平整：同一层面应大致砌平，相邻砌石高差应小于 20~30mm。 ②稳定：石块安置必须自身稳定，大面朝下，适当摇动或敲击，使其平稳。 ③密实：严禁石块直接接触，座浆及竖缝砂浆填塞应饱满密实，铺浆均匀，竖缝填塞砂浆后应插捣至表面泛浆为止。 ④错缝：同一砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，不得存在顺流向通缝，上下相邻砌筑的石块，也应错缝搭接，避免竖向通缝，必要时，可每隔一定距离。 4）养护 砌体外露面，在砌筑后 12~18h 之间应及时养护，经常保持外露面的湿润，水泥砂浆砌体的养护时间，超过 14d。冬期水泥的水化反应较慢，初凝时间延长，砌体一般不宜洒水养护，而采取覆盖麻袋、草袋、草帘、塑料膜的保温防陈措施。 6、金属结构安装工程 （1）闸门 整体制造的闸门，应对各项尺寸进行复查，复查合格，方可进行安装。如果存在问题，应校正至合格。 闸门安装，按安装工艺的流程有序进行，安装的检验按安装质检工艺执行。 闸门安装完毕后，对凹坑、焊疤应补焊磨光，应当灌注润滑油的部位应灌足润滑油，最后拆除各种临时支撑，清理干净工作现场。 （2）启闭机 所有的启闭机在安装前，针对现场的不同情况应制定相应的起吊方案，对现场条件比较好的，就尽量采用先进的机械吊装方案，而对于现场条件不好、机械吊装比较困难的地方，采用人工吊装方法，安装方案应合理、安全可靠，且经济可行。 所有启闭设备的定位尺寸，要满足图纸的要求，其偏差应符合规范的规定。 7、渠系建筑物施工 本工程干渠配套改建渠系建筑物27座，引水隧洞整修衬砌1处，支渠分水口拆除重建19座，新建节制闸1座，退水闸拆除重建1座，布列开沟穿河涵洞拆除重建1座，农桥4座。 施工程序：施工放线—混凝土配合比及相关材料试验—确定各种标号混凝土配合比—挖基（备料）—模板安装（合格后）分层浇筑基础混凝土—拆模养护—轴线放样、安装台身组合钢模板—分层浇筑基础混凝土、振实—拆模、养护—砌筑上、下游扭面—夯实回填—金属结构及启闭机的安装—试验、自检—验收。 在各建筑物设置搅拌点，贮放砂石料、钢筋、水泥等材料，并安置搅拌机。在支好模板后，用搅拌机拌制混凝土，人工平仓，机械振捣。 混凝土初凝后及时洒水养护，以确保各建筑物的施工质量。 8、引水隧洞喷射混凝土施工 本次隧道底面采用混凝土浇筑，底板施工方法见混凝土施工小节；侧面及顶部采用挂网喷射混凝土。施工喷射混凝土标号为 C30，采用湿喷工艺，喷射混凝土在洞外采用集中拌合站拌制，由混凝土输送车运至喷射点，由湿式喷射机施喷。施工按初喷和复喷进行，安装好锚杆、钢筋网片及钢支撑后，再进行复喷，直至满足设计厚度要求。 1、喷射混凝土施工流程 检查作业面-设置喷射厚度标志-机械准备-混凝土拌制-喷射作业。 2、湿喷混凝土施工要求 （1）支护紧随开挖面及时施工，以控制围岩变形和减少围岩暴露时间。 （2）水泥采用普硅水泥，水泥标号不低于 42.5 级，使用前做强度复查试验。 （3）细骨料中的含水量要每班检查、测试（4）喷射混凝土的用水采用清洁的饮用水，PH 值不小于 4。 （5）喷射混凝土的回弹物不得重复利用，所有回弹料均从工作面清除。 （6）喷射混凝土料要确保密实填充钢支撑内的空隙及钢支撑与围岩之间的空隙。 （7）喷射混凝土作业时的气温不得低于5C。 （8）喷射混凝土作业需紧跟开挖面时，下次爆破距喷混凝土作业完成时间的间隔，不得小于 4h。 3、湿喷混凝土施工方法 （1）喷射混凝土前，清理受喷面，做到受喷面无松动岩块，墙脚无虚碴堆积。 （2）材料准备：水泥拟选用42.5级普硅水泥，速凝剂要求初凝不超过5min，终凝不超过10min 砂采用河砂，干净无污染，适宜用于隧道内喷射混凝土。石料采用质地坚硬的碎石，其最大粒径不大于15mm。 （3）喷射混凝土采用自动计量拌合机搅拌，施工时将已过筛的砂、碎石、水泥依次加入，然后加入水开始搅拌，拌料时严格掌握规定的速凝剂掺量和混凝土配合比，其水灰比一般控制在0.4~0.5，待混凝土搅拌均匀后，由混凝土输送车运至湿喷机。 （4）湿喷机在作业开始时，先送风，后开机，再给料，待混凝土从喷嘴喷出后，再供给速凝剂；结束时，先关闭速凝剂计量泵，之后停止供料，待喷嘴残留的少量混凝土和速凝剂完全吹净后，再停风。 （5）首层喷射混凝土时，要着重填平补齐，将小的坑喷圆顺。岩面有严重坑洼处采用锚杆吊模模喷混凝土处理。 （6）喷射作业应分段、分片、由下而上顺序进行，每段长度不宜超过 6m。初喷厚度4~6cm，复喷每次7~10cm，初喷先拱后墙，复喷先墙后拱，喷射顺序先下后上，避免回弹的混凝土挡住未喷岩面。喷射方向与岩面垂直，喷头与岩面保持0.6~1.0m 的距离。喷射时，料束呈“S”旋转轨迹运动，一圈压半圈，纵向按蛇形状，每次蛇形喷射长度3至4m。 喷头移动要慢，让混凝土有了一定厚度再离开，成片扩大喷射范围。岩面凹部处先喷混凝土找平。后一层喷射则在前一层混凝土终凝后进行。 若终凝后间隔 1h 以上且初喷表面已蒙上粉时，则在后一层施喷前要将受喷面用高压气体、水清洗干净。 （7）当岩面普遍渗水时，可先喷砂浆，并加大速凝剂掺量（可适当加大到水泥用量的 6-8%），在保证初喷后，按原配比施工。当局部出水量较大时采用埋管、凿槽、树枝状排水盲沟等措施，将水引导疏出后，再喷混凝土。 （8）喷射机的风压，应满足喷头处的压力在 0.1Mpa 左右。喷射作业完毕或因故障中断喷射时必须将喷射机和输料管内的积料清除干净。 （9）有钢支撑处，钢支撑与壁面之间的间隙用混凝土充填密实；喷射混凝土由两侧拱脚向上对称喷射，并将钢架覆盖。 （10）喷射混凝土终凝24小时后，采用喷雾撒水的方法养护，养护7天，每天撒水2次。气温低于+5摄氏度时，不得喷水养护。 9、坝后方涵防渗施工 本次先对方涵基面进行处理，将表层冲洗干净打磨光滑，然后再表面整体涂刷 1cmTB 高韧性环氧砂浆对方涵内侧补强，后涂刷聚脲涂料对方涵进行防渗处理。 （1）基面处理 混凝土表面剥蚀需用角磨机清除混凝土基面的污染物、薄弱层、松散粒，直至混凝土表面外露新鲜、密实的骨料，打毛基面，再用钢丝刷和高压风清除表面砂粒、粉尘，基面清理干净后，对局部潮湿的基面还需进行干燥处理，对渗漏水部位应采取措施进行封闭，非渗漏水的潮湿部位干燥处理采用喷灯烘干或自然风干。对回填环氧混凝土养护 28 天后用角磨机打磨表面去除水泥浆乳皮至外露新鲜、密实的骨料，高压风清除表面砂粒、粉尘，基面清理干净。 （2）基液拌制 底层基液的拌制须严格按照材料使用说明书按比例配制，底层基液涂刷前，应再次用高压风清除砼基面的微量粉尘，以确保基液的粘结强度。 基液涂刷：要求基液涂刷尽可能薄而均匀、不流淌、不漏刷。基液拌制应现拌现用，以免因时间过长而影响涂刷质量，造成材料浪费和粘结质量降低。同时还应坚持涂刷基液和涂抹环氧砂浆交叉进行的原则，以确保施工进度和施工质量。 （3）高韧性环氧砂浆的拌制和涂抹 环氧砂浆的拌制：环氧砂浆拌制须根据现场施工的具体情况，按环氧砂浆使用说明书按比例拌和，拌和至颜色均匀后即可施工使用。 涂抹环氧砂浆：基液涂刷后静停一段时间（具体时间视现场温度而定）后，手触拉丝现象，方可涂抹环氧砂浆。涂抹时尽可能同方向连续摊料，并注意衔接处压实排气，要求边涂抹、边压实找平，并表面提浆。 施工时，表面不得有连接缝和下滑现象，对边角接缝处要反复找平，并反复压实，消除缝茬，保证混凝土和环氧砂浆的结合部位无错台，表面平整。环氧砂浆涂抹后要求与周边混凝土结构平滑过渡。 施工冷缝的处理：施工期间如果出现施工冷缝，涂层边缘应尽量做成由下游到上游的 1：1 缓坡。再次施工时，应首先对缓坡进行洁净处理，刷上基液后，再继续进行环氧砂浆施工。施工时，要着重做好环氧砂浆的压实、抹光，避免出现冷缝接茬。 （4）聚脲涂料刷涂 所有表面涂抹环氧砂浆完毕12h后，进行聚脲涂料施工。聚脲地坪涂料施工时，喷枪口距喷涂面的距离控制在80~100cm。纵向喷涂完1遍后检查涂膜，对大气孔和凹陷处用修补料找平，修补料干燥2h后，横向喷涂到设计膜厚，喷涂厚度50μm。 10、土石方平衡 本工程总清表21515.29m3（自然方），土方开挖39672.94m3（自然方），土方回填24362.46m3（实方），弃方27290.88m3（实方），弃渣356.55m3（实方）。本次伊宁县托海西干渠灌区续建配套与现代化改造工程弃土主要为渠道清表弃土、开挖土及建筑物拆除弃渣。K22+275北侧约1km现状多处取料坑，面积约80亩，满足工程弃土需要，弃土综合运距5km。土石方平衡表详见下表。 表2-8 项目土石方平衡表 单位：m3 渠系; 清表 （自然方）; 土方开挖 （自然方）; 土方回填利用 （实方）; 弃方 （实方）; 弃渣 （实方）; 备注. 托海西干渠; 渠道及建筑物; 21515.29; 39672.94; 24362.46; 27290.88; 356.66; 弃方就近利用、平整. 注：松实方转换为1自然方=1.33松方=0.85实方. 11、施工时序及建设周期 根据工程建设工期要求，本次设计施工总工期为9个月。工程区灌溉期主要在4下旬开始至9月上旬，施工安排不应对灌溉造成较大影响。 施工准备期为2024年3月1日至15日，主要包括三通一平，临时房屋和施工工厂设施建设。 主体工程工期为2024年3月15日至4月20日，9月11日至11月10日；主要完成渠道整修衬砌、方涵防渗及隧洞整修、分水口、节制闸、退水闸建设、堤顶路修复。堤顶路修复对渠道输水影响较小，可根据劳动强度相机安排施工。信息化工程建设对渠道影响较小，可在施工期内根据情况安排实施。 工程完建期为11月11日至11月30日。主要完成临时设施拆除、场地整理及退场、竣工验收准备工作。 表2-9 项目施工进度表 12、主要机械设备表 主要机械设备数量见下表。 表2-10 主要机械设备表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 挖掘机; 1m3; 台; 10. 2; 推土机; 118kW; 台; 2. 3; 推土机; 188kW; 台; 2. 4; 振动碾; 18t; 台; 2. 5; 装载机; 1m3; 台; 8. 6; 自卸汽车; 10t; 辆; 8. 7; 自卸汽车; 25t; 辆; 14. 8; 移动式拌合系统; 0.4m3; 台; 10. 9; 平板振动夯; 0.7t; 台; 20. 10; 插入式振捣器; 1.5kW; 台; 20. 11; 水泵; 80WQ50-8-2.2; 台; 6. 12; 柴油发电机; 20kW; 台; 4. 13; 机动翻斗车; 1t; 辆; 10. 14; 履带式起重机; 台; 2. 13、运营周期及劳动定员 本项目控制中心值守人员为2人，负责日常水利信息收集处理。值守人员由伊宁县水利服务站调配，不新增工作人员，值守人员不在控制中心食宿。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | # （一）环境功能区划 1、主体功能区划 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目所在区域属于新疆国家级农产品主产区——天山北坡主产区。 新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 农产品主产区发展方向和开发原则是： ——加强水利设施建设，加快水源工程、大中型灌区配套和节水改造工程建设。加快高效节水农业建设，大力发展旱作节水农业，建立标准化、规范化高效节水示范区。结合高效节水，加快改革耕作制度，优化栽培模式，调整种植结构，大幅度提高土地产出率和资源利用率。 ——优化农牧业生产布局和品种结构，搞好农牧业布局规划，科学确定各区域农牧业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的农牧业产业带和生产区。 ——大力发展棉花、油料和糖类生产，鼓励发挥优势，着力提高品质和单产，积极开展高标准节水灌溉、全机械化等工程建设。转变养殖业生产方式，推进规模化和标准化，确保畜牧业稳步增产和持续发展。 ——优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用，鼓励和支持农牧产品加工副产物的综合利用，加强农业面源污染防治。 ——加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。加快农业科技进步和创新，提高农业技术装备水平，强化农业防灾减灾能力建设。 ——农村居民点以及农村基础设施和公共服务设施的建设，要统筹考虑人口迁移等因素，适度集中、集约布局。 2、生态功能区划 根据《全国生态功能区划》，本项目所在区域属天山水源涵养与生物多样性保护重要区，该区位于天山山系的西段和中段，与天山水源涵养与生物多样性保护功能区和天山南脉水源涵养功能区相对应，行政区涉及新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番地区、博尔塔拉蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州、塔城地区、乌鲁木齐市和昌吉回族自治州，面积为175607km2。该区是塔里木河支流阿克苏河、渭干河、开都河及伊犁河、玛纳斯河、乌鲁木齐河等众多河流的源头，是平原绿洲的生命线，对维系天山两侧绿洲农业和城镇发展具有极其重要的作用。山顶冰川发育，有大小冰川6000多条，是重要的天然固体水库。区内生态系统类型主要有针叶林和高山草甸草原，在保护生物多样性方面也发挥着重要作用。此外，该区水土流失和沙漠化敏感性较高。 主要生态问题：山地天然林和谷地胡杨林等植被破坏较严重，水源涵养功能下降；草地植被呈现不同程度的退化，并导致水土流失加剧。 生态保护主要措施：加大天然林保护力度；实施以草定畜，划区轮牧，对草地严重退化区要结合生态建设工程，认真组织重建与恢复；对已超出生态承载力的区域要实施生态移民，有效遏制生态退化趋势；严格水利设施管理；加大矿产资源开发监管力度；改变粗放的生产经营方式；发展生态旅游和特色产业。 根据《新疆生态功能区划》，本项目所处地区属于“Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区，Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区，36.伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区”。项目区生态功能区划图详见附图六。 表3-1 生态功能区划及主要环境问题和保护目标 生态功能分区单元; 生态区; Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区. 生态亚区; Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 36.伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区. 隶属行政区; 霍城县、伊宁县、伊宁市、察布查尔县. 主要生态服务功能区; 农牧产品生产人居环境、土壤保持. 主要生态环境问题; 水土流失、草地退化毁草开荒. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀中度敏感. 主要保护目标; 保护基本农田和基本草场、保护河谷林、保护河水水质. 主要保护措施; 合理灌溉种植豆科牧草培肥地力、健全农田灌排设施、城市污水达标排放河流整治. 适宜发展方向; 利用水土资源优势建成粮食、油料和园艺基地，发展农区养殖业. # （二）生态环境现状 本项目为灌区工程，河道沿线生态环境为农业生产生态体系，项目占地类型主要为耕地、林地、水域及水利设施用地及其他未利用土地，根据现场踏勘，项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等敏感区域，不属于生态敏感与脆弱区。评价河段无饮用水取水口，评价范围内无地下水敏感点。经现场踏勘调查，场地内未发现珍稀动植物、名木古树等，无国家和地方保护性动植物和珍稀濒危动物分布，由于受人工活动影响，生物多样性较单一，也没有特殊生境及特有物种。 1、渠道植被 项目区植被类型主要为山前丘陵及平原半荒漠草原植被，流域内山区植被主要为耐寒牧草和森林区，主要树种有杨树、榆树、红柳，主要草种有针茅、蒿类等，项目区植被覆盖率为20%~40%。结合现场踏勘，项目所在区渠道沿线两岸植被以针茅、蒿草、早熟禾、杨树、柳树等植被为主。同时两岸主要为乡镇、村庄农田等生态景观，所在区域受人类活动影响频繁，植被类型以人工种植的农业经济作物，包括小麦、玉米、油葵、甜菜、豆类、马铃薯、蔬菜等为主，以及栽植的密叶杨、榆树、柏树、白蜡等农田防护林和经济林。 2、陆生动物 在调查区兽类资源中，啮齿目（Rodentia）种类最多。区域内由于几十年来频繁的生产活动和人类活动范围不断扩大，除了一些“伴人”兽类如小家鼠等鼠类和麻雀种群数量有所增加外，其他兽类不但种类少，而且种群数量也很少，所以很难寻觅。 在调查区鸟类资源中，雀形目（Passeriformes）鸟类最多，另外雁形目、隼形目、鹤形目鸟类迁徙能力较强，河谷区域适合大部分鸟类生存，分布最为广泛。 表3-2 项目区范围内主要野生动物名录 序号; 中文名; 学名; 保护级别. 1; 赤嘴潜鸭; Netta rufina (Pallas， 1773) O; /. 2; 家麻雀; Passer domesticus; /. 3; 柽柳沙鼠; Meriones tamariscinus; IUCN：LC. 4; 伊犁田鼠; Microtus gregalis; IUCN：LC. 5; 草兔; Lepus capensis; /. 6; 普通翠鸟; Alcede atthis (L.， 1758) O; /. 根据现场调查及查阅资料，本次工程施工区域沿着乡道布设，由于人类活动频繁，施工区域内未见大型兽类及哺乳类动物，主要以两栖类、爬行类及鸟类动物为主，未见国家保护动物。 3、土壤环境 伊宁县的土壤由低向高依次分布着灰钙土、栗钙土、黑钙土、灰褐色森林土、亚高山草甸土、高山草甸土。农区土壤又分为潮土和灌耕灰钙土两类。 4、土地利用现状 项目区位于伊宁县1镇5乡境内（即：墩麻扎镇、温亚尔乡、麻扎乡、阿乌利亚乡、青年农场、维吾尔玉其温乡），建设项目工程占地273.02亩（临时占地20.89亩与永久占地重复），其中永久占地153.86亩，临时占地140.05亩。按占地类型分：永久占地主要占用土地类型为水域及水利设施用地（沟道）以及少量耕地（旱地）、林地（有林地）。其中，占用水域及水利设施用地面积为58.97亩，占用耕地（旱地）面积为4.66亩，占用林地（有林地）面积为10.23亩，占用未利用土地（裸地）面积为80亩。工程临时占地共140.05亩，其中20.89亩与永久占地重复，扣除重复后临时占地面积为119.16亩。耕地（旱地）33.15亩，林地（有林地）44.54亩，未利用土地41.48亩。 土地利用现状图详见附图七。 # （三）大气环境质量现状 # 1、空气环境质量现状调查 根据项目的具体位置和当地的气象、地形以及当地的实际情况，按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，优先引用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公报数据，本次采用2022年度伊宁市环境质量监测数据，说明目前项目区的环境质量情况。 # 2、环境空气质量评价 # （1）评价标准 环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012），标准值见下表。 表3-3 环境空气质量标准（mg/m3）（二级） 污染物; SO2; NO2; PM10. 取值时; 小时平均; 日平均; 年平均; 小时平均; 日平均; 年平均; 日平均; 年平均. 浓度限值; 0.50; 0.15; 0.06; 0.2; 0.08; 0.04; 0.5; 0.07. 污染物; O3; CO; PM2.5. 取值时; 日最大8小时平均; 小时平均; 小时平均; 日平均; 日平均; 年平均. 浓度限值; 0.16; 0.2; 10; 4; 0.075; 0.035. # （2）评价方法 选用占标率进行评价，公式为： Pi＝Ci/Coi 式中，Pi－i第i个污染物的质量浓度占标率，%； Ci－i污染物的浓度，mg/m3（标准状态）； Coi－i污染物的质量标准，mg/m3（标准状态）。 # （3）评价结果 评价结果见下表。 表3-4 现状监测结果分析表 监测项目; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg//m3）; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均; 10; 60; 16.7; 0; 达标. NO2; 年平均; 27; 40; 67.5; 0; 达标. PM2.5; 年平均; 36; 35; 102.9; 0.029; 超标. PM10; 年平均; 60; 70; 85.7; 0; 达标. CO; 第95百分位数日平均; 3100; 4000; 77.5; 0.00; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时评价; 132; 160; 82.5; 0.00; 达标. 由上表可以看出，评价区域大气环境中除PM2.5浓度超标外，PM10、SO2、NO2、CO、O3占标率均小于100%，各项指标均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准浓度限值。PM2.5年平均浓度超标倍数为0.029，因此项目所在区域属于环境质量非达标区，根据统计数据可知道PM2.5超标的月份为1月~2月和10月~12月，主要为冬季取暖期燃煤产生的废气造成PM2.5超标。 # （四）水环境质量现状 本项目灌区地表水为喀什河托海水库。评价引用伊犁州生态环境局2022年~2023年公开发布的伊犁州直地表水（河流）水环境质量现状数据，说明评价区域地表水环境质量现状。项目区所在地水系图详见附图八。 表3-5 地表水环境质量现状 序号; 河流名称; 断面名称; 监测时段; 现状水质类别. 1; 喀什河; 喀什河大桥; 2023.10; I. 2; 种蜂场; 2023.8; III. 3; 喀什河大桥; 2023.7; Ⅱ. 4; 种蜂场; 2023.5; II. 5; 喀什河大桥; 2023.1; I. 6; 种蜂场; 2022.12; III. 7; 喀什河大桥; I. 由上表可以看出，现状喀什河在项目区域附近断面地表水水质良好，断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ、Ⅱ、III类标准。 （五）地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）4.1，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，不进行地下水现状评价。 # （六）声环境质量现状调查与评价 1、评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096—2008）适用区域划分规定，项目所在区域属1类标准适用区，本评价区域环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准。 2、监测方法及结果 为了解项目所在地声环境质量，根据项目特点，沿工程路线50m范围内的敏感点进行监测。项目设置3个监测点位，详见附图九监测布点图，监测时间：2024年1月20日，按环评技术导则规定，分别测定昼间（06：00~22：00）和夜间（22：00~06：00）环境等效声级，监测点位分布情况见下表。 表3-6 声环境监测点位布设 序号; 点位名称; 监测位置; 监测内容. N1; 维吾尔布力开村; E81°47′56.89″，N43°52′20.21″; 环境噪声. N2; 下博尔博松村; E81°45′40.62″，N43°53′46.18″. N3; 维吾尔库鲁斯台村; E81°42′18.54″，N43°55′14.56″. 3、监测结果 表3-7 噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测点位; 监测值; 评价标准. 昼间; 夜间. N1; 42; 38; 昼间：55 夜间：45. N2; 43; 37. N3; 41; 39. 从上表中监测结果可以看出项目区现状声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，项目区声环境质量良好。 # （七）土壤环境质量现状 根据《环境影响评价导则—土壤环境》（HJ964—2018）确定本项目为“农林牧渔业”里的“其他”，属于Ⅳ类建设项目，因此本项目可不开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、灌区骨干工程存在的主要问题 托海西干渠灌区是伊宁县北山沟灌区的一部分，设计灌溉面积为10万亩，托海西干渠灌区经济以农业为主，农牧林结合，是伊宁县粮油生产基地之一。我国是一个人口大国，不仅需要保证一定的粮食自给率，同时还要有必要的粮食储备，这就需要保证粮食生产的稳定性。伊宁县作为伊犁州人口最多的县城，粮食生产能力与县城发展速度必须匹配，长期以来伊宁县粮食生产得以保持稳定性，与地域辽阔、气候资源丰富和粮食作用品种多样具有十分重要的关系，托海西干渠灌区作为伊宁县重点中型灌区，其在地方经济社会、粮食生产等方面的地位和作用至关重要，灌区的发展，严重影响项目区的经济和社会发展。 根据现场踏勘，灌区的水利设施经过多年的建设，已具有初步规模，基本形成条田、渠道、林带、道路、居民点的格局，规划布局也基本合理，由于资金等多方面原因，部分内部水利工程套不完善，年久失修，工程目前存在的问题主要体现在以下几个方面： ①托海西岸总干渠自托海电站放水渠引水至托海西干渠，引水道由引水隧洞及明渠组成，其中坝后引水方涵22m，引水方涵与隧洞连接明渠长25m，引水隧洞长度1124m，明渠长度1527m。根据现场调查并结合电站管理人员反馈，引水方涵在水库高水位输水时渗漏明显；引水隧洞过流能力未达到设计流量，放水5m3/s 时水位已接近洞顶，隧洞内存在淤堵卡口情况，且隧洞开凿于1989年，洞内未衬砌，洞面凹凸不平；明渠段部分渠段防护面板损坏严重。 ②现状衬砌段自托海引水枢纽引水闸（K0+000）起至桩号K12+015处，渠道运行过程中受洪水北侧雨洪水的冲蚀、人畜影响及植物作用等，部分衬砌面板已经出现破坏，面板之间防渗涂料失效，亟待修复，避免毁损及渗漏影响扩大；部分渠段渠底存在淤积。 ③干渠桩号K12+015后原为干砌石渠道，因土渠连年淤积，每到灌溉时节，均需使用小型挖掘机械清淤，致使砌石逐年破损减少，现已基本全部破损，只有局部段存在干砌石，成为土渠，渗漏损失大，渠系水利用系数低，渠道坍塌淤积问题频出，严重影响了灌区生产。 ④土渠段支渠分水闸损坏淤堵现象较为普遍，分水闸后为穿路涵管，为直径为30cm混凝土管，过流断面较小。 ⑤渠道上村民自建的过渠桥及过路涵管存在阻水情况，且存在安全隐患。干渠向布列开沟退水闸及干渠穿布列开沟涵洞建设标准低，现状毁损渗漏严重，退水闸防渗长度不足。现场查勘并结合渠道运管人员反映，桩号8+912处退水闸在渠道纳洪排涝时因渠道水深小，泄洪能力不足。 ⑥灌区在往期项目中未涉及信息化建设，目前处于起步阶段。在量测水方面，尚未实现自动化计量，干、支渠量测水断面仍然采用人工测量，配水员使用流速仪实测或根据经验估算流量（浮漂法或经验公式）。 人工计量时效性差、工作强度高、计量准确度不能保证。灌区重要的节制闸和退水闸闸门仍为人工启闭闸门，调节闸门需要工作人员前往水闸处进行操作。同时工作人员在恶劣的环境下奔赴现场也存在人身安全隐患。 业务软件是实现灌区信息化的关键，目前灌区缺少可以服务于灌区业务应用的软件平台，不能满足数据采集、量水测水、工程管理、移动管理等方面的智能化管理需求，无法为配水智能调度分析、工程管理分析、综合决策支持等提供支撑。 2、拟采取的整改措施 针对灌区现状存在的问题，拟对灌区实施以下建设内容： ①对托海水库后引水引水方涵进行防渗处理，采用WF-80型高韧性环氧砂浆抹面，方涵22m；对引水隧洞清淤，并采用C30F200W6钢筋混凝土衬砌，降低糙率，提高过流能力，隧洞长1124m；对明渠段损坏面板拆除新建52处。 ②对现状衬砌段损坏面板拆除新建，共计60处。 ③对干渠12.7km未整治段进行清淤衬砌。 ④拆除重建未整治段支渠分水闸，共计19座。 ⑤在桩号K8+940 处新建节制闸1座，雍高其上退水闸水位，以使得沥水尽早出渠；拆除重建K14+350处退水闸；拆除重建K14+541处布列开沟穿河涵洞；农桥4座；堤顶路修复5.6km，采用30cm厚泥结碎石路。 ⑥用水量测 建设用水量测设施1处雷达水位计配合渠道水位流量关系换算流量。 ⑦灌区信息化工程建设 闸门自动控制25处（其中19处直升式测控一体化闸门、6处电动闸门控制）、视频监控系统6处、灌区业务系统（灌区信息采集处理系统、灌区量测水管理系统、灌区水费管理系统）、应用支撑1项、计算存储1项、调度中心1项、网络安全1项。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目为灌区工程建设项目，本项目保护目标为渠道沿线居民和区域地表水环境，本项目生态环境保护目标表详见表3-8，项目区周边敏感目标详见附图十。 表3-8 本项目生态环境保护目标表 环境要素; 敏感保护目标/坐标; 规模及特征/坐标; 与项目关系及特性; 影响源和时段; 保护要求/级别. 生态环境; 植物; 经调查，项目区域范围不涉及国家Ⅰ级保护植物、国家Ⅱ级保护植物和古大树。保护对象主要为项目施工范围内植物。; 工程施工破坏地表植被; 施工期; 合理规范施工，减 少破坏. 动物; 项目周边无珍稀兽类活动轨迹，基本无鱼类生存，水生植物较少; 工程施工影响周边鼠类啮齿目、兔和小型鸟类等动物活动觅食; 施工期; 合理规范施工，减 少破坏. 土地资源; /; 工程占地; 施工期及运营期; 合理利用、防治水土流失. 生态景观; 生态评价范围内; 破坏原生景观; 施工期及运营期; 保持与周边景观协调一致. 水土保持; 建设项目工程占地273.02亩（临时占地20.89亩与永久占地重复），其中永久占地153.86亩，临时占地140.05亩。主要占地类型为耕地、林地、水域及水利设施用地及其他未利用土地; 工程总清表21515.29m3（自然方），土方开挖39672.94m3（自然方），土方回填24362.46m3（实方），弃方27290.88m3（实方），弃渣356.55m3（实方）; 工程永久占地、施工期的工程占地; 对主体工程区采取防尘网苫盖措施，减少水土流失. 大气环境; 维吾尔布力开村; 居民：400户E81°47′56.89″，N43°52′20.21″; 渠线南、北两侧 距离：10~500m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单. 下博尔博松村; 居民：220户 E81°45′40.62″，N43°53′46.18″; 渠线北侧 距离：10~500m. 维吾尔库鲁斯台村; 居民：800户E81°42′18.54″，N43°55′14.56″; 渠线西南侧 距离：10~1000m. 声环境; 维吾尔布力开村; 居民：400户E81°47′56.89″，N43°52′20.21″; 渠线南、北两侧 距离：10~500m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 下博尔博松村; 居民：220户 E81°45′40.62″，N43°53′46.18″; 渠线北侧 距离：10~500m. 维吾尔库鲁斯台村; 居民：800户E81°42′18.54″，N43°55′14.56″; 渠线西南侧 距离：10~1000m. 水环境; 布列开沟; 水沟; 跨越/桩号14+500~14+600处; 施工生产废水零排放. 托尔逊沟; 水沟; 桩号20+410处; 施工生产废水零排放. 鲁斯台沟; 水沟; 渠线终点西侧约55m; 施工生产废水零排放. |
| 评价 标准 | # （一）环境质量标准 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准； 2、水环境：地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准； 3、声环境：项目周边居民点（村庄）执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准。 # （二）污染物排放标准 1、废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中的二级标准及无组织排放监控浓度限值，项目运营期无废气排放； 2、废水：《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准； 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）标准； 4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | # （一）生态影响分析 本项目为灌区工程，占地范围属耕地、林地、水域及水利设施用地及其他未利用土地，项目的建设及运营将不可避免的对区域生态环境产生一定影响。 本项目总占地面积273.02亩（临时占地20.89亩与永久占地重复），项目的建设改变了原有土地利用性质。施工期的基础开挖等施工活动对生态环境的影响主要是对区域景观的影响，可能产生水土流失影响，对土壤、动植物的影响等。 1、工程占地影响 建设项目工程占地273.02亩（临时占地20.89亩与永久占地重复），其中永久占地153.86亩，临时占地140.05亩。按占地类型分：永久占地主要占用土地类型为水域及水利设施用地（沟道）以及少量耕地（旱地）、林地（有林地）。其中，占用水域及水利设施用地面积为58.97亩，占用耕地（旱地）面积为4.66亩，占用林地（有林地）面积为10.23亩，占用未利用土地（裸地）面积为80亩。工程临时占地共140.05亩，其中20.89亩与永久占地重复，扣除重复后临时占地面积为119.16亩。耕地（旱地）33.15亩，林地（有林地）44.54亩，未利用土地41.48亩。 工程占地将破坏土壤表层，从而使其变得疏松，受多风天气和降雨的影响，易发生风蚀、水蚀，造成水土流失，使土壤及其养分流失。因此施工期间对临时性占地应采取经常洒水降尘的措施，并减少扰动面积，永久占地可绿化区域进行植被恢复；同时在施工结束后，应立即对临时性占地平整处理，种植针茅、蒿草等当地宜种植的植物，以减少临时占地对土壤环境的影响。 2、对植被的影响 建设项目工程占地273.02亩（临时占地20.89亩与永久占地重复），占地中有92.58亩的地有植被。全线永久占地的植被面积中，耕地和林地分别占12.86%、18.63%。 ①损失农田植被生物量 工程共占用耕地37.81亩，沿线农的作物种植制度属于一两熟制，主要是冬小麦和夏玉米两种作物的连作，算得农田植被生物量损失为61.9t。 ②损失林地植被生物量 工程共占用林地面积为54.77亩，工程占地损失的林地植被生物量为73.76t。 本工程随施工期结束，施工临时占地即可恢复植被覆盖，工程仅小范围影响植被面积及覆盖度，未对植物物种多样性产生影响。 3、对土壤的影响 管沟工程开挖过程中，不可避免地要对土壤进行人为扰动，主要影响有以下几点：a.原来适宜于植被生长的表层土壤结构破坏，土壤变得较为紧实，表土温度变幅增加，土壤中的有机质的分解作用增强，微生物数量及营养元素流失。b.原有的土壤物质循环与养分富集的途径受到阻断，土壤的成土过程丧失。c.一旦地表植被遭到破坏，土壤在暴雨洪水或其它地表径流以及风力的作用下，发生水土流失。d.施工人员产生的生活污水、垃圾处置不合理，也会对土壤环境造成污染。施工结束后，这些占地区域的地表会得到恢复和保护，土壤功能可以得到逐步恢复，恢复程度和周期与扰动程度、恢复措施等有关。 施工期应控制路面施工占地范围，禁止随意倾倒、丢弃固体废弃物，降低对土壤环境影响。 4、对动物的影响 根据现场踏勘及有关资料的调查，项目区区域内没有珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些常见鸟类和啮齿类动物少量存在，施工过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，但由于这些鸟类、啮齿类动物是广布种，对于人类活动适应性强，因此，在施工及运营过程中对其影响甚微。 5、水土流失影响 根据水利部办水保[2013]188号文《全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》和《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核规划成果的通知》（新水办水保[2019]4号），本工程所处的伊犁州伊宁县属于伊犁河河流沿岸水蚀综合治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），确定本建设项目水土流失防治标准执行建设类一级标准。 工程施工过程中，工程建设中因各类挖掘、占压、堆置用地将不可避免地损坏原地貌、植被等，土方的调运、临时堆放在风、雨的侵蚀下，将不可避免的产生水土流失。且施工活动破坏了地表植被，使原地貌形态、土壤结构发生改变，破坏土壤结构，为水土流失的发生创造了条件和物质来源。 项目施工期通过防尘网苫盖、洒水降尘等措施，施工期结束后通过土地平整措施来减少工程对水土流失的影响。 6、对水生生态的影响分析 本工程渠线穿越布列开沟。根据生态环境现状调查，涉及的沟内水生生物、水生植物较少，无国家级保护鱼种和大型鱼类，施工区域及下游无鱼类三场分布。渠线穿越水沟采取施工导流，未阻断水沟上下游，施工时间较短，随着施工结束，产生的暂时性影响，也随之消失。因此，项目建设对区域水生生态环境影响较小。 7、对区域景观的影响 由于项目施工、开挖、堆置等活动，会因为地表植被不同程度的破坏，在短期内成为与原有生态景观不协调的“裸地”或“疮疤”斑块，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域景观，对整体生态景观形成不和谐的视觉效果，造成较为明显的不利影响。 8、对耕地的影响 项目施工结束后，对项目区内临时占用耕地进行复垦。 本项目土地复垦设计依据《土地复垦技术标准》和《土地复垦质量控制指标》（TD/T1036-2013），复垦后的土地及相应的配套工程将达到的标准如下： 表4-1 土地付铿质量控制标准 复垦方向; 指标类型; 基本指标; 控制标准. 耕地; 旱地; 地形; 地面坡度/（°）; ≤15. 土壤质量; 有效涂层厚度/cm; ≥80. 土壤容重/（g/cm3）; ≤1.35. 土壤质地; 砂质壤土至砾质粘土. 砾石含量/%; ≤5. pH值; 6.5-8.5. 有机质/%; ≥2. 电导率/（dS/m）; ≤2. 生产力水平; 产量/（kg/hm2）; 三年后达到周边地区同等土地利用类型水平. # （二）大气污染物影响分析 项目施工期大气污染物主要包括土石方挖装扬尘、车辆运输扬尘等施工扬尘和机械燃油废气。 1、施工扬尘 根据起尘原因，施工期产生的扬尘可分为风力起尘和动力起尘。 本项目风力起尘主要为在场地平整、基础开挖、土方回填等土方作业过程中，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W 式中，Q—起尘量，kg/t·a； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 表4-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.01; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中，Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/hr）; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（km/hr）; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15（km/hr）; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25（km/hr）; 0.255279; 0.429326; 1.85191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 上表为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。 在工程施工作业过程中，施工场地扬尘较为严重，在不采取降尘措施的情况下，类比同类施工场地，当风速为2.4m/s时，施工场地下风向100m处的扬尘量可达19.7mg/m3，150m处可达5.0mg/m3。 工地道路扬尘是施工工地扬尘的两项主要来源之一，占全部施工扬尘的60%以上，其它为工地扬尘（材料的搬运和作业扬尘，土方和砂石的堆放扬尘，施工作业扬尘等）。由此可见，处理好道路扬尘是减少扬尘污染的关键。建筑工地扬尘对环境TSP浓度的影响范围主要集中在项目作业区100m以内。即：下风向一侧0~50m为重污染带、50~100m为较重污染带、大于100m为轻污染带。被影响地区TSP浓度平均值为12.35mg/m3，项目周边主要环境敏感目标为沿线工程两边村庄居民。 因此，本项目施工作业工程中需采取降尘措施以减少对周边环境和环境敏感目标的影响。 2、施工机械废气 施工机械设备燃烧燃油过程中将产生CO、NOX、SO2、碳氢化合物污染物。每吨柴油燃烧排放有害气体量详见下表。 表4-4 燃烧1t柴油排放的有害物质表 有害物质; SO2; CO; NOx; 碳氢化合物. 排放量（kg）; 3.522; 29.349; 48.263; 4.826. 由于此类污染源多为无组织排放，较为分散，受自然条件的影响容易扩散，本项目所在区域空气环境本底现状优良，具有较大的环境容量，且项目区场地开阔，施工作业也不存在短时间集中排放的情况，废气排放量较小，对周边环境影响较小。 （三）施工废水 1、施工导流河道泥沙水 本工程建设期采用围堰挡水，在渠首施工场地一侧修建临时围堰挡水的型式进行导流。工程施工时扰动河道河床及河岸，如遇暴雨，洪水等河道天然来水量大的季节，将会产生大量含泥沙河水，通过河道一侧冲刷下游河床及河岸，将会造成新的水土流失，污染下游河流水质。 2、生产废水 工程施工期生产废水主要砼养护废水，主要污染因子为SS、CODCr。生活污水排放集中在施工营地，主要污染指标为BOD5、CODCr、粪大肠菌群等。 （1）砼养护废水 本项目不进行现场拌和，为商砼，施工期主要产生砼养护废水，由于用量较少，且经过自然蒸发，无废水产生。 （2）机械保养含油废水 根据施工区域的施工条件，考虑到施工设备的通用性较强，周边乡镇具备一定的修配能力，并且交通较为便利，因此不设机械修配厂，机械均至周边乡镇进行维修。 3、生活污水 本项目高峰期施工人员50人，施工期间租用附近居民房屋作为临时生活区，生活污水依托现有的村庄民宅排水系统，不对施工生活污水进行分析。 # （四）噪声环境影响分析 根据本工程施工特点，主要声源来自机械设备作业施工。依据施工机械作业环境噪声的评价标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）标准（见下表），由噪声衰减公式： LA（r）=LAw-20lg（r）-8 式中，LA（r）——距离声源为r处的声级，dB（A）； LAw——噪声源声功率级，dB（A）； r－预测点距离声源的距离，m。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值等效声级：LAeq（dB） 主要噪声源; 噪声限值. 施工机械设备等; 昼间; 夜间. 70; 55. 计算出施工机械噪声对环境的影响范围，预测结果见下表。 表4-6 施工各阶段主要机械的噪声特性 单位：dB（A） 设备名称; 声功率级; 不同距离处的噪声值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 90; 68.0; 62.0; 56.0; 52.4; 49.9; 48.0; 44.5; 42.0; 68.0. 装载机; 100; 78.0; 72.0; 66.0; 60.0; 56.4; 53.9; 52.0; 48.5; 46.0. 推土机; 90; 68.0; 62.0; 56.0; 52.4; 49.9; 48.0; 44.5; 42.0; 68.0. 振动碾; 100; 78.0; 72.0; 66.0; 60.0; 56.4; 53.9; 52.0; 48.5; 46.0. 离心水泵; 85; 63.0; 57.0; 51.0; 45.0; 41.4; 38.9; 37.0; 33.5; 31.0. 发电机; 94; 72.0; 66.0; 60.0; 56.4; 53.9; 52.0; 48.5; 46.0; 72.0. 自卸车; 75; 53.0; 47.0; 41.0; 35.0; 31.4; 28.9; 27.0; 23.5; 21.0. 蛙式打夯机; 85; 63.0; 57.0; 51.0; 45.0; 41.4; 38.9; 37.0; 33.5; 31.0. 从上表中可看出，在不考虑噪声叠加的情况下，所有固定施工机械施工噪声在距离20m范围以内满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中昼间标准70dB（A），在距离80m范围以内满足夜间标准55dB（A）。 按施工机械同时施工考虑噪声影响，则叠加噪声源强为104dB（A），项目主要设备噪声源为点源，其向外传播的过程中，r处的A声级计算公式： LA=LW-20lgr-8 式中：LA——距噪声源r处预测点的A声级dB(A)； LW——点声源的A声功率级dB(A)； r——点声源至预测点的距离m。 根据现场调查，项目距离声环境保护目标最近距离为10m（维吾尔布力开村、下博尔博松村、维吾尔库鲁斯台村），该处噪声值为76dB（A），现状噪声值分别为42、43、41，项目预测值与现状值叠加后为76dB（A），不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区限值要求。本项目昼间施工噪声对声环境保护目标有一定影响，但随施工结束，噪声影响也随之消失。 # （五）固体废物环境影响分析 1、施工弃渣 本工程总清表21515.29m3（自然方），土方开挖39672.94m3（自然方），土方回填24362.46m3（实方），弃方27290.88m3（实方），弃渣356.55m3（实方）。本工程开挖出来的土方除用于项目回填外，多余土方及弃渣按照指定路线密闭运至指定弃渣场集中处理。 2、生活垃圾 项目施工期间，每人每天平均产生0.5kg生活垃圾，高峰期施工人数为50人计，产生生活垃圾25kg/d，有效施工天数按照270天计，施工期合计产生生活垃圾共6.75t。生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾等。 # （六）施工期对社会环境的影响分析 本项目施工建设过程中，会出现一些如对原有道路的交通路段部分围挡，部分土地被施工设施占用以及部分基础设施被拆除等不利影响，建议在施工期间由交通管理部门协调，对车辆进行分流，保持原有道路交通的畅通；对需要拆除的基础设施，采取“先通后拆”的原则，不影响居民的日常生活和企事业单位正常的生产和工作。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | （一）节水效益分析 本项目为改建项目，项目实施后，灌区改造后灌溉面积为10万亩不变，由水量平衡计算可知改造后灌水率为0.394，托海西干渠灌区灌溉水利用系数由现状年0.56提升至0.65。设计水平年，灌区需水量5098万m3，比现状年节水849万m3，提高了灌溉保证系数，节约了水资源，保证灌区内在大旱之年稳产高产，也为农业种植结构调整和作物适时灌溉打下基础。 1、水资源供需平衡 灌区现状年需水量分别为5947万m3，灌区取水许可证上的可取水量为 5100万m3，可供水总量不能保证灌区在灌溉期所需水量，缺水量847 万m3。 灌区设计水平年需水量为5098万 m³，灌区取水许可证上的可取水量为5100万 m³，灌区可供水总量能够保证灌区在灌期所需水量。本次托海西干渠灌区灌溉地表水水源为喀什河托海水库水。托海水库水通过托海西岸总干渠经托海引水枢纽进水闸进入托海西干渠，托海西岸总干渠最大引水流量为 11.15m3/s，托海引水枢纽进水闸加大引水流量为 9.8m3/s，托海水库可人工控制下泄流量，因此，本次项目实施后，可供水量能够满足托海西干渠灌区农业灌溉需水量。 2、三条红线符合性 根据《新疆伊犁州伊宁县托海西干渠灌区续建配套与节水改造工程实施方案》及“三条红线”内容，结合土地情况、农业种植情况，科学合理地分配水权。托海西干渠灌区灌溉以地表水为主，灌区水源主要是喀什河水，根据《托海西干渠灌区取水许可证》，本次项目区地表用水总量控制指标分别为5100万m3。 （1）现状年： 从现状年灌溉保证率为75%时，从水量供需平衡计算表来看，灌区农业毛需水量为5947万m3，大于托海西干渠灌区取水许可证上的可引水量5100万m3，灌区全年缺水847万m3。灌区灌溉水利用系数为0.56，超出“三条红线”中2020年和2030年喀什河水系用水效率控制指标的灌溉水利用系数0.59和0.65。 （2）设计水平年： 从设计水平年水量供需平衡计算表来看，由于本次将灌区内部分干渠进行衬砌，部分渠系建筑物进行整修恢复拆除重建，灌溉水利用系数明显提高，灌区灌溉需水量明显减少。设计水平年灌区全年农业毛需水量为5098万m3，灌区取水许可水量为5100万m3，灌溉期内可满足需水量的要求。与现状水平年相比，全年可节水849万m3。地表水用水效率方面，本次项目实施后，灌溉水利用系数达到0.65，农业综合毛用水定额为509.8m3/亩，符合“三条红线”中2030年喀什河水系地表水灌溉水利用系数0.65，农业综合毛用水定额为580m3/亩的要求。 （二）对水环境的影响分析 本项目对托海西干渠及配套渠系建筑物进行防渗改造，不存在外源物质进入水体的可能，且喀什河水质良好，水质无污染。经过这么多年来，灌溉没有发现任何有害物质。根据水文站提供的水质监测资料，喀什河水质优良，无色，无嗅、无味、透明，符合《农田灌溉水质标准》，是良好的灌溉水源，工程运行不会对输水水质产生污染影响。 （三）噪声污染环境影响分析 本项目运营期控制中心内无噪声设备，对员工日常生活产生的噪声不进行分析。 （四）固体废物污染环境影响分析 本项目控制中心值守人员为2人，主要在5~8月灌溉期在控制中心值守。生活垃圾按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为1kg/d，即0.12t/a。生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理。 （五）对生态环境影响分析 本项目为灌区工程，项目运营期对周边生态环境无破坏行为。运营期生态环境保护措施主要体现为对原有施工活动生态环境影响进行的景观保护、恢复措施，具体内容如下： （1）在生态保护原则下，保护方案总体布局以尽可能恢复原地貌现有生态功能及状态为前提，充分考虑区域生态和景观格局要求，最大限度减轻本工程对生态系统产生的干扰。 （2）施工结束后依据各分区立地条件，因地制宜地实施覆土等土地整治措施，并遵循适地适树和物种多样性的原则进行植被恢复，力争在最短的时间内清除施工痕迹；工程竣工后，对临时施工场地、道路等裸露地表进行平整，覆土恢复植被，恢复原有自然景观。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、工程选址、选线和理性分析 托海西干渠灌区是一老灌区，目前田、林、路、渠和居民点等已形成了一套完整的体系。渠线的布置和选择应充分结合灌区现状，使所选的渠线符合灌区的发展和规划。本工程渠线的选择主要综合考虑了以下原则： ①在工程布置上应与灌区规划协调； ②施工期不得影响本灌区和邻近灌区的正常生产用水； ③渠线应尽可能顺直，避免短距离弯道过多； ④充分利用地形条件和原有渠道，满足原灌区的灌溉引水水位和配水流量； ⑤尽可能少占耕地，少拆民居，少砍树； ⑥工程量和工程费用最小，安全经济； ⑦应充分考虑行政规划，以利管理； ⑧灌区排水系统的布置要与灌溉引水系统协调，灌排结合； ⑨应和土地利用规划相结合，方便生产和生活。 渠道线路的布置主要有两种，一种是直接利用老渠体系，对老渠道进行改造，这种方案对体系整体变更不大，投资较少，对灌区生产影响较小；另一种是在灌区内重新布置新渠体系，这种方案主要针对灌区体系布局不合理，需作大调整的灌区。灌区是老灌区，根据现场调查和实测资料反映，灌区内已基本形成较完整的灌排、交通、林网体系。新选渠线方案：选择新渠线方案的优点是，施工期可采用老渠线导流，施工工期较为宽裕不受灌溉期的制约；缺点是，现状田间固定渠网已经形成，渠道位置的摆动会引起下级渠道及渠系建筑物的改动，工程投资较高。 老渠线方案：选择老渠线的优点是，不会改变田间固定渠网，上下级渠系及建筑物的变动较小，可以减少工程量；缺点是，施工工期受灌溉季节的限制，施工只能选择在休灌期进行，施工工期较紧张。综合考虑本工程选择老渠方案。 2、项目弃渣场选址合理性分析 本项目共设1处弃渣场，弃渣场位于桩号K22+275北侧约1km，平均运距5km。 本项目弃渣场现状地形为深坑，占地面积约80亩，本项目产生弃渣约356.55m3，弃渣场现有库容可满足本项目施工期间产生的弃土量。本项目施工结束后对弃渣场进行场地平整、植被恢复等措施。 弃渣场场区周围300m范围内无环境敏感目标及保护的动植物，弃渣场占地类型为荒地，植被覆盖度约5%。因此，弃渣场的选址对当地的生态环境造成影响较小，从环保角度分析弃渣场场址选址合理。 3、施工营地选址合理性分析 本项目布置1处施工营地，用于布置施工仓库以及施工设备，施工营地用地1800m2。 项目施工营地周围500m范围内无环境敏感目标及保护的动植物，施工境地占地类型为荒地，植被覆盖度约5%。因此，施工营地的选址对当地的生态环境及周边居民造成影响较小，从环保角度分析施工营地选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | # （一）生态保护措施 1、土壤保护措施 工程施工过程严格遵循分区分段施工，尽量缩短工期，减少因施工造成的环境影响。开挖土方应分层有序堆放，做到分层开挖，分层堆放，分层回填，并控制合理的堆放边坡，避免土壤散逸污染道路。土壤堆置表层采取人工洒水措施促进结皮，避免因起风造成扬尘。待施工结束后，将先行剥离的表层腐殖质土壤回填至施工迹地表面，促进土壤有机质的形成，以利于后期植物措施的有效实施。 施工过程应明确对主体工程和临时工程所占用农用地，尤其是耕地的表层熟土(一般耕地为30cm，林地为15cm)的剥离、临时堆放方案及其水土流失预防措施设计，确保肥力较高的表层土用于工程后期的土地复耕或景观绿化工程。 2、植被保护措施 （1）施工占地不涉及国家重点保护野生植物，也不涉及地方重点保护野生植物，查阅资料和实地走访未发现古树名木。 （2）为减少施工队伍对植被和土壤的影响，施工期间标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，严禁烟火。施工单位应当对施工现场的树木采取保护措施，不得损坏树木。任何单位和个人不准有下列损坏树木的行为：剥皮、挖根；就树搭棚、架设线缆；攀登树木或者折枝；刻画、钉钉、拴系牲畜、拴绳挂物；在距离树木1米以内堆放物料，2米以内挖沙取土、挖坑、挖窑；向树木根部倾倒危害树木生长的物质；其他有碍树木生长的行为。 （3）施工单位对施工人员进行环境保护法和相关法规、法律的教育，增强环境保护的意识，防止发生火灾和乱砍林木，乱采（挖）植物的事件。 （4）施工过程中，严格限定施工的工作范围，采用彩条旗规范施工范围，严格行车路线，运输车辆未随意驶离道路或施工便道。优化施工组织，尽量减少施工过程中动用的土石方数量，减少植被破坏量。 （5）工程建设过程中，严格控制施工作业范围，施工时，禁止使用大型挖掘设备，使用小型挖掘机械或人工作业，尽量缩短工期，减少因施工造成对植被的影响。 （6）施工结束后，及时拆除、清理临时生产设施，各类施工迹地进行清理，平整场地，地表利用集中堆存的表层土恢复，使扰动过的地表与周围的景观相协调。对使用完堆放土方的地方，进行清理，使其基本恢复至原貌。 （7）施工现场内有特殊意义的树木设置必要的围栏并加以保护。结合地方生态规划建设的要求，对所有因工程开挖的裸地提出植被恢复方案，尽量采取乡土树草种进行植被恢复，从而尽量降低对环境的人为破坏及新增的水土流失危害影响。 （8）对工程占用的林地，建设单位应按照《中华人民共和国森林法》等有关规定提出“占一补一”的补偿措施，即由项目单位负责在确保移植树木成活的基础上，再补植成活同数量、同品种和大小于原规格的树木， 确保城区绿量不减少、绿化质量不降低。 3、动物保护措施 1）通过实地调查，工程所在区域内保护动物多数为哺乳类和鸟类等动物，无珍稀保护物种。施工期，各类动物随着工程的进度会自动迁移至周围适生环境，对各种动物的影响不大。导致各类动物濒危主要因素是人为的捕杀，为了减少对其影响，需对施工人员进行珍稀保护动物的教育，提高环保意识。 2）施工人员和施工机械进场前，对工程占地区域界限用绳索拦护，并用醒目标志示意，严令禁止到非施工区域活动，非施工区严禁烟火、严禁施工人员非法猎捕野生动物。 3）野生鸟类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、数量、时间的计划，并力求避免在夜间晨昏和正午进行高强度施工。 4）加强工程建设的环境保护监督管理、统筹安排，设立环境保护监督机构和环保专职人员。加强对施工人员的环保教育，严禁施工人员盗猎野生动物，对违法行为进行依法处置。 5）建立生态破坏惩罚制度；根据施工总体布置图，确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区域；非施工区严禁烟火、狩猎等活动。 4、水土保持分区防治措施 （1）主体工程区 1）工程措施 在施工期应加强施工管理，严格限制渠道施工区域，以减少对渠道线水保设施的扰动，施工结束后，对渠道两侧受扰动区域进行土地平整，土地平整面积6.35hm2。 2）临时措施 根据施工方法和施工组织安排，本工程临时堆土以梯形台体形式堆放，临时弃渣全部堆于渠道两侧渠堤范围内，断面按堆高 1m、顶宽 1m、边坡 1：0.5 计；为防止临时堆土产生水土流失，本方案对其采取临时措施进行防护：在堆置土外表面进行压实处理，在坡面和顶面覆盖防尘网，四周坡脚处布设装土草袋土埂进行拦挡，防止大风天出现扬沙，草袋和防尘网均可重复利用。工结束后拆除防护措施，对临时堆土区进行土地平整，尽量减少临时堆土的存放时间，临时堆土需草袋 3200m3，防尘网15000m2，草袋和防尘网均可重复利用。 3）植物措施 施工结束后，对施工地进行土地整治、播撒早熟禾，撒播密度为60kg/hm2。经计算，需蒿草草籽量381kg。 （2） 施工生产区 1）工程措施 根据施工组织设计，本次施工设置1处生产区。包括机械设备停放场和综合加工厂等。在施工结束后对施工迹地进行土地平整。初步估算，土地平整面积0.18hm2。 2）植物措施 施工结束后，对施工地进行土地整治、播撒早熟禾，撒播密度为60kg/hm2。经计算，需草籽量10.8kg。 3）临时措施 施工期间为防治水土流失的发生，应严格划定施工临时生产区，以避免对防治区以外场地的占压和扰动，并加强对施工人员的水土保持教育。施工期间为防止风气扬尘，危害施工人员健康，并引发水土流失，需定期对场地洒水，每年洒水60天，每天洒水1次，共计洒水460m3。 （3） 弃渣场 1）工程措施 根据施工组织设计，本次施工设置1处弃渣场。初步估算，土地平整面积0.02hm2。 2）植物措施 施工结束后，对施工地进行土地整治、播撒早熟禾，撒播密度为60kg/hm2。经计算，需草籽量1.2kg。 3）临时措施 施工期间为防治水土流失的发生，应严格划定弃渣区，以避免对防治区以外场地的占压和扰动，并加强对施工人员的水土保持教育。 （4）水土保持管理措施 1）施工期应首先制订严格的施工管理运行条例，运用管理措施减少地表的扰动面积；合理安排施工，缩短临时弃渣的堆置时间，尽量缩短松散土的暴露时间，降低产生水土流失的时段； 2）做好临时弃渣以及永久弃渣施工期间的临时防护，减少水土流失的发生； 3）施工期间车辆运输土石方，运输车辆的车厢应采取帆布遮盖，减少风蚀；风力大于六级时应禁止施工。 生态保护措施设计图详见附图十一。 # （二）大气环境保护措施 施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等，施工前制定控制工地扬尘方案，施工期间接受相关部门的监督检查，执行建筑施工场地的相关规定，采取有效防尘措施。 1、土石方挖装扬尘 在土石方开挖和填筑较集中的场地，非雨日采取洒水措施起到防止扬尘和加速尘土沉降作用，以缩小扬尘影响时长与范围。洒水次数及用水量根据天气情况和场地扬尘情况确定，要求4~9月无雨天气至少每天对上述施工区域洒水1次，还应据天气情况酌情增加洒水次数。 2、车辆运输扬尘 车辆运输扬尘产生自运输物料泄露和车辆碾压道路起尘两方面。主要通过三类措施加以控制：一是加强路面养护，控制车速；二是多尘物料运输时需密闭、加湿或苫盖；三是根据天气情况，进行路面洒水抑尘。 （1）装载多尘物料时，应对物料适当加湿或用篷布遮盖；运送水泥细颗粒材料的车辆应采用密封储罐车；装卸、堆放中应防止物料流散并经常清洗运输车辆。 （2）对施工道路进行定期养护，保持路面平整，车速不得超过30km/h，路边应安装限速标志。 （3）在施工道路区5~9月非雨日至少洒水1次，还应据天气情况酌情增加洒水次数，具体为：在高温燥热时间，施工人群密度较大区域要求一日内路面洒水2~3次，其余路面1~2次；气候温和时至少每日洒水1次。 3、燃油废气控制措施 （1）在施工机械和运输工具选择上，为控制施工废气排放对大气的污染，减少NOx污染物，施工单位选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。 （2）施工期间，往来车辆多为燃用柴油的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较燃用汽油车辆高，施工期间采取合理安排车辆运输次数与作业的时间段的方式，在一定程度上降低车辆尾气影响。 （3）施工用燃油严禁在施工区存放，暂时放置时需采用符合要求的盛装容器，防止泄漏。 # （三）水环境保护措施 1、明开挖方式穿越地表水的环保措施 （1）在穿越布列开沟的两堤外堤脚内禁止给施工机械加油或存放油品储罐，不准在河流主流区和漫滩区内清洗施工机械或车辆； （2）加强设备的维修保养，在易发生泄漏的设备底部铺防漏油布并在重点地方设立接油盘；为了防止漏油后蔓延，在设备周围设置围堰，并及时清理漏油； （3）对于渠道开挖或河床开挖时产生的渗出水排放，影响是局部的，在河水流过一段距离后，由于泥沙的重新沉积会使河水的水质恢复到原有状况。为了控制影响，对水质要求较高的河流，应采取先经渗坑过滤后再排入河流的办法； （4）施工结束后，应尽量使施工段河床恢复原貌，管沟回填后多余土石方可均匀堆积于河道穿越区岸坡背水侧，压实；必须注意围堰土在施工结束后的清理工作，避免阻塞河道，可将这些土方用于修筑堤坝；应严格执行河道管理的有关规定，尽量减少对堤坝等水工安全设施的影响； （5）当需施工作业的河流水量较大时，采取围堰导流方式施工；河流水量较小时，可采取抽水泵抽水的方式，必须保证下游水量的供应，保证下游水量在施工期不断流，不影响河流、水渠的生态功能，不影响下游居民的生产、生活用水。 2、生产废水 本项目不进行现场拌和，为商砼，施工期主要产生砼养护废水，由于用量较少，且经过自然蒸发，无废水产生。 3、生活污水 施工期间租用附近居民房屋作为临时生活区，生活污水依托现有的村庄民宅排水系统。 # （四）声环境保护措施 施工期环境噪声主要来源于施工过程中施工机械运转、车辆运输等，主要影响对象是灌区沿线两岸和周边的居民及施工人员。根据环境影响分析可知，本项目施工噪声在衰减至临近工程区的居民敏感点时满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间标准70dB（A），但昼间施工噪声对声环境保护目标有一定影响，为减轻施工噪声对项目区周边居民的影响，施工期采取以下措施： 1、机械噪声防治措施 （1）施工单位应合理安排运输作业时间，途经距离居民点较近的路段时，尽量安排在上午10：30~13：30、下午4：30~8：30进行 （1）选择低噪声机械设备，及时关闭闲置设备。 （2）合理规划施工组织设计，严禁同时使用多个大噪声设备；施工场地布置上也尽量将噪声源分散开，同时高噪声设备布设在远离临近居民区进行作业，施工期间主要以小型设备快速作业为主。 （3）建设单位应对运输道路沿线预测噪声超标范围内有居民居住的路段进行跟踪监测，在本项目施工期，超标范围内所有有居民居住的路段均纳入施工期跟踪监测范围，并应作为施工期监理的重要内容。 （4）优化项目沿线途径居民区处施工布置方案，调整居民区附近施工布置，使项目沿线施工机械远离居民区，减缓施工噪声对居民区的影响。沿线施工必须在居民区附近进行时，严禁在同一地点安排大量动力机械设备，降低噪声影响。 （5）施工过程中合理安排施工作业时间，制定施工计划，禁止在大风天气、夜间施工。开展相关宣传工作，并张贴告示栏通知周边可能受到影响的居民，同时加强施工管理，建立健全控制人为噪声的管理制度，提倡文明施工，减少人为的大声喧哗。 （6）施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 由于本项目施工期较短，并实施了上述措施且提前告知周边受影响居民的情况下，减轻了本项目施工期噪声对声环境保护目标的影响。 2、交通噪声防治措施 施工期间加强司机管理，严禁出现高音鸣笛情况；及时进行车辆养护、施工道路养护，施工期间保持路面平整；在行车路线规划、时间安排上避开居民点，夜间严禁施工，避免夜间噪声影响连队居民。 采取相应措施后，施工噪声对周围环境影响很小。 # （五）固体废物保护措施 （1）根据本项目土石方平衡分析及实际情况，本项目弃方就近利用、平整，弃渣集中收集至弃渣场，施工结束后弃渣场进行土地平整、苫盖并撒播草籽绿化。 （2）在施工营地设生活垃圾箱，施工人员施工时产生的生活垃圾要严格管理，加强人员教育，生活垃圾由项目区环卫部门统一清运至伊宁县伊东工业园垃圾填埋场处理。 伊宁县伊东工业园垃圾填埋场处理符合性分析： 伊宁县伊东工业园垃圾填埋场位于伊东工业园区A区西北约3km处，垃圾填埋场已于2010年7月建成并投入使用，采用卫生填埋处理工艺，总占地面积约9900m2，垃圾填埋区占地面积5600m2，设计库容6.5万m3，设计填埋规模为9t/d，因垃圾收集率较低及园区生活垃圾实际产生量较小，现状远未达到设计的填埋规模，现状垃圾填埋量约2400t，已使用库容约3700m3，剩余库容约6.13万m3，本项目生活垃圾产生量较少且均为日常生活垃圾，因此本项目生活垃圾清运至伊宁县伊东工业园垃圾填埋场进一步处理可行。 （3）每个施工区作业结束后，及时、全面地进行清场工作，严禁遗留垃圾，要做到工尽、料完、场地清，并按照当地环卫、生态环境等管理部门的有关规定进行固废处置。 （六）环境管理 根据工程建设需要，建设单位施工期间需配备环境管理人员，具体负责灌区工程建设过程中的环境管理工作。 环境管理部门主要职责如下： （1）负责贯彻实施国家环保法律法规和地方有关环保法规。 （2）根据有关法规，结合项目施工实际情况，制定施工期废气、废水、固废和噪声的环境管理制度，加强施工过程的环境管理和监控。 （3）负责施工人员环保宣传教育，开展相关环保安全管理培训。 同时项目施工监理单位对施工期环境保护、水土保持措施落实情况进行监督和管理，确保施工土方及时回填、约束施工范围，明确责任，确保环保、水保措施有效实施。 （七）人群健康 1、卫生清理 施工期间租用附近居民房屋作为临时生活区，生活污水依托现有的村庄民宅排水系统。 2、卫生防疫 （1）食堂工作人员按照卫生防疫管理条例，实行执证上岗，每年进行体检。 （2）建立健全疫情报告制度和应急处理措施，一旦发生疫情，应马上进行报告上级医疗卫生机构。 3、常见病预防 （1）夏季天气炎热，配备藿香正气水、液等预防中暑药品。 （2）配备感康、康必得等药品，预防流感。 （3）多看新闻，了解当时段全球流行病，并做好相应的预防措施。 （八）施工期生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期生态环境保护措施及预期效果详见下表 。 表 5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 类别; 防治措施; 实施部位; 责任主体; 实施时间; 实施效果. 生态; 人员行为规范 1）加强对管理人员和施工人员的教育。 2）注意保护植被，禁止随意砍伐灌木、割草等活动，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。 3）施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 4）生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 提高人员环保意识，保护生态环境. 植物保护措施 1）合理规划、设计施工场地，以保证周围地表和植被不受破坏。 2）材料运输过程中对施工道路进行合理的选择，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。 3）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 4）基础开挖时要将表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后回填，临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 5）临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 6）严格控制施工范围，应尽量控制作业面，施工后期对各类站场予以土地整治，宜林宜草地段采取土地整治种草恢复植被。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 尽量减少施工破坏面，减少扬尘产生，防止新增水土流失，植被恢复. 动物保护措施 1）施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动的意识。 2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息，同时要杜绝施工人员捕杀野生动物。 3）施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 提高保护野生动的意识，保护动物. 工程措施 1）采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施； 2）严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，尽量做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对表面进行整平压实，减少水土流失； 3）整个施工过程中，限定作业范围，注意保护原有地貌。 4）采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 减少水土 流失，保 护原有地 貌. 水土保持措施 施工场地土方堆置区域铺设彩条布，在彩条布之上堆放 开挖土方及砂石料，用以减少清理场地对地表结皮的破 坏；在暴雨或大风季节，预先采取彩条布对堆土体进行 苫盖，彩条布边缘需用石块进行压实，以防大风将彩条 布刮起；在临时堆土场采用编织袋装土、“ 品”字形紧密 排列的堆砌临时拦渣墙，起到临时挡护的作用；工程完 结后，对扰动的场地进行洒水，令其自然板结，降低流 失量。工程完结后对扰动的区域进行平整。 在施工过程中必须严格按设计要求进行施工。基础开挖 及场地平整将开挖土石就近作为场地平整土石、土方堆 指定堆放地，不得在升压站区内或其它地点随意堆放； 在施工结束后应清除废弃物，平整土地，降低风蚀的影响，避免因本工程建设造成水土流失。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 减少水土流失. 施工后生态补偿与修复措施 1）施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原 有地貌，并采取水土保持措施，防治新增水土流失。 2）在施工完毕后，应按设计要求立即对升压站内进行 道路硬化及对户外配电装置场地区进行碎石铺设覆盖， 以减少水土流失。 3）建成后对升压站的植被采取有效的植被恢复和异地 补偿绿化等措施。 通过落实上述措施，本工程对周边生态环境影响可得到 有效减缓。; 施工工地; 施工单位; 施工期; 减少水土流失，恢复原有地貌. 废气; （1）装载多尘物料时，应对物料适当加湿或用篷布遮盖；运送水泥细颗粒材料的车辆应采用密封储罐车；装卸、堆放中应防止物料流散并经常清洗运输车辆。 （2）对施工道路进行定期养护，保持路面平整，车速不得超过30km/h，路边应安装限速标志。 （3）在施工道路区5~9月非雨日至少洒水1次，还应据天气情况酌情增加洒水次数，具体为：在高温燥热时间，施工人群密度较大区域要求一日内路面洒水2~3次，其余路面1~2次；气候温和时至少每日洒水1次。; 施工 工地; 施工 单位; 施 工 期; 有效减少扬尘. 加强设备、车辆的维护保养，使用污染物排放符合国家 标准的运输车辆和施工设备。; 施工 工地; 施工单位; 施 工期; 减少机械尾气对项目区的影响. 废水; 项目施工期无施工废水外排；施工期间租用附近居民房屋作为临时生活区，生活污水依托现有的村庄民宅排水系统; 施工 工地; 施工 单位; 施 工 期; 施工期废水不会对外环境产生明显不利影响. 噪声; 1）施工单位在施工组织设计中，应合理摆放施工机械， 尽量使机械远离敏感点，减少机械噪声对声环境的污 染； 2）对于固定类机械设备，可采取基础减震，降低噪声 污染； 3）施工场界要设置噪声防护围栏，降低施工噪声； 4）在项目施工期，应设立临时隔声屏障，在施工的结 构阶段应采用围挡，以降低设备噪声对周围的影响，严 禁夜间施工。; 施工 工地; 施工 单位; 施 工 期; 降低施工 噪声对区 域声环境 的影响. 固废; 本项目弃方集中收集至弃渣场，施工结束后弃渣场进行土地平整、苫盖并撒播草籽绿化；生活垃圾由环卫部门清运至伊宁县伊东工业园垃圾填埋场处理; 施工工地; 施工单位; 施工期; 各类固废妥善处置. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | （一）水污染环境保护措施 应加强对流域水资源调控计划的完善和实施，制定科学的管理方案，对运行期水资源的输入输出及水质按可研规划指标进行严格的调控管理，并确保下游河段水量能维持其生态环境。 （二）噪声污染环境保护措施 本项目运营期无噪声污染，故本环评不再提出噪声污染环境保护措施。 （三）固体废物污染环境保护措施 控制中心工作人员生活垃圾收集后，由当地环卫部门定期清运处理。 （四）生态保护措施 工程运行后，各项水土保持措施的实施有效减少工程区的水土流失，工程区的生态环境将得到改善和提高。此外，还需通过以下措施提高项目生态环境质量： （1）加强宣传教育，提高周边居民的环境保护意识，加强项目工程管理，防火、防虫，禁止砍伐作业范围外沿线栽植的树木，禁止破坏植被。 （2）运营期间管理单位还需做好田间配套和强化灌溉管理工作，降低土壤盐渍化的不利影响。 （3）加强对周边区域生态环境实地监控，及时发现不良地质隐患工点，采取防治措施以杜绝地质灾害的发生。 |
| 其他 | 1、环境监测计划 制订环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的环保竣工验收和后评价提供依据。 施工期监测内容包括施工声环境、环境空气、生态环境，运营期监测内容主要为生态环境。环境监测计划见下表。 表5-2 环境监测计划 序号; 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测要求; 管理监督机构. 1; 施工期; 声环境; 沿线; 施工噪声; 1次/月; 2天/次，每天昼间 夜间各监测1次; 伊犁州生态环境局伊宁县分局. 环境空气; 施工沿线及周边最近的村庄; TSP; 1次/月或 随机抽检; 3天/次，每天保证 12小时采样时间. 生态环境; 项目区及临时占地; 调查施工期间生态影响及水土保持措施实施情况; 监测范围：每段防渗渠设1个监测点。 监测内容：植物资源生长状况、区系组成及特点，主要植 被类型及分布；植被物种及其所占比例、面积、物候期、 株高、优势度、覆盖度等。 监测方法：采用样方调查 监测频次：施工期监测一次. 2; 运营期; 生态环境; 项目区及临时占地; 生态恢复及水土保 持措施落实情况; 监测范围：每段防渗渠设1个监测点。 监测内容：植物资源生长状况、区系组成及特点，主要植 被类型及分布；植被物种及其所占比例、面积、物候期、 株高、优势度、覆盖度等。 监测方法：采用样方调查 监测频次：每年监测一次. 本项目施工期生态环境保护措施及预期效果详见下表。 表 5-3 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 类别; 防治措施; 实施部位; 责任主体; 实施时间; 实施效果. 生态; 施工完毕后，应按设计要求立即对基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区等施工扰动区地表进行道路硬化及铺设碎石; 项目区; 建设单位; 运营期; 可保证生态系统的生态功能和可持续利用性不会受到明显不利影响. |
| 环保投资 | 本项目环保总投资估算为87万元，占项目总投资4640.87万元的1.87%。项目各项环境投资及治理设施所需费用估算见下表。 表5-4 环保投资估算一览表 序号; 防治项目; 设施; 投资估算 （万元）; 备注. 1; 废气; 篷布苫盖、洒水、铺设砂砾石; 10. 2; 噪声; 低噪设备、基础减振、设备维修保养; 5. 3; 固废; 生活垃圾桶、垃圾收集点; 2. 4; 人群健康防护; 消毒、防疫; 2. 5; 环境保护宣传; 对施工人员及周边居民进行环保宣传; 5. 6; 生态恢复; 30. 7; 弃渣场区（生态恢复措施）; 8. 8; 施工期环境管理、监测; 10. 9; 竣工环境保护验收; 5. 10; 进一步实施智能水表等新工艺、新设备，实现农业用水精细化管理，加强水资源控制; 10. 合计; 87. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 覆土回填、土地平整、播撒草籽、迹地恢复；耕地的表层熟土(一般耕地为30cm，林地为15cm)分层开挖，分层堆放，分层回填；占用的林地“占一补一” | 无未恢复迹地 可绿化区域进行植被恢复，长势良好；确保肥力较高的表层土用于工程后期的土地复耕或景观绿化工程；林地占补平衡 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 禁止现场清洗车辆、机械设备； | 无外排施工废水； | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 低噪设备、基础减振、设备维修保养 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 苫布、洒水、铺设砂砾石 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾桶 | 无害化处置 | 生活垃圾收集后，由当地环卫部门定期清运处理 | / |
|  | 弃渣 | 收集于弃渣场 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 颗粒物监测 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | / | / |
|  | 噪声监测 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） |  |  |
| 其他 | / | / | 生态恢复 | 临时占地恢复、绿化 |
|  | / | / | 推行用水总量控制和定额管理制度；严格控制计划内用水指标；实现农业用水精细化管理 | 以水定地，退地还水，水田与井田双控；根据水资源条件和粮食作物、经济作物不同特点，广泛应用渠道防渗、智能水表等新工艺、新设备，大力推广管灌、喷灌、滴灌、渗灌等高效节水技术 |

- 七、结论

综上所述，本工程符合国家产业政策，符合相关规划。 工程建设过程对环境影响较小，采取相应的污染治理措施技术，工程实施过程中及实施后不会对大气环境、水环境、声环境产生较大影响。工程实施后将产生一定的经济效益、社会效益和环境效益，可促进区域生态系统良性发展，更有利于工程所在区的农田灌溉、节水保水工作。 从环境保护的角度分析，只要本工程施工及运行中落实了本报告中的环保措施，该工程的建设是合理、可行的。