- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  新源县玉什开普台尔村2号砂石料矿

建设单位（盖章）：新源县鑫通能源科技有限责任公司

编制日期：            2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新源县玉什开普台尔村2号砂石料矿 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-654025-15-01-234918 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李元甲 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 矿区位于新源县83°方向，直距32km，位于阿热勒托别镇玉什开普台尔村。 |  |  |
| 地理坐标 | 83 度 39 分 12.935 秒， 43 度 27 分 39.183 秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业，11、土砂石开采 101（不含河道采砂项目） | 用地面积（m2） | 164800 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 无 | 项目审批文号 | 无 |
| 总投资（万元） | 1205 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 1.91 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），三线一单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一单为生态环境准入清单。对照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），项目“三线一单”相符性如下： （1）与生态保护红线的相符性 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 经核实，本项目不涉及生态保护红线，不会影响所在区域内生态功能。见图1：生态红线图。 （2）与环境质量底线的相符性 文件要求：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目营运期产生的废气主要是颗粒物，经洒水降尘处理后达标排放，不会对大气环境产生明显影响；项目生活污水、生活垃圾依托北侧新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿生活区。本项目运营期各污染物均得到有效治理，不会突破环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。 本项目运营期间水资源最大限度循环利用，不会因本项目建设影响区域水资源利用；项目冬季不生产，不新增区域煤炭消耗量；项目占地类型为天然牧草地，不占用耕地，土地资源消耗符合要求。项目总体上不会突破资源利用上限。 （4）与生态环境管控单元及生态环境准入清单的符合性 文件要求：自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 文件要求：以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。基于新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，其中伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制。 根据《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》（新环发〔2017〕1号），本项目不在其限制范围内，符合准入要求；根据《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）》，本项目未列入新源县产业准入负面清单内。本项目位于新源县玉什开普台尔村，属于一般管控单元，要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目贯彻了清洁生产，采用的生产工艺和生产装置较为先进，均不属于环境污染大、环境风险高的淘汰落后产能工艺和装置，且项目工艺简单，营运期产生的粉尘经洒水降尘等措施处理后满足达标排放的要求，不会对大气环境产生明显影响，符合生态环境管控单元及生态环境准入清单要求。 综上所述，本项目建设符合生态保护红线要求，符合环境质量底线要求，符合资源利用上线要求，符合生态环境准入要求。因此项目符合“三线一单”管理要求。 1.2《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性 对照《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号），项目“三线一单”相符性如下： 根据新疆维吾尔自治区七大片区划分表，本项目位于新源县，属于伊犁河谷片区。伊犁河谷片区包括伊犁哈萨克自治州州直全境（不含奎屯市）。重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性功能，实现生态环境保护、资源开发、旅游与畜牧业协调发展。加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护。严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、特克斯县严禁布局重化工项目，新源县、尼勒克县、巩留县原则上不再新增重化工项目。 本项目为砂石料的开采与加工项目，不属于重化工项目。项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）管控要求。 1.3 《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》符合性 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于新源县阿热勒托别镇，属于新源县一般管控单元01，单元编码：ZH65402530001，见图2：伊犁州环境管控单元图。根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》中表5.8-2 新源县生态环境准入清单，一般管控单元管控要求如下： （1）空间布局约束 文件要求：1.禁止新建10蒸吨以下锅炉。2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 本项目为非金属矿采砂业，项目冬季不生产，无生产生活供热，不建设锅炉。本项目依法依规建设，施工期及运营期严格执行环保要求，杜绝了“散乱污”现象，符合空间布局约束条件。 （2）污染物排放管控 文件要求：1.禁止向河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等排放养殖畜禽的粪便，丢弃畜禽尸体，倾倒垃圾和其他废弃物。2.禁止露天焚烧农作物秸秆和田间杂草。3.加强秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。4.实施农药减量控害，扩大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。5.深入实行测土配方施肥，推广精准、高效施肥技术。减少化肥农药施用量，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，改进施肥方式，减少农田氨排放。6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。8.适养区、限养区的养殖场（小区）要根据污染防治需要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。10.加快污水收集处理设施建设，所截生活污水尽量纳入城镇生活污水处理系统进行处理。污水处理系统难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施，出水执行《农村生活污水处理排放标准（DB654275-2019）》。 本项目运营期不设生产加工区、办公生活区，故项目排放污染物均不属上述污染物排放管控清单内容。 （3）环境风险防控 文件要求：1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。 本项目不涉及上述环境风险防控内容。 （4）资源利用效率 文件要求：1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。 本项目不涉及上述资源利用效率内容。 综上所述，本项目建设符合《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》的管控要求。 1.4《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》： （1）勘查开发保护区域布局 划分环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑—阿尔金等“两环八带”十个勘查开发区，本项目属西天山能源矿产、黑色及贵金属勘查开发区，以煤炭、铁、金等矿资源勘查开发为主，重点加强阿吾拉勒铁矿带敦德、备战等矿山建设及1000米以浅深边部富铁矿勘查，新增铁资源量1亿吨，为八钢及新源、和静钢铁产业提供资源保障。加强阿希金矿外围找矿，增加资源储量；加快卡特巴阿苏金矿开发建设，尽快形成产能。兼顾饰面石材、高品质石灰岩、石英岩等非金属矿产，延长产业链。加快和静县、伊宁市绿色矿业发展示范区建设，促进矿业绿色转型升级，发挥大企业龙头骨干作用，辐射带动当地钢铁、黄金、煤炭等产业发展。开展温泉—乌苏一带水热型地热资源调查评价，助力当地生态农业、文化旅游产业发展。 （2）重要矿种勘查开发方向 重点勘查开采矿种：石油、天然气、页岩气、煤层气、煤、地热等能源矿产，铁、铬、锰、铜、镍、钴、铅锌、金、锂、铍、钒、钛等金属矿产，以及钾盐、萤石、硅质原料等非金属矿产。 限制开采矿种：砖瓦用粘土等矿产，严格控制钨、稀土等特定保护性开采矿产。“限粘”县市禁止新设砖瓦用粘土采矿权。限制开采矿种，除严格矿业权人准入条件外，应论证资源供需形势，对开采总量进行调控，同时严格资源环境承载力论证，保护环境。合理控制国家规定实行保护性开采的特定矿种开采强度。 禁止开采矿种：禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目，砂铁、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。除和田地区外其他地区禁止新设砂金开采项目，严格砂金开发项目环境影响评价。 （3）新建矿山最低开采规模 建筑用砂大型（30万m3）、中型（13万m3）、小型（6万m3）。 综上所述，本项目属非金属矿，开采矿种为建筑用砂，矿山规模为小型，符合勘查开发区发展要求，属重点勘查开采矿种，建设规模为30万m3，符合矿山最低开采规模。因此，本工程符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。 1.5《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》符合性分析 为贯彻党的十八大、自治区第八次党代会和自治区生态环境保护工作座谈会精神，落实自治区关于“严格环境准入条件，新建项目要坚持高起点、高标准、高水平、高效益，采用国内外先进的清洁生产工艺和环境保护技术”的指示，我厅结合自治区实际情况，制定非金属矿采选、金属矿采选、煤炭采选、化工（电石、氯碱、焦化）、电力、有色金属冶炼、纺织（棉浆粕、粘胶纤维、棉纺、印染行业）等七个主要行业的环境准入条件。 表1-1 重点行业环境准入条件符合性分析 非金属矿采选行业; 要求; 是否符合. 选址与空间布局; 铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200米范围以内，重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域，军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域，居民聚集区1千米以内禁止建设非金属矿采选项目。; 本项目位于新源县玉什开普台尔村，距离约1200m，北侧距218国道1400m，南侧距伊墩高速800m，符合要求。. 伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为I、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边1000米以内，其它Ⅲ类水体岸边200米以内，禁止新建或改扩建非金属矿选矿工程，存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的，可根据实际情况，在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求。; 本项目属于非金属采选工程，矿区南侧距巩乃斯河（Ⅲ类）1500米，北侧距哈拉哈依苏沟（Ⅲ类）800m，符合要求。. 污染防治与环境影响; （1）矿石开采须采用湿式凿岩作业方式。矿石转运、破碎、筛分等粉尘产生工序，须配备抑尘、除尘设施，除尘效率不低于99%。矿石、废石堆场须采用洒水抑尘、设置围挡等措施防治无组织粉尘排放。其大气污染物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求，有行业排放标准的执行行业标准。供热设施须满足《大气污染防治行动计划实施方案》要求，各污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）。; 本项目砂石料开采采用洒水降尘，无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297）要求。. （2）严禁未经处理采矿废水直接排放，禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞等排放废水。鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用，矿井水利用率应达到70%以上。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水处理达标后用于农林灌溉，生活污水处理达标后尽量综合利用。; 本项目仅采矿，不设砂石料加工。. （3）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。; 通过距离衰减，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。. （4）采矿活动产生的固体废物，推广利用采矿固体废物加工生产建筑材料及制品技术，固体废物综合利用率≥30%，无法利用的必须使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害，固体废物处置率100%。废石堆场按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）要求建设，矿区废石场集中设置、避免同一矿区设置多处废石场。废石按GB5086规定的方法进行浸出及腐蚀性鉴别试验，其结果确定为Ⅱ类一般工业固废的，其堆场采取防渗技术措施。生活垃圾实现100%无害化处置。; 本项目不设砂石料加工。. （5）新建、改（扩）建矿山应在矿山开采前完成《矿山生态环境保护与恢复治理方案》编制工作。对位于荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带；排土场、料场等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场及料场，并采取边坡防护、工程拦挡等水土保持措施。矿山生产过程中应采取复垦措施，对露天坑、废石场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。; 本项目开采完毕后对开采区采取土地复垦、生态修复及水土保持等措施。. 1.6《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中“第四节 开发管制原则”中对于开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内。做到天然草地、林地、水库水域、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间面积不减少，控制新增道路、铁路建设规模，必须新建的，应事先规划好野生动物迁徙通道。在有条件的重点生态功能区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免成为“生态孤岛”。 本项目不属于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中“第九章 禁止开发区域”，本项目砂石料场在开采过程中，做好相关污染防治工作及水土保持工作，在开采期结束后，及时进行土地复垦及生态修复，可满足《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中“第四节开发管制原则”。 1.7与《伊犁河谷生态环境保护条例》符合性分析 根据《伊犁河谷生态环境保护条例》第四条：在河谷范围内进行经济建设和资源开发，实行先规划后开发、先评价后建设、谁开发谁保护、谁污染谁治理、谁破坏谁恢复、谁违法谁担责的原则；第二十七条：禁止在林草地、湿地范围以及伊犁河干流、主要支流的河道内从事违法建设或者采石、采砂、采矿、取土、取草皮等破坏活动。 本项目开采完毕后按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理和土地复垦，矿山开采结束闭坑时，完成开采区的地质灾害治理，土地复垦率，符合开采区生态环境保护要求；本项目占地类型为天然牧草地，不属于林草地，不属于伊犁河谷禁止建设项目，与《伊犁河谷生态环境保护条例》相符。 1.8与《新源县矿产资源总体规划》的符合性分析 根据《新源县矿产资源总体规划（2021-2025）》： 重点勘查开采矿种：铁、锰、铜、镍、钴、铅锌、金等金属矿产，特色石材、硅质原料和建筑用砂等非金属矿产，矿泉水等水气矿产。 限制开采矿种：砖瓦用粘土等矿产。 禁止开采矿种：禁止开采可耕地砖瓦用粘土等矿产。 开采规划区块：开采规划区块结合了新源县相关行业部门“十四五”规划要求及布局，预留了重大项目、公路、铁路、水利等基础建设项目通道，预测了相关基础建设项目对矿产资源的需求，严格落实了空间规划、文物、交通等管控要求。本轮规划在已设采矿权24个的基础上，根据社会经济发展需要，在空白区设置砖瓦用页岩、砂石粘土类开采规划区块14个，拟在十四五期间投放。 合理调控开采总量： 保持和调控矿产资源开采总量与经济社会发展需求相适应。鼓励开采国内、州内、县内紧缺及市场需求量较大的矿产；限制开发供过于求和严重破坏环境的矿产；对优势矿产出口实行限产保值。新源县境内三类矿山主要包括砂石料矿、粘土矿、石料矿等，主要按照市场需求进行合理开采。 主要矿种最低开采规模标准： 根据矿产资源条件、开发利用状况、市场前景和需求状况、市场竞争力和经济效益，结合本县企业经济能力，综合考虑本县经济的长远发展，调控资源开采总量，设定最低生产规模限制。矿山开采规模必须与占用的矿产资源储量相适应，必须保证矿山资源规模可采，集约利用，严禁大矿小开和破坏浪费矿产资源。新建矿山开采规模不得低于《关于开展地（州、市）级第二轮矿产资源规划编制工作的通知》（新国土资发〔2010〕25号）确定的矿山开采最低规模。 砂石料矿年最低开采规模：15万立方米 本项目为砂石料矿建设项目，属于县内紧缺及市场需求量较大的矿产，为新源县境内三类矿山，建设单位主要按照市场需求进行合理开采，本项目设计年开采砂石料总量为30万m3，符合砂石料矿年最低开采规模：15万立方米，本项目的建设与《新源县矿产资源总体规划》相符。 1.7《砂石行业绿色矿山建设规范》符合性分析 表1-2 与《砂石行业绿色矿山建设规范》符合性分析 非金属矿采选行业; 要求; 是否符合. 基本要求; 资源开发应与环境保护、资源保护和城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输。应贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。; 本项目采用先进的工艺技术与装备，做好相关污染防治工作、水土保持工作，在开采期结束后，进行土地复垦及生态修复，满足《砂石行业绿色矿山建设规范》中的基本要求。. 绿色开采; 应按照地方矿产资源开发利用专项规划，做好矿山中长期开采规划和短期开采计划的编制，采场工作面推进均衡有序。采场准备应遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度保留原生自然环境，减少对开采区植被破坏引起的视觉污染和环境扰动。堆土场应通过勘测选择地质条件稳定的场所，做好防护措施，保证堆放安全，避免占压可采矿量，并方便未来开采区进行环境恢复治理和土地复垦时取用。应执行矿山开采施工设计和资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下台阶式开采，阶段坡面角、平台宽度及终了坡面角等主要参数应符合施工设计要求。开采台阶高度不宜大于15m。; 本项目砂石料开采采用露天开采，根据开采范围内砂砾石的形态、规模特征及地形特征，采用在开采范围内以铲车开拓运输方式，露天机械化开采，自上而下水平分层采矿法，本项目表土堆场依托北侧1号砂石料矿，以便开采区进行环境恢复治理和土地复垦时取用，符合绿色开采要求。. 开采区生态环境保护; 应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理和土地复垦。具体要求如下：露天采场、开采区专用道路、矿山工业场地、堆土场、矿山扰动区域等生态环境保护与恢复治理，应符合HJ 651的相关规定。 土地复垦质量应符合TD/T1036的规定。恢复治理后的各类场地应实现安全稳定，对人和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。开采中和开采后应建立、健全长效监测机制，对土地复垦区稳定性与环境质量进行动态监测。矿山开采结束闭坑时，应完成开采区的地质灾害治理，土地复垦率、终了边坡治理率达到100%。; 本项目开采完毕后应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理和土地复垦，矿山开采结束闭坑时，完成开采区的地质灾害治理，土地复垦率，符合开采区生态环境保护要求。. 资源综合利用; 应按照减量化、资源化、再利用的原则，对砂石生产工艺合理优化设计，提高成品率；充分利用石粉、泥粉等加工副产品，提高资源综合利用水平。生产工艺技术和设备应符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求。剥离表土后，砂石矿山资源综合利用率不低于95%。对堆土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土，用于环境治理、土地复垦和复绿等。; 本项目生产过程中产生的固体废物均综合利用，生产工艺技术和设备均符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求。剥离表土临时堆放，后期用于环境治理、土地复垦。. 1.8《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）的符合性见下表。 表1-3 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 非金属矿采选行业; 环发[2005]109号文件要求; 本项目. 禁止的矿产资源开发活动; 1.禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; 本项目不涉及上述区域。. 2.禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 本项目北距218国道1400m，南距伊墩高速800m，距离较远，不在可视范围内。. 3.禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。; 本项目不位于地质灾害危险区。. 4.禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。; 本项目为砂石料开采，不涉及金属开采。. 5.禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; 本项目属新源县矿产资源规划的砂石料场，开采结束后可进行复垦恢复。. 6.禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。; 本项目不涉及煤炭开采。. 矿产资源开发规划; 1.矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。; 本项目符合国家产业政策，符合新源县矿产资源规划。. 2.矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。; 本项目已编制完成地质检测报告、开发利用方案，本报告环境影响评价报告。. 矿山基建; 1.对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全。; 本工程不涉及钻孔工程。. 2.对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施。; 本矿区范围无具有保护价值的动、植物资源。. 3.对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。; 本工程剥离表土堆放于矿区北侧1号矿表土堆场，用于后期采坑回填。. 4.矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。; 本工程不占用农田和耕地。. 采矿; 对于露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术。; 本项目为露天开采，采矿前进行表土剥离，闭矿后进行土地复垦。. 1.9《关于加快建设绿色矿山的实施意见》符合性分析 根据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）非金属矿行业绿色矿山建设要求，与本项目的符合性分析见下表。 表1-4 与《关于加快建设绿色矿山的实施意见》符合性分析 非金属矿; 国土资规〔2017〕4号文件要求; 本项目. 矿区环境规范整洁; 矿山开发科学合理，矿石、废石的生产、运输、堆存规范有序，废石、废水、噪声和粉尘达标处置。; 本项目运输利用矿山道路；采剥扬尘采用洒水降尘等措施；设备噪声通过减振措施，实现达标排放。. 合理利用资源; 对石灰岩、硅质原料、砂石骨料等露天开采矿山，开采方式应符合区域生态建设与环境保护要求，做到资源分级利用。; 本项目符合新源县矿产资源规划。. 矿区生态环境保护与恢复; 切实履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务，做到资源开发利用方案、矿山地质环境治理恢复方案和土地复垦方案同时设计、同时施工、同时投入生产和管理，确保矿区环境得到及时治理和恢复。; 本项目已编制矿山生态环境保护与治理方案，闭矿期做好复垦及恢复。. 切实做到边开采、边治理，修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在保证不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填；对于地下开采的矿山，因矿制宜采用适用的充填开采技术。; 本矿区为露天开采，采用分区开采，边开采边恢复，筛分工序产生的废石全部回填采坑。. 1.10《关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》符合性分析 根据自然资源部办公厅 生态环境部办公厅《关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》（自然资办函〔2019〕819号）： 加强露天矿山生态修复。按照“谁开采、谁治理，边开采、边治理”原则，引导矿山按照绿色矿山建设行业标准，以环境影响报告书及批复、矿山地质环境保护与土地复垦方案等要求，开展生态修复。对责任主体灭失的露天矿山，按照“谁治理、谁受益”的原则，充分发挥财政资金的引导带动作用，大力探索构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山地质环境恢复和综合治理新模式，加快生态修复进度。 严格控制新建露天矿山建设项目。严格贯彻国发〔2018〕22号文件有关要求，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目，国发〔2018〕22号文件下发前环境影响评价文件已经批复的重点区域露天矿山，确需建设的，在严格落实生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求前提下可继续批准建设。其他区域新建露天矿山建设项目，也应严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求。 本项目为新建矿山，露天开采，矿山建设符合新源县矿产资源总体规划，以绿色矿山为标准，已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，边开采、边恢复，闭矿期完成土地复垦。本项目建设符合《关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》要求。 1.11《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。 以改善大气环境质量为核心，坚持源头防治、综合施策，持续推进大气污染防治攻坚行动，严格落实大气污染物排放总量控制制度，推进重点领域多污染物协同治理，统筹分区控制与区域协同控制，强化科学施策、精准治污，进一步降低PM2.5浓度，提升优良天数比例，减少重污染天气。以水生态环境质量为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，污染减排和生态扩容两手发力，保好水、治差水，持续推进水污染防治攻坚行动，严格落实水污染物排放总量控制制度，确保水资源、水生态、水环境统筹推进格局初步形成。 坚持预防为主、保护优先、风险管控，持续推进土壤污染防治攻坚行动，强化土壤和地下水污染风险管控和修复，实施水土环境风险协同防控。把保障人民生命安全和身体健康放在第一位，牢固树立环境风险防控底线思维，完善环境风险常态化管理体系，强化危险废物、重金属和尾矿环境风险管控， 加强新污染物治理，健全环境应急体系，保障生态环境与健康。推进固体废物源头减量和资源化利用。 本项目符合“三线一单”要求，大气污染源及污染物主要为开采工序排放颗粒物，本项目对排放污染物均采取了相应措施，极大降低了对大气环境的影响；无污废水外排。因此，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。 1.12产业政策符合性 本项目属砂石料开采项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类的项目，属于允许建设项目，且项目已取得新源县发展和改革委员会颁发的项目备案证（见附件），因此，项目的建设符合国家的相关产业政策。 |

- 二、建设内容

| 地理 位置 | 矿区位于新源县83°方向，直距32千米，位于阿热勒托别镇，行政区划归隶属伊犁州新源县管辖。矿区北部1.4千米有国道218通过，矿区有简易道路与其相通，道路长度约1900m，交通便利。矿区中心点地理坐标为：东经83°39′12.9″；北纬43°27′39.1″（CGCS2000坐标系），项目地理位置图见图3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1项目组成 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，项目组成表详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程名称; 工程内容与规模; 备注. 主体工程; 开采区; 用地面积16.48hm2，可开采区面积为16.48hm2，采用挖掘机露天开采方式，自上而下分层、分台阶式采剥。; 新建. 储运工程; 表土堆场; 本项目不设表土堆场，剥离表土依托北侧新源县玉什开普台尔村1号砂石料表土堆场，占地面积1.09hm2。; 依托. 矿山道路; 矿区北侧紧邻乡道，矿山运输可依托。; 依托. 辅助工程; 矿山生活区; 矿区不设生活区，职工生活依托项目北侧新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿生活区。; 依托. 公用工程; 供电; 矿区附近具备电力条件，有矿区北侧供电线路引入，能够满足用电需求。; 新建. 供水; 生产用水引自北侧新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿蓄水池。; 依托. 排水; 矿山生产用水全部消耗殆尽，采矿场内无废水外排。; 新建. 环保工程; 废气处理; 开采面及运输道路洒水降尘。; 新建. 废水处理; 采矿场洒水降尘全部蒸发损耗，无废水。; 新建. 噪声处理; 采矿机械加强管理。; 新建. 固废处理; 采矿场无固废，生活垃圾依托依托北侧新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿生活区垃圾处理设施。; 新建. 生态环境; 对开采区采取表土剥离措施，开采区采取边开采边复垦的措施。; 新建. 2.2依托工程可行性 本矿区紧邻新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿，该矿山与本项目同步建设，其环境影响评价正在编制审批。 （1）生活区依托可行性 矿区职工生活依托1号矿生活区，该生活区占地面积0.26hm2，一层彩钢结构，建筑面积500m2，包括办公室、宿舍等，能够满足矿区职工生活需求，依托可行。 （2）表土堆场依托可行性 本项目不设表土堆场，剥离表土依托北侧新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿表土堆场，该堆场占地面积1.09hm2，堆体呈梯形，边坡角35°，最大堆放高度3m，最大堆土量约3万m3。根据矿山地质普查报告，本工程表土剥离量为8.24万m3，矿山开采采用分区开采，每年最大剥离表土1.4万m3（1号砂石料矿每年最大剥离表土1.2万m3），矿区边开采边恢复，每年开采结束，将表土回填采坑，待下一期开采，将剥离表土继续堆放至表土堆场，如此反复，表土堆场能够满足表土堆放需求，依托可行。 （3）供水依托可行性 本工程采矿场用水主要为采剥扬尘喷淋降尘用水，年用水量6000m3，用水引自北侧新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿蓄水池，该蓄水池容积5.6万m3，1号砂石料矿用水量约3.3万m3，因此，该蓄水池能够满足本项目用水需求，依托可行。 2.3建设规模及主要工程参数 根据本项目采矿许可证可知，项目总占地面积16.48hm2，全矿设一个采矿区，矿区面积为16.48hm2，开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，开采标高为990m—1005m，生产规模为年开采砂石料30万m3。矿区范围拐点坐标见表2-2。 表2-2 矿区范围各拐点坐标表 序号; 直角坐标（CGCS2000）. X; Y; 东经; 北纬. S1; 4814290.00; 28471833.00; 83°39′07″; 43°27′49″. S2; 4814082.00; 28472209.00; 83°39′24″; 43°27′42″. S3; 4813729.00; 28472105.00; 83°39′19″; 43°27′31″. S4; 4813920.00; 28471700.00; 83°39′01″; 43°27′37″. 矿区面积：0.1648km2；开采标高:990-1005m. 根据普查报告，本项目资源量计算标高为+9990m~+1005m，矿区内保有资源量189.43万m3，设计回采率为97%，矿山设计最终边坡角≤45°，设计利用矿石资源量183.74万m3。 矿山服务年限为6.12年。 2.4开采方式 根据矿体赋存特点及开采条件，矿体出露地表，露天开采条件好。根据矿体赋存特征及地形条件，设计采用露天台阶式开采。矿体呈层状水平分布，矿体规模及厚度稳定。矿层岩性结构疏松，易于剥采，矿体开采不需要爆破，可由挖掘机直接挖采，开采条件属简单类型，根据开采范围内砂砾石的形态、规模特征及地形特征，采用公路开拓汽车运输方案，设计矿山公路依托在露天开采境界外北侧现有乡道，露天机械化开采，由西向东方向分层采剥。 2.5主要生产设施 本项目主要生产设施见表2-3。 表2-3 项目主要生产设施一览表 设备名称; 型号规格; 单位; 数量. 全液压挖掘机; SY485H液压挖掘机，斗容2.2立方米; 台; 2. 装载机; SW953K型轮式装载机，斗容2.8立方米; 台; 2. 自卸汽车; 20t; 辆; 2. 2.6主要产品方案 本项目仅进行砂石料开采，产品为砂石料原矿，年开采量30万m3。开采后运至北侧新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿进行筛分水洗等选矿作业。 2.7主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 柴油; 90t/a; 市场购买. 2; 水; 6037.2t/a; /. 3; 电; 3万kwh/a; 当地电网. 2.8工程占地 本项目总占地面积16.48hm2，根据拐点坐标可知，矿区开采区面积为16.48hm2。占地类型及面积统计见表2-5。 表2-5 项目占地统计表 单位：hm2 序号; 分区; 土地类型; 面积 (公顷); 占地性质; 备注. 1; 露天采场; 天然牧草地; 16.48; 永久占地. 合计; 16.48. 2.9劳动定员及工作制度 本项目劳动定员7人，年生产180天，每天2班，每班工作8小时。 2.10水平衡 2.10.1供水 工程用水包括喷淋降尘用水、生活用水，生产生活用水依托新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿供水设施。 （1）喷淋降尘用水 本项目露天采剥过程中将产生大量的粉尘，为降低生产过程中粉尘的排放量，本项目生产均采用湿法作业。本项目需在露天采场安装雾化喷头，减少粉尘外溢，雾化喷头宜安装在产尘点附近。根据类比调查，采剥过程中喷淋用水量约为0.02m3/m3·物料，则全年合计用水量为6000m3。 （2）生活用水 项目工作人员总计7人，生产周期为每年180天，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》北疆伊阿塔区农村地区用水每人每天用水量为30L计，年生活用水量为37.8m3。 2.10.2排水 喷淋降尘雾化喷头出水为雾状，不会凝结成水滴，因此该部分水分在使用过程中损耗不会产生废水。 生活污水量按用水量80%计算，年污水排放量为30.2m3，依托新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿生活污水处理设施，经地埋式一体化污水处理设施处理后用于绿化灌溉。 地埋式一体化污水处理设施 新鲜水 33.54 生活用水 0.21 0.17 矿区周边绿化灌溉 0.17 33.33 损耗0.04 损耗33.33 喷淋降尘用水 框图1 项目水平衡图 单位：t/d |
| 总平面及现场布置 | 项目区位于新源县阿热勒托别镇玉什开普台尔村，距新源县城直线距离32千米，矿区北部1.4千米有国道218通过，矿区有简易道路与其相通，道路长度约1900m，交通便利。矿区北侧为道路，隔路为新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿，东、西、南三面均为天然牧草地。矿区周边环境示意图见图4。 全矿设一个露天采矿区，整体呈不规则四边形。矿区平面布置见附图5。 |
| 施工 方案 | 2.10施工工艺 矿山开采：开采前进行表土剥离，剥离表土运至表土堆场。根据矿体赋存特点及开采条件，设计采用露天方式开采。矿体呈层状水平分布，矿体规模及厚度稳定。矿层岩性结构疏松，易于剥采，矿体开采不需要爆破，可由挖掘机直接挖采，开采条件属简单类型。设计采用水平分层的台阶式开采方法，因此，开采顺序为自上而下开采，由西向东开采。采矿方法为挖掘机台阶式开采。开采的砂石直接运至新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿生产加工区。 矿山开采砂石料生产工艺流程及产污环节如框图2所示。 框图2 生产工艺流程及产污环节图 2.11施工时序及建设周期 本项目仅进行砂石料的开采，不进行选矿作业，开采方式为露天开采，计划于2024年6月进场直接开采，无施工期。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 生态环境 3.1.1 主体功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目位于新源县玉什开普台尔村，所属功能区为Ⅲ2西部天山草原、针叶林水源涵养及伊犁河谷地绿洲生态亚区，35哈尔克他乌—那拉提山水源涵养与生物多样性保护生态功能区，该功能区主要特征见表3-1。 表3-1 生态功能区主要特征 生态功能区; 35．哈尔克他乌—那拉提山水源涵养与生物多样性保护生态功能区. 隶属行政区; 昭苏县、特克斯县、巩留县、察布查尔县、新源县. 主要生态服务功能; 水源涵养、生物多样性维护、林畜产品生产、生态旅游. 主要生态环境问题; 水土流失、森林乱伐、草场退化、野果林破坏. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感. 主要保护目标; 保护水源、保护云杉林和野果林、保护山地草甸. 3.1.2 生态环境现状 - 土地利用类型 项目区土地利用类型主要为天然牧草地，土壤类型主要以草甸土为主，土层较薄，仅厚30～60cm，下部即为砂砾石。土壤类型分布图见图6，土地利用现状图见图7。 - 植被类型 项目区地表植被类型主要以针茅、羊茅、苔草、蒲公英、苦豆子、狗尾草、芨芨草等自然生植被为主，覆盖率约15%。项目影响区域无国家级及自治区级保护植物分布。植被类型分布图见图8。 - 野生动物 项目区受人类活动的影响，野生动物分布很少，主要以鼠类、蛙类等常见小型野生动物，未见大型兽类活动痕迹，未发现珍稀保护野生动物。 3.2 大气环境 3.2.1基本污染物 （1）基本污染物数据来源 由于新源县环境空气监测数据未公开，本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）2022年基准年连续1年的监测分析数据，有效数据364天。站点编号：27054A，站点类型：城市点。监测点距离本项目东南侧8km处，监测点数据可靠，具有较强代表性。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部2018年第29号”中的二级标准。大气环境质量评价标准值见表3-2。 表3-2 大气环境质量评价标准值 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值（mg/m3); 标准. 1; SO2; 年平均; 0.06; GB3095－2012及修改单二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 3; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 5; O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. 6; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 根据2022年伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表3-3。 表3-3 区域空气质量现状评价结果一览表 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. （μg/m3）; （μg/m3）. SO2; 年平均; 10.07; 60; 16.78; 达标. 24h的第98百分位数; 7; 150; 4.67; 达标. NO2; 年平均; 28.01; 40; 70.03; 达标. 24h的第98百分位数; 56; 80; 73.75; 达标. CO; 24h的第95百分位数; 2800; 4000; 70; 达标. O3-8h; 最大8h平均值的第90百分位数; 44; 160; 27.5; 达标. PM2.5; 年平均; 38.55; 35; 110.14; 超标. 24h的第95百分位数; 176; 75; 234.67; 超标. PM10; 年平均; 64.5; 70; 92.14; 达标. 24h的第95百分位数; 190; 150; 126.67; 超标. 项目所在区域SO2、NO2年平均浓度和百分位日平均浓度、CO百分位日平均浓度及O3百分位最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的年平均浓度和百分位日平均浓度，以及PM10百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为38.55µg/m3，占标率为110.146%，超标倍数为0.101倍；PM2.5百分位日平均浓度为176µg/m3，占标率为234.67%，超标倍数为1.347倍；PM10百分位日平均浓度为190µg/m3，占标率为126.67%，超标倍数为0.267倍。因此区域为大气环境质量非达标区。 3.2.1特征污染物 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求，对项目特征污染物TSP环境质量现状进行评价，监测点位图见图6。 本次补充监测引用矿区北侧新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿的现状监测数据。补充监测点位于1号砂石料矿项目区下风向（见监测点位布置图），委托新疆新环监测检测研究院（有限公司）完成，检测分析日期为2023年12月27-12月29日。 TSP评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中24小时平均值二级标准（0.3mg/m3）；评价方法采用占标率评价法。监测及评价结果见表3-4。 表3-4 特征污染物监测及评价结果一览表 监测点位; 监测因子; 监测日期; 标准限值 （mg/m3）; 监测结果 （mg/m3）; 最大浓度 占标率（%）; 超标率 （%）; 达标情况. 项目区下风向; TSP （日均值）; 2023.12.27; 0.3; 0.204; 68; 0; 达标. 2023.12.28; 0.187; 62.33; 0; 达标. 2023.12.29; 0.213; 71; 0; 达标. 由上表可知，TSP占标率均小于100%，说明项目区环境空气质量良好，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2相应标准要求。 ## 3.3地表水环境 根据伊犁州生态环境局于公布的2023年11月伊犁州直地表水（河流）水质环境质量现状，距离本项目较近的巩乃斯河阿热勒托别断面现状水质类别为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 伊犁州生态环境局公布结论截图见下图。 3.4 地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水导则》（HJ610-2016）中要求，本项目建设项目为建筑用砂石料矿露天开采加工项目，环评类别为报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目属Ⅳ类建设项目，不需要开展地下水环境现状调查工作。 3.5 声环境 根据《关于印发〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），本项目厂界50米范围内无声环境保护目标，故无需对环境敏感点进行声环境质量现状监测。 3.6 土壤环境 矿区土壤类型主要以草甸土为主，土层较薄，约30～60cm，下部即为砂砾石。 1.评价等级 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A，本项目属于非金属矿物制品，属于Ⅲ类建设项目。项目区所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，土壤环境敏感程度为较敏感。根据土壤环境影响评价项目类别和敏感程度划分评价工作等级，划分表如下： 表3-5 生态影响型评价工作等级划分表 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 敏感; 一级; 二级; 三级. 较敏感; 二级; 二级; 三级. 不敏感; 二级; 三级; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据上表，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 2.监测结果与评价 本次土壤监测引用矿区北侧新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿的现状监测数据。 （1）监测单位：新疆新环监测检测研究院（有限公司） （2）监测项目 矿区内采样点：pH、含盐量、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共47项。 矿区外采样点：pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项。 （3）采样时间：2023年12月27日 （4）监测地点：1号砂石料矿矿区内、矿区外北侧、矿区外南侧，各1个表层土壤样。 （5）评价标准 项目区执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中的风险筛选值。 （6）评价方法 采用单因子标准指数法，见下式 Sij=Cij/Csi （7）监测及评价结果 土壤环境质量监测及评价统计结果见表3-6。 表3-6 土壤环境质量监测及评价统计结果 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 评价标准; 是否达标. 矿区内; 氯乙烯; μg/kg; ND; 0.43; 达标. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ND; 66; 达标. 二氯甲烷; μg/kg; ND; 616; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; 54; 达标. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; ND; 9; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; 596; 达标. 氯仿; μg/kg; ND; 0.9; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ND; 840; 达标. 四氯化碳; μg/kg; ND; 2.8; 达标. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; ND; 5; 达标. 苯; μg/kg; ND; 4; 达标. 三氯乙烯; μg/kg; ND; 2.8; 达标. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ND; 5; 达标. 甲苯; μg/kg; ND; 1200; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ND; 2.8; 达标. 四氯乙烯; μg/kg; ND; 53; 达标. 氯苯; μg/kg; ND; 570; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; 10; 达标. 乙苯; μg/kg; ND; 28; 达标. 间,对-二甲苯; μg/kg; ND; 570; 达标. 邻-二甲苯; μg/kg; ND; 640; 达标. 苯乙烯; μg/kg; ND; 1290; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; 6.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ND; 0.5; 达标. 1,4-二氯苯; μg/kg; ND; 20; 达标. 1,2-二氯苯; μg/kg; ND; 560; 达标. 氯甲烷; μg/kg; ND; 37; 达标. 硝基苯; mg/kg; ND; 76; 达标. 苯胺; mg/kg; ND; 260; 达标. 2-氯苯酚; mg/kg; ND; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; 15; 达标. 苯并[a]芘; mg/kg; ND; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; 51 达标. 䓛; mg/kg; ND; 1293; 达标. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ND; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ND; 15; 达标. 萘; mg/kg; ND; 70; 达标. 砷; mg/kg; 9.42; 60; 达标. 汞; mg/kg; 0.028; 38; 达标. 镉; mg/kg; 0.24; 65; 达标. 铅; mg/kg; 22.8; 800; 达标. 镍; mg/kg; 11; 900; 达标. 铜; mg/kg; 40; 18000; 达标. 六价铬; mg/kg; ND; 5.7; 达标. 含盐量; g/kg; 1.1; /; 达标. pH; 无量纲; 7.43; /; 达标. 矿区外北侧; 砷; mg/kg; 6.99; 60; 达标. 汞; mg/kg; 0.053; 38; 达标. 镉; mg/kg; 0.22; 65; 达标. 铅; mg/kg; 23; 800; 达标. 镍; mg/kg; 11; 900; 达标. 铜; mg/kg; 41; 18000; 达标. 铬; mg/kg; 66; 5.7; 达标. 锌; mg/kg; 88; /; 达标. pH; 无量纲; 7.29; /; 达标. 矿区外南侧; 砷; mg/kg; 4.92; 60; 达标. 汞; mg/kg; 0.071; 38; 达标. 镉; mg/kg; 0.22; 65; 达标. 铅; mg/kg; 25.2; 800; 达标. 镍; mg/kg; 8; 900; 达标. 铜; mg/kg; 37; 18000; 达标. 铬; mg/kg; 67; 5.7; 达标. 锌; mg/kg; 87; /; 达标. pH; 无量纲; 6.68; /; 达标. 根据上表监测结果，1号砂石料矿占地范围内土壤环境监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类建设用地的筛选值；占地范围外土壤环境监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中的风险筛选值。 根据现场调查及土地利用现状图、土壤类型图，本矿区与1号砂石料矿占地类型相同、土壤类型相同，土壤环境现状检测结果能够代表矿区土壤环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据本项目所在区域环境状况和项目本身特点，确定环境保护目标如下： （1）空气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标，不存在居民区。 （2）声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）水环境：矿区南侧为巩乃斯河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 （4）地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境：项目占地范围内的土壤、植被、野生动物等。 表3-7 生态环境保护目标 环境要素; 名称; 方位及距离; 保护功能. 生态环境; 野生动物; 矿区及周边; 保护动物种群及其生活环境. 自然植被; 矿区及周边; 自然植被的数量和生物多样性. 土壤; 矿区及矿区外200m范围内; 保护土壤质量，控制水土流失. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1、大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准； 2、地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类标准； 3、声环境：《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 2、污染物排放标准 （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级标准； 表3-8 大气污染物排放限值标准 污染物; 排放形式; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; /. 颗粒物; 有组织; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; /. 颗粒物; 无组织; /; /; 1.0mg/m3. （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 表3-10 噪声排放限值标准 时间; 标准; 限值. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间60dB(A)、夜间50dB(A). - 3、生活垃圾满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）填埋废物入场要求；《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目仅进行砂石料的开采，不进行选矿作业，开采方式为露天开采，计划于2024年6月进场直接开采，无施工期。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.1生态环境影响分析 4.1.1对土壤环境的影响 由于开采区人员的踩踏，拉运材料的车辆和重型机械的碾压等，都会造成表层土壤过于紧实，降低土壤的通透性和渗水性，对植物的生长会造成不良影响。 砂石料被开采，使得整个土壤的结构和层次受到破坏，土壤生态系统的功能被恶化，当遇到雨水时，会产生水土流失，严重时会造成滑坡。开采区植被覆盖相对较少，开采区是暂时性的破坏部分地貌，本项目按照边开采边恢复的原则，按照开采的实际情况进行土地复垦工作。 4.1.2对地形地貌的影响 在开采前，由于生态系统处于良性循环中，整体的景观状况较好。但是，在采砂场建立进行开采后，生态不断受到严重破坏，使得景观状况也日渐恶化。随处可见是取而代之的漫天尘土，机器运作和运输车辆产生的巨大的噪声，裸露的地层，随处摆放的废土堆等在露天开采的人为因素和自然气候因素的影响下，采砂场周围的地形、地貌被改变，生态环境被破坏，所有的这些都给景观状况带来了严重的污染和破坏。 4.1.3占地对植被的影响 由于砂石料开采等人为活动，会使地表自然植被遭到破坏，将在一定程度上对原有生态系统的生物量产生影响。从区域生态现状来看，项目区周围土地均有类似的生态环境，开采对当地生态系统中生物物种的丰度不会产生影响，只是由于某一物种的数量减少导致各种间的相对密度变化而轻微地改变群落的异质性。根据《全国重点牧区草场资源调查大纲和技术规程》中的草场划分等级，生物量损失按每平方米损失720g进行计算，本项目区总面积16.48hm2，项目占地所导致的植被生物量损失共计约118.66t。随着矿山复垦工程的实施，可以在一定程度上补偿地表植被的损失。项目闭矿一段时间后，其所在区域的生态环境可以基本得到恢复，而且由于地方优势草类的共同生长，会发育形成良好的共栖共生环境而增加该地区的物种多样性。 4.1.4占地对动物的影响 项目区常见的动物主要有田鼠、跳鼠类等小动物以及麻雀、家燕、灰喜鹊等鸟类活动，野生物种多样性单一，仅为当地常见的啮齿类动物。运营过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，但由于这些鸟类、啮齿类动物是广布种，对于人类活动适应性强，因此，在运营过程中对其影响很小。 4.1.5 占地对景观生态的影响 土地利用与覆盖变化对景观结构的影响主要采用指标为景观多样性、破碎度、分维数、斑块数量与大小等。土地利用与覆盖变化通过改变景观中各组分组成与结构，从而影响景观生态系统环境服务功能、文化休闲功能以及生态支撑功能的发挥，使景观生态系统稳定性与质量下降。 4.1.6水土流失 本项目无施工期，采矿期产生的剥离表土占压土地资源，破坏了原有生态地貌，使其丧失了原有的水土保持功能。剥离表土在雨水的冲刷下，如果不采取防护措施，就会产生水土流失，必须采取水土流失防治措施，本项目剥离表土依托新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿表土堆场，采取了压实。苫盖等水土保持措施，防止水土流失。 4.1.7沙化土地的影响 开采过程中对地表的扰动将降低矿区的土壤抗侵蚀能力，易造成土地沙化，此外，由于矿区风速较大，若剥离的表土未能采取分层堆放及采取洒水抑尘等措施，将更易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 4.2大气环境影响分析 本项目对大气环境造成的污染主要在运营期即开采期，开采期一旦结束，对环境的影响随即结束。本项目开采期主要污染物为扬尘、机械设备燃油废气等， 4.2.1扬尘 （1）采剥扬尘 项目开采过程中，颗粒物产排量核算按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“1019粘土及其他土砂石开采行业系数手册”中的系数计算，根据手册系数表可知，本项目砂岩原矿开采系数为0.082kg/t产品，本项目年开采砂石料300000m3，420000t（1.4m3/t）。则开采过程中粉尘产生量为34.44t/a。环评要求建设单位在开采作业时利用雾炮喷淋设施处理，根据《矿用自动洒水降尘装置的发展和应用》，喷淋降尘处理效率可达90%以上。故采取上述处理方式后，采剥过程扬尘排放量为3.44t/a。 （2）道路扬尘 道路扬尘量等于调查区域所有铺装道路与非铺装道路扬尘量的总和。本项目运输道路约612m，依托北侧现有乡道，为砂砾石路面，故以未铺装道路计算，根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，项目道路的扬尘排放量计算公式如下： 式中： WRi为道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a。 ERi为道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/(km·辆）。 LR为道路长度，km，本次取0.4km。 NR为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，本次取7400。 nr为不起尘天数，本次取180。 未铺装道路扬尘排放系数计算公式如下： 式中： Eupi 为未铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km。 ki 为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，根据表7，ki取值1691.4g/km，a、b的取值均为0.3。 s 为道路表面有效积尘率，%。本次取45%。 v 为平均车速，km/h。本次取20km/h。 M为道路积尘含水率，%。本次取1.5%。 η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%。根据表8，本次控制措施以洒水2次/天计，取66%。 经计算，本次道路扬尘量约为2.43t/a。 4.2.2机械废气 本项目开采区机械设备主要为推土机、挖掘机、翻斗车等，年用柴油90t，燃烧柴油过程中将产生CO、NOx、SO2、碳氢化合物等污染物。根据有关资料介绍，每吨柴油燃烧排放有害气体量详见表4-1，燃烧柴油排放污染物详情见表4-2。 表4-1 燃烧1t柴油排放的有害物质表 有害物质; SO2; CO; NOx; 碳氢化合物. 排放量（kg）; 3.522; 29.349; 48.263; 4.826. 表4-2 本项目燃烧柴油排放污染物一览表 有害物质; SO2; CO; NOx; 碳氢化合物. 排放量（t/a）; 0.317; 2.642; 4.343; 0.435. 4.2.3废气排放情况汇总 根据以上分析，本项目营运期无组织废气产生、排放情况见表4-3。 表4-3 本项目无组织废气排放情况表 污染物; 产生工序; 产生量 （t/a）; 治理措施; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）. 颗粒物; 开采; 34.44; 喷淋降尘; 3.44; 1.19. 道路运输; 5.06; 洒水降尘; 2.43; 0.84. 4.3水环境影响分析 4.3.1喷淋用水 本项目在采剥过程中将产生大量的粉尘，为降低生产过程中粉尘的排放量，本项目生产采用湿法作业。本项目需在采场安装雾化喷头，减少粉尘外溢，雾化喷头宜安装在产尘点附近。根据类比调查，生产过程中喷淋用水量约为0.02m3/m3·物料，则全年合计用水量为6000m3。由于雾化喷头出水为雾状，不会凝结成水滴，因此该部分水分在使用过程中损耗不会产生废水。 4.3.2生活污水 本项目工作人员共计7人，生活用水量为0.51m3/d，91.8m3/a。排水量按用水量的80％计算，生活污水排放量为0.41m3/d，73.44m3/a。 生活污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等，其污染物浓度及产生量分别为COD350mg/L（0.026t/a），SS250mg/L（0.018t/a），BOD200mg/L（0.015t/a），氨氮30mg/L（0.002t/a）。 4.4噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为运输机、振动筛等产生的生产设备噪声。根据类比，本项目主要生产设备噪声值见表4-4。 表4-4 项目区主要设备噪声值一览表 序号; 噪声源; 单台声压级dB(A); 数量; 特点. 1; 挖掘机; 80dB(A); 2; 流动、机械噪声. 2; 装载机; 80dB(A); 2; 流动、机械噪声. 4.5固体废物环境影响分析 本项目仅进行砂石料开采，产生固废主要为生活垃圾。 本项目共有员工7人，生产期为180d。根据《环境统计手册》提供的系数，每人每天平均产生1kg生活垃圾，全年生活垃圾排放量为1.26t。 |
| - 选址选线环境合理性分析 | - 矿区位于新源县83°方向，直距32千米，位于阿热勒托别镇，行政区划归隶属伊犁州新源县管辖。矿区北部1.4千米有国道218通过，矿区有简易道路与其相通，交通便利。项目于2024年1月26日取得新源县自然资源局颁发的采矿许可证，证号：C6540252024017100156277。 - 本项目评价范围内无特殊保护文物古迹、无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区；无森林公园、地质公园、天然林、珍稀濒危野生动植物分布区；无重要水生生物自然产卵场及索饵场、越冬场和洞游通道、天然渔场等特殊环境制约因素。 本项目属于非金属采选工程。矿区南侧距离巩乃斯河1400m，北侧距218国道1400m，南侧距伊墩高速600m。项目选址符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》相关要求。因此本项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目仅进行砂石料的开采，不进行选矿作业，开采方式为露天开采，计划于2024年6月进场直接开采，无施工期。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.1营运期生态保护措施 5.1.1表层土壤保护措施 根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求，对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施；对矿山开开采产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用；对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土；矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。 本项目开采期间剥离表土堆放至北侧新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿表土堆场内。土壤堆置表层采取人工洒水措施促进结皮并由防风抑尘网苫盖，避免因起风造成扬尘，以达到减少水土流失的目的。为使土壤有机质尽快恢复，对表层腐殖质采取防护措施，避免和砾石、下层黄土混合堆放，造成腐殖质永久性损失。 平整土地回填土方时，应分层回填，将具有腐殖质的土层回填至表面，以利于后期植物措施的有效实施，尽早恢复植被，促进土壤有机质的形成。 5.1.2控制扰动范围 控制开采活动地表扰动面积，限制车辆行驶路线，减小影响范围。边开采边回填，以尽量减小扰动范围；开采结束尽快开展生态恢复建设工作。 5.1.3野生动物保护措施 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》要求：矿山开采前应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或迁地保护等措施保护矿山生物多样性。 本项目所在区域内偶有野生动物出没，须采取相应措施对其进行保护；对场内工作人员加强教育，禁止猎杀野生动物。 5.1.4水土保持措施 本项目开采过程中如果不完善水土保持防治措施，会加大水土流失，因此，本方案对开采区作出针对性的防治措施。 （1）工程措施 ①表土剥离：开采前需要对开采区进行表土剥离，为保护具有腐殖能力的表层土，采用推土机对开采区的表土进行剥离，剥离厚度0.5m，剥离表土堆放在北侧新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿表土堆场内，用于后期水保覆土。 ③土地平整：开采结束后，对项目区进行土地平整，便于绿化，平整面积16.48hm2。 ④覆土回填：开采结束后，对开采区进行表土回覆，便于植物的种植。 - 植物措施：开采结束后，对开采迹地进行撒播草籽及种植乔木，绿化面积为16.48hm2。 5.1.5露天采矿场生态保护措施 矿山采用露天开采，采矿场内主要是露天采场的灾害防治工作。在山坡露天开采水平安全平台及清扫平台上设置排水沟，本项目于矿区四周设置截排水沟，采场汇水经排水沟自流排至采场外，灌溉草场，不设沉砂池。要求在矿山开采期间，边生产边治理，采取削坡措施，将高陡边坡降至安全角度以下。 5.2生态恢复方案 根据《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）、《新疆维吾尔自治区绿色矿山建设管理办法（试行）》（新国土资发〔2018〕94号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013）、《裸露坡面植被恢复技术规范》（GB/T38360-2019）要求，矿山企业要遵循在开发中保护、在保护中开发的理念，坚持“边开采、边治理”的原则，从源头上控制生态环境的破坏，减少对生态环境影响。对矿产资源开发造成的生态功能破坏和环境污染，通过生物、工程和管理措施及时开展恢复治理。根据矿山所处的区域、自然地理条件、生态恢复与环境治理的技术经济条件，按“整体生态功能恢复”和“景观相似性”原则，宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜景建景、注重成效，因地制宜采取切实可行的恢复治理措施，恢复矿区整体生态功能。坚持科学性、前瞻性和实用性相统一的原则，鼓励广泛应用新技术、新方法，选择适宜的保护与治理方案，努力提高矿山生态环境保护和恢复治理成效和水平。 5.2.1土地复垦措施 根据《土地复垦条例》，土地复垦，实行“谁破坏、谁复垦”的原则。拟建砂石料厂因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏，应缴纳恢复土地原状所需费用。土地复垦费由当地土地行政主管部门统筹安排复垦，纳入行业管理部门的土地复垦计划，根据经济合理的原则和自然条件以及土地破坏状态，确定复垦后的土地用途。根据砂石料场目前的土地利用现状，确定损毁土地的复垦方向以恢复原功能为主，即项目区复垦为天然牧草地。 按照《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）要求，结合开采区地形地貌，综合考虑待复垦单元类型，土地适宜性评价及复垦标准，制定复垦措施。 （1）工程技术措施 工程技术措施是指工程复垦中，按照开采区自然环境条件和复垦土地利用方向要求，对受影响的土地采取各种措施，恢复受损土地的生态系统，工程技术措施主要是表土剥离、废料回填、土地平整、覆土回填等。本方案根据项目区自然生态环境特征和复垦目标，结合开采区场地设施的施工工艺，参照现行类似复垦项目生态重建技术的工作原理、复垦工艺、适用条件等，采取适用于本开采区的复垦工程技术措施，包括建构筑物的拆除、表土剥离、废料回填、土地平整、覆土回填等。 （2）生物措施 生物复垦的基本原则是通过生物改良技术，改善土壤环境，培肥地力，利用生物措施恢复土壤有机肥力及生物生产能力的技术措施，是实现损毁土地农、牧业复垦的关键环节，主要措施为土壤改良、植被的筛选和种植等方面。 （3）监测措施 土地复垦监测工作是及时掌握土地损毁情况、保证复垦效果的重要手段。本方案复垦区的监测内容既包括各项复垦工作的实施范围、质量进度等，还包括土地损毁、生态环境恢复和污染等方面的监测。复垦监测应设置监测点和监测频率，监测点和监测频率应采取科学的技术方法进行合理优化设置。 （4）管护措施 复垦土地的管护主要针对重建植被的管护，主要措施有灌溉施肥、植被补种、病虫害防治和加强宣传等措施，该开采区土地复垦为天然牧草地，后期应进行管护。 总之，通过以上方法和措施将控制水土流失，减少水土流失和对地表植被的破坏，最大限度减小项目营运期对生态环境的影响。 5.2.2闭矿期生态恢复治理措施 （1）矿区资源全部开采完毕后，关闭矿山必须提出矿山闭坑报告及有关采掘工程、安全隐患、土地复垦利用、环境保护的资料，并按照国家规定报请审查批准。 （2）在保护自然景观的前提下，逐步做好采矿的收尾工作。根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013）中的要求，进行矿山闭坑治理。对采空区进行平整，覆土厚度约30～50cm，浇一定量水，使土层自然沉降变紧实，种植当地一般易于成活、生长较快的植被。 （3）调查矿区占地范围容易发生滑坡、泥石流的区域，采取相应措施减少不良地质灾害发生。 （4）加强矿区范围内地表地质监测，发现有裂缝和地面变形区域，应采取覆土等措施进行整治，并补植林木，减轻矿区开采地表变形造成的生态破坏。 5.2.3环境恢复治理及土地复垦措施 （1）生态恢复要求 ①优先保护，防治结合 企业要遵循在开发中保护、在保护中开发的理念，坚持“边开采、边治理”的原则，从源头上控制生态环境的破坏，减少对生态环境影响。对矿产资源开发造成的生态功能破坏和环境污染，通过生物、工程和管理措施及时开展恢复治理。 ②景观相似，功能恢复 根据粘土矿所处的区域、自然地理条件、生态恢复与环境治理的技术经济条件，按“整体生态功能恢复”和“景观相似性”原则，宜草则草，注重成效，因地制宜采取切实可行的恢复治理措施，恢复矿区整体生态功能。 ③突出重点、分布实施 坚持矿产资源开发与生态环境恢复治理同步进行，按照轻、重、缓、急，分布实施，优先抓好生态破坏与环境污染严重的重点恢复治理工程。以典型示范和以点带面的方式，有计划地推广试点经验，稳步推动方案的全面实施。 ④科学引领，注重实效 坚持科学性、前瞻性和实用性相统一的原则，鼓励广泛应用新技术、新方法，选择适宜的保护与治理方案，提高矿山生态环境保护和恢复治理成效和水平。 （2）生态恢复措施 结合项目区的自然条件、自然资源、社会经济状况和区域经济的开发、建设、发展对环境保护综合治理的要求，按照因地制宜、因害设防、科学治理、保护开发并举，遏制项目的建设导致的生态环境的恶化。建设单位应采取以下措施： ①高度重视原有地表对维护本区生态稳定的重要性，加强对工作人员的宣传、教育和管理。 ②采场等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等水土流失防治措施。 ③按照边开采边恢复、终止采矿活动时完成恢复治理的原则，要做到预防为主，针对存在的问题，制定出预防措施，对生产中出现的问题要及时采取相应的措施予以解决，达到防灾、减灾的目的。 ④闭矿期应对采坑进行回填，回填方式为剥离表土逐层回填，采矿迹地进行场地平整，必要时购入种植土，为植被立地、生态复绿创造有利条件。播撒适应当地气候、易存活、防风固沙效果好的草籽，定期浇水养护。保证远期地表景观与周边环境相协调，生态环境无重大变化。 ⑤矿山闭坑后将生活区内地面建筑设施全部拆除，可再利用材料外运，废弃物拉运至露天采坑回填，对垃圾池、污水处理池、厕所等设施进行拆除，掩埋，对场地进行平整处理，基本恢复原地形地貌景观，恢复原土地使用功能。 根据《新疆新源县玉什开普台尔村2号砂石料矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》考虑到工程具体实施方式，矿山复垦单元为露天采场1个复垦单元。复垦工程主要包括回填工程、覆土工程、平整工程、植被恢复工程等。矿山环境恢复治理及土地复垦分区工程量详见下表。 表5-1 矿山环境恢复治理及土地复垦分区工程量 编号; 定额编号; 工程措施; 单位; 工程量. 一; 露天采矿场. 1; 10316; 土地平整; 100立方米; 1648. 2; 10280; 覆土工程; 100立方米; 821. 3; 90031; 植被恢复; 万平方米; 16.48. 从生态影响的角度来看，随着主体工程的开展，可能带来的生态问题主要有天然植被破坏、现存的自然植被被人工植被取代；造成区域水土流失加剧；采矿场建设造成大面积的土地利用格局改变，从而破坏生态景观等。 矿区开发过程中，采矿场的挖掘会破坏地表和植被，加重水土流失。这些问题如果处置不当，就会使区域生态环境失衡、生存环境恶化，使本来就比较脆弱的生态系统承受更为严峻的压力。但伴随着矿区的开发，基础设施的建设将对区域生态环境带来一定的正效应。交通、环保等基础设施的建设，将有助于减少生产和生活废弃物的污染影响。 综合来看，本项目开发会带动周边地区的发展，也会直接或间接地对自然生态造成人为扰动。但这些影响均可以通过实施即时预防、综合管理加以缓解，并通过生态建设来实现补偿。从生态影响角度看，本项目开发所带来的生态影响，对矿区发展形成一定程度的制约，但若按照本报告提出的土地复垦、植被恢复和水土流失治理等人工干预措施，矿区开发所带来的生态影响将大大减少。因此，在落实本环评报告中提出的各项环保措施后，本项目建设对环境的影响在可接受的范围内，项目总体上是可行的。 营运期生态环境监测方案见下表。 表5-2 营运期生态环境监测方案 序号; 监测项目; 主要技术要求. 1; 植被; ①监测内容：植物物种数、数量 ②监测频率：1次/年 ③监测地点：采矿场 ④监测方法：定期样方监测，定点长期观察. 2; 野生动物; ①监测内容：动物种类、数量 ②监测频率：1次/年 ③监测地点：采矿场 ④监测方法：定期样方监测，定点长期观察. 5.3土地沙化保护措施 （1）严格依法坚持封禁保护，加强管理，严禁不合理利用土地资源行为，避免项目所在区域资源遭到破坏。 （2）在矿区露天采挖时减少作业面面积，开采时及时洒水。 （3）对原料和成品车辆(自卸汽车)运输时，车辆需采用篷布遮盖，对矿区道路洒水降尘，控制车速。 - （4）为防止项目区土壤沙化，矿区开采过程中要分阶层实施采挖。开采边坡应进行播撒草籽绿化。矿区服务期满后，及时将剥离的覆盖层土壤回填至矿坑，并进行矿区复垦。建设单位应制定矿区复垦方案，在矿区服务期满后，建设单位需及时实施矿区复垦，对项目采矿区进行恢复治理，恢复土地基本功能，实施土地可持续利用。 5.4营运期污染物防治措施 5.4.1大气环境保护措施 1、机械废气 项目区无其他大气污染源，机械设备为移动设备。由于污染源均为无组织排放，点源分散，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，排放量不大、受自然条件的影响容易扩散，且项目区空气环境本底现状优良，具有较大的环境容量，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。为了最大限度地减小对大气环境的影响，通过采取如下防治措施： （1）对使用燃油的施工机械设备，应配备尾气净化装置，使其排放的废气符合国家有关标准，以控制场区大气环境污染。 （2）选用工艺先进、技术含量高的作业机械。 2、扬尘防治措施 （1）采剥扬尘防治措施 本项目开采区域采取洒水降尘的措施，洒水频次以2次/天计，可以有效减少在开采过程中采剥扬尘的产生。采取上述措施后可以减少采剥扬尘约90%，开采过程采剥扬尘排放量为3.44t/a。 （2）道路扬尘防治措施 项目通过对运输汽车采取密封和遮盖，加强矿料运输车辆的管理等措施，并定期洒水抑尘，洒水频次以2次/天计，可有效减少矿料在运输过程中道路扬尘的产生。采取上述措施后项目道路扬尘排放量约为2.43t/a。 综上所述，经以上述措施后，可有效降低扬尘排放浓度，且以上措施均为实际工作中常用措施，防治效果显著，措施可行。采取上述措施后无组织扬尘排放浓度可控制在1.0mg/m3以下，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中颗粒物（其他）无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3），对项目区周边大气环境影响较小。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目大气监测点设在主要污染源下风向区域，监测方案见下表。 表5-3 大气污染源监测方案 污染物; 监测对象点位; 监测项目; 监测频率; 监测方法. 废气; 厂界外下风向（无组织）; 颗粒物; 1次/季度; 重量法. 5.4.2水环境保护措施 （1）生产废水 本项目生产废水产生。 - 生活污水 本项目生活污水产生量为0.17m3/d，30.2m3/a，生活污水依托新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿污水处理设施，经地埋式一体化污水处理设施处理后用于周边绿化灌溉，无外排。 地埋式一体化污水处理设施适用于废水量小、污染物简单、浓度低的生活污水处理，具有效率高、运行稳定的特点，采用“厌氧+好氧生化处理工艺”，可有效去除生活污水中的COD、SS等，污染物去除效率分别为COD 85%，SS 90%，BOD 75%，氨氮 30%。生活污水处理后污染物排放浓度为COD 52.5mg/L，SS 25mg/L，BOD 50mg/L，氨氮 21mg/L。 根据《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）：“5.3.2 用于生态恢复治理的出水执行表2规定。其中A级适用于草地、生态林、荒漠的灌溉；B级适用于生态林、荒漠的灌溉；C级适用于荒漠生态恢复的灌溉。” 综上说所述，本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，水质满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中A级标准值，出水用于矿区周边草地绿化灌溉，不进入地表水体，防治措施可行。 5.4.3声环境保护措施 1、噪声预测 砂石料开采过程中，主要噪声源为挖掘机、运输车等矿山设备，根据资料类比分析，机械设备噪声源强一般在80dB(A），噪声源强见表5-4。 表5-4 项目主要噪声源排放源强表 单位：Leq/dB(A) 序号; 噪声源; 数量（台）; 源强; 处理措施; 降噪效果; 排放源强. 1; 挖掘机; 2; 80; 加强管理、控制车速; 降噪20dB（A）; 60. 2; 装载机; 2; 80; 60. 多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中，LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 经计算，本项目矿区内综合噪声源强为73dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 本项目噪声源属移动声源，位置不固定，根据开采方案，本次评价预测声源距格厂界最近距离噪声贡献值。 表5-5 本项目厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 序号; 综合源强; 方位; 距厂界距离（m）; 贡献值; 标准值. 1; 63; 东; 32; 32.9; 昼间60dB（A）、夜间50dB（A）. 2; 南; 33; 32.6. 3; 西; 34; 32.4. 4; 北; 38; 31.4. 经过预测分析可知，营运期厂界四周昼夜噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），项目正常运营期间设备噪声对厂区外部环境影响较小。 2、保护措施 为确保项目产生的噪声达标排放和减少对周边环境的影响，本环评提出以下噪声防治要求： （1）设备合理布局，尽量远离厂界。 （2）加强管理，建立设备定期维护保养管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），运营期噪声监测方案见下表。 表5-6 运营期噪声监测计划 监测对象点位; 监测因子; 监测频次. 厂界外1m处; 噪声（Leq(A)）; 1次/季度. 5.4.4固体废物环境保护措施 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾，产生量为1.26t/a，本项目职工生活依托新源县玉什开普台尔村1号砂石料矿办公生活区，生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运，不会对周围环境产生不利影响。 矿区生态环境保护措施平面布置示意图见图10，生态环境保护典型措施设计图见图11。 5.5环境风险 5.5.1环境风险识别 本矿区不设柴油储罐区，生产用油现用现拉，矿区不涉及重大危险源，Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此，本次环评对项目环境风险进行简单分析。露天采矿区域存在地质灾害风险影响，主要表现在泥石流、洪水等。 5.5.2影响途径 （1）泥石流 本矿区属第四系冲洪积平原地貌，地形平坦，沟谷不发育，且该区气候干燥、降水量稀少，夏季偶降暴雨，矿区内也很难形成积水和洪流，蒸发入渗迅速，稍纵即逝。发生泥石流的地质条件不充分，在外业调查中也未见泥石流痕迹，现状泥石流灾害不发育，产生泥石流的可能性小。 （2）洪水 矿区位于中～低山区域，在春季融雪期和多雨季节容易形成洪流，根据对本矿的现场调查，在修建截水沟防洪措施的前提下，不会对矿区构成严重威胁。 5.5.3风险防范措施 （1）地质灾害风险防范措施 ①生产期采矿过程中保持采坑边坡稳定，选择合理的边坡参数。 ②设计境界内开采到最终边帮时，应根据工程地质条件，采取必要的调整边坡角等措施。 ③在可能发生地质灾害区段设置警示标志。 ④在开采境界外设置截水沟，将地表水拦截至境界之外，并及时了解地震信息。 （2）露天采坑存在的环境风险及防范措施 采用露天开采方式，最终形成露天采坑，对生产中的侧向边帮和工作帮严格按设计要求进行放坡，对采矿场生产过程中的采坑周边修建截水沟，避免雨水流入采坑内造成边坡失稳对坑内生产人员和车辆造成危害，设置铁丝围栏和警示牌避免人员、车辆误入造成伤害。 为确保采坑内生产人员及运输车辆安全，对采矿活动期间，实行内排回填，回填分台阶实施，为避免人员及车辆误入造成伤害，对形成的露天采坑周边一次性设置铁丝围栏。确定采坑边坡角留设，对边坡存在的浮石及时清除。 5.5.4环境风险应急预案 建设单位根据要求，编制环境风险应急预案，应急预案一般包括几个部分内容：指挥机构、救援队伍、重大危险源的确定、编制救援方法和程序、准备救援设备器材和物资、通讯设施、预案的演习。 建立指挥机构和救援队伍矿区内可成立应急救援指挥部，要由主管领导负责（矿区主要领导为应急事故第一负责人），并组织相应岗位的人员进行分工，确定各岗位人员的职责。 （1）编制预案程序 应急预案程序包括事故报警、指挥和救援系统启动、设置警戒线和救援通道、组织人员疏散、事故的控制和消除过程、现场医疗救护、社会应急救援、发布救援信息、应急状态终止及恢复等。 （2）准备救援设备器材和物资 包括现场抢修所需的物品，消毒用的漂白粉、人员医疗使用的医疗器械及药品等。 （3）通讯设施 规定应急状态下的通讯联络方式，通知方式和交通保障及交通管制方式。 （4）当事故发生时，由专业队伍负责对事故现场进行勘察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 （5）在事故现场、临近区域、控制区域设置控制和清除污染措施和相应设备。 （6）规定应急状态终止程序，做好事故现场善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及做好善后恢复工作。 （7）预案的演习 应定期进行事故设定，启动应急机构进行模拟演练，锻炼组织的厂内救援及厂外社会救援协调能力，并加强相关知识的定期教育。建设单位应完善环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；同时，成立应急救援专业队伍，平时做好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，项目环境风险可防可控，项目建设是可行的。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资1205万元，其中环境保护措施投资估算合计23万元，占总投资的1.91%，具体见表5-7。 表5-7 环保措施投资估算 序号; 环保设施; 投资（万元）. 1; 运营期; 废气; 洒水降尘、喷淋装置; 6. 水费、喷淋装置运行维护费; 9. 噪声; 加强管理、定期维护; 1. 生态保护; 采矿场截排水沟; 计入工程投资费用. 水土保持（由水保方案估算，不计入本次环保投资）; /. 回填平整、植被恢复、土地复垦; 计入复垦计划费用. 生态环境监测; 4. 2; 竣工验收监测; /; /; 3. 合计; 23. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 |  |  | 严格按照设计占地面积、样式要求开挖；开挖前对开采迹地进行表土剥离，开采面做好洒水措施，开采完成后，对开采迹地进行土地平整、覆土回填及撒播草籽。 | 相关措施落实、对周围生态环境无影响。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | 生活污水经一体化污水处理设施处理后用于周边绿化 | 生活污水用于绿化，不外排。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | 加强管理、定期维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 洒水降尘、运输车辆遮盖 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值 |
| 固体废物 | / | / | 生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 | 符合环境卫生管理要求。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 无组织粉尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996） |
|  | / | / | 机械噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  | / | / | 营运期生态监测：采矿场植被、野生动物监测 | / |
| 其他 | （1）建设单位须严格履行承诺，严格按照划定矿区范围进行开采，不得超范围采挖。 （2）严格落实各项环保治理措施，保证污染物治理设备的正常运转，确保各项污染物的排放满足标准的要求。重点做好运营期颗粒物防治工作，减少对周围环境的影响。 （3）项目批复后，建设单位应及时进行竣工环保验收。 （4）做好防沙治沙，采取洒水、苫盖等防尘措施，服务期满后及时进行土地符合，恢复植被。 |  |  |  |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策，符合国家及地方生态功能区划，符合生态保护红线要求，符合自然资源、林业等部门的相关规定。工程选址较为合理。在设计和建设过程中若采取本环评中提出的各项环境保护措施和风险防范措施后，各项指标均能满足相应标准的要求。从环境保护角度，本项目工程建设是可行的。