附件2

产品质量监督抽查实施细则

2023年伊犁州车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则

2023-7-  发布                                          2023-7-  实施

伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

2023年伊犁州车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样地点为伊犁哈萨克自治州辖区内车用汽油、车用柴油和车用尿素水溶液产品的流通领域。

车用汽油抽样数量为4L，其中，检验样品2L，备用样品2L；车用柴油抽样数量为4L，其中检验样品2L，备用样品2L。车用尿素水溶液产品抽样数量不小于4L（4kg），其中，检验样品不小于2L（2kg），备用样品量不小于2L（2kg）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本细则规定的产品种类3个，具体产品名称、检测项目及检验方法见表1、表2、表3。

表1 车用汽油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性 | 研究法辛烷值(RON) | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 |  | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 |  | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 硫含量1 |  | SH/T 0689-2000、NB/SH/T 0253-2021 |
| 5 | 苯含量（体积分数）2 |  | SH/T 0713-2002、GB/T 30519-2014 |
| 6 | 芳烃含量（体积分数） |  | GB/T 30519-2014 |
| 7 | 烯烃含量（体积分数） |  | GB/T 30519-2014 |
| 8 | 氧含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 9 | 甲醇含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 10 | 铁含量 |  | SH/T 0712-2002 |
| 11 | 锰含量 |  | NB/SH/T 0711-2019 |
| 注1. 可采用NB/SH/T 0253-2021进行测定，在有异议时以SH/T 0689-2000方法为准。 - 可采用GB/T30519-2014进行测定，在有异议时以SH/T0713-2002方法为准。 |  |  |  |

表2 车用柴油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量1 | SH/T 0689-2000，NB/SH/T 0253-2021 |
| 3 | 多环芳烃含量2 | NB/SH/T 0806-2022、NB/SH/T 0606-2019 |
| 4 | 总污染物含量 | GB/T 33400-2016 |
| 5 | 运动粘度(20℃) | GB/T 265-1988 |
| 6 | 凝点 | GB/T 510-2018 |
| 7 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 8 | 闪点(闭口) | GB/T 261-2021 |
| 9 | 十六烷值 | GB/T 386-2021 |
| 10 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 注1. 可采用NB/SH/T 0253-2021进行测定，在有异议时以SH/T 0689-2000方法为准。 - 可采用NB/SH/T0606-2019进行测定，在有异议时以NB/SH/T 0806-2022方法为准。 |  |  |

表3车用尿素水溶液产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 |  | GB 29518-2013 附录 A |
| 2 | 密度（20℃） |  | SH/T 0604-2000 |
| 3 | 折光率 20nD |  | GB/T 614-2021 |
| 4 | 杂质含量 | 钙 | GB 29518-2013 附录 G |
|  |  | 铁 |  |
|  |  | 铜 |  |
|  |  | 锌 |  |
|  |  | 铬 |  |
|  |  | 镍 |  |
|  |  | 铝 |  |
|  |  | 镁 |  |
|  |  | 钠 |  |
|  |  | 钾 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016       车用汽油

GB 19147-2016       车用柴油

GB 29518-2013       柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。