附件16

产品质量监督抽查实施细则

2024年伊犁哈萨克自治州食品相关产品

产品质量监督抽查实施细则

2024-07-15发布                                 2024-07-21实施

伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

2024年伊犁哈萨克自治州食品相关产品

产品质量监督抽查实施细则

1  抽样方法

1.1抽样范围：在生产者、销售者的待销产品或成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

1.2抽样原则：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取。

抽样方法：随机抽样。

1.3抽样数量：

1.3.1 塑料编织袋：每批次产品抽取样品82条，41条作为检验样品，41条作为备用样品。

1.3.2 手洗餐具用洗涤剂：每批次产品取样品总量不少于2kg且不少于4个独立包装，其中一份作为检验样品且不少于2个独立包装，另一份作为备用样品且不少于2个独立包装；

1.3抽样基数：抽查样品基数满足抽样数量即可。

2 检验依据

2.1 检验项目和试验方法

2.1.1 塑料编织袋

表1 塑料编织袋检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 |  | GB/T 8946-2013 |
| 2 | 允许偏差 |  | GB/T 8946-2013 |
| 3 | 拉伸负荷 | 经向 | GB/T 8946-2013 |
| 4 |  | 纬向 | GB/T 8946-2013 |
| 5 |  | 缝底向 | GB/T 8946-2013 |
| 6 |  | 粘合向1） | GB/T 8946-2013 |
| 7 |  | 阀口向2） | GB/T 8946-2013 |
| 8 | 耐热性能 |  | GB/T 8946-2013 |
| 9 | 跌落性能 |  | GB/T 8946-2013 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2-2016 |
| 11 | 重金属（以Pb计） |  | GB 31604.9-2016 |
| 12 | 脱色试验3） |  | GB 31604.7-2023 |
| 备注：1）、2）适用时检验项目；3）仅适用于添加了着色剂的产品 |  |  |  |

2.1.2手洗餐具用洗涤剂

表2 手洗餐具用洗涤剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 9985—2022 |
| 2 | 气味 | GB/T 9985—2022 |
| 3 | 总活性物含量 | GB/T 9985—2022 |
| 4 | pH | GB/T 6368—2008 |
| 5 | 稳定性（耐热） | GB/T 9985—2022 |
| 6 | 稳定性（耐寒） | GB/T 9985—2022 |

3  判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术条件

GB/T9985-2022手洗餐具用洗涤剂

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。