附件3

产品质量监督抽查实施细则

2024年伊犁哈萨克自治州车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则

2024-  -  发布                                          2024-  -  实施

伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

2024年伊犁哈萨克自治州车用汽油、车用柴油、车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

车用汽油抽样数量不小于4L，其中检验样品2L，备用样品2L。

车用柴油抽样数量不小于5L，其中检验样品3L，备用样品2L。

车用尿素水溶液产品抽样时，应随机抽取至少两个独立包装（总量不小于4L或4kg）的样品，其中一份作为检验样品，另一份作为备用样品。若为罐装或散装产品，抽样总量应不小于4L（4kg），其中检验样品不小于2L（2kg），备用样品量不小于2L（2kg）。

2 检验依据

表1 车用汽油

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性 | 研究法辛烷值(RON) | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量 |  | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程 |  | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 硫含量 |  | SH/T 0689-2000、NB/SH/T 0253-2021 |
| 5 | 苯含量（体积分数） |  | NB/SH/T 0713-2023、GB/T 30519-2014 |
| 6 | 芳烃含量（体积分数） |  | GB/T 30519-2014、GB/T 11132-2022 |
| 7 | 烯烃含量（体积分数） |  | GB/T 30519-2014、GB/T 11132-2022 |
| 8 | 氧含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 9 | 甲醇含量（质量分数） |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 10 | 铁含量 |  | SH/T 0712-2002 |
| 11 | 锰含量 |  | NB/SH/T 0711-2019 |
| 12 | 密度（20℃） |  | GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998, SH/T 0604-2000 |

表2  车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 酸度（以KOH计） | GB/T 258-2016 |
| 3 | 润滑性 校正磨痕直径(60℃) | NB/SH/T 0765-2021 |
| 4 | 总污染物含量 | GB/T 33400-2016 |
| 5 | 运动粘度(20℃) | GB/T 265-1988 |
| 6 | 凝点 | GB/T 510-2018 |
| 7 | 冷滤点 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 8 | 闪点(闭口) | GB/T 261-2021 |
| 9 | 十六烷值 | GB/T 386-2021 |
| 10 | 馏程 | GB/T 6536-2010 |
| 11 | 密度（20℃） | GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998， SH/T 0604-2000 |
| 12 | 脂肪酸甲酯含量（体积分数） | GB/T 23801-2021 |

表3 车用尿素水溶液

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 |  | GB 29518-2013 附录 A |
| 2 | 密度（20℃） |  | SH/T 0604-2000 |
| 3 | 折光率 20nD |  | GB/T 614-2021 |
| 4 | 杂质含量 | 缩二脲 | GB 29518-2013 附录C |
|  |  | 醛类 | GB 29518-2013 附录D |
|  |  | 钙 | GB 29518-2013 附录 G |
|  |  | 铁 |  |
|  |  | 铜 |  |
|  |  | 锌 |  |
|  |  | 铬 |  |
|  |  | 镍 |  |
|  |  | 铝 |  |
|  |  | 镁 |  |
|  |  | 钠 |  |
|  |  | 钾 |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016           车用汽油

GB 19147-2016           车用柴油

GB 29518-2013           柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。