附件4

2024年伊犁哈萨克自治州醇基液体燃料产品质量监督抽查方案

2024年伊犁哈萨克自治州醇基液体燃料产品质量监督抽查方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

抽样地点为伊犁哈萨克自治州辖区内醇基液体燃料产品生产领域及流通领域。

（二）抽样型号或规格

本次监督抽查的醇基液体燃料型号规格分为一级、二级。

（三）样品要求

本次抽查的醇基液体燃料样品应是企业的合格待销产品。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

（四）抽样形式

被抽查产品按产品标准中规定抽样方法、抽样基数及数量执行，抽样过程及样品数量要求详见表1。

表1  抽查产品数量要求

| 序 号 | 产品 种类 | 检验样 品数量 | 备用样 品数量 | 抽样过程要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇基液体燃料 | 不少于2L或2kg | 不少于2L或2kg | 取样方法执行GB16663-1996《醇基液体燃料》。随机抽取2个独立包装（每个独立包装应不少于2L或2kg）。散装样品抽样时，将所采样品混匀，分装于两个清洁干燥、满足盛装样品要求的容器中密封。样品容器材质可以是：可密封马口铁罐、高密度聚乙烯（HDPE）、高密度聚丙烯（HDPP）、聚氟乙烯（PVF）和可溶性聚四氟乙烯（PFA）等。1/2作为检验样品，1/2作为备用样品。 |

（五）检验样品获取方式

检验样品和备用样品以购买方式获取。

销售企业所抽取样品的单价按照该产品的零售价核算，样品数量按实际抽取的样品数量核算；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

二、企业规模划分

此次抽查产品在生产领域及流通领域，按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》对生产企业规模进行划分（见表2）。流通领域企业不做规模划分。

表2  企业生产规模划分方法

| 行业 名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

三、产品管理情况

本次抽查醇基液体燃料产品不属于工业产品生产许可证管理产品。

四、抽查产品的标准体系状况

醇基液体燃料产品执行标准为GB 16663-1996。

本次监督抽查涉及的上述产品标准，近两年未发生变更。

五、样品处置

（一）封样

抽样人员应按照产品标准和本方案所规定的抽样数量抽取样品，将所抽样品分装在两个符合标准规定的容器中密封保存，和受检单位代表一同检查封样无误后，在封条上签字确认，封条贴于瓶口密封处。一份样品作为检验样品，另一份样品作为备用样品，并在封条上注明。

（二）样品携带

抽取样品由抽样人员携带至检验机构。将所抽检验样品及备用样品以及该样品抽样单等，送达指定检验机构，应确保样品的性状不被破坏。

（三）现场取证

对抽查样品状态或其他可能影响抽查结果的情形，采用抽样记录仪或其他合适的方式进行现场取证，并将影像记录保留24个月。现场取得证据包括：

（1）企业外观照片，若企业悬挂厂牌或店名的，应包含在照片内；

（2）企业营业执照复印件或照片；对依法实施行政许可、市场准入和相关资质管理的产品，还应包括其资质证书照片或加盖公章的复印件；

（3）抽样人员从样品堆中取样照片，应包含有抽样人员和样品堆信息（可大致反应抽样基数）；

（4）抽样人员应对抽样现场、样品储藏环境以及库存样品数量进行视频或拍照记录；

（5）从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；

（6）必要时打开外包装查验样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌、合格证、随机部件等照片；

（7）封样完毕后，所封样品摆放整齐后的外观照片和封条近照；

（8）同时包含所封样品、抽样人员（两名）和被抽查企业人员的照片；

（9）受检单位相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；

（10）关键抽样步骤每家企业拍摄关键抽样环节的清晰照片；

（11）抽样工作实施过程，如采用全程视频，则无需拍照，只需在上述节点保证清晰画面即可。

六、检验应注意的问题

样品应分类存放，以确保样品的物理、化学性质不发生改变。样品应存放于通风、阴凉处。检验过程中应按照产品标准要求及产品特性做好个人防护，安全操作。

检验结果数值修约按相关产品标准规定执行。

其他要求按GB 16663-1996相关规定执行。

七、工作分工

抽查任务分工情况见表3。

表3  抽样检验工作分工

| 抽样机构 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| --- | --- |
| 计划批次数 | 4批次 |
| 检验机构 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 计划批次数 | 4批次 |

八、进度要求

根据监督抽查工作进度要求，任务实施各阶段工作的时间节点情况见表4。

表4  抽样检验工作进度要求

| 时间安排 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 任务部署后5日内 | 抽样前准备工作 |
| 以任务部署文件为准 | 实施抽样 |
| 整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内 | 实施检验 |
| 检验工作完成5日内 | 检验报告及结果通知发放 |
| 任务实施机构按照工作手册汇总上报。（具体时间以通知文件为准） | 结果上报 |

九、其他注意事项

（一）本次监督抽查抽样方法、检验依据、检验项目、判定规则按《2024年伊犁哈萨克自治州醇基液体燃料产品质量监督抽查实施细则》执行。

（二）本次监督抽查抽样过程需进行影像记录（禁止使用拍照设备的区域除外）。

（三）抽样时，严格遵守销售企业安全规定，严防爆炸、火灾、窒息、中毒、腐蚀、冻伤等安全事故发生。

（四）实行抽、检工作分离工作模式，抽样人员不参与检验工作。

十、结论用语

经抽样检验，所检项目符合××标准，依据《2024年伊犁哈萨克自治州醇基液体燃料产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

经抽样检验，××项目不符合××标准，依据《2024年伊犁哈萨克自治州醇基液体燃料产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。