产品质量监督抽查实施细则

2026年伊犁哈萨克自治州混凝土外加剂产品质量监督抽查实施细则

2026-00-00发布                                         2026-00-00实施

伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

2026年伊犁哈萨克自治州混凝土外加剂产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

两份样品，一份作为检验样品（固体5kg或液体5L）；另一份作为备用样品（固体5kg或液体5L）。

点样是在一次生产产品时所取得的一个试样，混合样是三个或更多的点样等量均匀混合而取得的试样。

生产厂应根据产量和生产设备条件，将产品分批编号。掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一批号为100 t,掺量小于1%的外加剂每一批号为50t。不足100t或50t的也应按一个批量计，同一批号的产品必须混合均匀。

2 检验依据

本细则规定的混凝土外加剂产品种类共有11种，具体产品名称、检测项目及检验方法见表1~表11。

表1   高性能减水剂HPWR（早强型HPWR-A）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 2 | 泌水率比 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 3 | 含气量 |  | GB/T 50080-2016 |
| 4 | 凝结时间之差 | 初凝 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
|  |  | 终凝 |  |

表2   高性能减水剂HPWR（标准型HPWR-S）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 2 | 泌水率比 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 3 | 含气量 |  | GB/T 50080-2016 |
| 4 | 凝结时间之差 | 初凝 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
|  |  | 终凝 |  |
| 5 | 1h经时变化量 | 坍落度 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |

表3   高性能减水剂HPWR（缓凝型HPWR-R）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 2 | 泌水率比 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 3 | 含气量 |  | GB/T 50080-2016 |
| 4 | 凝结时间之差 | 初凝 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 5 | 1h经时变化量 | 坍落度 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |

表4   高效减水剂HWR（标准型HWR-S）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
|  | 泌水率比 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 3 | 含气量 |  | GB/T 50080-2016 |
| 4 | 凝结时间之差 | 初凝 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
|  |  | 终凝 |  |

表5   高效减水剂HWR（缓凝型HWR-R）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 2 | 泌水率比 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 3 | 含气量 |  | GB/T 50080-2016 |
| 4 | 凝结时间之差 | 初凝 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |

表6   普通减水剂WR（早强型WR-A）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 2 | 泌水率比 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 3 | 含气量 |  | GB/T 50080-2016 |
| 4 | 凝结时间之差 | 初凝 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
|  |  | 终凝 |  |

表7   普通减水剂WR（标准型WR-S）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 2 | 泌水率比 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 3 | 含气量 |  | GB/T 50080-2016 |
| 4 | 凝结时间之差 | 初凝 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
|  |  | 终凝 |  |

表8    普通减水剂WR（缓凝型WR-R）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 2 | 泌水率比 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 3 | 含气量 |  | GB/T 50080-2016 |
| 4 | 凝结时间之差 | 初凝 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |

表9    引气减水剂AEWR检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 2 | 泌水率比 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 3 | 含气量 |  | GB/T 50080-2016 |
| 4 | 凝结时间之差 | 初凝 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
|  |  | 终凝 |  |
| 5 | 1h经时变化量 | 含气量 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |

表10 泵送剂PA检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 2 | 泌水率比 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 3 | 含气量 |  | GB/T 50080-2016 |
| 4 | 1h经时变化量 | 坍落度 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |

表11   引气剂AE检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减水率 |  | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
| 2 | 含气量 |  | GB/T 50080-2016 |
| 3 | 凝结时间之差 | 初凝 | GB 8076-2008、GB/T 8076-2025 |
|  |  | 终凝 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 8076-2008 《混凝土外加剂》

GB/T 8076-2025《混凝土外加剂》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。