产品质量监督抽查实施细则

2026年伊犁哈萨克自治州安全网

产品质量监督抽查实施细则

2026-00-00 发布                                        2026-00-00 实施

伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

2026年伊犁哈萨克自治州安全网产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽查产品为安全网。

抽样领域为伊犁哈萨克自治州生产领域、流通领域。

1.2 抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品种类 | 抽样总数量（张） | 检样数量（张） | 备样数量（张） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全平网 | 4 | 2 | 2 |
| 安全立网 | 4 | 2 | 2 |
| 密目式安全立网 | 6 | 3 | 3 |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2、表3。

表2 安全平网、安全立网

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系绳间距及长度 |  | GB 5725—2009 |
| 2 | 筋绳间距 |  |  |
| 3 | 绳断裂强力 | 边绳 |  |
| 4 |  | 网绳 |  |
| 5 |  | 筋绳 |  |
| 6 | 耐冲击性能 |  |  |
| 7 | 阻燃性能 |  |  |

表3 密目式安全立网

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 断裂强力×断裂伸长 | GB 5725—2009 |
| 2 | 梯形法撕裂强力 |  |
| 3 | 开眼环扣强力 |  |
| 4 | 耐冲击性能 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 5725—2009 安全网

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。